| Constructia retelelor de alimentare cu apa si canalizare in s. Taul, r-nul Donduseni N007-D-AEES | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 4-3-1

Sonda. Platforma D

Retele exterioare de alimentarea cu energie electrica

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 33-04-003-1 |  | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior CB-95 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 7,60 |  |  |
|  | 446-2011 |  | Sustineri pentru stilpi CB-95 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 160402 |  | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m |  |  | h-ut. |  | 1,56 |  |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  | h-ut. |  | 0,38 |  |  |
| 2 | 33-04-003-2 |  | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 7,90 |  |  |
|  | 446-2011 |  | Sustineri pentru stilpi CB-95 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 160402 |  | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m |  |  | h-ut. |  | 1,86 |  |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  | h-ut. |  | 0,40 |  |  |
| 3 | 33-04-003-3 |  | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu doua proptele CB-95 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 12,11 |  |  |
|  | 446-2011 |  | Sustineri pentru stilpi CB-95 |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 160402 |  | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m |  |  | h-ut. |  | 3,01 |  |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  | h-ut. |  | 0,61 |  |  |
| 4 | 33-04-016-2 |  | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior |  |  | buc |  | 7,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,08 |  |  |
|  | 010201 |  | Remorci de tractor, 2 t |  |  | h-ut. |  | 1,68 |  |  |
|  | 010410 |  | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.) |  |  | h-ut. |  | 1,68 |  |  |
| 5 | 33-04-016-5 |  | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior |  |  | buc |  | 7,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,75 |  |  |
|  | 010201 |  | Remorci de tractor, 2 t |  |  | h-ut. |  | 0,98 |  |  |
|  | 010410 |  | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.) |  |  | h-ut. |  | 0,98 |  |  |
| 6 | 33-04-007-1 |  | Montarea placilor din beton armat pentru sustineri LEA 10 kV, П-3И |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,98 |  |  |
|  | 446-23001 |  | Placi de ancorare din beton armat П-3и |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  | h-ut. |  | 0,10 |  |  |
| 7 | 33-04-014-2 |  | Montarea corpurilor de iluminat: PКУ-01 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,29 |  |  |
|  | 503-9042 |  | Corpuri de iluminat PКУ-01 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 031001 |  | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m |  |  | h-ut. |  | 0,80 |  |  |
| 8 | 510-125 |  | Lampa ДРЛ-250 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 510-125 |  | Lampa ДРЛ-250 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 9 | TsA16D1 |  | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren foarte tare |  |  | m3 |  | 16,60 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 47,476 |  |  |
|  | 7137010011500 |  | Electrician |  |  | h-om |  | 4,814 |  |  |
| 10 | TsD19C |  | Umplutura de pamint compactata, la fundatiile de la stilpii liniilor electrice aeriene de inalta tensiune, cu pamint provenit din teren foarte tare |  |  | m3 |  | 12,30 |  |  |
|  | 7137010011500 |  | Electrician |  |  | h-om |  | 45,633 |  |  |
| 11 | 34-02-003-1 |  | Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri |  |  | km |  | 0,007 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,931 |  |  |
|  | 530-0182 |  | Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior 110 mm |  |  | m |  | 7,00 |  |  |
|  |  |  | Прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Fondul social |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de depozit |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiul de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 08-02-367-8 |  | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului. СИП-2А -3x50+1x54 mm2 |  |  | 1000 m |  | 0,175 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 11,417 |  |  |
|  | 0302031 |  | Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t |  |  | h-ut. |  | 1,708 |  |  |
|  | 030411 |  | Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t) |  |  | h-ut. |  | 2,0912 |  |  |
| 13 | 507-970 |  | Conductor СИП-2А -3x50+1x54 mm2 |  |  | m |  | 175,00 |  |  |
|  | 507-970 |  | Conductor СИП-2А -3x50+1x54 mm2 |  |  | m |  | 175,00 |  |  |
| 14 | 08-02-305-1 |  | Consola У4 |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,96 |  |  |
|  | 150536- |  | Consola У4 |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,004 |  |  |
|  | 031050 |  | Turle telescopice, 25 m |  |  | h-ut. |  | 1,36 |  |  |
| 15 | 08-02-363-1 |  | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, KC2 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1 |  | Manopera |  |  | h-om |  | 3,41 |  |  |
|  | 24560 |  | Consola KC1 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,10 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,02 |  |  |
| 16 | 08-02-305-1 |  | Clema de fixare Г11 |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,44 |  |  |
|  | 1505399 |  | Clema de fixare Г11 |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,006 |  |  |
|  | 031050 |  | Turle telescopice, 25 m |  |  | h-ut. |  | 2,04 |  |  |
| 17 | 08-02-305-1 |  | Bratara pe stilp Х16 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,24 |  |  |
|  | 15534 |  | Bratara "X16" |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,001 |  |  |
|  | 031050 |  | Turle telescopice, 25 m |  |  | h-ut. |  | 0,34 |  |  |
| 18 | 08-02-368-1 |  | Conductor de legare la pamint "ЗП6" |  |  | 100 m |  | 0,05 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,98 |  |  |
|  | 110-082 |  | Conductor de legare la pamint "ЗП6" |  |  | m |  | 5,00 |  |  |
| 19 | 136 |  | Banda F2007 |  |  | m |  | 12,00 |  |  |
|  | 136 |  | Banda F2007 |  |  | m |  | 12,00 |  |  |
| 20 | 137 |  | Screpa A200 |  |  | buc |  | 12,00 |  |  |
|  | 137 |  | Screpa A200 |  |  | buc |  | 12,00 |  |  |
| 21 | 163 |  | Consola CA 2000 |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 163 |  | Consola CA 2000 |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
| 22 | 1681 |  | Clema ES 1500 |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 1681 |  | Clema ES 1500 |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
| 23 | 161 |  | Clema PA 2000 |  |  | buc |  | 7,00 |  |  |
|  | 161 |  | Clema PA 2000 |  |  | buc |  | 7,00 |  |  |
| 24 | 1623 |  | Clema CDR/CN/IS95/UC |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 1623 |  | Clema CDR/CN/IS95/UC |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
| 25 | 08-02-305-1 |  | Clema de conexiune "ПC-1-1" |  |  | buc |  | 9,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,16 |  |  |
|  | 15560 |  | Clema de conexiune "ПC-1-1" |  |  | buc |  | 9,00 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,009 |  |  |
|  | 031050 |  | Turle telescopice, 25 m |  |  | h-ut. |  | 3,06 |  |  |
| 26 | 162 |  | Сurau CSB |  |  | buc |  | 12,00 |  |  |
|  | 162 |  | Curau CSB |  |  | buc |  | 12,00 |  |  |
| 27 | 15188 |  | Capac CPTAU |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 15188 |  | Capac CPTAU |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
| 28 | 08-01-066-1 |  | Limitator supratensiune neliniar, LVA-440-CS |  |  | set |  | 6,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 18,00 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 2,28 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,66 |  |  |
| 29 | 08-02-142-1 |  | Executarea patului pentru un singur cablu in transee |  |  | 100 m |  | 0,38 |  |  |
|  | 12 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,5194 |  |  |
| 30 | 08-02-141-4 |  | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri |  |  | 100 m |  | 0,38 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 8,284 |  |  |
|  | 1011755 |  | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm |  |  | t |  | 0,0004 |  |  |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  | h-ut. |  | 1,8848 |  |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut. |  | 1,8848 |  |  |
| 31 | 08-02-148-4 |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate |  |  | 100 m |  | 1,18 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 33,984 |  |  |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  | h-ut. |  | 7,5756 |  |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut. |  | 7,5756 |  |  |
| 32 | 08-02-147-4 |  | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului |  |  | 100 m |  | 6,17 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 156,101 |  |  |
|  | 1011481 |  | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm |  |  | t |  | 0,0007 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 11,106 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 1,5425 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 7,5274 |  |  |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  | h-ut. |  | 36,0328 |  |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut. |  | 36,0328 |  |  |
| 33 | 08-02-143-1 |  | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu |  |  | 100 m |  | 0,38 |  |  |
|  | 1 |  | Manopera |  |  | h-om |  | 2,4738 |  |  |
| 34 | Pretul firmei |  | Cablu АВВГ-5х25 mm2 |  |  | m |  | 5,00 |  |  |
|  | 590-20611 |  | Cablu АВВГ-5х25 mm2 |  |  | m |  | 5,00 |  |  |
| 35 | Pretul firmei |  | Cablu ВБбШв-3х2.5 mm2 |  |  | m |  | 10,00 |  |  |
|  | 590-20504 |  | Cablu ВБбШв-3х2.5 mm2 |  |  | m |  | 10,00 |  |  |
| 36 | Pretul firmei |  | Cablu ВВГ-3х1.5 mm2 |  |  | m |  | 20,00 |  |  |
|  | 590-2063 |  | Cablu ВВГ-3х1.5 mm2 |  |  | m |  | 20,00 |  |  |
| 37 | Pretul firmei |  | Cablu ВВГ-3х2.5 mm2 |  |  | m |  | 20,00 |  |  |
|  | 590-2064 |  | Cablu ВВГ-3х2.5 mm2 |  |  | m |  | 20,00 |  |  |
| 38 | Pretul firmei |  | Cablu ВВГ-5х16 mm2 |  |  | m |  | 10,00 |  |  |
|  | 590-2068 |  | Cablu ВВГ-5х16 mm2 |  |  | m |  | 10,00 |  |  |
| 39 | 590-1007 |  | Conductor ВПВ-1х10 |  |  | m |  | 440,00 |  |  |
|  | 590-1007 |  | Conductor ВПВ-1х10 |  |  | m |  | 440,00 |  |  |
| 40 | 590-1008 |  | Conductor ВПВ-1х1,5 |  |  | m |  | 220,00 |  |  |
|  | 590-1008 |  | Conductor ВПВ-1х1,5 |  |  | m |  | 220,00 |  |  |
| 41 | Pretul firmei |  | Cablu KВБбШв-4х1.0 mm2 |  |  | m |  | 55,00 |  |  |
|  | 590-20510 |  | Cablu KВБбШв-4х1.0 mm2 |  |  | m |  | 55,00 |  |  |
| 42 | 404-23 |  | Caramida |  |  | buc |  | 334,00 |  |  |
|  | 404-23 |  | Caramida |  |  | buc |  | 334,00 |  |  |
| 43 | 408-93 |  | Nisip |  |  | m3 |  | 4,30 |  |  |
|  | 408-93 |  | Nisip |  |  | m3 |  | 4,30 |  |  |
| 44 | 08-02-163-1 |  | Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, ПКтп5(16-25)-1 |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 5,48 |  |  |
|  | 24518 |  | Cap terminal ПКтп5(16-25)-1 |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
| 45 | 08-03-594-2 |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, CD218 |  |  | 100 buc |  | 0,02 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,32 |  |  |
|  | 570-4221 |  | Corp CD218 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 30902 |  | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut. |  | 0,848 |  |  |
| 46 | 507-0104 |  | Lampa 2G11 |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 507-0104 |  | Lampa 2G11 |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
| 47 | 08-03-573-4 |  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, BZUM-TF-01-100-01 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1 |  | Manopera |  |  | h-om |  | 2,37 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,10 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,10 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,71 |  |  |
|  | 050102 |  | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min |  |  | h-ut. |  | 0,22 |  |  |
|  | 100602 |  | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare |  |  | h-ut. |  | 0,22 |  |  |
| 48 | 08-03-526-2 |  | Automat tripolar, montat pe constructii pe perete C20A |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,32 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,07 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,38 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 1,22 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,014 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 1,22 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,047 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,002 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 6,10 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,036 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,005 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,13 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut. |  | 0,04 |  |  |
| 49 | 08-03-600-2 |  | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,87 |  |  |
| 50 | 08-03-521-15 |  | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, ВР32-100 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,81 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,53 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 6,10 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,072 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,004 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut. |  | 0,06 |  |  |
| 51 | 11-06-001-02 |  | Panou, ЩМП-3-174 -650*500*250 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1 |  | Manopera |  |  | h-om |  | 7,86 |  |  |
|  | 1110120 |  | Rama pentru inscriptii, 55х15 mm |  |  | buc |  | 10,00 |  |  |
|  | 331002 |  | Masini de gaurit |  |  | h-ut. |  | 1,07 |  |  |
| 52 | 08-03-525-2 |  | Intreruptor ВН32-3Р-25А |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,81 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 1,22 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,003 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 3,10 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,13 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut. |  | 0,04 |  |  |
| 53 | 08-03-526-2 |  | Automat tripolar, montat pe constructii pe perete C16A |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,32 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,07 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,38 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 1,22 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,014 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 1,22 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,047 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,002 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 6,10 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,036 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,005 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,13 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut. |  | 0,04 |  |  |
| 54 | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, 3P 10A В |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 1 |  | Manopera |  |  | h-om |  | 3,12 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,098 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,26 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut. |  | 0,08 |  |  |
| 55 | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, АВДТ32/2P/С16/30mA |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1 |  | Manopera |  |  | h-om |  | 1,56 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,049 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,13 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut. |  | 0,04 |  |  |
| 56 | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, АВДТ32/2P/С10/10mA |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1 |  | Manopera |  |  | h-om |  | 1,56 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,049 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,13 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut. |  | 0,04 |  |  |
| 57 | 08-03-525-2 |  | Intreruptor ВН32-1Р-20А |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,81 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 1,22 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,003 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 3,10 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,13 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut. |  | 0,04 |  |  |
| 58 | 08-01-080-1 |  | Taimer electronic 1 canal ТЭ-15 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,13 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,04 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,04 |  |  |
| 59 | 11-06-001-02 |  | Tablou de dirijare a sondei 5-20A Каскад-К |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1 |  | Manopera |  |  | h-om |  | 7,86 |  |  |
|  | 1110120 |  | Rama pentru inscriptii, 55х15 mm |  |  | buc |  | 10,00 |  |  |
|  | 331002 |  | Masini de gaurit |  |  | h-ut. |  | 1,07 |  |  |
| 60 | 08-03-591-1 |  | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa |  |  | 100 buc |  | 0,01 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,395 |  |  |
|  | 540-402 |  | Intreruptor |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1011481 |  | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm |  |  | t |  | 0,00 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,0102 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,0011 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,0003 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut. |  | 0,064 |  |  |
| 61 | 08-03-591-9 |  | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa |  |  | 100 buc |  | 0,01 |  |  |
|  | 1 |  | Manopera |  |  | h-om |  | 0,381 |  |  |
|  | 540-40044 |  | Priza inchisa |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,015 |  |  |
| 62 | 245-1010 |  | Cutie KM41005 |  |  | buc |  | 5,00 |  |  |
|  | 245-1010 |  | Cutie KM41005 |  |  | buc |  | 5,00 |  |  |
| 63 | 24566 |  | Cutie У614А |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 24566 |  | Cutie У614А |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
| 64 | 08-03-603-1 |  | Cutie cu transformatori coboritori ЯТП-0,25 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,43 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,04 |  |  |
|  | 54011 |  | Cutie ЯТП-0,25 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut. |  | 0,26 |  |  |
| 65 | 245661 |  | Lanterna electrica portabila cu baterie |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 24582 |  | Lanterna electrica portabila cu baterie |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 66 | 08-02-471-4 |  | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm |  |  | 10 buc |  | 0,30 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,487 |  |  |
|  | 1011614 |  | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm |  |  | t |  | 0,0243 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,234 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,042 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,762 |  |  |
| 67 | 08-02-472-9 |  | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 10 mm |  |  | 100 m |  | 0,30 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 6,39 |  |  |
|  | 1011614 |  | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm |  |  | t |  | 0,0276 |  |  |
|  | 1011627 |  | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm |  |  | t |  | 0,0012 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,27 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 2,46 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 2,46 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,72 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 0,45 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,057 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 1,008 |  |  |
| 68 | 08-02-472-9 |  | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 20 mm |  |  | 100 m |  | 0,25 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 5,325 |  |  |
|  | 1011614 |  | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm |  |  | t |  | 0,023 |  |  |
|  | 1011627 |  | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm |  |  | t |  | 0,001 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,225 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 2,05 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 2,05 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,60 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 0,375 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,0475 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,84 |  |  |
| 69 | 08-02-472-7 |  | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2 |  |  | 100 m |  | 0,20 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,26 |  |  |
|  | 1011627 |  | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm |  |  | t |  | 0,0008 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,26 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 1,64 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 1,64 |  |  |
|  | 1019373 |  | Otel fisie necalmat 40х4 mm |  |  | t |  | 0,026 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,46 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 0,30 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,05 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,672 |  |  |
| 70 | 08-01-087-3 |  | Constructii metalice |  |  | t |  | 0,05 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,11 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 1,35 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,05 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,755 |  |  |
| 71 | 08-02-411-1 |  | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 50 mm |  |  | 100 m |  | 0,08 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,776 |  |  |
|  | 64655 |  | Furtun metalic, d=50 mm |  |  | m |  | 8,00 |  |  |
|  | 1011755 |  | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm |  |  | t |  | 0,0041 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,084 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 1,744 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 1,744 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,0176 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 1,432 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut. |  | 0,3552 |  |  |
| 72 | 245666 |  | Capse metalice D48-50 |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 24666 |  | Capse metalice D48-50 |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
| 73 | 08-02-411-1 |  | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 25 mm |  |  | 100 m |  | 0,10 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,47 |  |  |
|  | 64652 |  | Furtun metalic, d=25 mm |  |  | m |  | 10,00 |  |  |
|  | 1011755 |  | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm |  |  | t |  | 0,0052 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,105 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 2,18 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 2,18 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,022 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 1,79 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut. |  | 0,444 |  |  |
| 74 | 245667 |  | Capse metalice D25-26 |  |  | buc |  | 5,00 |  |  |
|  | 24667 |  | Capse metalice D25-26 |  |  | buc |  | 5,00 |  |  |
| 75 | 08-02-409-1 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm |  |  | 100 m |  | 0,30 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 7,14 |  |  |
|  | 503-800 |  | Teava din ПВХ D20 |  |  | m |  | 30,00 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,288 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 4,02 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 4,02 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 5,40 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,81 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut. |  | 1,452 |  |  |
| 76 | 08-02-409-1 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm |  |  | 100 m |  | 0,15 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,57 |  |  |
|  | 503-801 |  | Teava din ПВХ D25 |  |  | m |  | 15,00 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,144 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 2,01 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 2,01 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 2,70 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,405 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut. |  | 0,726 |  |  |
| 77 | 08-02-409-2 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 40 mm |  |  | 100 m |  | 0,20 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 6,88 |  |  |
|  | 503-803 |  | Teava din ПВХ D40 |  |  | m |  | 20,00 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,192 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 2,68 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 2,68 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 1,34 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 3,60 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,066 |  |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut. |  | 4,70 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,54 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut. |  | 1,392 |  |  |
| 78 | 08-02-363-1 |  | Montarea suportului metalic L=3.0m, T60x3.5 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1 |  | Manopera |  |  | h-om |  | 3,41 |  |  |
|  | 245616 |  | Suportului metalic L=3.0m, T60x3.5 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,10 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,02 |  |  |
| 79 |  |  | Reconstructia postului de transformare existent PT- Nr.201 |  |  | buc |  | 0,00 |  |  |
| 80 | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, 3P 25A C |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1 |  | Manopera |  |  | h-om |  | 1,56 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,049 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,13 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut. |  | 0,04 |  |  |
|  |  |  | Прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Fondul social |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de depozit |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiul de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | Pretul firmei |  | Dulap BZUM-TF-01-100-01 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 620-10- |  | Dulap BZUM-TF-01-100-01 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 82 | 540-401 |  | Intreruptor BP32-31-3P-100 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 540-4001 |  | Intreruptor BP32-3P-100 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 83 | Pretul firmei |  | Automat ВА47-29 3Р 20А С |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 540-26165 |  | Automat ВА47-29 3Р C20А |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 84 | Pretul firmei |  | Contor electric ZMR110ACe 380B 5-120A |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 503-9969 |  | Contor electric ZMR110ACe 380B 5-120A |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 85 | Pretul firmei |  | Dulap ЩМП-3-174 -650*500*250 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 93230215 |  | Dulap ЩМП-3-174 -650*500*250 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 86 | Pretul firmei |  | Intreruptor BH32-3P-25A |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 530-20113 |  | Intreruptor BH32-3P-32A |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 87 | Pretul firmei |  | Automat ВА47-29 3Р C16А |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 540-261677 |  | Automat ВА47-29 3Р C16А |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 88 | Pretul firmei |  | Automat ВА47-29 1Р B10А |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 540-26167 |  | Automat ВА47-29 1Р B10А |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
| 89 | Pretul firmei |  | Automat АВДТ32/2P/С16/30mA |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 540-2628 |  | Automat АВДТ32/2P/С16/30mA |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 90 | Pretul firmei |  | Automat АВДТ32/2P/С10/10mA |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 540-2629 |  | Automat АВДТ32/2P/С10/10mA |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 91 | Pretul firmei |  | Intreruptor BH32-1P-20A |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 530-2010 |  | Intreruptor BH32-1P-20A |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 92 | Pretul firmei |  | Taimer electronic 1 canal ТЭ-15 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 620-1092 |  | Taimer electronic 1 canal ТЭ-15 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 93 | Pretul firmei |  | Tablou de dirijare a sondei 5-20A Каскад-К |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 620-1099 |  | Tablou de dirijare a sondei 5-20A Каскад-К |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 94 | Pretul firmei |  | Automat ВА47-29 3Р C25А (PT-201) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 540-2618 |  | Automat ВА47-29 3Р C25А |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli depozitarea |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |

|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |