| Reparatia strazii Culturii,in intravilanul comunei Parcova,satul Fintina Alba,raionul Edineț.Obiect nr.23 /etapa I | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 2-1-1

Etapa I Lucrari de reparatia

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari pregatitoare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Decaparea imbracamintei rutiere din piatra sparta |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | TsC19C1 |  | (Hmed=20cm) Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. III |  |  | 100 m3 |  | 3,820 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 7,105 |  |  |
| 2 | TsC02D1 |  | (INCARCAREA in auto matrialului demolat ) Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II |  |  | 100 m3 |  | 3,820 |  |  |
|  | 2952260003521 |  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex |  |  | h-ut |  | 18,221 |  |  |
| 3 | TsI51A2 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km (depozit ) |  |  | t |  | 726,000 |  |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 19,602 |  |  |
| 4 | TsC51C |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III |  |  | 100 m3 |  | 3,820 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1,452 |  |  |
|  | 1411122201752la16 |  | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,019 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 1,604 |  |  |
| 5 | TsC50C |  | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1,0 km, teren categoria III |  |  | 100 m3 |  | 3,820 |  |  |
|  | 1411122201752la16 |  | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,107 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 1,146 |  |  |
|  |  |  |  | Total Decaparea imbracamintei rutiere din piatra sparta |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari pregatitoare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de terasament |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | TsC19B1 |  | ( Y=1.8t/m3 ) Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II |  |  | 100 m3 |  | 14,960 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 23,038 |  |  |
| 7 | TsC02C1 |  | (INCARCAREA in auto) Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I |  |  | 100 m3 |  | 14,960 |  |  |
|  | 2952260003521 |  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex |  |  | h-ut |  | 61,486 |  |  |
| 8 | TsI51A2 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km (in depozit ) |  |  | t |  | 2 842,400 |  |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 76,745 |  |  |
| 9 | TsC03F1 |  | ( din rezerva; Y=1.9t/m3 ) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II |  |  | 100 m3 |  | 0,360 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 0,810 |  |  |
| 10 | TsI51A2 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km ( p-ru executarea terasamentului ) |  |  | t |  | 68,400 |  |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 1,847 |  |  |
| 11 | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  |  | 100 m3 |  | 15,320 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 5,515 |  |  |
|  | 1411122201752la16 |  | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,061 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 6,128 |  |  |
| 12 | TsC50B |  | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1.0 km, teren categoria II |  |  | 100 m3 |  | 15,320 |  |  |
|  | 1411122201752la16 |  | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,368 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 4,290 |  |  |
| 13 | DI96 |  | Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma |  |  | 100 m3 |  | 0,360 |  |  |
|  | 2952240004125 |  | Compactor 25 t |  |  | h-ut |  | 0,429 |  |  |
|  | 2952260003552 |  | Buldozer pe senile 79 kW |  |  | h-ut |  | 0,572 |  |  |
| 14 | TsD14A01 |  | Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri |  |  | m3 |  | 0,360 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 0,360 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 0,036 |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de terasament |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Lucrari de finisare si planificare |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | TsE05B |  | ( acostamentelor ) Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II |  |  | 100m2 |  | 3,660 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 0,692 |  |  |
| 16 | TsC02B1 |  | (Profilarea a taluzului ) Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II |  |  | 100 m3 |  | 0,594 |  |  |
|  | 2952260003521 |  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex |  |  | h-ut |  | 2,608 |  |  |
| 17 | TsE05B |  | ( terasamentului ) Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II |  |  | 100m2 |  | 29,600 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 5,594 |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de finisare si planificare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4. Lucrari de consolidare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.1. Consolidarea acostamentelor cu piatra sparta LA30 conform SR-EN 13242+A1;2008 fr.16-32mm h=15cm (cu metoda de imbinare) |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Dl115 |  | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta (LA30 fr.16-32mm; cu metoda de impanare) de 10 cm |  |  | m2 |  | 366,000 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 11,602 |  |  |
|  | 14111222016601la16 |  | ( LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta 20-40 mm |  |  | m3 |  | 46,116 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 2,562 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 1,285 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 0,355 |  |  |
|  | 2952240004105 |  | Compactor 5-6 t |  |  | h-ut |  | 4,026 |  |  |
|  | 2952240004003 |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf |  |  | h-ut |  | 0,165 |  |  |
| 19 | DI116k=5 |  | Pentru fiecare 1*5=5.0 cm urmator se adauga sau se scade la norma Dl115 |  |  | m2 |  | 366,000 |  |  |
|  | 14111222016601la16 |  | ( LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta 20-40 mm |  |  | m3 |  | 23,058 |  |  |
|  |  |  |  | Total Consolidarea acostamentelor cu piatra sparta LA30 conform SR-EN 13242+A1;2008 fr.16-32mm h=15cm (cu metoda de imbinare) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.2. Montarea bordurii BR 100.30.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | TsC54B |  | (LA30 fr.16-32mm; h=10cm) Strat de fundatie din piatra sparta |  |  | m3 |  | 16,900 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 16,731 |  |  |
|  | 1411122201752la16 |  | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta |  |  | m3 |  | 19,435 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 1,690 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 7,098 |  |  |
| 21 | DE10A |  | (BR 100.30.18) Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton (C16/20 XF1 volumul fundatie=0.038m3/m) 30x15 cm |  |  | m |  | 433,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 64,950 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 190,520 |  |  |
|  | 266310210000116 |  | ( C16/20 XF1) Beton clasa...(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 16,454 |  |  |
|  | 266612280028557818 |  | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200 ( Borduri prefabricate din beton BR 100.30.18 ) |  |  | m |  | 435,165 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 2,598 |  |  |
|  |  |  |  | Total Montarea bordurii BR 100.30.18 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de consolidare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5. Structura rutiera |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Dl110 |  | Amenajarea stratului de egalizare din balast (drenat din amestic de agregate optimal 0-63 Ga75 conf.SM-EN 13242+A1 Н=15см Kcomp-1.22) |  |  | m3 |  | 444,000 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 66,600 |  |  |
|  | 1421102200467 |  | Balast |  |  | m3 |  | 541,680 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 31,080 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 9,590 |  |  |
|  | 2952240004118 |  | Compactor 18 t |  |  | h-ut |  | 12,121 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 4,307 |  |  |
| 23 | DA12C |  | (H=14cm) Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30 fr.32-63mm conf.SM-EN 13242+A1;2008, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire |  |  | m3 |  | 368,100 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 110,430 |  |  |
|  | 1411122201672la32 |  | (LA30: fr.32-63mm) Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm |  |  | m3 |  | 467,487 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 18,405 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 15,460 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 80,246 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 1,841 |  |  |
| 24 | DA12B |  | (H=14cm) Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30 fr.32-63mm; LA30 fr.8-16mm conf.SM-EN 13242+A1;2008 , pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire |  |  | m3 |  | 340,800 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 204,480 |  |  |
|  | 14111222016469la8 |  | LA30 fr.8-16mm conf.SM-EN 13242+A1;2008------ Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm |  |  | m3 |  | 69,182 |  |  |
|  | 14111222016729la32 |  | LA30 fr.32-63mm conf.SM-EN 13242+A1;2008------ Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm |  |  | m3 |  | 415,435 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 51,120 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 14,314 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 87,926 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 5,112 |  |  |
| 25 | Dl107 |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic ( 0,8l/m2 ) |  |  | t |  | 1,826 |  |  |
|  | 23203226000401 |  | Bitum |  |  | t |  | 1,881 |  |  |
|  | 2952220000000 |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l |  |  | h-ut |  | 0,548 |  |  |
| 26 | DB19G |  | (BAD 22.4,conf.CP D.02.25:2021 cu bitum rutier 50/70 ) Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica |  |  | m2 |  | 2 283,000 |  |  |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  |  | h-om |  | 136,980 |  |  |
|  | 111100010001310bad |  | (BAD 22.4,conf.CP D.02.25:2021 cu bitum rutier 50/70 ) Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari |  |  | t |  | 321,903 |  |  |
|  | 1421102200000 |  | Nisip bitumat |  |  | t |  | 6,849 |  |  |
|  | 2710603420379 |  | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm |  |  | kg |  | 36,528 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 18,036 |  |  |
|  | 2952240004003 |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf |  |  | h-ut |  | 18,036 |  |  |
|  | 2952240005100 |  | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp |  |  | h-ut |  | 18,036 |  |  |
| 27 | Dl107 |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic ( 0,3l/m2 ) |  |  | t |  | 0,685 |  |  |
|  | 23203226000401 |  | Bitum |  |  | t |  | 0,706 |  |  |
|  | 2952220000000 |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l |  |  | h-ut |  | 0,206 |  |  |
| 28 | DB16H |  | (BA16 ,conf.CP D.02.25:2021 cu bitum rutier 50/70 ) Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica |  |  | m2 |  | 2 283,000 |  |  |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  |  | h-om |  | 114,150 |  |  |
|  | 111100010001311ba16 |  | (BA16 ,conf.CP D.02.25:2021 cu bitum rutier 50/70 ) Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte |  |  | t |  | 214,602 |  |  |
|  | 1421102200000 |  | Nisip bitumat |  |  | t |  | 6,849 |  |  |
|  | 2710603420379 |  | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm |  |  | kg |  | 25,113 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 12,100 |  |  |
|  | 2952240004003 |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf |  |  | h-ut |  | 12,100 |  |  |
|  | 2952240005100 |  | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp |  |  | h-ut |  | 12,100 |  |  |
|  |  |  |  | Total Structura rutiera |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6. Lucrari de arta |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.1. Constructia podetului d0.6m TB60,25-90 (TS60.25.3) la acces la PC0+02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | TsC03F1 |  | ( Y=1.75t/m3 ) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II |  |  | 100 m3 |  | 0,110 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 0,247 |  |  |
| 30 | TsI51A5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km |  |  | t |  | 19,300 |  |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 0,739 |  |  |
| 31 | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  |  | 100 m3 |  | 0,110 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,040 |  |  |
|  | 1411122201752la16 |  | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,000 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,044 |  |  |
| 32 | TsC50Bk=2 |  | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1.0 km, teren categoria II |  |  | 100 m3 |  | 0,110 |  |  |
|  | 1411122201752la16 |  | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,003 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,031 |  |  |
| 33 | TsC03B1 |  | ( Y=1.75t/m3 ) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II |  |  | 100 m3 |  | 0,027 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 0,055 |  |  |
| 34 | TsA20B |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu |  |  | m3 |  | 1,300 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 2,678 |  |  |
| 35 | TsC54A |  | (Balast fr.0-63mm Ga75 --- sub corpul podetului) Strat de fundatie din nisip |  |  | m3 |  | 7,100 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 6,390 |  |  |
|  | 1421102200525b |  | (Balast fr.0-63mm Ga75 ) Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 7,810 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,710 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 2,982 |  |  |
| 36 | IzF18B |  | (h=2cm mortar Mp20 =0.1m3 ) Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm |  |  | m2 |  | 5,000 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 1,250 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,035 |  |  |
|  | 2664102102018M20 |  | Mp20 - Mortar ciment |  |  | m3 |  | 0,100 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,060 |  |  |
| 37 | Dl122 |  | (TS60.25.3) Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri |  |  | m3 |  | 4,200 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 33,600 |  |  |
|  | 266612280056160 |  | (TS60.25.3) Tuburi din beton armat |  |  | m3 |  | 4,200 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 8,316 |  |  |
| 38 | Dl124 |  | ( portal - bloc ST 9) Montarea placilor din beton armat la rigole 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri |  |  | m3 |  | 2,460 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 14,268 |  |  |
|  | 4029050200 |  | (Mp200) Mortar de ciment |  |  | m3 |  | 0,304 |  |  |
|  | 266612280056334 |  | ( portal - bloc ST 9) Dale din beton armat la rigole 0.5x1.0 m |  |  | m3 |  | 2,534 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 1,820 |  |  |
| 39 | Dl121 |  | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri |  |  | m2 |  | 182,700 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 103,043 |  |  |
|  | 23203226000361 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  | t |  | 0,847 |  |  |
|  | 4029050200 |  | (Mp200) Mortar de ciment |  |  | m3 |  | 1,411 |  |  |
|  | 26821122056811 |  | Azbest crisolitic cal. II fulgi |  |  | t |  | 0,301 |  |  |
| 40 | Dl120 |  | Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri |  |  | m2 |  | 36,400 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 42,224 |  |  |
|  | 23203226000361 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  | t |  | 0,255 |  |  |
|  | 4029050200 |  | (Mp200) Mortar de ciment |  |  | m3 |  | 0,281 |  |  |
|  | 2682132601800 |  | Impislitura din fibre sticla bitumata |  |  | m2 |  | 87,731 |  |  |
| 41 | IzF20A |  | (=7.0kg) Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum |  |  | m |  | 11,670 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om. |  | 3,034 |  |  |
|  | 2320322600048 |  | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064 |  |  | kg |  | 3,501 |  |  |
|  | 2052152959010 |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  |  | t |  | 0,001 |  |  |
|  | 2052152958990 |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  |  | kg |  | 2,334 |  |  |
|  | 1714227322100 |  | Cilti de cinepa sort 3(chinepa) |  |  | kg |  | 7,002 |  |  |
| 42 | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  |  | 100 m3 |  | 0,040 |  |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  | h-ut |  | 0,044 |  |  |
| 43 | TsD04B |  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv |  |  | m3 |  | 4,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 3,000 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 0,400 |  |  |
|  |  |  |  | Total Constructia podetului d0.6m TB60,25-90 (TS60.25.3) la acces la PC0+02 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de arta |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7. Amenajarea drumului |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7.1. Amenajarea drumurilor laterale |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | nota |  | Tip I |  |  | м2 |  | 0,000 |  |  |
| 45 | Dl110 |  | Amenajarea stratului de egalizare din balast (drenat din amestic de agregate optimal 0-63 Ga75 conf.SM-EN 13242+A1 Н=15см Kcomp-1.22) |  |  | m3 |  | 70,800 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 10,620 |  |  |
|  | 1421102200467 |  | Balast |  |  | m3 |  | 86,376 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 4,956 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 1,529 |  |  |
|  | 2952240004118 |  | Compactor 18 t |  |  | h-ut |  | 1,933 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 0,687 |  |  |
| 46 | DA12C |  | (H=14cm) Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30 fr.32-63mm conf.SM-EN 13242+A1;2008, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire |  |  | m3 |  | 65,100 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 19,530 |  |  |
|  | 1411122201672la32 |  | (LA30: fr.32-63mm) Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm |  |  | m3 |  | 82,677 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 3,255 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 2,734 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 14,192 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 0,325 |  |  |
| 47 | DA12B |  | (H=14cm) Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30 fr.32-63mm; LA30 fr.8-16mm conf.SM-EN 13242+A1;2008 , pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire |  |  | m3 |  | 61,900 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 37,140 |  |  |
|  | 14111222016469la8 |  | LA30 fr.8-16mm conf.SM-EN 13242+A1;2008------ Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm |  |  | m3 |  | 12,566 |  |  |
|  | 14111222016729la32 |  | LA30 fr.32-63mm conf.SM-EN 13242+A1;2008------ Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm |  |  | m3 |  | 75,456 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 9,285 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 2,600 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 15,970 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 0,928 |  |  |
| 48 | Dl107 |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic ( 0,8l/m2 ) |  |  | t |  | 0,320 |  |  |
|  | 23203226000401 |  | Bitum |  |  | t |  | 0,330 |  |  |
|  | 2952220000000 |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l |  |  | h-ut |  | 0,096 |  |  |
| 49 | DB19G |  | (BAD 22.4,conf.CP D.02.25:2021 cu bitum rutier 50/70 ) Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica |  |  | m2 |  | 400,000 |  |  |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  |  | h-om |  | 24,000 |  |  |
|  | 111100010001310bad |  | (BAD 22.4,conf.CP D.02.25:2021 cu bitum rutier 50/70 ) Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari |  |  | t |  | 56,400 |  |  |
|  | 1421102200000 |  | Nisip bitumat |  |  | t |  | 1,200 |  |  |
|  | 2710603420379 |  | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm |  |  | kg |  | 6,400 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 3,160 |  |  |
|  | 2952240004003 |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf |  |  | h-ut |  | 3,160 |  |  |
|  | 2952240005100 |  | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp |  |  | h-ut |  | 3,160 |  |  |
| 50 | Dl107 |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic ( 0,3l/m2 ) |  |  | t |  | 0,120 |  |  |
|  | 23203226000401 |  | Bitum |  |  | t |  | 0,124 |  |  |
|  | 2952220000000 |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l |  |  | h-ut |  | 0,036 |  |  |
| 51 | DB16H |  | (BA16 ,conf.CP D.02.25:2021 cu bitum rutier 50/70 ) Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica |  |  | m2 |  | 400,000 |  |  |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  |  | h-om |  | 20,000 |  |  |
|  | 111100010001311ba16 |  | (BA16 ,conf.CP D.02.25:2021 cu bitum rutier 50/70 ) Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte |  |  | t |  | 37,600 |  |  |
|  | 1421102200000 |  | Nisip bitumat |  |  | t |  | 1,200 |  |  |
|  | 2710603420379 |  | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm |  |  | kg |  | 4,400 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 2,120 |  |  |
|  | 2952240004003 |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf |  |  | h-ut |  | 2,120 |  |  |
|  | 2952240005100 |  | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp |  |  | h-ut |  | 2,120 |  |  |
| 52 | nota |  | Tip II |  |  | м2 |  | 0,000 |  |  |
| 53 | Dl134 |  | (LA30: fr.32-63mm; fr8-16mm;fr.4-8mm;savura) Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm |  |  | 100m2 |  | 2,050 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 10,127 |  |  |
|  | 141112220166199la32 |  | (LA30 fr.32-63mm) Piatra sparta 40-63 mm |  |  | m3 |  | 38,745 |  |  |
|  | 14111222017521la8 |  | (LA30: fr.8-16mm) Piatra sparta 10-20 |  |  | m3 |  | 3,075 |  |  |
|  | 1411122201645la4 |  | (LA30 fr.4-8mm )Piatra sparta 5-10 mm |  |  | m3 |  | 2,050 |  |  |
|  | 11202062010361 |  | Savura |  |  | m3 |  | 2,050 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 6,150 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 0,086 |  |  |
|  | 2952260003552 |  | Buldozer pe senile 79 kW |  |  | h-ut |  | 0,529 |  |  |
|  | 2952240004105 |  | Compactor 5-6 t |  |  | h-ut |  | 2,296 |  |  |
|  | 29522400040101 |  | Compactor 10 t |  |  | h-ut |  | 5,555 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 0,849 |  |  |
|  | 29522700076111 |  | Distribuitor de criblura |  |  | h-ut |  | 0,217 |  |  |
| 54 | DI134A1k=5 |  | Corectie: pentru fiecare 1*5=5.0 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 |  |  | 100m2 |  | 2,050 |  |  |
|  | 1411122201661la32 |  | (LA30 fr.32-63mm) Piatra sparta 20-70 mm |  |  | m3 |  | 12,915 |  |  |
|  |  |  |  | Total Amenajarea drumurilor laterale |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7.2. Executarea marcajului rutier |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | DF17A |  | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile |  |  | m2 |  | 143,200 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 54,416 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 12,888 |  |  |
|  | 2430126108720a |  | Email alb ii E.109-5 (culoare alba) |  |  | kg |  | 104,536 |  |  |
|  | 2430226109418 |  | Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9 |  |  | kg |  | 50,120 |  |  |
|  | 2940340004200 |  | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp |  |  | h-ut |  | 6,874 |  |  |
|  |  |  |  | Total Executarea marcajului rutier |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7.3. Instalarea indicatoarelor rutiere |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | DF18A |  | Plantarea stilpilor (gr.=6.9kg/buc) pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial ( pe fundatie din beton (C12/15 XO) =0.15m3/buc ) |  |  | buc |  | 20,000 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 6,600 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 15,200 |  |  |
|  | 26631021000001121 |  | Beton (C12/15) |  |  | m3 |  | 3,000 |  |  |
|  | 28111063017941 |  | Stilp metalic confectionat industrial |  |  | buc |  | 20,000 |  |  |
| 57 | DF20A |  | Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi speciali pentru indicatoare, existenti |  |  | buc |  | 24,000 |  |  |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  |  | h-om |  | 6,720 |  |  |
|  | 26151073261052 |  | Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial |  |  | buc |  | 24,000 |  |  |
|  | 2874115804768 |  | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 6 x 60 gr. 5.8 |  |  | buc |  | 48,000 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 48,000 |  |  |
|  | 2874115883030 |  | Saiba prec. plata pt. met M 6 |  |  | kg |  | 0,480 |  |  |
|  |  |  |  | Total Instalarea indicatoarelor rutiere |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Amenajarea drumului |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Asigurarea sociala |  |  |  |  |  |
|  | Total cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |