CAIET DE SARCINI

PENTRU  Licitatia Publică

Mobilier moale și elemente conexe

(amenajare et.I -7 zone / amenajare parter – 2 zone + 4 coloane REPETAT)

- Denumerea beneficiarului de stat : Instituția Publică “PALATUL REPUBLICII”

- Organizatorul procedurii de achiziţie : Instituția Publică “PALATUL REPUBLICII”

3. Obiectul achiziţiei : Mobilier moale și elemente conexe (amenajare et.I -7 zone / amenajare parter – 2 zone + 4 coloane )REPETAT

Parametri tehnici

Canapea: Lungime 3000, Adincime 860,

Înălțime 750

1. Carcasa tare a cadrului mobilierului confecționată din lemn (cherestea uscată si rendeluită de calitate superioară), care se fixează minim la  10/15cm pe perimetrul construcției pentru a oferi rigiditate maximă, și placaj de 3-18 mm clasa II (S conform normei nordice) conform desenului din caietul de sarcini .

2. Umplutura părții moale a șezutului/ spetezei  din cîteva straturi de spuma, spuma poliuretanică și holofiber (sintepon).

3. Stofa din catifea culoare CAMEL(cafeniu) minim 80% PES si 20% Cotton ,ceea ce reda calitate superioara stofei,cu proprietăți rezistente la uzură, nu absoarbe lichidele, nu se estompează la soare și se curăță ușor la aburi.Cu certificat de calitate /ISO

4. Piciorul mobilierului este din teava de inox lucidat (G600) si grosimea peretelui minim de 1.5-2mm. (conform caietului de sarcini anexat )

Fotoliu : Lungime 1000, Adincime 860, Înălțime 750

1. Carcasa tare a cadrului mobilierului confecționată din lemn (cherestea uscată si rendeluită de calitate superioară), care se fixează minim la  10/15cm pe perimetrul construcției pentru a oferi rigiditate maximă, și placaj de 3-18 mm clasa II (S conform normei nordice) conform desenului din caietul de sarcini .

2. Umplutura părții moale a șezutului/ spetezei  din cîteva straturi de spuma, spuma poliuretanică și holofiber (sintepon).

3. Stofa din catifea culoare CAMEL(cafeniu) minim 80% PES si 20% Cotton , ceea ce reda calitate superioara stofei,cu proprietăți rezistente la uzură, nu absoarbe lichidele, nu se estompează la soare și se curăță ușor la aburi.Cu certificat de calitate /ISO

4. Piciorul mobilierului este din teava de inox lucidat (G600) si grosimea peretelui minim de 1.5-2mm. (conform caietului de sarcini anexat )

Canapea modulara semicerc la coloane parter- 4 bucăți la 1 coloana

Perimetru exterior Lungime 5400, Adincime 860, Înălțime 750

1. Carcasa tare a cadrului mobilierului confecționată din lemn (cherestea uscată si rendeluită de calitate superioară), care se fixează minim la  10/15cm pe perimetrul construcției pentru a oferi rigiditate maximă, și placaj de 3-18 mm clasa II (S conform normei nordice) conform desenului din caietul de sarcini .

2. Umplutura părții moale a șezutului/ spetezei  din cîteva straturi de spuma, spuma poliuretanică și holofiber (sintepon).

3. Stofa din catifea culoare CAMEL(cafeniu) minim 80% PES si 20% Cotton ,ceea ce reda calitate superioara stofei,cu proprietăți rezistente la uzură, nu absoarbe lichidele, nu se estompează la soare și se curăță ușor la aburi.Cu certificat de calitate /ISO

4. Piciorul mobilierului este din teava de inox lucidat (G600) si grosimea peretelui minim de 1.5-2mm. (conform caietului de sarcini anexat )

Set masa cafea

Masa mare: Lungime 1200, Latime 1000, Înălțime 500

Masa mică 4 bucăți: Lungime 600, Latime 500, Înălțime 400

1.Carcasa meselor este din teava de inox lucidat (G600) si grosimea peretelui minim de 1.5-2mm.

2.Topul meselor din HPL (High pressure laminate certified ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, and EN 16001) material antincendiar, rezistent la deteriorări chim-ice, mecanice, respinge lichidele, nu se estompează la lumina și este usor de curățat.