CAIET DE SARCINI

PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat: Примария ком. Конгазчикул де Сус

2. Organizatorul procedurii de achiziţie: Примария ком. Конгазчикул де Сус

3. Obiectul achiziţiilor: «Ремонт участка дороги по ул. Новая от дома №59 до ул. 
И. Митул ком. Конгазчикул де Сус»

4. Locul sau tipul lucrărilor de construcție: «Ремонт участка дороги»

5. Deviz Local:

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 СР, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) *Под корыто | 100 m3 | 6,00 |
| 1. | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 21,66 |
| 2 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории) *Погрузка | 100 m3 | 6,00 |
| 1. | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 11,70 |
| 3 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км) | t | 900,00 |
| 1. | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 20,88 |
| 4 | DA06B2 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Укладка песка, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный, механическое укладывание) *h-5cm. | m3 | 200,00 |
| 1. | 7129020012800 | Pavator | h-om | 74,00 |
| 1. | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 46,40 |
| 2. | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 262,20 |
| 1. | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 30,60 |
| 2. | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 4,60 |
| 3. | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 9,60 |
| 5 | DI134 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом) *Buldozer pe senile 79 kW=0 Согласно: SM-SR-EN 12620+A1:2010 | 100m2 | 40,00 |
| 1. | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 197,60 |
| 1. | 1411122201661 | Piatra sparta 31,5-63 mm | m3 | 756,00 |
| 2. | 14111222017521 | Piatra sparta 16-31,5 мм | m3 | 60,00 |
| 3. | 1411122201645 | Piatra sparta 8-16 mm | m3 | 40,00 |
| 4. | 11202062010361 | Savura agregat fin 0-4 mm | m3 | 40,00 |
| 5. | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 120,00 |
| 1. | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 1,68 |
| 2. | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 44,80 |
| 3. | 29522400040101 | Compactor 10 t | h-ut | 108,40 |
| 4. | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 16,56 |
| 5. | 29522700076111 | Distribuitor de criblura | h-ut | 4,24 |
| 6 | TsC17B | Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II (Разработка канав автогрейдером до 175 СР, (треугольного сечения), глубиной 0,40 м, грунт II категории) | 100 m | 6,50 |
| 1. | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 11,18 |
| 1. | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 6,18 |