## CAIET DE SARCINI

Obiectul achiziției:

Lucrărilor de montare a generatoarelor Diesel de modelul ALTAS Type AJ-B 44, with ATS – 8 bucăți, ALTAS Type AJ-B 275, with ATS – 1 bucată și instalațiilor electrice ca sursă autonomă de alimentare cu energie electrică a subdiviziunilor Serviciului Vamal, conform modelului și destinației:

Generator electric diesel de modelul ALTAS Type AJ-B 44, with ATS– 8 bucăți

1. Postul vamal Basarabeasca (PVFI, rutier), or. Basarabeasca str. Matrosov;

2. Postul vamal Cişmichioi (PVFS,rutier), rn.Comrat, satul Cişmichioi, str.Reniiscaea;

3. Postul vamal Mirnoe (PVFI, rutier), rn. Taraclia, satul Mirnoe, str. 8 Martie 48;

4. Postul vamal Vulcăneşti (PVFI rutier), rn. Comrat, or. Vulcăneşti, str.Coroliov;

5. Postul vamal Giurgiuleşti 2 (PVFI, rutier) MD-5318,rn. Cahul, satul Giurgiuleşti;

6. Postul vamal Ceadîr-Lunga 1 (PVF, rutier), or. Ceadîr-Lungă;

7. Postul vamal Costești (PVFI, rutier), or.Costești, extravilan;

8. Postul vamal Bălți (PVI), mun.Bălți, str. Ștefan cel Mare 195;

Generator electric diesel de modelul ALTAS Type AJ-B 275, with ATS – 1 bucată

9.   Postul vamal Leușeni (PVFI, rutier), s.Leușeni, extravilan.

Lista cu cantitaţile de lucrări. Formularul nr. 1

Lot 1.

| Instalarea Diesel Generatorului 40kVa ca sursa autonoma de alimentare cu energie electrica Serviciul Vamal al Republicii Moldova Basarabeasca (Nr.Ob 27/2024) | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări №

Constructia ЛЭП-0,4кВ (L=55m)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructii |  |  |
| 1 | TsA16B1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transee pentru cablu | m3 | 1,800 |
| 2 | TsD18B | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu | m3 | 1,800 |
| 3 | TsA16B1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, pentru priza de pamint (l=18m) | m3 | 5,400 |
| 4 | TsD18B | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu | m3 | 5,400 |
| 5 | TsA16B1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transee ( pentru tеren de beton sub diesel -generator) | m3 | 3,200 |
| 6 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 3,200 |
| 7 | CB01A | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile | m2 | 4,800 |
| 8 | CA03D | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa В 15 | m3 | 1,500 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 9 | M1H05B | Demontarea generatorului electric de curent continuu sau alternativ, montat pe fundatie de constructie normala sau cu lagare independente, cu statorul din una sau doua bucati, avind greutatea proprie de 0,7-4 tone (existent) | t | 1,300 |
| 10 | M1H05B | Generator electric de curent continuu sau alternativ, montat pe fundatie de constructie normala sau cu lagare independente, cu statorul din una sau doua bucati, avind greutatea proprie de 0,7-4 tone (в наличии у заказчика) | t | 1,300 |
| 11 | 08-03-482-18 | PREGATIREA MASINILOR PENTRU INCERCARE, PREDARE IN REGLARE SI DEMARARE, CUPLARE LA RETELE ELECTRICE Masina de curent alternativ, masa pina la 2 t | buc | 1,000 |
| 12 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 | buc | 1,000 |
| 13 | 08-03-573-4 | Instalarea ABP 27 CHIT (В наличии у заказчика) | buc | 1,000 |
| 14 | 08-02-396-5 | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 2 m | 100 m | 0,060 |
| 15 | 08-02-410-2 | Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 50 mm | 100 m | 0,120 |
| 16 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm | 100 m | 0,860 |
| 17 | 08-02-142-1 | Executarea patului pentru un singur cablu in transee | 100 m | 0,120 |
| 18 | 08-02-142-2 | Pentru fiecare cablu urmator se va adauga la norma 08-01-142-1 | 100 m | 0,120 |
| 19 | 08-02-141-1 | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg | 100 m | 0,120 |
| 20 | 08-02-141-2 | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 2 kg | 100 m | 0,120 |
| 21 | 08-02-143-1 | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu | 100 m | 0,120 |
| 22 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in furtun metalic pozat, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 0,430 |
| 23 | 08-02-148-2 | Cablu pina la 35 kV in furtun metalic pozat, masa 1 m pina la: 2 kg | 100 m | 0,430 |
| 24 | 08-02-163-2 | Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 120 mm2 | buc | 2,000 |
| 25 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm, l=3m | 10 buc | 0,600 |
| 26 | 08-02-472-2 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 | 100 m | 0,180 |
| 27 | 08-02-144-4 | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 35 mm2 | 100 buc | 0,080 |
| 28 | 335000204-04 | АВВГнг 4x35mm2 (1.34kg/m) | m | 55,000 |
| 29 | 335000304-06 | Cablu KВВГ 7x2.5mm | m | 55,000 |
| 30 | 335000428-8 | Termousadca d=35mm | m | 4,000 |
| 31 | 33351006-57 | Перчатка для кабеля сеч. 35мм2 | buc | 2,000 |
| 32 | 3350408-05 | Papuc de cablu JG-35 | buc | 8,000 |
| 33 | 33351006-49 | Разделка для бронированного кабеля сечением 35мм | buc | 2,000 |
| 34 | 4440074-3 | Furtun metalic РЗ-Ц-Х Dу=18мм | m | 43,000 |
| 35 | 4440074-7 | Furtun metalic РЗ-Ц-Х Dу=32мм | m | 43,000 |
| 36 | 33371042-052 | Canal metalic neperforat cu capac 120x120x100mm | m | 6,000 |
| 37 | 33330001 | Caramida | buc | 20,000 |
| 38 | 201-92615-01 | Banda de semnalizare "ATENTIE CABLU " | m | 10,000 |
| 39 | 44100012-4 | Teava din masa plastica PE d=40mm | m | 12,000 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
| 40 | 5550252-8 | Intrerupator automat 3p, 63A, BA47-100/3/63C | buc | 1,000 |

Proiectant Gutu T

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Lot 2.

| Instalarea Diesel Generatorului 40kVa ca sursa autonoma de alimentare cu energie electrica Serviciul Vamal al Republicii Moldova s. Cismichioi (Nr.Ob 25/2024) | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări №

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructii |  |  |
| 1 | TsA16B1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transee pentru cablu | m3 | 2,000 |
| 2 | TsD18B | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu | m3 | 2,000 |
| 3 | TsA16B1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, pentru priza de pamint (l=18m) | m3 | 5,400 |
| 4 | TsD18B | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu | m3 | 5,400 |
| 5 | TsA16B1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transee ( pentru tеren de beton sub diesel -generator) | m3 | 3,200 |
| 6 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 3,200 |
| 7 | CB01A | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile | m2 | 4,800 |
| 8 | CA03D | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa В 15 | m3 | 1,500 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 9 | M1H05B | Demontarea generatorului electric de curent continuu sau alternativ, montat pe fundatie de constructie normala sau cu lagare independente, cu statorul din una sau doua bucati, avind greutatea proprie de 0,7-4 tone (existent) | t | 1,300 |
| 10 | M1H05B | Generator electric de curent continuu sau alternativ, montat pe fundatie de constructie normala sau cu lagare independente, cu statorul din una sau doua bucati, avind greutatea proprie de 0,7-4 tone (в наличии у заказчика) | t | 1,300 |
| 11 | 08-03-482-18 | PREGATIREA MASINILOR PENTRU INCERCARE, PREDARE IN REGLARE SI DEMARARE, CUPLARE LA RETELE ELECTRICE Masina de curent alternativ, masa pina la 2 t | buc | 1,000 |
| 12 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 | buc | 1,000 |
| 13 | 08-03-573-4 | Instalarea ABP 27 CHIT (В наличии у заказчика) | buc | 1,000 |
| 14 | 08-02-396-5 | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 2 m | 100 m | 0,040 |
| 15 | 08-02-410-2 | Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 50 mm | 100 m | 0,080 |
| 16 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm | 100 m | 0,400 |
| 17 | 08-02-142-1 | Executarea patului pentru un singur cablu in transee | 100 m | 0,040 |
| 18 | 08-02-142-2 | Pentru fiecare cablu urmator se va adauga la norma 08-01-142-1 | 100 m | 0,040 |
| 19 | 08-02-141-1 | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg | 100 m | 0,040 |
| 20 | 08-02-141-2 | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 2 kg | 100 m | 0,040 |
| 21 | 08-02-143-1 | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu | 100 m | 0,040 |
| 22 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in furtun metalic pozat, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 0,260 |
| 23 | 08-02-148-2 | Cablu pina la 35 kV in in furtun metalic pozat, masa 1 m pina la: 2 kg | 100 m | 0,260 |
| 24 | 08-02-158-5 | Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm2, cantitate conductori, pina la: 7 | buc | 2,000 |
| 25 | 08-02-163-2 | Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 120 mm2 | buc | 2,000 |
| 26 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm, l=3m | 10 buc | 0,600 |
| 27 | 08-02-472-2 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 | 100 m | 0,180 |
| 28 | 08-02-144-4 | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 35 mm2 | 100 buc | 0,080 |
| 29 | 335000204-04 | АВВГнг 4x35mm2 (1.34kg/m) | m | 30,000 |
| 30 | 335000304-06 | Cablu KВВГ 7x2.5mm | m | 30,000 |
| 31 | 335000428-8 | Termousadca d=35mm | m | 4,000 |
| 32 | 33351006-57 | Перчатка для кабеля сеч. 35мм2 | buc | 2,000 |
| 33 | 3350408-05 | Papuc de cablu JG-35 | buc | 8,000 |
| 34 | 4440074-3 | Furtun metalic РЗ-Ц-Х Dу=18мм | m | 20,000 |
| 35 | 4440074-7 | Furtun metalic РЗ-Ц-Х Dу=32мм | m | 20,000 |
| 36 | 33371042-052 | Canal metalic neperforat cu capac 120x120x100mm | m | 4,000 |
| 37 | 33330001 | Caramida | buc | 10,000 |
| 38 | 201-92615-01 | Banda de semnalizare "ATENTIE CABLU " | m | 4,000 |
| 39 | 44100012-4 | Teava din masa plastica PE d=40mm | m | 8,000 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
| 40 | 5550252-8 | Intrerupator automat 3p, 63A, BA47-100/3/63C | buc | 1,000 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Lot 3.

| Instalarea Diesel Generatorului 40kVa ca sursa autonoma de alimentare cu energie electrica Serviciul Vamal al Republicii Moldova Mirnoie Taraclia (Nr.Ob 23/2024) | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări №

Constructia ЛЭП-0,4кВ (L=20m)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructii |  |  |
| 1 | TsA16B1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transee pentru cablu | m3 | 2,000 |
| 2 | TsD18B | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu | m3 | 2,000 |
| 3 | TsA16B1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, pentru priza de pamint (l=18m) | m3 | 5,400 |
| 4 | TsD18B | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu | m3 | 5,400 |
| 5 | TsA16B1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transee ( pentru tеren de beton sub diesel -generator) | m3 | 3,200 |
| 6 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 3,200 |
| 7 | CB01A | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile | m2 | 4,800 |
| 8 | CA03D | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa В 15 | m3 | 1,500 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 9 | M1H05B | Demontarea generatorului electric de curent continuu sau alternativ, montat pe fundatie de constructie normala sau cu lagare independente, cu statorul din una sau doua bucati, avind greutatea proprie de 0,7-4 tone (existent) | t | 1,300 |
| 10 | M1H05B | Generator electric de curent continuu sau alternativ, montat pe fundatie de constructie normala sau cu lagare independente, cu statorul din una sau doua bucati, avind greutatea proprie de 0,7-4 tone (в наличии у заказчика) | t | 1,300 |
| 11 | 08-03-482-18 | PREGATIREA MASINILOR PENTRU INCERCARE, PREDARE IN REGLARE SI DEMARARE, CUPLARE LA RETELE ELECTRICE Masina de curent alternativ, masa pina la 2 t | buc | 1,000 |
| 12 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 | buc | 1,000 |
| 13 | 08-03-573-4 | Instalarea ABP 27 CHIT (В наличии у заказчика) | buc | 1,000 |
| 14 | 08-02-396-5 | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 2 m | 100 m | 0,020 |
| 15 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm | 100 m | 0,040 |
| 16 | 08-02-142-1 | Executarea patului pentru un singur cablu in transee | 100 m | 0,150 |
| 17 | 08-02-142-2 | Pentru fiecare cablu urmator se va adauga la norma 08-01-142-1 | 100 m | 0,150 |
| 18 | 08-02-141-1 | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg | 100 m | 0,150 |
| 19 | 08-02-141-2 | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 2 kg | 100 m | 0,150 |
| 20 | 08-02-143-1 | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu | 100 m | 0,150 |
| 21 | 08-02-148-2 | Cablu pina la 35 kV in furtun metalic pozat, masa 1 m pina la: 2 kg | 100 m | 0,050 |
| 22 | 08-02-158-5 | Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm2, cantitate conductori, pina la: 7 | buc | 2,000 |
| 23 | 08-02-163-2 | Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 120 mm2 | buc | 2,000 |
| 24 | 08-02-165-1 | Разделка для кабеля 0,4 kV наружной установки, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2 | buc | 2,000 |
| 25 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm, l=3m | 10 buc | 0,600 |
| 26 | 08-02-472-2 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 | 100 m | 0,180 |
| 27 | 08-02-144-4 | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 35 mm2 | 100 buc | 0,160 |
| 28 | 335000204-04 | АВВГнг 4x35mm2 (1.34kg/m) | m | 5,000 |
| 29 | 335000201-01 | Cablu АПвБбШп 4x35mm | m | 15,000 |
| 30 | 335000304-06 | Cablu KВВГ 7x2.5mm | m | 15,000 |
| 31 | 335000428-8 | Termousadca d=35mm | m | 4,000 |
| 32 | 33351006-57 | Перчатка для кабеля сеч. 35мм2 | buc | 2,000 |
| 33 | 3350408-05 | Papuc de cablu JG-35 | buc | 16,000 |
| 34 | 33351006-49 | Разделка для бронированного кабеля сечением 35мм | buc | 2,000 |
| 35 | 4440074-7 | Furtun metalic РЗ-Ц-Х Dу=32мм | m | 4,000 |
| 36 | 33371042-052 | Canal metalic neperforat cu capac 120x120x100mm | m | 2,000 |
| 37 | 33330001 | Caramida | buc | 20,000 |
| 38 | 201-92615-01 | Banda de semnalizare "ATENTIE CABLU " | m | 15,000 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
| 39 | 5550252-8 | Intrerupator automat 3p, 63A, BA47-100/3/63C | buc | 1,000 |

Proiectant Gutu T

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Lot 4.

| Instalarea Diesel Generatorului 40kVa ca sursa autonoma de alimentare cu energie electrica Serviciul Vamal al Republicii Moldova or. Vulcanesti (Nr.Ob 24/2024) | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări №

Constructia ЛЭП-0,4кВ (L=32m)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructii |  |  |
| 1 | TsA16B1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transee pentru cablu | m3 | 2,500 |
| 2 | TsD18B | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu | m3 | 2,500 |
| 3 | TsA16B1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, pentru priza de pamint (l=21m) | m3 | 6,300 |
| 4 | TsD18B | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu | m3 | 6,300 |
| 5 | TsA16B1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transee ( pentru tеren de beton sub diesel -generator) | m3 | 3,200 |
| 6 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 3,200 |
| 7 | CB01A | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile | m2 | 4,800 |
| 8 | CA03D | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa В 15 | m3 | 1,500 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 9 | M1H05B | Demontarea generatorului electric de curent continuu sau alternativ, montat pe fundatie de constructie normala sau cu lagare independente, cu statorul din una sau doua bucati, avind greutatea proprie de 0,7-4 tone (existent) | t | 1,300 |
| 10 | M1H05B | Generator electric de curent continuu sau alternativ, montat pe fundatie de constructie normala sau cu lagare independente, cu statorul din una sau doua bucati, avind greutatea proprie de 0,7-4 tone (в наличии у заказчика) | t | 1,300 |
| 11 | 08-03-482-18 | PREGATIREA MASINILOR PENTRU INCERCARE, PREDARE IN REGLARE SI DEMARARE, CUPLARE LA RETELE ELECTRICE Masina de curent alternativ, masa pina la 2 t | buc | 1,000 |
| 12 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 | buc | 1,000 |
| 13 | 08-03-573-4 | Instalarea ABP 27 CHIT (В наличии у заказчика) | buc | 1,000 |
| 14 | 08-02-396-5 | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 2 m | 100 m | 0,040 |
| 15 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm | 100 m | 0,120 |
| 16 | 08-02-142-1 | Executarea patului pentru un singur cablu in transee | 100 m | 0,200 |
| 17 | 08-02-142-2 | Pentru fiecare cablu urmator se va adauga la norma 08-01-142-1 | 100 m | 0,200 |
| 18 | 08-02-141-1 | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg | 100 m | 0,200 |
| 19 | 08-02-141-2 | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 2 kg | 100 m | 0,200 |
| 20 | 08-02-143-1 | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu | 100 m | 0,200 |
| 21 | 08-02-148-2 | Cablu pina la 35 kV in furtun metalic pozat, masa 1 m pina la: 2 kg | 100 m | 0,120 |
| 22 | 08-02-158-5 | Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm2, cantitate conductori, pina la: 7 | buc | 2,000 |
| 23 | 08-02-163-2 | Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 120 mm2 | buc | 2,000 |
| 24 | 08-02-165-1 | Разделка для кабеля 0,4 kV наружной установки, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2 | buc | 2,000 |
| 25 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm, l=3m | 10 buc | 0,900 |
| 26 | 08-02-472-2 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 | 100 m | 0,210 |
| 27 | 08-02-144-4 | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 35 mm2 | 100 buc | 0,160 |
| 28 | 335000204-05 | АВВГнг-1 4x25mm2 (0.895kg/m) | m | 12,000 |
| 29 | 335000201-01 | Cablu АПвБбШп 4x35mm | m | 20,000 |
| 30 | 335000304-06 | Cablu KВВГ 7x2.5mm | m | 20,000 |
| 31 | 335000428-8 | Termousadca d=35mm | m | 4,000 |
| 32 | 33351006-57 | Перчатка для кабеля сеч. 35мм2 | buc | 2,000 |
| 33 | 3350408-05 | Papuc de cablu JG-35 | buc | 16,000 |
| 34 | 33351006-49 | Разделка для бронированного кабеля сечением 35мм | buc | 2,000 |
| 35 | 4440074-7 | Furtun metalic РЗ-Ц-Х Dу=32мм | m | 12,000 |
| 36 | 33371042-052 | Canal metalic neperforat cu capac 120x120x100mm | m | 4,000 |
| 37 | 33330001 | Caramida | buc | 20,000 |
| 38 | 201-92615-01 | Banda de semnalizare "ATENTIE CABLU " | m | 20,000 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
| 39 | 5550252-8 | Intrerupator automat 3p, 63A, BA47-100/3/63C | buc | 1,000 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Lot 5.

| Instalarea Diesel Generatorului 40kVa ca sursa autonoma de alimentare cu energie electrica Serviciul Vamal al Republicii Moldova s. Giurgiulesti (Nr.Ob 21/2024) | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări №

Constructia ЛЭП-0,4кВ (L=50m)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructii |  |  |
| 1 | TsA16B1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transee pentru cablu | m3 | 1,000 |
| 2 | TsD18B | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu | m3 | 1,000 |
| 3 | TsA16B1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, pentru priza de pamint (l=32m) | m3 | 9,600 |
| 4 | TsD18B | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu | m3 | 9,600 |
| 5 | TsA16B1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transee ( pentru tеren de beton sub diesel -generator) | m3 | 3,200 |
| 6 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 3,200 |
| 7 | CB01A | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile | m2 | 4,800 |
| 8 | CA03D | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa В 15 | m3 | 1,500 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 9 | M1H05B | Demontarea generatorului electric de curent continuu sau alternativ, montat pe fundatie de constructie normala sau cu lagare independente, cu statorul din una sau doua bucati, avind greutatea proprie de 0,7-4 tone | t | 1,300 |
| 10 | M1H05B | Generator electric de curent continuu sau alternativ, montat pe fundatie de constructie normala sau cu lagare independente, cu statorul din una sau doua bucati, avind greutatea proprie de 0,7-4 tone (в наличии у заказчика) | t | 1,300 |
| 11 | 08-03-482-18 | PREGATIREA MASINILOR PENTRU INCERCARE, PREDARE IN REGLARE SI DEMARARE, CUPLARE LA RETELE ELECTRICE Masina de curent alternativ, masa pina la 2 t | buc | 1,000 |
| 12 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 | buc | 1,000 |
| 13 | 08-03-573-4 | Instalarea ABP 27 CHIT (В наличии у заказчика) | buc | 1,000 |
| 14 | 08-02-396-5 | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 2 m | 100 m | 0,040 |
| 15 | 08-02-142-1 | Executarea patului pentru un singur cablu in transee | 100 m | 0,030 |
| 16 | 08-02-142-2 | Pentru fiecare cablu urmator se va adauga la norma 08-01-142-1 | 100 m | 0,030 |
| 17 | 08-02-141-1 | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg | 100 m | 0,030 |
| 18 | 08-02-141-2 | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 2 kg | 100 m | 0,030 |
| 19 | 08-02-143-1 | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu | 100 m | 0,030 |
| 20 | 08-02-143-2 | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a fiecarui cablu urmator | 100 m | 0,030 |
| 21 | 08-02-146-1 | Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg | 100 m | 0,100 |
| 22 | 08-02-146-3 | Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 2 kg | 100 m | 0,100 |
| 23 | 08-02-149-1 | Cablu pina la 35 kV suspendate pe cablu de otel, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 0,320 |
| 24 | 08-02-149-2 | Cablu pina la 35 kV suspendate pe cablu de otel, masa 1 m pina la: 4 kg | 100 m | 0,320 |
| 25 | 08-02-148-2 | Cablu pina la 35 kV in canal de cabluri pozate, masa 1 m pina la: 2 kg | 100 m | 0,040 |
| 26 | 08-02-148-2 | Cablu pina la 35 kV in furtun metalic pozat, masa 1 m pina la: 2 kg | 100 m | 0,060 |
| 27 | 08-02-158-5 | Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm2, cantitate conductori, pina la: 7 | buc | 2,000 |
| 28 | 08-02-163-1 | Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2 | buc | 2,000 |
| 29 | 08-02-407-19 | Teava din otel pe constructii instalate pe ferme, coloane si alte constructii din otel, diametru 90 mm | 100 m | 0,045 |
| 30 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm | 100 m | 0,060 |
| 31 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm, l=3m | 10 buc | 0,900 |
| 32 | 08-02-472-2 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 | 100 m | 0,320 |
| 33 | 08-02-144-4 | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 35 mm2 | 100 buc | 0,080 |
| 34 | 335000204-04 | АВВГнг Tp -1 4x35mm2 (1.34kg/m) | m | 50,000 |
| 35 | 335000304-06 | Cablu KВВГ 7x2.5mm | m | 50,000 |
| 36 | 33371042-052 | Canal metalic neperforat cu capac 120x120x100mm | m | 4,000 |
| 37 | 335000428-8 | Termousadca d=35mm | m | 4,000 |
| 38 | 33351006-57 | Перчатка для кабеля сеч. 35мм2 | buc | 2,000 |
| 39 | 3350408-05 | Papuc de cablu JG-35 | buc | 8,000 |
| 40 | 4440074-7 | Furtun metalic РЗ-Ц-Х Dу=32мм | m | 6,000 |
| 41 | 44500043-04 | Teava metalica profilata 90x90x3mm | m | 4,500 |
| 42 | 33330001 | Caramida | buc | 10,000 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
| 43 | 5550252-8 | Intrerupator automat 3p, 63A, BA47-100/3/63C | buc | 1,000 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Lot 6.

| Instalarea Diesel Generator 40kVa ca sursa autonoma de alimentare cu energie electrica Serviciul Vamal al Republicii Moldova Ceadir Lunga (Nr.Ob 22/2024) | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări №

Constructia ЛЭП-0,4кВ (L=30m)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructii |  |  |
| 1 | TsA16B1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transee pentru cablu | m3 | 1,000 |
| 2 | TsD18B | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu | m3 | 1,000 |
| 3 | TsA16B1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, pentru priza de pamint (l=32m) | m3 | 9,600 |
| 4 | TsD18B | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu | m3 | 9,600 |
| 5 | TsA16B1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transee ( pentru tеren de beton sub diesel -generator) | m3 | 3,200 |
| 6 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 3,200 |
| 7 | CB01A | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile | m2 | 4,800 |
| 8 | CA03D | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa В 15 | m3 | 1,500 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 9 | M1H05B | Demontarea generatorului electric de curent continuu sau alternativ, montat pe fundatie de constructie normala sau cu lagare independente, cu statorul din una sau doua bucati, avind greutatea proprie de 0,7-4 tone (В наличии у заказчика) | t | 1,300 |
| 10 | M1H05B | Generator electric de curent continuu sau alternativ, montat pe fundatie de constructie normala sau cu lagare independente, cu statorul din una sau doua bucati, avind greutatea proprie de 0,7-4 tone (в наличии у заказчика) | t | 1,300 |
| 11 | 08-03-482-18 | PREGATIREA MASINILOR PENTRU INCERCARE, PREDARE IN REGLARE SI DEMARARE, CUPLARE LA RETELE ELECTRICE Masina de curent alternativ, masa pina la 2 t | buc | 1,000 |
| 12 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 (ЩМП-3) | buc | 1,000 |
| 13 | 08-03-521-16 | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 400 A | buc | 1,000 |
| 14 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 | buc | 2,000 |
| 15 | 08-02-396-5 | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 2 m | 100 m | 0,040 |
| 16 | 08-02-410-2 | Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 50 mm | 100 m | 0,070 |
| 17 | 08-02-142-1 | Executarea patului pentru un singur cablu in transee | 100 m | 0,070 |
| 18 | 08-02-141-2 | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 2 kg | 100 m | 0,070 |
| 19 | 08-02-143-1 | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu | 100 m | 0,070 |
| 20 | 08-02-148-2 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg | 100 m | 0,070 |
| 21 | 08-02-149-2 | Cablu pina la 35 kV suspendate pe cablu de otel, masa 1 m pina la: 4 kg | 100 m | 0,070 |
| 22 | 08-02-146-3 | Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 2 kg | 100 m | 0,100 |
| 23 | 08-02-148-2 | Cablu pina la 35 kV in canal de cabluri pozate, masa 1 m pina la: 2 kg | 100 m | 0,040 |
| 24 | 08-02-163-2 | Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 120 mm2 | buc | 2,000 |
| 25 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm, l=3m | 10 buc | 0,900 |
| 26 | 08-02-472-2 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 | 100 m | 0,320 |
| 27 | 335000204-04 | АВВГнг 4x35mm2 (1.34kg/m) | m | 35,000 |
| 28 | 335000428-8 | Termousadca d=35mm | m | 4,000 |
| 29 | 33351006-57 | Перчатка для кабеля сеч. 35мм2 | buc | 2,000 |
| 30 | 3350408-05 | Papuc de cablu JG-35 | buc | 8,000 |
| 31 | 4440074-7 | Furtun metalic РЗ-Ц-Х Dу=32мм | m | 14,000 |
| 32 | 33371042-052 | Canal metalic neperforat cu capac 120x120x100mm | m | 4,000 |
| 33 | 33330001 | Caramida | buc | 10,000 |
| 34 | 44100012-4 | Teava din masa plastica PE d=40mm | m | 0,070 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
| 35 | 5550252-8 | Intrerupator automat 3p, 63A, BA47-100/3/63C | buc | 1,000 |
| 36 | 338000206-1 | Dulap metalic ЩМП-3-0-36УХЛ3 IP31 ,dim.600x500x250 , firma "ИЭК" | buc | 1,000 |
| 37 | 555-100026-01 | -Рубильник перекидной BРТ-63A | buc | 1,000 |
| 38 | 5550237-16 | -Intrerupator automat cu 1 pol, 32A, BA47-29/1/32C | buc | 1,000 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Lot 7.

| Instalarea Diesel Generator 40kVa ca sursa autonoma de alimentare cu energie electrica Serviciul Vamal al Republicii Moldova s. Costesti (Nr.Ob 19/2024) | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări №

Constructia ЛЭП-0,4кВ (L=15m)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructii |  |  |
| 1 | TsA16B1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transee pentru cablu | m3 | 1,300 |
| 2 | TsA16B1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, pentru priza de pamint (l=18m) | m3 | 5,400 |
| 3 | TsD18B | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu | m3 | 5,400 |
| 4 | TsD18B | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu | m3 | 1,300 |
| 5 | RCsB22A | Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de pina la 15 cm | m | 5,000 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 6 | M1H05B | Demontarea generatorului electric de curent continuu sau alternativ, montat pe fundatie de constructie normala sau cu lagare independente, cu statorul din una sau doua bucati, avind greutatea proprie de 0,7-4 tone (В наличии у заказчика) | t | 1,300 |
| 7 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 | buc | 1,000 |
| 8 | 08-03-573-4 | Instalarea ABP 27 CHIT (В наличии у заказчика) | buc | 1,000 |
| 9 | 08-02-396-5 | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 2 m | 100 m | 0,020 |
| 10 | 08-02-142-1 | Executarea patului pentru un singur cablu in transee | 100 m | 0,050 |
| 11 | 08-02-142-2 | Pentru fiecare cablu urmator se va adauga la norma 08-01-142-1 | 100 m | 0,050 |
| 12 | 08-02-141-2 | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 2 kg | 100 m | 0,100 |
| 13 | 08-02-143-1 | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu | 100 m | 0,050 |
| 14 | 08-02-143-2 | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a fiecarui cablu urmator | 100 m | 0,050 |
| 15 | 08-02-147-2 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 2 kg | 100 m | 0,080 |
| 16 | 08-02-148-2 | Cablu pina la 35 kV in canal de cabluri pozate, masa 1 m pina la: 2 kg | 100 m | 0,020 |
| 17 | 08-02-148-2 | Cablu pina la 35 kV in furtun metalic pozat, masa 1 m pina la: 2 kg | 100 m | 0,050 |
| 18 | 08-02-158-5 | Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm2, cantitate conductori, pina la: 7 | buc | 2,000 |
| 19 | 08-02-163-2 | Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 120 mm2 | buc | 2,000 |
| 20 | 08-02-165-2 | Разделка для кабеля 0,4 kV наружной установки, sectiunea unui conductor, pina la: 70 mm2 | buc | 2,000 |
| 21 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm, l=3m | 10 buc | 0,600 |
| 22 | 08-02-472-2 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 | 100 m | 0,180 |
| 23 | 335000204-02 | АВВГнг-1 4x70mm2 (1.73kg/m) | m | 5,000 |
| 24 | 335000304-06 | Cablu KВВГ 7x2.5mm | m | 10,000 |
| 25 | 33320120-07 | Cablu AПвБбШп-1 4х70mm2 (1.9kg/m) | m | 10,000 |
| 26 | 4450016-02 | Termousadca pentru cablu D70mm | m | 4,000 |
| 27 | 33351006-57 | Перчатка для кабеля сеч. 70мм2 | buc | 2,000 |
| 28 | 33351006-54 | Разделка для бронированного кабеля сечением 70мм | buc | 2,000 |
| 29 | 3350408-07 | Papuc de cablu 70 | buc | 16,000 |
| 30 | 4440074-02 | Furtun metalic РЗ-Ц-Х D=40мм | m | 4,000 |
| 31 | 33371042-052 | Canal metalic neperforat cu capac 120x120x100mm | m | 2,000 |
| 32 | 33330001 | Caramida | buc | 20,000 |
| 33 | 201-92615-01 | Banda de semnalizare "ATENTIE CABLU " | m | 10,000 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
| 34 | 5550252-8 | Intrerupator automat 3p, 63A, BA47-100/3/63C | buc | 1,000 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Lot 8.

| Instalarea Diesel Generatorului 40kVa ca sursa autonoma de alimentare cu energie electrica la Constructia speciala din mun. Balti SRL Meridian Nord (Nr.Ob 20/2024) | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări №

Constructia KЛ-0,4кВ (L=40m)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructii |  |  |
| 1 | TsA16B1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transee pentru cablu | m3 | 2,700 |
| 2 | TsD18B | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu | m3 | 2,700 |
| 3 | TsA16B1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, pentru priza de pamint (l=24m) | m3 | 7,200 |
| 4 | TsD18B | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu | m3 | 7,200 |
| 5 | TsA16B1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transee ( pentru tеren de beton sub diesel -generator) | m3 | 3,200 |
| 6 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 3,200 |
| 7 | CB01A | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile | m2 | 4,800 |
| 8 | CA03D | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa CA01 | m3 | 1,500 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 9 | M1H05B | Generator electric de curent continuu sau alternativ, montat pe fundatie de constructie normala sau cu lagare independente, cu statorul din una sau doua bucati, avind greutatea proprie de 0,7-4 tone (в наличии у заказчика) | t | 1,777 |
| 10 | 08-03-482-18 | PREGATIREA MASINILOR PENTRU INCERCARE, PREDARE IN REGLARE SI DEMARARE, CUPLARE LA RETELE ELECTRICE Masina de curent alternativ, masa pina la 2 t | buc | 1,000 |
| 11 | 08-03-573-6 | Dulap de evidenta BZUM | buc | 1,000 |
| 12 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 | buc | 2,000 |
| 13 | 08-03-573-4 | Instalarea ABP 27 CHIT (В наличии у заказчика) | buc | 1,000 |
| 14 | 08-02-396-5 | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 2 m | 100 m | 0,020 |
| 15 | 08-02-142-1 | Executarea patului pentru un singur cablu in transee | 100 m | 0,250 |
| 16 | 08-02-142-2 | Pentru fiecare cablu urmator se va adauga la norma 08-01-142-1 | 100 m | 0,250 |
| 17 | 08-02-141-1 | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg | 100 m | 0,250 |
| 18 | 08-02-141-2 | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 2 kg | 100 m | 0,250 |
| 19 | 08-02-143-1 | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu | 100 m | 0,250 |
| 20 | 08-02-143-2 | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a fiecarui cablu urmator | 100 m | 0,250 |
| 21 | 08-02-147-2 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 2 kg | 100 m | 0,100 |
| 22 | 08-02-148-2 | Cablu pina la 35 kV in canal de cabluri pozate, masa 1 m pina la: 2 kg | 100 m | 0,020 |
| 23 | 08-02-148-2 | Cablu pina la 35 kV in furtun metalic pozat, masa 1 m pina la: 2 kg | 100 m | 0,030 |
| 24 | 08-02-158-5 | Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm2, cantitate conductori, pina la: 7 | buc | 2,000 |
| 25 | 08-02-163-2 | Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 120 mm2 | buc | 4,000 |
| 26 | 08-02-165-2 | Разделка для кабеля 0,4 kV наружной установки, sectiunea unui conductor, pina la: 70 mm2 | buc | 2,000 |
| 27 | 08-02-407-19 | Teava din otel pe constructii instalate pe ferme, coloane si alte constructii din otel, diametru 90 mm | 100 m | 0,045 |
| 28 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm | 100 m | 0,100 |
| 29 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm, l=3m | 10 buc | 0,900 |
| 30 | 08-02-472-2 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 | 100 m | 0,240 |
| 31 | 08-02-144-5 | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 70 mm2 | 100 buc | 0,240 |
| 32 | 335000201-01 | Cablu АПвБбШп 4x50mm (1.75kg/m) | m | 25,000 |
| 33 | 335000204-03 | АВВГнг-1 4x50mm2 (1.36kg/m) | m | 15,000 |
| 34 | 335000304-06 | Cablu KВВГ 7x2.5mm | m | 25,000 |
| 35 | 4450016-01 | Termousadca pentru cablu D50mm | m | 4,000 |
| 36 | 33351006-54 | Разделка для кабеля 0.4kB наружной установки сечением 50мм | buc | 2,000 |
| 37 | 33351006-57 | Перчатка для кабеля сеч. 50мм2 | buc | 4,000 |
| 38 | 3350408-06 | Papuc de cablu JG-50 | buc | 24,000 |
| 39 | 4440074-7 | Furtun metalic РЗ-Ц-Х Dу=32мм | m | 10,000 |
| 40 | 33371042-052 | Canal metalic neperforat cu capac 120x120x100mm | m | 2,000 |
| 41 | 33330001 | Caramida | buc | 40,000 |
| 42 | 44500043-04 | Teava metalica profilata 90x90x3mm | m | 4,500 |
| 43 | 201-92615-01 | Banda de semnalizare "ATENTIE CABLU " | m | 25,000 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
| 44 | 555053-05 | Panou de evidenta si protectie BZUM-TF-100 | set | 1,000 |
| 45 | 5550252-81 | Intrerupator automat 3p, 63A, BA47-100/3/100C | buc | 1,000 |
| 46 | 5550252-8 | Intrerupator automat 3p, 63A, BA47-100/3/63C | buc | 1,000 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Lot 9.

| Instalarea Diesel Generatorului 250kva ca sursa autonoma de alimentare cu energie electrica Serviciul Vamal al Republicii Moldova.(Nr.Ob 15/2024) | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări №

Constructia KЛ-0,4кВ (L= 30m)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructii |  |  |
| 1 | TsA16B1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transee pentru cablu | m3 | 4,200 |
| 2 | TsD18B | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu | m3 | 4,200 |
| 3 | TsA16B1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, pentru priza de pamint (l=32m) | m3 | 9,600 |
| 4 | TsD18B | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu | m3 | 9,600 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 5 | M1H05B | Demontarea generatorului electric de curent continuu sau alternativ, montat pe fundatie de constructie normala sau cu lagare independente, cu statorul din una sau doua bucati, avind greutatea proprie de 0,7-4 tone | t | 3,000 |
| 6 | M1H05B | Generator electric de curent continuu sau alternativ, montat pe fundatie de constructie normala sau cu lagare independente, cu statorul din una sau doua bucati, avind greutatea proprie de 0,7-4 tone (в наличии у заказчика) | t | 3,000 |
| 7 | 08-03-482-30 | PREGATIREA MASINILOR PENTRU INCERCARE, PREDARE IN REGLARE SI DEMARARE, CUPLARE LA RETELE ELECTRICE Masina de curent continuu, masa pina la 3 t (в наличии у заказчика) | buc | 1,000 |
| 8 | 08-03-572-4 | Bloc de comanda cu ABP (в наличии у заказчика) | buc | 1,000 |
| 9 | 08-03-573-6 | Dulap de evidenta BZUM | buc | 1,000 |
| 10 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze | buc | 1,000 |
| 11 | 08-03-600-2 | Modem pentru contor | buc | 1,000 |
| 12 | 08-01-053-1 | Transformator de curent, tensiune pina la 10 kV | buc | 3,000 |
| 13 | 08-03-526-4 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 400 | buc | 1,000 |
| 14 | 08-03-574-8 | Instalatii pe dispozitive si conectarea firelor cablurilor sau a conductorilor retelei exterioare la blocurile clemelor si la clemele aparatelor si mecanismelor: cabluri sau conductori, sectiune pina la 185 mm2 | 100 fire | 0,080 |
| 15 | 08-03-574-9 | Instalatii pe dispozitive si conectarea firelor cablurilor sau a conductorilor retelei exterioare la blocurile clemelor si la clemele aparatelor si mecanismelor: cabluri sau conductori, sectiune pina la 240 mm2 | 100 fire | 0,080 |
| 16 | 08-02-396-5 | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 2 m | 100 m | 0,040 |
| 17 | 08-02-147-5 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 9 kg | 100 m | 0,030 |
| 18 | 08-02-142-1 | Executarea patului pentru un singur cablu in transee | 100 m | 0,100 |
| 19 | 08-02-142-2 | Pentru fiecare cablu urmator se va adauga la norma 08-01-142-1 | 100 m | 0,100 |
| 20 | 08-02-141-1 | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg | 100 m | 0,100 |
| 21 | 08-02-141-5 | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 9 kg | 100 m | 0,070 |
| 22 | 08-02-143-1 | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu | 100 m | 0,100 |
| 23 | 08-02-147-4 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 6 kg | 100 m | 0,050 |
| 24 | 08-02-146-5 | Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 6 kg | 100 m | 0,050 |
| 25 | 08-02-145-1 | Banda de semnalizare | 100 m | 0,100 |
| 26 | 08-02-158-5 | Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm2, cantitate conductori, pina la: 7 | buc | 2,000 |
| 27 | 08-02-163-3 | Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 240 mm2 | buc | 2,000 |
| 28 | 08-02-165-4 | Разделка для кабеля 0,4 kV наружной установки, sectiunea unui conductor, pina la: 240 mm2 | buc | 2,000 |
| 29 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm, l=3m | 10 buc | 0,900 |
| 30 | 08-02-472-2 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 | 100 m | 0,320 |
| 31 | 335000201-05 | Cablu АПвБбШп 4x240mm (6.46kg/m) | m | 10,000 |
| 32 | 335000204-01 | АВВГнг-1 4x185mm2 (3.99kg/m) | m | 10,000 |
| 33 | 3332039-16 | Cablu КВВГнг 7х2.5mm2 | m | 10,000 |
| 34 | 33371042-052 | Canal metalic neperforat cu capac 120x120x100mm | m | 4,000 |
| 35 | 201-92615-01 | Banda de semnalizare "ATENTIE CABLU " | m | 10,000 |
| 36 | 4450016-02 | Termousadca pentru cablu 240mm | buc | 4,000 |
| 37 | 4450016-04 | Termousadca pentru cablu 185mm | buc | 4,000 |
| 38 | 33351006-48 | Разделка для бронированного кабеля сечением 240мм | buc | 2,000 |
| 39 | 33351006-57 | Перчатка для кабеля сеч. 185мм2 | buc | 2,000 |
| 40 | 33330001 | Caramida | buc | 40,000 |
| 41 | 3350408-11 | Papuc de cablu cu bolt 185mm | buc | 8,000 |
| 42 | 3350408-12 | Papuc de cablu cu bolt 240mm | buc | 8,000 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
| 43 | 555154-06 | Dulap metalic de evidenta BZUM-TF (400A ) | set | 1,000 |
| 44 | 55501552-091 | Contor electronic ZMG 410CT | buc | 1,000 |
| 45 | 5550213-5 | -Intrerupator automat cu 3pol 250A, BA88-40/3/400 cu declansator electronic MP211 | buc | 1,000 |
| 46 | 55510028-11 | -Transformator de curent TТИ-А-300/5А | buc | 3,000 |
| 47 | 5550151-34 | -Modem in set cu antena | buc | 1,000 |
| 48 | 5552013-15 | Instalatie automata de schimbare la alimentarea de rezerva ABP-27 CHINT 400A (в наличии у заказчика) | buc | 1,000 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.