Sistem integrat audio-video, insclusiv sisteme de conferinta, sonorizare cu distributie semnale AV

| Denumirea | Specificatia | Cant |
| --- | --- | --- |
| 1. UNITATE CENTRALA PENTRU SISTEM DE CONFERINȚĂ | Specificații minime solicitate: Procesor digital de conferință DSP Un cablu CAT5e pentru a transmite până la 64 de canale audio și alte semnale Sensibilitatea microfonului fiecărei unități și egalizatorul cu 16 niveluri pot fi ajustate independent Egalizatorul cu 16 niveluri EQ pentru a obține sunetul sau întregul câmp de reglare a conferinței, limitator pentru a preveni ca sunetul să devină brusc puternic sau scăzut; limita de zgomot a vocii umane poate fi identificată; acceptă tehnologia AGC/AFC/Mix (Auto-mix). Interfețe: Interfață de înregistrare USB pe panoul frontal Conector 3.5mm destinat pentru căști de monitorizarea sunetului 1x RCA întrare audio 1x XLR întrare audio 1x RCA ieșire audio 1x XLR ieșire audio 6x Phoenix interfață ieșire audio 2x RJ45 conexiune audio digitală 2x RJ45 pentru unitatea de președinte, unitatea de delegat, unitățile de traducători și alte conexiuni 1x DP9 interfață masculină pentru control extern 1x DP9 interfață feminină pentru cameră 1x interfață Phoenix cu trei pini pentru tastatura de control al camerei 1x RJ45 pentru conexiune la computer sau comutator de rețea 1x șurub de împământare 1x 100 ~ 240V DC Interfață de alimentare Parametrii tehnici Tensiune 220V AC Consumul de energie statică 12W Consum maxim de energie 150W Răspuns de frecvență 20Hz ~ 20KHz Raportul de zgomot (S / N)> 80dB Distorsiune armonică totală <0.05% Diafonia de canal> 80dB Montabil în rack Garantie Min. 36 luni | 1 buc |
| 2. MONITOR RETRACTABIL | Specificații minime solicitate: Tip monitor: LCD Touch screen Monitor ultra subțire retractabil cu microfon tip gooseneck inclus în set Dimensiunile capacului (mm): min.601*70*3 Dimensiunile carcasei pentru retractie (mm): max.586*60*647 Mărimea ecranului: ~17.3inch Greutatea totala a setului de monitor cu carcasa: max.15 Kg Garantie Min. 36 luni | 3 buc |
| 3. MICROFON DELEGAT | Specificații minime solicitate: Unitatea delegat sa sa fie de tip incastrabila in masa si echipată cu un microfon tip gooseneck de min. 41cm Tipul conexiunii: min. 2x conectori RJ45 pentru conectarea în lanț prin fir CAT5e Microfon de tip Gooseneck cu lungimea min. 41cm Buton tactil: conectare/ deconectare microfon Ieșire audio: 3.5mm stereo conector pentru cască Rata de eșantionare audio: 48 kHz Diapazonul minim de frecvente 20Hz~20KHz Sensibilitate: -46 dBV/P Interferențe anti RF de la telefonul mobil sau dispozitive similare Automatic Gain Control / Adaptive Feedback Cancellation / Active Noise Control / Auto-Mix Capsulă de microfon direcțional cardioid cu protecție anti-vînt, cu indicator LED în min. două culori Trebuie să realizeze funcția de urmărire automată (presetată) a camerei Garantie Min. 36 luni | 2 buc |
| 4. DISPLAY LED | Specificații minime solicitate: Setul este compus din: ecran LED, dispozitiv de transmiterea semnalului video, dispozitive pentru recepția semnalului video, software pentru management, suport pentru montare pe perete 1. Ecranul LED este alcătuit din module, predestinate pentru utilizarea în încăperi Pixel Pitch sa fie max. 1.87mm Dimensiunile modulului(mm): min. 320*160 Dimensiunile blocului modulului (mm): max. 640*480 Suprafața ecranului sa fie min. 3.84m*2.4m Rezoluția ecranului: min. FullHD+ Greutatea per bloc cu modul integrat sa fie max.7,7 Kg Unghiul de vizualizare vertical sa fie min 140° Unghiul de vizualizare orizontal sa fie min 140° Luminozitatea sa fie min. 600 ~ 800 cd/m2 Durata de viață a LED- urilor sa fie min. 100000 ore Consum de energie: (max/tipic) nu mai mult de 660W/m2/258W/m2 Rata de reîmprospătare ajustabilă: min 3000 HZ Rata cadrelor sa fie min. 60fps Interfața pentru transferul datelor: RJ45 Culori: min. 16.8 milioane Inclusiv suportul pentru montare pe perete 2. Dispozitiv de transmiterea semnalului video: Dimensiuni: max 483.6mm ×276.4mm ×51.4mm Greutate totală: max 6 Kg Nivel de zgomot: max. 40dB Intrări: 3* SL-DVI, 2*HDMI v1.3, 2*SDI, 2* USB Ieșiri: 1*SL-DVI, 6* Ethernet Interfețe de control: 2*USB, 1*Ethernet Rezoluție de intrare prin SL-DVI și HDMI port: min. 1920*1200@60HZ 3. Dispozitivul de recepția semnalului video și software-ul de management sa fie de același producator ca și dispozitivul de transmitere pentru sincronizarea precisă a procesului de funcționare. Garanție: min 24 luni | 1 buc |
| 5. MATRICE HDMI | Specificații minime solicitate: Matrice HDMI incl.: - Carcasă tip rackmount 2U pentru modulele HDMI min. 8*8 Interfețe de control: min. 1 RJ45, min. 2 RS232 - Modul de semnale de intrare HDMI - Rezoluția: min 1920*1200@60Hz per intrare Intrari: min. 4 HDMI-A v1.3, min. 4 * 3.5mm audio jack Ieșiri: min. 4 * 3.5mm audio jack Impedanța: min. 50 Ohm - Modul de semnale de iesire HDMI Rezoluția: min 1920*1200@60Hz Ieșiri: min. 4 HDMI-A v1.3, min. 4 * 3.5mm audio jack Impedanța: min. 50 Ohm Garanție min: 36 luni | 1 buc |
| 6. DISPOZITIV WIRELESS PENTRU PREZENTĂRI | Specificații minime solicitate: Dispozitiv fară fir pentru prezentare de la distanță tip BYOD HDMI – 1 set Setul sa fie compus din 2 transmițătoare, receptor, 2 cabluri prelungitoare HDMI, 2 cabluri USB-micro USB Raza de acțiune: cca 10m Frecvența wireless de operare: 5 GHz Tehnologia wireless- 802.11n Tip baterie: reîncărcabilă Durata de functionare de la baterie: min.3 ore Timp de încărcare: max. 2,5 ore Alimentare 5V 2A Intrări: min.1 x HDMI Ieșiri: min 1 x HDMI Garanție min. 24 luni | 1 buc |
| 7. AMPLIFICATOR DE SUNET | Specificații minime solicitate: Putere de ieșire – min.240 W Intrări: 3 x XLR balansat 3 x stereo RCA 6 x 6,3mm jack conector 1 x 3,5mm TRS Jack. Ieșiri: 6 x phoenix 2 x 6.3mm Jack Diapazonul minim de frecvente: min. 80 Hz - 15 kHz THD – 0,5% la 1kHz putere Equalizer integrat - 125 Hz, 250 Hz, 500 Hz, 1 kHz, 2 kHz, 4 kHz, 8 kHz, ± 12 dB Alimentare Phantom– min. 15V Posibilitate de a diviza semnalul de iesire in minim 5 zone Posibilitate de instalat pe masă sau în rack Posibilitatea de a conecta boxe de tip 4Ohm / 25V / 70V / 100V Reglarea puterii de sunet la intrări și master Greutate: max.10,5 kg Garantie Min. 12 luni | 1 buc |
| 8. BOXE | Specificații minime solicitate: Tip: cu carcasa Putere nominală: 35 W (8 Ω) Transformator de putere: min. 30 W - 16 W - 8 W - 4 W - 8 Ω Sensibilitate: 89 dB (1 W/1 m) Diapazon de frecvență: min. 120 Hz – 20 kHz Greutate: max.1,6 Kg Material: Carcasă din polipropilenă cu grilă din aluminiu, Suport de tip U din oțel pentru montare pe perete Garantie Min. 12 luni | 6 buc |
| 9. PREAMPLIFICATOR- MIXER | Specificații minime solicitate: Tip rackmount Intrari: 6 x universal combi XLR, 3 x stereo RCA Iesiri: 1 x balanced stereo XLR, 1 x stereo RCA, 2 x 6,3 mm TRS jacks Diapazon de frecvență: min. 20 Hz - 22 kHz THD: 0,03 % @ 1 kHz Alimentare phantom: min. 18V Garantie Min. 12 luni | 1 buc |
| 10. SISTEM DE MICROFOANE FĂRA FIR | Specificatii minime solicitate: Sistem wireless cu două microfoane de mână dinamice cardioid cu selectare frecvențe (min.32). Incluse în pachet: receptorul wireless + două antene + prindere pentru rack de 19" (1U), două transmițătoare, bloc de alimentare, cablu jack-jack nebalansat. Specificatii minime pentru receptor: Alimentare electrică 12-15V DC, 1.25A Ieșiri: 2x XLR balansat, 1 x 6,3 mm TS JACK nebalansat Diapazonul frecvenței de operare: min. 606 MHz - 621 MHz Sensibilitatea: 6 dB μV T.H.D: <0.7%@1KHz Control: On/Off, Gain Ieșiri: 2 x XLR balansat, 1 x Jack 6,3mm nebalansat Specificatii minime pentru transmițătoare: Tip – handheld Diapazon de frecvență: min. 45 Hz - 18 kHz Antenă de tip spirală incorporată Raport semnal/zgomot: > 105dB Garantie Min. 12 luni | 1 buc |
| 11. SET MICROFON WIRELESS | Specificatii minime solicitate: Set wireless cu transmițător de mînă Funcție de sincronizare receptor-transmițător pe 2.4 GHz Semnal de ieșire comutabil: microfon/ linie, diferență de 20 dB Ieșiri: XLR (balansat), jack (nebalansat) Diapazon de frecvență: min. 614 - 638 MHz Putere RF: 10mW Autonomie min. cca 10h Stativ de masă pentru microfon fără fir inclusiv nucă pentru microfon fără fir Garantie Min. 12 luni | 1 buc |
| 12. CAMERĂ VIDEO PENTRU CONFERINȚE | Specificații minime solicitate: Camera motorizata, cu posibilitate de rotire sa fie de acelasi producator ca si al sistemului de microfoane de conferinta pentru a putea efectua automatizari de miscare a pozitiei si zoom in dependenta de includerea/deconectarea microfoanelor de conferinta. Suport pentru montare pe perete inclus. 1080P Full HD Conectare la PC prin cablu USB3.0 pentru utilizare software- urilor ZOOM, Skype, Teams etc USB Video Communication Protocol UVC 1.0 Sensor : 1/2.8'', CMOS, Effective Pixel: 2.07M Obiectiv : 20x optical zoom, f4.42mm ~ 88.5mm, F1.8 ~ F2.8 Color System : YUV 4:2:2 Formatul video : USB3.0: 1080p/60, 1080p/50, 1080p/30, 1080p/25, 720p/60, 720p/50, 720p/30, 720p/25 Interval de rotație orizontală: 340° Interval de rotație verticală: -30° ~ +90° Pan Speed Range 1.7° ~ 100°/s Tilt Speed Range 1.7° ~ 69.9°/s H & V Flip support Ieșire: 1xHDMI: v.1.3 Interfețe: Interfață Ethernet: 1xRJ45: 10M/100M Interfață audio: 1-ch: 3.5mm audio jack Interfață USB :1xUSB3.0: Type B female jack Interfață de comunicare : 1xRS232 In: 8pin Min DIN, Max Distance: cca 30m, 1xRS485: 2pin Phoenix Port, Max Distance: 1200m, Protocol: VISCA/Pelco-D/Pelco-P Protocoale: VISCA/Pelco-D/Pelco-P, TCP/IP, HTTP, RTSP, RTMP, Onvif, DHCP, Multicast Garanție: min. 36 luni | 1 buc |
| 13. TREPIED PENTRU CAMERA VIDEO DE CONFERINȚE | Specificații minime solicitate: Trepied pentru camera de conferințe Suportă cca 7 Kg Cap suport pentru camera ce se mișcă in interval de min. 0 - 180 grade Inaltimea minima: min 0,72 m Inaltimea maxima: min.1,73 m Garanție: min. 36 luni | 1 buc |
| 14. REGISTRATOR PENTRU CAMERA VIDEO DE CONFERINȚE | Specificații minime solicitate: Proiectat pentru a înregistra și difuza progresul conferințelor Intrări: 2x HDMI Spațiu pe disc: min 1 TB Sistem de operare: Linux Rezoluție de intrare: 1920 * 1080i @ 60/50 fps, 1920 * 1080p @ 30/25 fps, 1920 * 1080p @ 60/50 fps, 1024 * 768p @ 60 fps, 1280 * 0 fps / 70 fps Rezoluție de ieșire: 1920 * 1080i @ 60 / 50fps Codificare video: H.264 Intrări audio: 2x microfon și 3x linie Ieșiri audio: 3x linie, 1x mufă de 3,5 mm Porturi: 1xUSB2.0, 1xUSB3.0 (pentru mouse, unitate externă sau comutator), 3xCOM, 1xRJ45 de rețea Format de înregistrare: mp4 Consum de energie: max.70 W Garanție: min.36 luni | 1 buc |
| 15. SPLITTER PENTRU PRESĂ | Specificații minime solicitate: Dispozitiv pasiv pentru multiplicarea semnalului audio Intrări: 1 XLR-F balansat Impedanța de intrare: 2,5kOhm Max. nivel de intrare Linie: +24dBu Nivel nominal de intrare: 0dBu Ieșiri: min. 12 XLR-M balansat MIC (-38dBu),1 legătură de intrare Ieșiri izolate transformator: fiecare ieșire Nivel nominal de ieșire: 38dBu Max. nivel de ieșire: 14dBu (fără sarcină) -20dBu (150 Ohm) Impedanța de ieșire: 150 Ohm Diapazonul de frecvență: min. 10Hz la 30kHz/-1dB Garanție: min.36 luni | 1 buc |
| 16. CABLURI ȘI ACCESORII | Specificații minime solicitate: 1. USB KVM SWITCH – 1 buc Comutator USB cu min.4 porturi de intrare ce permite comutarea acestora între min.2 dispozitive prin iesiri USB, prin actionarea unui buton, fără a schimba în mod constant cablurile sau a configura un software complicat de partajare a rețelei. Garanție min. 12 luni. * Cablu optic activ HDMI 4K UHD min. 20m - 2 buc * Cablu HDMI min. v1.3 min. 7.5m - 5 buc * Cablu HDMI min. v1.3 min. 1.8m - 2 buc * Cablu semnal audio min. 1m - 2 buc * Rack 18U de podea cu min.3 polițe, 8 prize, set lacăte pentru toate ușile ce se deschid – 1 set * Cablu USB 3.0 AM/BM optic activ min. 20m – 1 buc * Cablu semnal audio min. 20m – 1 buc * Cablu semnal video optic activ HMDI min. 20m – 1 buc * Cablu semnal audio min. 20m – 1 buc | 1 buc |
| 17. INSTALARE ȘI SETARE | Specificații minime solicitate: 1. Manopera (servicii de instalare, trasare, setare și punere în funcțiune a echipamentului audio- video, inclusiv materiale, cabluri ș i accesorii) | serv |