| Lucrări de reparație a cabinetului 323 și la casa scării, în incinta Agenției Relații Interetnice, mun. Chișinău, str. A Mateevici 109/1 | Formular Nr.1A |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Deviz-oferta № 2.10.2025

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Cabinet 323 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.1. Tavane |  |  |  |  |  |
| 1 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane |  | m2 | 10,0000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 1,200 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,500 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,500 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,100 |  |  |
| 2 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 10,0000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,300 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 1,500 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,500 |  |  |
| 3 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  | m2 | 10,0000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 2,000 |  |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  | m2 | 11,000 |  |  |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  | kg | 1,500 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,003 |  |  |
| 4 | CF52B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului |  | m2 | 10,0000 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 15,300 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 71,400 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,040 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,790 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,195 |  |  |
| 5 | CF53B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) k=2 |  | m2 | 10,0000 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 6,200 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 28,600 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,020 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,080 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,320 |  |  |
| 6 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 | 10,0000 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 4,500 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,000 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 10,549 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,010 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,010 |  |  |
| 7 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 10,0000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,300 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 1,500 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,500 |  |  |
| 8 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  | m2 | 10,0000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 5,500 |  |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  | kg | 4,000 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 0,600 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 5,000 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,500 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,020 |  |  |
| 9 | CJ04B |  | Profiluri bagheta poliuretan, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane |  | m | 12,7000 |  |  |
|  | 7133010012100 |  | Ipsosar |  | h-om | 5,080 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,635 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 19,050 |  |  |
|  | 2812106305900 |  | Profiluri uzinate bagheta poliuretan |  | m | 13,589 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,019 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,025 |  |  |
|  |  |  |  | Total Tavane |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.2. Podele |  |  |  |  |  |
| 10 | RpCK41C |  | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc |  | m2 | 10,0000 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om | 2,300 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,300 |  |  |
|  | 2320166200729 |  | Parchetin |  | l | 0,300 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,300 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,300 |  |  |
| 11 | CG08A1 |  | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez |  | m2 | 10,0000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,000 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  | h-om | 12,500 |  |  |
|  | 2523116716345 |  | Covor PVC |  | m2 | 10,657 |  |  |
|  | 2430226101234 |  | Grund prenadez tip M |  | kg | 0,304 |  |  |
|  | 2462106110431 |  | Prenadez 300 NII 2829-74 |  | kg | 6,090 |  |  |
|  | 2430226109080 |  | Diluant prenadez |  | kg | 0,812 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 5,075 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,015 |  |  |
|  | 2462106109925 |  | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 |  | kg | 2,030 |  |  |
|  | 2681116001317 |  | Piatra de frecat |  | kg | 0,244 |  |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  | m3 | 0,006 |  |  |
|  | 2521106718386 |  | Profil p.v.c., pervaz pardoseala |  | m | 11,165 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,300 |  |  |
|  |  |  |  | Total Podele |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.3. Pereti |  |  |  |  |  |
| 12 | RpIzA03A |  | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma |  | m2 | 33,3000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 4,662 |  |  |
|  | 2881116001616 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 |  | buc | 9,990 |  |  |
| 13 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 33,3000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,999 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 4,995 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 1,665 |  |  |
| 14 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  | m2 | 33,3000 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 40,626 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 237,762 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,133 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 2,631 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,533 |  |  |
| 15 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  | m2 | 33,3000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 6,660 |  |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  | m2 | 36,630 |  |  |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  | kg | 4,995 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,010 |  |  |
| 16 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 | 33,3000 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 14,985 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 3,330 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 35,128 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,033 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,033 |  |  |
| 17 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 33,3000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,999 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 4,995 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 1,665 |  |  |
| 18 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  | m2 | 33,3000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 18,315 |  |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  | kg | 13,320 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 1,998 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 16,650 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 1,665 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,067 |  |  |
| 19 | RpVB43A |  | Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm |  | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 7136060011800 |  | Instalator ventilare |  | h-om | 0,800 |  |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  | l | 0,040 |  |  |
|  | 1711317309326 |  | Cirpe de sters |  | kg | 0,020 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,020 |  |  |
| 20 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din plastic 250x300mm |  | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 0,940 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,060 |  |  |
|  | 2811236306200 |  | Grila ventilatie plastic 250x300mm |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 1,000 |  |  |
| 21 | RpIB12A |  | Demontari convectoare cu masca |  | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  | h-om | 0,180 |  |  |
| 22 | IB06A |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv-din demontari |  | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 0,500 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg | 0,003 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  | kg | 0,006 |  |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  | buc | 0,050 |  |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  | buc | 3,000 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 0,200 |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Cabinet 323 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Casa scarii |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2.1. Goluri |  |  |  |  |  |
| 23 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usi,.) |  | m2 | 3,7800 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 0,794 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 0,794 |  |  |
| 24 | CK33C |  | Broasca aplicata sistem Yalle |  | buc | 3,0000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,240 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 7,260 |  |  |
|  | 2863146310237 |  | Broasca Yalle |  | buc | 3,000 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 18,000 |  |  |
| 25 | CK03A |  | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m,analog celor existente din MDF sponate 0,9x2,1mH-2 buc,1,0x2,1mH-1buc , culoarea coordonat cu Beneficiar gr 80mm cu ancadrament |  | m2 | 5,8800 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 8,644 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om | 0,470 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,470 |  |  |
|  | 20301129300001 |  | Usi interioare din lemn MDF sponate gr80mm |  | m2 | 5,880 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg | 0,500 |  |  |
|  | 2682132600933 |  | Carton bitumat tip CA 400 |  | m2 | 2,646 |  |  |
|  | 2682162605828 |  | Vata minerala tip I |  | kg | 1,294 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,118 |  |  |
| 26 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usi,.) |  | m2 | 1,5400 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 0,323 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 0,323 |  |  |
| 27 | CK03A |  | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m,analog celor existente din MDF sponate 1,45x1,06mH-1buc , culoarea coordonat cu Beneficiar gr 41mm cu ancadrament la panou antiincendiar |  | m2 | 1,5400 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 2,264 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om | 0,123 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,385 |  |  |
|  | 2030112930000112 |  | Usi interioare din lemn MDF sponate gr41mm |  | m2 | 1,540 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg | 0,131 |  |  |
|  | 2682132600933 |  | Carton bitumat tip CA 400 |  | m2 | 0,693 |  |  |
|  | 2682162605828 |  | Vata minerala tip I |  | kg | 0,339 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,031 |  |  |
| 28 | RpCM33A |  | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica |  | m2 | 2,1000 |  |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  | h-om | 1,680 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,680 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,006 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,032 |  |  |
| 29 | RCsB22B |  | Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm |  | m | 6,2000 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 12,400 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 3,100 |  |  |
|  | 2881116002700 |  | Disc abraziv |  | buc | 1,302 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 7,812 |  |  |
|  | 2735725900970 |  | Electrozi sudura cu D = 3,25 mm |  | kg | 1,302 |  |  |
|  | 2410520006751 |  | Automacara 4,5 - 9,9 TF; |  | h-ut | 12,400 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  | h-ut | 3,100 |  |  |
| 30 | RpCP21A |  | Protectia muchiilor, cu corniere metalice de 40x40x5 mm, la scari din beton sau beton armat |  | m | 10,4000 |  |  |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  | h-om | 7,280 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 2,080 |  |  |
|  | 2710703500427 |  | Otel cornier cu aripi egale OL 37 40 x 40 x 5 mm |  | kg | 35,360 |  |  |
|  | 2710603454305 |  | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm |  | kg | 2,600 |  |  |
|  | 2873155901194 |  | Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2 |  | kg | 0,520 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  | kg | 15,600 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 0,520 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  | h-ut | 0,312 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 0,208 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,312 |  |  |
| 31 | RpCJ06A |  | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime |  | m | 15,3000 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 4,896 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,754 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 11,322 |  |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  | m3 | 0,012 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,075 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,018 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,015 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,015 |  |  |
| 32 | CF61A |  | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane |  | m2 | 1,5000 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 2,229 |  |  |
|  | 2430226101021 |  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) |  | kg | 0,450 |  |  |
|  | 2653102100834 |  | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm |  | kg | 21,915 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,017 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,118 |  |  |
|  | 2952270007608 |  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) |  | h-ut | 0,044 |  |  |
| 33 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 1,5000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,045 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 0,225 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,075 |  |  |
| 34 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  | m2 | 1,5000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,825 |  |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  | kg | 0,600 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 0,090 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 0,750 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,075 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,003 |  |  |
|  |  |  |  | Total Goluri |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2.2. Scara |  |  |  |  |  |
| 35 | RpCL02C |  | Repararea balustradei scarilor de lemn, montarea mainii curente de stejar sau brad gata confectionata |  | m | 24,8000 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 34,224 |  |  |
|  | 2811206305701 |  | Mina curenta confectionata |  | m | 25,549 |  |  |
|  | 2874115838397 |  | Surub cu cap patrat pt.lemn . L 6 x 45 F1 S 1455 |  | buc | 150,288 |  |  |
|  | 2710403700405 |  | Banda din otel laminata la cald 3 x 30 mm |  | kg | 3,507 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,372 |  |  |
| 36 | CN21A |  | Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice,executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi |  | m2 | 25,3000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 28,336 |  |  |
|  | 2430116103000 |  | Vopsea pe baza de ulei |  | kg | 3,036 |  |  |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  | kg | 2,530 |  |  |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  | l | 0,380 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 2,530 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 1,265 |  |  |
|  | 2430226101337 |  | Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2 |  | kg | 0,759 |  |  |
| 37 | CN23A |  | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterioar pina la 34 mm inclusiv |  | m | 30,0000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 3,900 |  |  |
|  | 2430116103000 |  | Vopsea pe baza de ulei |  | kg | 0,510 |  |  |
|  | 2430126106200 |  | Email de ulei |  | kg | 0,270 |  |  |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  | kg | 0,270 |  |  |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  | l | 0,300 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 0,300 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,900 |  |  |
| 38 | CN05D |  | Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos |  | m2 | 12,0000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 7,800 |  |  |
|  | 2430116103000 |  | Vopsea pe baza de ulei |  | kg | 2,904 |  |  |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  | kg | 1,212 |  |  |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  | l | 1,200 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 0,600 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 6,000 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,600 |  |  |
|  | 2430226101349 |  | Chit de cutit C 891-1 |  | kg | 0,840 |  |  |
|  |  |  |  | Total Scara |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2.3. Pereti,tavane |  |  |  |  |  |
| 39 | IzA04A |  | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma |  | m2 | 255,0000 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  | h-om | 28,050 |  |  |
|  | 2881116001642 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581 |  | buc | 76,500 |  |  |
| 40 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 80,0000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 2,400 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 12,000 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 4,000 |  |  |
| 41 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  | m2 | 50,0000 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 61,000 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 357,000 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,200 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 3,950 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,800 |  |  |
| 42 | CF52B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului |  | m2 | 30,0000 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 45,900 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 214,200 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,120 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 2,370 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,585 |  |  |
| 43 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 | 80,0000 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 36,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 8,000 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 84,392 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,080 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,080 |  |  |
| 44 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 255,0000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 7,650 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 38,250 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 12,750 |  |  |
| 45 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  | m2 | 255,0000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 140,250 |  |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  | kg | 102,000 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 15,300 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 127,500 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 12,750 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,510 |  |  |
| 46 | CN16A1 |  | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite.Pentru aplicarea unui strat mai putin |  | m2 | 2,3000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 1,771 |  |  |
|  | 2430116103000 |  | Vopsea pe baza de ulei |  | kg | 0,575 |  |  |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  | kg | 0,207 |  |  |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  | l | 0,046 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 1,150 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,069 |  |  |
|  | 2430226101349 |  | Chit de cutit C 891-1 |  | kg | 0,460 |  |  |
| 47 | CN20A1 |  | Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi, pentru aplicarea unui strat mai putin |  | m2 | 2,4000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 1,944 |  |  |
|  | 2430116103000 |  | Vopsea pe baza de ulei |  | kg | 0,408 |  |  |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  | kg | 0,168 |  |  |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  | l | 0,048 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 0,720 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,096 |  |  |
|  | 2430226101337 |  | Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2 |  | kg | 0,120 |  |  |
| 48 | CB16A |  | Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime |  | m2 | 205,0000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 30,750 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  | h-om | 143,500 |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  | m3 | 0,410 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  | m3 | 0,718 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  | kg | 61,500 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  | buc | 61,500 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  | buc | 61,500 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  | kg | 10,250 |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  | kg | 20,500 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg | 30,750 |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti,tavane |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Casa scarii |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. Diverse |  |  |  |  |  |
| 49 | TrB05A2-8 |  | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 80 m |  | t | 2,0000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 10,580 |  |  |
| 50 | TrI1AA01C2 |  | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 |  | t | 2,0000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 0,700 |  |  |
| 51 | TsI50C5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km |  | t | 2,0000 |  |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  | h-ut | 0,750 |  |  |
|  |  |  |  | Total Diverse |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurarea sociala si medicala |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli transportare |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli depozitare,aprovizionare |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montare.Iluminat electric cab 323 |  |  |  |  |  |
| 52 | RpEF23A |  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile cab 323 |  | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 0,440 |  |  |
| 53 | RpEF01B |  | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, din demontari |  | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 0,560 |  |  |
|  | 3162165107229 |  | Baldachin metalic de mascare legatura |  | buc | 2,080 |  |  |
|  | 2875272700047 |  | Cirlig de plafon pentru corp iluminat |  | buc | 2,080 |  |  |
| 54 | RpEA11A |  | Demontari tuburi sau elemente de protectie montate aparent, din PVC (IP sau IP-PVC), cu diametrul de pina la 20 mm, inclusiv scoaterea conductorilor |  | m | 8,0000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 1,120 |  |  |
| 55 | 08-02-412-3 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 |  | 100 m | 0,2000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 1,572 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,004 |  |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  | 100 buc | 0,062 |  |  |
|  | 5009056 |  | Capace de izolatie |  | 10 buc | 0,160 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  | buc | 2,440 |  |  |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  | 100 buc | 0,010 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc | 0,004 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,064 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,008 |  |  |
| 56 | 08-02-412-9 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 |  | 100 m | 0,1500 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 0,343 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,003 |  |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  | 100 buc | 0,046 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  | buc | 1,830 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc | 0,003 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,024 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,002 |  |  |
| 57 |  |  | Cablu din cupru cu rezistenta marita la flacari 3x1,5mm2 |  | m | 15,0000 |  |  |
|  | 313013481740523 |  | Cablu din cupru cu rezistenta marita la flacari 3x1,5mm2 |  | m | 15,450 |  |  |
| 58 |  |  | Cablu din cupru cu rezistenta marita la flacari 3x2,5mm2 |  | m | 20,0000 |  |  |
|  | 313013481740534 |  | Cablu din cupru cu rezistenta marita la flacari 3x2,5mm2 |  | m | 20,600 |  |  |
| 59 | 08-02-410-1 |  | Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm |  | 100 m | 0,3500 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 5,845 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc | 4,270 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 4,270 |  |  |
|  | 1139042 |  | Clei "БМК-5k" |  | kg | 0,070 |  |  |
|  | 4029050 |  | Mortar de ciment |  | m3 | 0,007 |  |  |
|  | 5009030 |  | Flanse |  | 10 buc | 0,350 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  | buc | 11,200 |  |  |
|  | 5009090 |  | Profil de montaj |  | buc | 0,175 |  |  |
|  | 5309001 |  | Tevi de polietilena |  | m | 0,105 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  | h-ut | 0,283 |  |  |
| 60 | pret piata |  | Tub PE d20 mm |  | m | 35,0000 |  |  |
|  | 346787655 |  | Tub PE d20mm |  | m | 35,000 |  |  |
| 61 | RpEE03B |  | Montarea prizelor bipolare constructie INTENC sau similare din aminoplast sau bachelita, capsulata, etanse metalica sau ebonita cu contacte de nul pina la 25 A, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic-duble |  | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 0,800 |  |  |
|  | 2746167335100 |  | Priza dubla |  | buc | 2,040 |  |  |
|  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 0,010 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,010 |  |  |
|  | 2051142950700 |  | Dibluri |  | buc | 4,000 |  |  |
|  | 2874115836777 |  | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 |  | buc | 4,000 |  |  |
| 62 | RpEE14B |  | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu cu revenire- simbol 0147 |  | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 0,330 |  |  |
|  | 1111000100020 |  | Intrerupator cu 1 clapa |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 0,005 |  |  |
|  | 2513206621522 |  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm |  | m | 0,200 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurarea sociala si medicala |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli transportare |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli depozitare,aprovizionare |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare.Iluminat electric cab 323 |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |

APROBAT:

| Investitor | Ofertant |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) | (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |
| L.Ş. | L.Ş. |