CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   Directia IMSP SR Hîncești

2. Organizatorul procedurii de achiziţie Directia IMSP SR Hîncești

3. Obiectul achiziţiilor  Reparatia acoperisului  blocului administrativ Nr.2 ,

la IMSP Spitalul Raional Hincesti.

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Acoperisul |  |  |  |  |
| 1 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 | 75,000 |  |  |
| 2 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) (Permutarea schelei pe perimetrul cladire) | m2 | 360,000 |  |  |
| 3 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile | m2 | 860,000 |  |  |
| 4 | RpCH32C | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor | m2 | 850,000 |  |  |
| 5 | RpCH32D | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - streasinile infundate sau aparente | m2 | 155,800 |  |  |
| 6 | RpCH06A | Reparatii la elemente de sarpanta deteriorate prin platuire (crapaturi sau rupturi la arbaletrieri, diagonala, coarde) | buc | 16,000 |  |  |
| 7 | RpCH06D | Reparatii la elemente de sarpanta deteriorate prin consolidare cu scoabe | kg | 25,000 |  |  |
| 8 | CN51A | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori. | m3 | 16,650 |  |  |
| 9 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 16,650 |  |  |
| 10 | CE30A | Asterala+contrasterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (50x50+:50x30H grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Atentie! volumul lurarii este calculat dupa situatia existenta a capriorilor ,inclusiv mterialul pentru indreptarea capriorilor pe unele suprafete) | m2 | 860,000 |  |  |
| 11 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate | m2 | 860,000 |  |  |
| 12 | CE31C | Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte gros 24mm, cu latimea medie de 0,85 m | m2 | 135,000 |  |  |
| 13 | CN19A | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice in solventi organici aplicate pe timplarie de lemn cu un strat de grund de impregnare si 2 straturi de vopsea pe baza de rasini alchidice in solventi organici (Streasina +cobilchi) | m2 | 195,800 |  |  |
| 14 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip PROFNASTIL gros 0.45mm ,h=20mm) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Culoarea la descretia beneficiarului) | m2 | 860,000 |  |  |
| 15 | RpCP18A | Confectionarea si montarea opritorilor de zapada la acoperisuri, confectionati dupa model, fixate in astereala si prevazute cu contrafise | kg | 190,000 |  |  |
| 16 | CE42A | Executarea lucarnelor | buc | 6,000 |  |  |
| 17 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv cu d=125mm | m | 155,000 |  |  |
| 18 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d=100mm ATENTIE! Cotul de jos se instaleaza la H=120mm de la suprafata pereului) | m | 60,000 |  |  |
|  |  | 2. Lucrari diverse |  |  |  |  |
| 19 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. | m | 76,000 |  |  |
| 20 | DH12A | Curatirea manuala a cerdacului de materiale (ardezie stricata,capete de lemn corp ventilare si cetera) | m2 | 450,000 |  |  |
| 21 | TrI1AC02E3 | Incarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t | 12,600 |  |  |
| 22 | TsI50C | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km | t | 18,600 |  |  |
| 23 | TrI1AC13E3 | Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale - prin asezare - din auto categoria 3, pe rampa sau teren | t | 9,600 |  |  |