Caiet de sarcini

pentru achiziţia lucrărilor

- OBIECTUL ACHIZIȚIILOR:

| Nr. lotului | Cod CPV | Denumirea lucrărilor solicitate | U. M. | Cant. | Valoarea estimată, lei fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lot. 1 | 45400000-1 | Restabilirea vopselei de marcaj a coșului de fum H=180 m | m2 | 2340 | 1 256 000,0 |
| Lot. 2 |  | Restabilirea stratului anticoroziv a construcțiilor metalice (scara și platformele) la coșul de fum H=180 m | m2 | 825 | 551 000,0 |
|  | TOTAL |  |  |  | 1 807 000,0 |

- DESCRIEREA GENERALĂ. TERMENI DE EXECUȚIE.

- Lucrările se vor desfășura în mun. Chișinău.

- Perioadă de îndeplinire a lucrărilor: 25 septembrie 2025

- Perioada de mobilizare până la începerea lucrărilor: 3 zile lucrătoare

- VOLUMUL LUCRĂRILOR DE REPARAȚIE ȘI CONTROLUL CALITĂȚII

  - Pentru procesele de lucrări: tencuiala; aplicarea grundului; aplicarea primului strat de vopsea se vor perfecta procese-verbal de verificare a calităţii lucrărilor ce devin ascunse în conformitate cu

CP A.08.01 – 96.

3.1 Lista cu cantitățile de lucrări (detaliate) sunt prezentate în Anexa nr.1÷2 la  Caietul de sarcini;

3.3  Beneficiarul este îndreptăţit să reducă volumul lucrărilor, despre care fapt va înştiinţa în scris

Executantul cu cel puţin 5 zile de până la începutul executării acestora. Reducerea volumului

lucrărilor contractuale de către Beneficiar nu generează vreo răspundere pentru acest fapt;

3.4  Aria suprafețelor supuse vopsitoriilor e stabilită în conformitate cu proiectele de execuție a

obiectului iar măsurarea fizică a elementelor constructive pentru recepție se exclude. Suprafața

necesară pentru realizarea vopsitoriei de marcaj în culoarea albă constituie 770 m2 iar culoarea

roșie constituie 1570 m2.

- CERINȚE FAȚĂ DE MATERIALELE UTILIZATE

  - Pentru fiecare material se va prezenta certificatul de calitate, agremente tehnice sau alte documente ce atestă calitatea materialelor utilizate.

  - Materialele expuse în ofertă vor fi verificate dacă corespund domeniului de exploatare. Pentru fiecare material oferta va conține informații detaliate (caracteristici tehnice; domeniul de utilizare; etc.);

  - Pentru fiecare material propus în oferta comercială se va indica marca comercială. Utilizarea altor materiale decât cele expuse în ofertă pe parcursul derulării contractului se va face doar cu acordul în scris a Beneficiarului;

  - Vopseaua și grundul trebuie să posede rezistență la mediul atmosferic pentru albele loturi prezentate;

  - Vopseaua utilizată conform lotului nr. 1 trebuie să posede și proprietăți reflectorizante.

- TERMENUL DE GARANȚIE AL LUCRĂRILOR CALITATIV ÎNDEPLINITE

  - Termenul de garanție a lucrărilor va fi de 5 ani din data aprobării procesului-verbal al lucrărilor; Pe perioada garanției vopseaua aplicată cu rol de marcaj nu trebuie să-și piardă luciu sub influența factorilor climatici, contrastul dintre cele doua culori (albă și roșie) trebuie să persiste pe toată perioada de garanție.

- ECHIPAMENTE, UTILAJE, MATERIALE NECESARE PENTRU EXECUTREA LUCRĂRILOR

  - Toate instrumentele și materialele necesare de efectuare a lucrărilor vor fi asigurate muncitorilor de către executant;

  - Resursele materiale – apa și curent electric vor fi asigurate de beneficiar.

- DOCUMENTATIA TEHNICO-NORMATIVĂ DE REGLEMENTARE A LUCRĂRILOR:

| Nr. | Codul documentului | Denumirea documentului |
| --- | --- | --- |
| 1. | NCM E.04.01:2016 | Protecția contra acțiunilor mediului ambiant Proiectarea protecţiei anticorozive a construcţiilor |
| 3. | NCM A.08.02:2014 | Securitateа şi sănătatea muncii în construcţii |
| 4. | CUC 434/2023 | Codul urbanismului și construcțiilor |

- DOCUMENTE OBLIGATORII LA DEPUNEREA OFERTEI

- 8.1 Deviz de cheltuieli. La calculul devizului se va ține cont de coeficienții plafon. https://termoelectrica.md/ordin-cu-privire-la-determinarea-valorii-de-deviz-a-lucrarilor-efectuate-de-catre-antreprenor/

8.2    Dovada de experiență în domeniu prin prezentarea a 2 copii de pe procesul-verbal al lucrărilor

îndeplinite în ultimii 2 ani, lucrări similare cu a prezentului caiet de sarcini;

8.3    Declarație cu privire la termenul de garanție pentru lucrările calitativ îndeplinite;

8.4    Graficul de executare a lucrărilor pentru fiecare lot cu stabilirea termenului limita de finalizare –

25 septembrie 2025.

- CONDIȚII DE RECEPȚIE A LUCRĂRILOR:

  - Beneficiarul urmează să recepţioneze lucrările efectuate în termen de maxim 10 zile prin semnarea procesului-verbal de recepţie, sau să remită în acelaşi termen Executantului refuzul de a semna actul dat cu indicarea obiecţiilor;

  - În cazul în care se constată existenţa vreunor lipsuri şi/sau deficienţe, acestea vor fi aduse la cunoştinţa Executantului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere;

  - Lichidarea lipsurilor şi deficienţelor se efectuează din contul Executantului, inclusiv în partea materialelor necesare pentru înlăturarea acestora;

  - După lichidarea de către Executant a tuturor lipsurilor şi deficienţelor, părţile vor efectua din nou recepţia. În funcţie de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepţia.

Anexa 1

| Lot nr. 1. Restabilirea vopselei de marcaj a cosului de fum H=180m |  |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari vopsire К=1,25 Conditii strimtorate p.3.1 Ordin №117 din 03 09 2007 К=1,250 |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari de vopsire |  |  |
| 1 | RpCR42D | Curatarea manuala a suprafetelor fatadelor de vopsea, cu utilizarea tehnologiei de alpinism: fatade complexe, de vopsea de ulei sau perclorvinilica | m2 | 2 340,000 |
| 2 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 75,000 |
| 3 | RpIzA03A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma | m2 | 30,000 |
| 4 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 150,000 |
| 5 | RpCR37B | Pregatirea suprafetelor fatadelor vopsite anterior pentru vopsitorii perclorvinilice, cu utilizarea tehnologiei de alpinism: grunduirea fatade complexe | m2 | 2 340,000 |
| 6 | RpCR39D | Vopsitorii perclorvinilice la fatade pe suprafete pregatite mecanizat cu utilizarea tehnologiei de alpinism: in2 straturi fatade complexe -culoare alba-770m2 si rosie 1570m2 | m2 | 2 340,000 |
| 7 | RpED09A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp (Прокладка медных электрокабелей, с пластиковой изоляцией, с повышенным сопротивлением пламени, для напряжения 0,6/1 кВ, CYYF, наружная, площадью сечения 3x1,5-3x10 мм2) Протяжка кабеля -удлинителя к месту подключения (Corect resurse- Doze de ramificatie / Clema de legatura -6 buc) | m | 180,000 |
|  |  | 1.2. Montarea si demontarea utalajului pentru ridicare |  |  |
| 8 | CB19A | Montarea si demontarea instalatiei de glisare si ascensor (cofraj glisant) pentru executarea structurilor de beton armat cu sectiune variabila (cosuri de fum, castele de apa, turnuri de racire) K=4 -manopera si utilaj | t | 0,120 |
| 9 | CB19A | Demontarea si demontarea instalatiei de glisare si ascensor (cofraj glisant) pentru executarea structurilor de beton armat cu sectiune variabila (cosuri de fum, castele de apa, turnuri de racire) K=4 | t | 0,120 |
| 10 | TrB22C2E | Transportul materialelor cu greutatea de pina la 0,5 t, cu macaraua "fereastra", inaltimea de ridicare fiind de 24-30 m K=6 | t | 7,100 |
|  |  | 1.3. Lucrari de alpinizm / reinstalarea in jurul perimetrului cosului de fum |  |  |
| 11 | RpCG31D adaptat | Lucrarilor de de alpinism utilitar Numai manopera si utilaj K=5 | m | 174,000 |
| 12 | RpCG31D adaptat | Lucrarilor de de alpinism utilitar Numai manopera si utilaj K=6 | m | 144,000 |
| 13 | RpCG31D adaptat | Lucrarilor de de alpinism utilitar Numai manopera si utilaj K=6 | m | 114,000 |
| 14 | RpCG31D adaptat | Lucrarilor de de alpinism utilitar Numai manopera si utilaj K=6 | m | 84,000 |

Anexa 2

| Lot nr. 2 Restabilirea stratului anticoroziv a constructii metalice (scara si platforme) la cosul de fum H=180m |  |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lista lucrărilor și serviciilor | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de vopsire К=1,25 Conditii strimtorate p.3.1 Ordin №117 din 03 09 2007 К=1,250 |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari de vopsire |  |  |
| 1 | RpIzA03A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma | m2 | 825,000 |
| 2 | RpIzA05A1 | Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice, executate cu email clor cauciuc (un strat grund de minium, un strat grund de culoare si trei straturi de email), pentru executie mecanizata | m2 | 825,000 |
| 3 | RpED09A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp (Прокладка медных электрокабелей, с пластиковой изоляцией, с повышенным сопротивлением пламени, для напряжения 0,6/1 кВ, CYYF, наружная, площадью сечения 3x1,5-3x10 мм2) Протяжка кабеля -удлинителя к месту подключения (Corect resurse- Doze de ramificatie / Clema de legatura -6 buc) | m | 80,000 |
|  |  | 1.2. Montarea si demontarea utalajului pentru ridicare |  |  |
| 4 | CB19A | Montarea si demontarea instalatiei de glisare si ascensor (cofraj glisant) pentru executarea structurilor de beton armat cu sectiune variabila (cosuri de fum, castele de apa, turnuri de racire) K=2 -manopera si utilaj | t | 0,120 |
| 5 | CB19A | Demontarea si demontarea instalatiei de glisare si ascensor (cofraj glisant) pentru executarea structurilor de beton armat cu sectiune variabila (cosuri de fum, castele de apa, turnuri de racire) K=2 | t | 0,120 |
| 6 | TrB22C2E | Transportul materialelor cu greutatea de pina la 0,5 t, cu macaraua "fereastra", inaltimea de ridicare fiind de 24-30 m K=6 | t | 1,000 |
|  |  | 1.3. Lucrari de alpinizm / reinstalarea in zona scarii si platformelor cosului de fum |  |  |
| 7 | RpCG31D adaptat | Lucrarilor de de alpinism utilitar Numai manopera si utilaj K=2 | m | 174,000 |
| 8 | RpCG31D adaptat | Lucrarilor de de alpinism utilitar Numai manopera si utilaj K=2 | m | 144,000 |
| 9 | RpCG31D adaptat | Lucrarilor de de alpinism utilitar Numai manopera si utilaj K=2 | m | 114,000 |
| 10 | RpCG31D adaptat | Lucrarilor de de alpinism utilitar Numai manopera si utilaj K=2 | m | 84,000 |