| Pretura sec. Ciocana | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări №

Deviz-oferta №

Lucrari de reparatie a suprafetelor pietonale si reparatia scarii din bd. Mircea cel Bătrân 4

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de reparatie a suprafetelor pietonale ( trotuar si platforme in fata blocurilor de locuit ) Etapa 1 |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Lucrari de pregatire |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1.1. Demolarea bordurii vechi existente |  |  |  |  |
| 1 | DG04B | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton | m | 65,00 |  |  |
| 2 | PJ05B | Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat ( demontarea fundatiidin beton ) | m3 | 2,10 |  |  |
| 3 | TrI1AA01E3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe teren, in vagon, categoria 3 | t | 8,00 |  |  |
| 4 | TsI51A7 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 7 km | t | 8,00 |  |  |
| 5 | TsC51B | Lucrari la descarcarea a materialului demolat | 100 m3 | 0,021 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1.2. Demolarea trotuarelor existente |  |  |  |  |
| 6 | PJ05B | Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat ( demontarea fundatii din beton asfaltic ) | m3 | 9,00 |  |  |
| 7 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 0,45 |  |  |
| 8 | TsI51A7 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 7 km | t | 90,00 |  |  |
| 9 | TsC51B | Lucrari la descarcarea a materialului demolat | 100 m3 | 0,45 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1.3. Lucrari de pregatire a platformei |  |  |  |  |
| 10 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 5,40 |  |  |
| 11 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 0,55 |  |  |
| 12 | TsI51A7 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 7 km | t | 9,70 |  |  |
| 13 | TsC51B | Lucrari la descarcarea a materialului demolat | 100 m3 | 0,055 |  |  |
| 14 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu | 100m2 | 1,90 |  |  |
| 15 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0,40 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2. Amenajarea bordurilor |  |  |  |  |
| 16 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta LA 30 fr.8-31.5mm, conform SA SR EN 13242+A1, sub bordura, h=10cm | m3 | 2,10 |  |  |
| 17 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton ( Bordure mici 100x20x8 cm, pe fundatie de boton C16/20, conform SM EN 206+A1) | m | 65,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3. Amenajarea trotuarelor si platformelor cu piatra din pavaj |  |  |  |  |
| 18 | TsD16B11 | Strat de repartitie din balast (Strat drenant din amestec agregate grosiere si agregate fine cu D< 45 SM - EN 13242 + A1 ) H = 10 cm | m3 | 18,00 |  |  |
| 19 | DI111 | Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta LA 30 conform SM SR EN 13242+A1fr.8-40 la trotuare | m2 | 180,00 |  |  |
| 20 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm ( Piatra de pavaj vibropresata C30/37, h=6 cm conform SM SR EN 1338:2010/SM SR EN 1338:2010/ AC:2010, tip caramida ) culoare gri | m2 | 180,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.4. Lucrari de consolidare |  |  |  |  |
| 21 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea pamintului vegetal, y=1.5 t /m3 ) | 100 m3 | 0,15 |  |  |
| 22 | TsI51A7 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 7 km | t | 22,50 |  |  |
| 23 | TsD01A | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor ( amenajarea stratului vegetal pe taluzuri si zonelor verzi (acostament) ), h=15cm | m3 | 15,00 |  |  |
| 24 | TsH09A | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% | 100m2 | 0,90 |  |  |
| 25 | TsH12B | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna | 100m2 | 0,90 |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de reparatie a suprafetelor pietonale ( trotuar si platforme in fata blocurilor de locuit ) Etapa 2 |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Lucrari de pregatire |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1.1. Demolarea bordurii vechi existente |  |  |  |  |
| 26 | DG04B | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton | m | 67,00 |  |  |
| 27 | PJ05B | Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat ( demontarea fundatiidin beton ) | m3 | 4,11 |  |  |
| 28 | TrI1AA01E3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe teren, in vagon, categoria 3 | t | 8,20 |  |  |
| 29 | TsI51A7 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 7 km | t | 8,20 |  |  |
| 30 | TsC51B | Lucrari la descarcarea a materialului demolat | 100 m3 | 0,04 |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1.2. Demolarea trotuarelor existente |  |  |  |  |
| 31 | PJ05B | Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat ( demontarea fundatii din beton asfaltic ) | m3 | 9,00 |  |  |
| 32 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 0,45 |  |  |
| 33 | TsI51A7 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 7 km | t | 85,00 |  |  |
| 34 | TsC51B | Lucrari la descarcarea a materialului demolat | 100 m3 | 0,45 |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1.3. Lucrari de pregatire a platformei |  |  |  |  |
| 35 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 6,00 |  |  |
| 36 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 0,06 |  |  |
| 37 | TsI51A7 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 7 km | t | 10,80 |  |  |
| 38 | TsC51B | Lucrari la descarcarea a materialului demolat | 100 m3 | 0,06 |  |  |
| 39 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu | 100m2 | 1,80 |  |  |
| 40 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0,36 |  |  |
|  |  | Capitolul 2.2. Amenajarea bordurilor |  |  |  |  |
| 41 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta LA 30 fr.8-31.5mm, conform SA SR EN 13242+A1, sub bordura, h=10cm | m3 | 0,53 |  |  |
| 42 | DE10E | Borduri prefabricate din beton(bordure din beton 100.30.15 pe fundatia de beton din beton monolit C 16/20) ( utilizarea bordurelor existente) ( bordure pret zero ) | m | 15,00 |  |  |
| 43 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta LA 30 fr.8-31.5mm, conform SA SR EN 13242+A1, sub bordura, h=10cm | m3 | 2,00 |  |  |
| 44 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton ( Bordure mici 100x20x8 cm, pe fundatie de boton C16/20, conform SM EN 206+A1) | m | 65,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 2.3. Amenajarea trotuarelor si platformelor cu piatra din pavaj |  |  |  |  |
| 45 | TsD16B11 | Strat de repartitie din balast (Strat drenant din amestec agregate grosiere si agregate fine cu D< 45 SM - EN 13242 + A1 ) H = 10 cm | m3 | 18,00 |  |  |
| 46 | DI111 | Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta LA 30 conform SM SR EN 13242+A1fr.8-40 la trotuare | m2 | 180,00 |  |  |
| 47 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm ( Piatra de pavaj vibropresata C30/37, h=6 cm conform SM SR EN 1338:2010/SM SR EN 1338:2010/ AC:2010, tip caramida ) culoare gri | m2 | 180,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 2.4. Lucrari de consolidare |  |  |  |  |
| 48 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea pamintului vegetal, y=1.5 t /m3 ) | 100 m3 | 0,05 |  |  |
| 49 | TsI51A7 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 7 km | t | 7,50 |  |  |
| 50 | TsD01A | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor ( amenajarea stratului vegetal pe taluzuri si zonelor verzi (acostament) ), h=15cm | m3 | 5,00 |  |  |
| 51 | TsH09A | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% | 100m2 | 0,50 |  |  |
| 52 | TsH12B | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna | 100m2 | 0,50 |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Scara |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Lucrari de reconstructie a scarii |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1.1. Lucrari de demolare a betoanelor vechi |  |  |  |  |
| 53 | PJ05B | Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat ( demontarea fundatiidin beton ) | m3 | 5,88 |  |  |
| 54 | TrI1AA01E3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe teren, in vagon, categoria 3 k=2 | t | 12,94 |  |  |
| 55 | TsI51A8 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 8 km (transportarea la gunoiste autorizata ) | t | 12,94 |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1.2. Lucrari de amenjare a scarilor (betonari) |  |  |  |  |
| 56 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta LA 30 fr.8-32mm, conform SA SR EN 13242+A1, sub bordura, h=10cm | m3 | 3,60 |  |  |
| 57 | CB03D3 | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in pereti si diafragme la constructii cu inaltimea 36-60 m inclusiv, sprijinirile fiind incluse (cofrarea fundatiei) | m2 | 6,80 |  |  |
| 58 | CC01B3 | Armaturi din otel beton Clasa A 500c si A240 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv ( plasa sub scara) | kg | 188,00 |  |  |
| 59 | CC01B3 | Armaturi din otel beton Clasa A 500c si A240 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv ( carcasa scarii) | kg | 227,90 |  |  |
| 60 | CA05E1 | Beton turnat in ziduri, pereti, diafragme drepte, si la diverse constructii speciale, situate peste cota zero, la inaltimi mai mari de 35 m, beton marfa clasa C30/37 si turnarea cu mijloace classice (betonarea scarilor ) | m3 | 5,80 |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1.3. Amenajarea balustradei |  |  |  |  |
| 61 | RCsB21C | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm D 10mm k 0.2 L 21.76 | buc | 64,00 |  |  |
| 62 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 290,00 |  |  |
| 63 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton( elementre U pentru carucioare) | kg | 380,00 |  |  |