| Lucrări de construire a mini-stației de epurare la Centrul de plasament pentru persoane vîrstnice din s. Micleuseni r-nul Straseni. | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 2-1-1

Statia de epurare

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Lucrari de terasament |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | TsC03B1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II |  |  | 100 m3 |  | 1,58 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 3,239 |  |  |
| 2 | TsA20B |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu |  |  | m3 |  | 18,50 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 38,11 |  |  |
| 3 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II |  |  | 100 m3 |  | 0,845 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 1,9012 |  |  |
| 4 | TsI50A2 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km |  |  | t |  | 143,65 |  |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  | h-ut |  | 9,1936 |  |  |
| 5 | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  |  | 100 m3 |  | 0,845 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,3042 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,338 |  |  |
| 6 | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  |  | m3 |  | 34,50 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 10,695 |  |  |
| 7 | TsD04B |  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv |  |  | m3 |  | 34,50 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 25,875 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 3,45 |  |  |
| 8 | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  |  | 100 m3 |  | 1,42 |  |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  | h-ut |  | 1,5478 |  |  |
| 9 | TsD05B |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  |  | 100 m3 |  | 1,42 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 12,5244 |  |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  | 13,3906 |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de terasament |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Camin cu gratar grosier |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | TsD05A |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv |  |  | 100 m3 |  | 0,01 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,0882 |  |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  | 0,1039 |  |  |
| 11 | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 0,54 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,081 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 0,567 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,0027 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 0,162 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 0,162 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,0162 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 0,027 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,0432 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 0,054 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,0019 |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,0003 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 0,0648 |  |  |
| 12 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice. (Beton C 8/10) |  |  | m3 |  | 0,45 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 1,7325 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,2925 |  |  |
|  | 26631021000001 |  | Beton (Beton C 8/10) |  |  | m3 |  | 0,4659 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0455 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,1125 |  |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 0,18 |  |  |
| 13 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice. (Beton C 20/25) |  |  | m3 |  | 1,90 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 7,315 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,235 |  |  |
|  | 266310270000, |  | Beton (Beton C 20/25) |  |  | m3 |  | 1,967 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,1919 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,475 |  |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 0,76 |  |  |
| 14 | IzF18B |  | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm. (Mortar de ciment aplicat pe suprafata placii de fundatie din b.a.) |  |  | m2 |  | 1,77 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 0,4425 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,0496 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,0124 |  |  |
|  | 26511221004022 |  | Ciment M-400 |  |  | kg |  | 15,3459 |  |  |
|  | 2664102102018 |  | Mortar ciment M-100 |  |  | m3 |  | 0,0354 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,0212 |  |  |
| 15 | IzF31B |  | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa |  |  | m2 |  | 1,77 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,885 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,6726 |  |  |
|  | 24165373438290 |  | Amestec "Penetron" |  |  | kg |  | 2,124 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0443 |  |  |
| 16 | AcE14A |  | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana |  |  | m3 |  | 1,47 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 9,9372 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 4,263 |  |  |
|  | 2663102100957 |  | Beton de ciment clasa B15/M200 |  |  | m3 |  | 0,769 |  |  |
|  | 2010102915572 |  | Cofraje din scindura 40 mm grosime |  |  | m2 |  | 0,2366 |  |  |
|  | 2664102101196 |  | Mortar -ciment M 50 |  |  | m3 |  | 0,1213 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,2144 |  |  |
|  | 26511221004022 |  | Ciment M-400 |  |  | kg |  | 1,0352 |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 1,57 |  |  |
| 17 | AcE14A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 26611264331521 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
| 18 | AcE14A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 26611264330911 |  | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 19 | AcE14A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 26611264331520 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 20 | AcE14A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1(0,27 m3) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 26611264331523 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1(0,27 m3) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 21 | AcE14A1 |  | Capac din metal - fonta |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2875274200001. |  | Capac din metal - fonta |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 22 | AcE09B |  | Montarea treptelor din otel-beton cu D=16 mm, la caminele de vizitare si canal, executate din tuburi de beton. (Scoabe Sc1 (Scara pentru camine din otel beton A I, D=16 mm, 4.5 kg)) |  |  | buc |  | 5,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,70 |  |  |
|  | 2811236306327 |  | Trepte din otel rotund diam 14-20 mm |  |  | kg |  | 4,50 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 2,3175 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,0077 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0052 |  |  |
| 23 |  |  | Elemente de conexiune MC1/MC2 - 4/4 buc. |  |  | kg |  | 16,00 |  |  |
|  | 52222 |  | Elemente de conexiune MC1/MC2 - 4/4 buc. |  |  | buc |  | 16,00 |  |  |
| 24 | IzD10C |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv |  |  | t |  | 0,02 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 0,1456 |  |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 0,24 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 0,12 |  |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,0168 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,06 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,03 |  |  |
| 25 | IzF04F k=2 |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (Peretii exteriori) |  |  | m2 |  | 10,42 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 1,2504 |  |  |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  | kg |  | 35,428 |  |  |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  | kg |  | 7,0856 |  |  |
|  | 2052152959010 |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  |  | t |  | 0,0125 |  |  |
|  | 2052152958990 |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  |  | kg |  | 23,5492 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,0208 |  |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  |  | h-ut |  | 0,2709 |  |  |
| 26 | AcD24A |  | Executarea tencuielilor sclivisite cu mortar de ciment M-100 T, prin interior, la cuve sau bolti, la canale cu sectiunea de 1,2-1,8 m si acoperirea 1-5 m |  |  | m2 |  | 8,40 |  |  |
|  | 7129090010600 |  | Drenor-canalist |  |  | h-om |  | 7,812 |  |  |
|  | 2664102101206 |  | Mortar pentru tencuiala M 100-T |  |  | m3 |  | 0,2656 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0214 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,0672 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor de mortar 200 l actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,042 |  |  |
| 27 | IzF31B |  | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa |  |  | m2 |  | 16,76 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 8,38 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 6,3688 |  |  |
|  | 24165373438290 |  | Amestec "Penetron" |  |  | kg |  | 20,112 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,419 |  |  |
| 28 | RpCU05C1 |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat. (Gauri pentru conducta cu D=110 mm) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,06 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,44 |  |  |
| 29 | AcF13A |  | Incastrarea capetelor cu bitum si cilti bituminati la tuburile de protectie cu diametrele: 150 mm |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7134050013250 |  | Izolator |  |  | h-om |  | 3,02 |  |  |
|  | 2320322600195 |  | Bitum pentru lucrarile de constructii |  |  | kg |  | 9,3894 |  |  |
|  | 3720107307056 |  | Cilti bituminati |  |  | kg |  | 3,6837 |  |  |
|  | 2952270004033 |  | Topitor de bitum |  |  | h-ut |  | 0,012 |  |  |
| 30 | AcD26A |  | Matarea rosturilor prin interiorul canalelor vizitabile cu H sectiunii de 1,2-1,8 m si acoperirea 1-5 m |  |  | m |  | 0,80 |  |  |
|  | 7129090010600 |  | Drenor-canalist |  |  | h-om |  | 0,96 |  |  |
|  | 2664102101206 |  | Mortar pentru tencuiala M 100-T |  |  | m3 |  | 0,0171 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0012 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,004 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor de mortar 200 l actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,0016 |  |  |
| 31 | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris |  |  | m3 |  | 0,53 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,5247 |  |  |
|  | 1421102200068 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  |  | m3 |  | 0,6095 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,053 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 0,1113 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 0,2226 |  |  |
| 32 | CA03F |  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C 16/20. (Pereu) |  |  | m3 |  | 0,53 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 1,8285 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,212 |  |  |
|  | 26631021000007 |  | Beton C 16/20 |  |  | m3 |  | 0,5514 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0538 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 0,318 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,1325 |  |  |
|  |  |  |  | Total Camin cu gratar grosier |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. Camin dotat cu dozator tablete clor |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | TsD05A |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv |  |  | 100 m3 |  | 0,01 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,0882 |  |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  | 0,1039 |  |  |
| 34 | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 0,54 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,081 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 0,567 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,0027 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 0,162 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 0,162 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,0162 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 0,027 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,0432 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 0,054 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,0019 |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,0003 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 0,0648 |  |  |
| 35 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice. (Beton C 8/10) |  |  | m3 |  | 0,30 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 1,155 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,195 |  |  |
|  | 26631021000001 |  | Beton (Beton C 8/10) |  |  | m3 |  | 0,3106 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0303 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,075 |  |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 0,12 |  |  |
| 36 | IzF18B |  | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm. (Mortar de ciment aplicat pe suprafata placii de fundatie din b.a.) |  |  | m2 |  | 1,77 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 0,4425 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,0496 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,0124 |  |  |
|  | 26511221004022 |  | Ciment M-400 |  |  | kg |  | 15,3459 |  |  |
|  | 2664102102018 |  | Mortar ciment M-100 |  |  | m3 |  | 0,0354 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,0212 |  |  |
| 37 | IzF31B |  | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa |  |  | m2 |  | 1,77 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,885 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,6726 |  |  |
|  | 24165373438290 |  | Amestec "Penetron" |  |  | kg |  | 2,124 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0443 |  |  |
| 38 | AcE13A |  | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana |  |  | m3 |  | 0,84 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 8,1564 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 3,4944 |  |  |
|  | 2663102100957 |  | Beton de ciment clasa B15/M200 |  |  | m3 |  | 0,3468 |  |  |
|  | 2010102915572 |  | Cofraje din scindura 40 mm grosime |  |  | m2 |  | 0,11 |  |  |
|  | 2664102101196 |  | Mortar -ciment M 50 |  |  | m3 |  | 0,0651 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,1353 |  |  |
|  | 26511221004022 |  | Ciment M-400 |  |  | kg |  | 0,6767 |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 1,5876 |  |  |
| 39 | AcE13A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 26611264331010 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 40 | AcE13A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 26611264331011 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 41 | AcE13A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 266112643310.11 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 42 | AcE13A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 26611264330911 |  | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 43 | AcE13A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 26611264331014 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 44 | AcE14A1 |  | Capac din metal - fonta |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2875274200001. |  | Capac din metal - fonta |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 45 | AcE09B |  | Montarea treptelor din otel-beton cu D=16 mm, la caminele de vizitare si canal, executate din tuburi de beton. (Scoabe Sc1 (Scara pentru camine din otel beton A I, D=16 mm, 4.5 kg)) |  |  | buc |  | 5,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,70 |  |  |
|  | 2811236306327 |  | Trepte din otel rotund diam 14-20 mm |  |  | kg |  | 4,50 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 2,3175 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,0077 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0052 |  |  |
| 46 |  |  | Elemente de conexiune MC1/MC2 - 4/4 buc. |  |  | kg |  | 16,00 |  |  |
|  | 52222 |  | Elemente de conexiune MC1/MC2 - 4/4 buc. |  |  | buc |  | 16,00 |  |  |
| 47 | IzD10C |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv |  |  | t |  | 0,02 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 0,1456 |  |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 0,24 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 0,12 |  |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,0168 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,06 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,03 |  |  |
| 48 | IzF04F k=2 |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (Peretii exteriori) |  |  | m2 |  | 7,80 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 0,936 |  |  |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  | kg |  | 26,52 |  |  |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  | kg |  | 5,304 |  |  |
|  | 2052152959010 |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  |  | t |  | 0,0094 |  |  |
|  | 2052152958990 |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  |  | kg |  | 17,628 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,0156 |  |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  |  | h-ut |  | 0,2028 |  |  |
| 49 | AcD24A |  | Executarea tencuielilor sclivisite cu mortar de ciment M-100 T, prin interior, la cuve sau bolti, la canale cu sectiunea de 1,2-1,8 m si acoperirea 1-5 m |  |  | m2 |  | 1,20 |  |  |
|  | 7129090010600 |  | Drenor-canalist |  |  | h-om |  | 1,116 |  |  |
|  | 2664102101206 |  | Mortar pentru tencuiala M 100-T |  |  | m3 |  | 0,0379 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0031 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,0096 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor de mortar 200 l actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,006 |  |  |
| 50 | IzF31B |  | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa |  |  | m2 |  | 4,71 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,355 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 1,7898 |  |  |
|  | 24165373438290 |  | Amestec "Penetron" |  |  | kg |  | 5,652 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,1178 |  |  |
| 51 | RpCU05C1 |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat. (Gauri pentru conducta cu D=110 mm) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,06 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,44 |  |  |
| 52 | AcF13A |  | Incastrarea capetelor cu bitum si cilti bituminati la tuburile de protectie cu diametrele: 150 mm |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7134050013250 |  | Izolator |  |  | h-om |  | 3,02 |  |  |
|  | 2320322600195 |  | Bitum pentru lucrarile de constructii |  |  | kg |  | 9,3894 |  |  |
|  | 3720107307056 |  | Cilti bituminati |  |  | kg |  | 3,6837 |  |  |
|  | 2952270004033 |  | Topitor de bitum |  |  | h-ut |  | 0,012 |  |  |
| 53 | AcD26A |  | Matarea rosturilor prin interiorul canalelor vizitabile cu H sectiunii de 1,2-1,8 m si acoperirea 1-5 m |  |  | m |  | 0,80 |  |  |
|  | 7129090010600 |  | Drenor-canalist |  |  | h-om |  | 0,96 |  |  |
|  | 2664102101206 |  | Mortar pentru tencuiala M 100-T |  |  | m3 |  | 0,0171 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0012 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,004 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor de mortar 200 l actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,0016 |  |  |
| 54 | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris |  |  | m3 |  | 0,53 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,5247 |  |  |
|  | 1421102200068 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  |  | m3 |  | 0,6095 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,053 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 0,1113 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 0,2226 |  |  |
| 55 | CA03F |  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C 16/20. (Pereu) |  |  | m3 |  | 0,53 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 1,8285 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,212 |  |  |
|  | 26631021000007 |  | Beton C 16/20 |  |  | m3 |  | 0,5514 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0538 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 0,318 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,1325 |  |  |
|  |  |  |  | Total Camin dotat cu dozator tablete clor |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4. Bazin de contact |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | TsD05A |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv |  |  | 100 m3 |  | 0,01 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,0882 |  |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  | 0,1039 |  |  |
| 57 | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 0,54 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,081 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 0,567 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,0027 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 0,162 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 0,162 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,0162 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 0,027 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,0432 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 0,054 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,0019 |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,0003 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 0,0648 |  |  |
| 58 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice. (Beton C 8/10) |  |  | m3 |  | 0,30 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 1,155 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,195 |  |  |
|  | 26631021000001 |  | Beton (Beton C 8/10) |  |  | m3 |  | 0,3106 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0303 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,075 |  |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 0,12 |  |  |
| 59 | IzF18B |  | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm. (Mortar de ciment aplicat pe suprafata placii de fundatie din b.a.) |  |  | m2 |  | 1,77 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 0,4425 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,0496 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,0124 |  |  |
|  | 26511221004022 |  | Ciment M-400 |  |  | kg |  | 15,3459 |  |  |
|  | 2664102102018 |  | Mortar ciment M-100 |  |  | m3 |  | 0,0354 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,0212 |  |  |
| 60 | IzF31B |  | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa |  |  | m2 |  | 1,77 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,885 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,6726 |  |  |
|  | 24165373438290 |  | Amestec "Penetron" |  |  | kg |  | 2,124 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0443 |  |  |
| 61 | AcE13A |  | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana |  |  | m3 |  | 1,12 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 10,8752 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 4,6592 |  |  |
|  | 2663102100957 |  | Beton de ciment clasa B15/M200 |  |  | m3 |  | 0,4624 |  |  |
|  | 2010102915572 |  | Cofraje din scindura 40 mm grosime |  |  | m2 |  | 0,1466 |  |  |
|  | 2664102101196 |  | Mortar -ciment M 50 |  |  | m3 |  | 0,0868 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,1805 |  |  |
|  | 26511221004022 |  | Ciment M-400 |  |  | kg |  | 0,9023 |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 2,1168 |  |  |
| 62 | AcE13A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 26611264331010 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 63 | AcE13A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 26611264331011 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
| 64 | AcE13A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 266112643310.11 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 65 | AcE13A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 26611264330911 |  | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 66 | AcE13A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 26611264331014 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 67 | AcE14A1 |  | Capac din metal - fonta |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2875274200001. |  | Capac din metal - fonta |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 68 | AcE09B |  | Montarea treptelor din otel-beton cu D=16 mm, la caminele de vizitare si canal, executate din tuburi de beton. (Scoabe Sc1 (Scara pentru camine din otel beton A I, D=16 mm, 7.2 kg)) |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 1,12 |  |  |
|  | 2811236306327 |  | Trepte din otel rotund diam 14-20 mm |  |  | kg |  | 7,20 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 3,708 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,0124 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0082 |  |  |
| 69 |  |  | Elemente de conexiune MC1/MC2 - 8/4 buc. |  |  | kg |  | 24,80 |  |  |
|  | 52222 |  | Elemente de conexiune MC1/MC2 - 4/4 buc. |  |  | buc |  | 24,80 |  |  |
| 70 | IzD10C |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv |  |  | t |  | 0,03 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 0,2184 |  |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 0,36 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 0,18 |  |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,0252 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,09 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,045 |  |  |
| 71 | IzF04F k=2 |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (Peretii exteriori) |  |  | m2 |  | 11,20 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 1,344 |  |  |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  | kg |  | 38,08 |  |  |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  | kg |  | 7,616 |  |  |
|  | 2052152959010 |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  |  | t |  | 0,0134 |  |  |
|  | 2052152958990 |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  |  | kg |  | 25,312 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,0224 |  |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  |  | h-ut |  | 0,2912 |  |  |
| 72 | AcD24A |  | Executarea tencuielilor sclivisite cu mortar de ciment M-100 T, prin interior, la cuve sau bolti, la canale cu sectiunea de 1,2-1,8 m si acoperirea 1-5 m |  |  | m2 |  | 1,05 |  |  |
|  | 7129090010600 |  | Drenor-canalist |  |  | h-om |  | 0,9765 |  |  |
|  | 2664102101206 |  | Mortar pentru tencuiala M 100-T |  |  | m3 |  | 0,0332 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0027 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,0084 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor de mortar 200 l actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,0053 |  |  |
| 73 | IzF31B |  | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa |  |  | m2 |  | 8,42 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,21 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 3,1996 |  |  |
|  | 24165373438290 |  | Amestec "Penetron" |  |  | kg |  | 10,104 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,2105 |  |  |
| 74 | RpCU05C1 |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat. (Gauri pentru conducta cu D=110 mm) |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,09 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,66 |  |  |
| 75 | AcF13A |  | Incastrarea capetelor cu bitum si cilti bituminati la tuburile de protectie cu diametrele: 150 mm |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 7134050013250 |  | Izolator |  |  | h-om |  | 4,53 |  |  |
|  | 2320322600195 |  | Bitum pentru lucrarile de constructii |  |  | kg |  | 14,0841 |  |  |
|  | 3720107307056 |  | Cilti bituminati |  |  | kg |  | 5,5255 |  |  |
|  | 2952270004033 |  | Topitor de bitum |  |  | h-ut |  | 0,018 |  |  |
| 76 | AcD26A |  | Matarea rosturilor prin interiorul canalelor vizitabile cu H sectiunii de 1,2-1,8 m si acoperirea 1-5 m |  |  | m |  | 1,60 |  |  |
|  | 7129090010600 |  | Drenor-canalist |  |  | h-om |  | 1,92 |  |  |
|  | 2664102101206 |  | Mortar pentru tencuiala M 100-T |  |  | m3 |  | 0,0343 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0024 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,008 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor de mortar 200 l actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,0032 |  |  |
| 77 | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris |  |  | m3 |  | 0,53 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,5247 |  |  |
|  | 1421102200068 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  |  | m3 |  | 0,6095 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,053 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 0,1113 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 0,2226 |  |  |
| 78 | CA03F |  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C 16/20. (Pereu) |  |  | m3 |  | 0,53 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 1,8285 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,212 |  |  |
|  | 26631021000007 |  | Beton C 16/20 |  |  | m3 |  | 0,5514 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0538 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 0,318 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,1325 |  |  |
|  |  |  |  | Total Bazin de contact |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.5. Camin pentru stocare namol mixt |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | TsD05A |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv |  |  | 100 m3 |  | 0,01 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,0882 |  |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  | 0,1039 |  |  |
| 80 | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 0,54 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,081 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 0,567 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,0027 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 0,162 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 0,162 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,0162 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 0,027 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,0432 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 0,054 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,0019 |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,0003 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 0,0648 |  |  |
| 81 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice. (Beton C 8/10) |  |  | m3 |  | 0,65 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 2,5025 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,4225 |  |  |
|  | 26631021000001 |  | Beton (Beton C 8/10) |  |  | m3 |  | 0,6729 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0657 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,1625 |  |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 0,26 |  |  |
| 82 | IzF18B |  | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm. (Mortar de ciment aplicat pe suprafata placii de fundatie din b.a.) |  |  | m2 |  | 1,77 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 0,4425 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,0496 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,0124 |  |  |
|  | 26511221004022 |  | Ciment M-400 |  |  | kg |  | 15,3459 |  |  |
|  | 2664102102018 |  | Mortar ciment M-100 |  |  | m3 |  | 0,0354 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,0212 |  |  |
| 83 | IzF31B |  | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa |  |  | m2 |  | 1,77 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,885 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,6726 |  |  |
|  | 24165373438290 |  | Amestec "Penetron" |  |  | kg |  | 2,124 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0443 |  |  |
| 84 | AcE14A |  | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana |  |  | m3 |  | 2,14 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 14,4664 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 6,206 |  |  |
|  | 2663102100957 |  | Beton de ciment clasa B15/M200 |  |  | m3 |  | 1,1195 |  |  |
|  | 2010102915572 |  | Cofraje din scindura 40 mm grosime |  |  | m2 |  | 0,3445 |  |  |
|  | 2664102101196 |  | Mortar -ciment M 50 |  |  | m3 |  | 0,1765 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,3122 |  |  |
|  | 26511221004022 |  | Ciment M-400 |  |  | kg |  | 1,507 |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 2,2855 |  |  |
| 85 | AcE14A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3) |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 26611264331521 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3) |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
| 86 | AcE14A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-6 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 266112643315201 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-6 (0,27 m3) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 87 | AcE14A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 26611264330911 |  | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 88 | AcE14A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 26611264331520 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 89 | AcE14A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1(0,27 m3) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 26611264331523 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1(0,27 m3) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 90 | AcE14A1 |  | Capac din metal - fonta |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2875274200001. |  | Capac din metal - fonta |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 91 | AcE09B |  | Montarea treptelor din otel-beton cu D=16 mm, la caminele de vizitare si canal, executate din tuburi de beton. (Scoabe Sc1 (Scara pentru camine din otel beton A I, D=16 mm, 9.9 kg)) |  |  | buc |  | 11,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 1,54 |  |  |
|  | 2811236306327 |  | Trepte din otel rotund diam 14-20 mm |  |  | kg |  | 9,90 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 5,0985 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,017 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0113 |  |  |
| 92 |  |  | Elemente de conexiune MC1/MC2 - 12/4 buc. |  |  | kg |  | 33,60 |  |  |
|  | 52222 |  | Elemente de conexiune MC1/MC2 - 4/4 buc. |  |  | buc |  | 33,60 |  |  |
| 93 | IzD10C |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv |  |  | t |  | 0,043 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 0,313 |  |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 0,516 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 0,258 |  |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,0361 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,129 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,0645 |  |  |
| 94 | IzF04F k=2 |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (Peretii exteriori) |  |  | m2 |  | 21,35 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 2,562 |  |  |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  | kg |  | 72,59 |  |  |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  | kg |  | 14,518 |  |  |
|  | 2052152959010 |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  |  | t |  | 0,0256 |  |  |
|  | 2052152958990 |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  |  | kg |  | 48,251 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,0427 |  |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  |  | h-ut |  | 0,5551 |  |  |
| 95 | AcD24A |  | Executarea tencuielilor sclivisite cu mortar de ciment M-100 T, prin interior, la cuve sau bolti, la canale cu sectiunea de 1,2-1,8 m si acoperirea 1-5 m |  |  | m2 |  | 18,70 |  |  |
|  | 7129090010600 |  | Drenor-canalist |  |  | h-om |  | 17,391 |  |  |
|  | 2664102101206 |  | Mortar pentru tencuiala M 100-T |  |  | m3 |  | 0,5913 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0477 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,1496 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor de mortar 200 l actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,0935 |  |  |
| 96 | IzF31B |  | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa |  |  | m2 |  | 24,15 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 12,075 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 9,177 |  |  |
|  | 24165373438290 |  | Amestec "Penetron" |  |  | kg |  | 28,98 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,6038 |  |  |
| 97 | RpCU05C1 |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat. (Gauri pentru conducta cu D=110 mm) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,03 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,22 |  |  |
| 98 | AcF13A |  | Incastrarea capetelor cu bitum si cilti bituminati la tuburile de protectie cu diametrele: 150 mm |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7134050013250 |  | Izolator |  |  | h-om |  | 1,51 |  |  |
|  | 2320322600195 |  | Bitum pentru lucrarile de constructii |  |  | kg |  | 4,6947 |  |  |
|  | 3720107307056 |  | Cilti bituminati |  |  | kg |  | 1,8418 |  |  |
|  | 2952270004033 |  | Topitor de bitum |  |  | h-ut |  | 0,006 |  |  |
| 99 | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris |  |  | m3 |  | 1,06 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1,0494 |  |  |
|  | 1421102200068 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  |  | m3 |  | 1,219 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,106 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 0,2226 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 0,4452 |  |  |
| 100 | CA03F |  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C 16/20. (Pereu) |  |  | m3 |  | 1,06 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 3,657 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,424 |  |  |
|  | 26631021000007 |  | Beton C 16/20 |  |  | m3 |  | 1,1028 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,1076 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 0,636 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,265 |  |  |
|  |  |  |  | Total Camin pentru stocare namol mixt |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.6. Fundatie monolita Fm1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | TsA20B |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu |  |  | m3 |  | 2,80 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 5,768 |  |  |
| 102 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 |  |  | m3 |  | 0,90 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 3,465 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,585 |  |  |
|  | 2663102100000C8/10 |  | Beton C8/10 |  |  | m3 |  | 0,9317 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0909 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,225 |  |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 0,36 |  |  |
| 103 | CC01E |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere |  |  | kg |  | 5,05 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 0,3232 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,0152 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 5,1762 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 0,7575 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,0505 |  |  |
| 104 | CC01F |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere |  |  | kg |  | 352,73 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 17,6365 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,0582 |  |  |
|  | 2710602300000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 361,5482 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 52,9095 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 3,5273 |  |  |
| 105 | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 5,76 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,864 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 6,048 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,0288 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 1,728 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 1,728 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,1728 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 0,288 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,4608 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 0,576 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,0202 |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,0029 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 0,6912 |  |  |
| 106 | CA03F |  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa... .C30/37, XD2, |  |  | m3 |  | 2,40 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 8,28 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,96 |  |  |
|  | 2660000C30/37, |  | Beton C30/37, XD2, |  |  | m3 |  | 2,4969 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,2436 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 1,44 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,60 |  |  |
|  |  |  |  | Total Fundatie monolita Fm1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.7. Pereti monoliti Pm1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 | CC02I |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 4,95 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 0,4752 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,0149 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 5,0737 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,0495 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 1,485 |  |  |
| 108 | CC02J |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 881,14 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 51,9873 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,6434 |  |  |
|  | 2710602300000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 903,1685 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 8,8114 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 264,342 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,8811 |  |  |
| 109 | CB02B |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv |  |  | m2 |  | 84,50 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 16,90 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 63,375 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,4225 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 25,35 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 25,35 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 2,535 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 4,225 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 2,1125 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 8,45 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,0845 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,0845 |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,1268 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 10,14 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 1,69 |  |  |
| 110 | CA03F |  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa Beton clasa C30/37, XD2 |  |  | m3 |  | 11,00 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 37,95 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,40 |  |  |
|  | 2660000C30/37, |  | Beton C30/37, XD2, |  |  | m3 |  | 11,4441 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,1165 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 6,60 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 2,75 |  |  |
| 111 | CA03F |  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa Beton C 20/25 |  |  | m3 |  | 1,00 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 3,45 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,40 |  |  |
|  | 266310270000, |  | Beton (Beton C 20/25) |  |  | m3 |  | 1,0404 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,1015 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 0,60 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,25 |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti monoliti Pm1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.8. Planseu monolit Pa1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 | CB02C |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv |  |  | m2 |  | 8,30 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,66 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 8,30 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,0415 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 2,49 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 2,49 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,249 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 0,415 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,2075 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 1,079 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,0083 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,0083 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 0,996 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,166 |  |  |
| 113 | CB11B |  | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 5100 R |  |  | buc |  | 14,00 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 5,32 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,80 |  |  |
|  | 2811236310186 |  | Popi metalici extensibili PE 5100 R |  |  | kg |  | 9,17 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,007 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,14 |  |  |
| 114 | CC02M |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 2,08 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 0,1352 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,0083 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 2,132 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,0208 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 0,5824 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,0021 |  |  |
| 115 | CC02N |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 178,72 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 9,6509 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,5362 |  |  |
|  | 2710602300000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 183,188 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 1,7872 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 50,0416 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,1787 |  |  |
| 116 | CA04F |  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice |  |  | m3 |  | 1,00 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 4,85 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,45 |  |  |
|  | 2660000C30/37, |  | Beton C30/37, XD2, |  |  | m3 |  | 1,0557 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,1545 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 0,60 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,28 |  |  |
|  |  |  |  | Total Planseu monolit Pa1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.9. Capac metalic C1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 117 | CL57B |  | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg |  |  | kg |  | 15,06 |  |  |
|  | 7136080025001 |  | Montator |  |  | h-om |  | 1,5813 |  |  |
|  | 2811236309900 |  | Confectii metalice |  |  | kg |  | 15,819 |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 0,3042 |  |  |
|  | 2873155900311 |  | Electrozi E-42A, 4 mm |  |  | kg |  | 0,1521 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 1,2048 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,1958 |  |  |
| 118 | CL57A |  | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Se exclud confectii) |  |  | kg |  | 6,00 |  |  |
|  | 7136080025001 |  | Montator |  |  | h-om |  | 1,26 |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 0,1212 |  |  |
|  | 2873155900311 |  | Electrozi E-42A, 4 mm |  |  | kg |  | 0,0606 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,48 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,06 |  |  |
| 119 |  |  | Balama ПН3-150 / Hinge ПН3-150 |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 221522221 |  | Balama ПН3-150 / Hinge ПН3-150 |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
| 120 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  |  | kg |  | 174,90 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 33,231 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,749 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 1,749 |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 1,749 |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 174,90 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,8745 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 1,3992 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 2,6235 |  |  |
| 121 | IzF53A |  | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 80 mm, intr-un strat Aplicativ - termoizolant 80 mm |  |  | m2 |  | 1,50 |  |  |
|  | 7134050013250 |  | Izolator |  |  | h-om |  | 0,105 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 0,075 |  |  |
|  | 2670112204. |  | Termoizolant 80 mm |  |  | m2 |  | 1,5529 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,006 |  |  |
| 122 | IzD10C |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv |  |  | t |  | 0,20 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 1,456 |  |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 2,40 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 1,20 |  |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,168 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,60 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,30 |  |  |
|  |  |  |  | Total Capac metalic C1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.10. Hidroizolare |  |  |  |  |  |  |  |
| 123 | IzF04F k=2 |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (Peretii exteriori) |  |  | m2 |  | 68,50 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 8,22 |  |  |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  | kg |  | 232,90 |  |  |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  | kg |  | 46,58 |  |  |
|  | 2052152959010 |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  |  | t |  | 0,0822 |  |  |
|  | 2052152958990 |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  |  | kg |  | 154,81 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,137 |  |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  |  | h-ut |  | 1,781 |  |  |
| 124 | IzF31B |  | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa |  |  | m2 |  | 61,50 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 30,75 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 23,37 |  |  |
|  | 24165373438290 |  | Amestec "Penetron" |  |  | kg |  | 73,80 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,5375 |  |  |
| 125 | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris |  |  | m3 |  | 1,48 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1,4652 |  |  |
|  | 1421102200068 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  |  | m3 |  | 1,702 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,148 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 0,3108 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 0,6216 |  |  |
| 126 | CA03F |  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C 16/20. (Pereu) |  |  | m3 |  | 1,48 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 5,106 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,592 |  |  |
|  | 26631021000007 |  | Beton C 16/20 |  |  | m3 |  | 1,5398 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,1502 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 0,888 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,37 |  |  |
|  |  |  |  | Total Hidroizolare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.11. Fundatie monolita Fm2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 127 | TsA20B |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu |  |  | m3 |  | 0,98 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 2,0188 |  |  |
| 128 | TsC54A |  | Strat de fundatie din nisip |  |  | m3 |  | 3,00 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 2,70 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 3,30 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,30 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 0,63 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 1,26 |  |  |
| 129 | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris |  |  | m3 |  | 2,00 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1,98 |  |  |
|  | 1421102200068 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  |  | m3 |  | 2,30 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,20 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 0,42 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 0,84 |  |  |
| 130 | CC01E |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere |  |  | kg |  | 2,65 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 0,1696 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,008 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 2,7162 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 0,3975 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,0265 |  |  |
| 131 | CC01F |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere |  |  | kg |  | 88,80 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 4,44 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,2664 |  |  |
|  | 2710602300000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 91,02 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 13,32 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,888 |  |  |
| 132 | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 3,36 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,504 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 3,528 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,0168 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 1,008 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 1,008 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,1008 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 0,168 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,2688 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 0,336 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,0118 |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,0017 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 0,4032 |  |  |
| 133 | CA03F |  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa... .C20/25, XD3, |  |  | m3 |  | 2,00 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 6,90 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,80 |  |  |
|  | 2660C20/25, XD3, |  | Beton C20/25, XD3, |  |  | m3 |  | 2,0807 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,203 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 1,20 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,50 |  |  |
| 134 | IzF04F k=2 |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc |  |  | m2 |  | 8,00 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 0,96 |  |  |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  | kg |  | 27,20 |  |  |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  | kg |  | 5,44 |  |  |
|  | 2052152959010 |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  |  | t |  | 0,0096 |  |  |
|  | 2052152958990 |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  |  | kg |  | 18,08 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,016 |  |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  |  | h-ut |  | 0,208 |  |  |
|  |  |  |  | Total Fundatie monolita Fm2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Contributii asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Montarea utilajului |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Montarea utilajului |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
| 135 |  |  | Container de paza 1,45x1,45x2,3 (vezi container de pazг "Sobitek " sau analog) (Dimensiune: 1,45x1,45x2,3 m, structurг metalicг zincatг, de 1-2 mm grosime, din profile metalice оndoite la rece, vopsitг оn cоmp electrostatic, RAL 7016 Pardosealг container:- Structurг metalicг zincatг profilatг la rece, grunduitг .i vopsitг оn cоmp electrostatic - Fibrociment 16 mm grosime; - Linoleum diversee modele; - Rezisten.г portantг este de 200 kg/m2. Acoperi. container: - structurг metalicг zincatг profilatг la rece, grunduitг reactiv .i vopsitг оn cоmp electrostatic RAL 7016 - panou sandwich tablг - PUR-tablг, 40 mm grosime, coeficient transfer termic K=0,68kcal/m3hc, culoare RAL9002. Pere.i container: - panou sandwich tablг-EPS-tabla, 50 mm grosime, coeficient transfer termic K=0,26kcal/m2hc, culoare RAL9002.) Tоmplгrie container: - u.i .i ferestre de aluminiu cu cadru de 1,2 mm grosime prevopsit, sau PVC, sticlг de 4 mm grosimeSISECAM, sistem de оnchidere .i deschidere conform schitei, culoare albг, include u.г de aluminiu - 1buc, fereastrг tip ghi.eu -1 buc, .i fereastrг fixг -2 bucг.i.Instala.ie electricг:- alcatuitг din dozг exterioarг de conexiune, tablou interior cu siguran.г automatг, prizг radiator cucablu 3x2,5mm2 NYM, оntrerupгtor .i aplice pentru iluminat IP44, cablu 3x1,5mm2 NYM, inclusiv montarea. |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2525222 |  | Container de paza 1,45x1,45x2,3 (vezi container de pazг "Sobitek " sau analog) (Dimensiune: 1,45x1,45x2,3 m, structurг metalicг zincatг, de 1-2 mm grosime, din profile metalice оndoite la rece, vopsitг оn cоmp electrostatic, RAL 7016 Pardoseale container:- Structura metalica zincata profilate la rece, grunduite .i vopsite cu cоmp electrostatic - Fibrociment 16 mm grosime; - Linoleum diversee modele; - Rezistenta portante este de 200 kg/m2. Acoperi. container: - structura metalica zincata profilate la rece, grunduite reactiv .i vopsite оn cоmp electrostatic RAL 7016 - panou sandwich tablг - PUR-tablг, 40 mm grosime, coeficient transfer termic K=0,68kcal/m3hc, culoare RAL9002. Pere.i container: - panou sandwich tablг-EPS-tabla, 50 mm grosime, coeficient transfer termic K=0,26kcal/m2hc, culoare RAL9002.) Timplarie container: - u.i .i ferestre de aluminiu cu cadru de 1,2 mm grosime prevopsit, sau PVC, sticlг de 4 mm grosimeSISECAM, sistem de оnchidere .i deschidere conform schitei, culoare albг, include u.г de aluminiu - 1buc, fereastrг tip ghi.eu -1 buc, .i fereastrг fixг -2 bucг.i.Instala.ie electricг:- alcatuitг din dozг exterioarг de conexiune, tablou interior cu siguran.г automatг, prizг radiator cucablu 3x2,5mm2 NYM, оntrerupгtor .i aplice pentru iluminat IP44, cablu 3x1,5mm2 NYM, inclusiv montarea. |  |  | h-om |  | 1,00 |  |  |
| 136 |  |  | Statie de epurare tipepuare biologica in trei trepte cu debitul de 3,0 m3/zi complet echipata, care contine: 1. gratar manual grosier; 2. reactor biologic tip Compact, Q=3,0 m3/zi (sistem de aerare, sistem de evacuare a namolului primar si secundar, etc); 3. suflanta de aer; 4. conducte, fitinguri; 5. robineti; 6. panou electric, etc. |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 252520022 |  | Statie de epurare tipepurare biologica in trein trepte cu debitul de 3,0 m3/zi complet echipata, care contine: 1. gratar manual grosier; 2. reactor biologic , Q=3,0 m3/zi (sistem de aerare, sistem de evacuare a namolului primar si secundar, etc); 3. suflanta de aer; 4. conducte, fitinguri; 5. robineti; 6. panou electric, etc.saci bilologici pentru namol 4 |  |  | h-om |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA |  |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |

| Proiectarea retelei de de canalizare cu mini-statie de epurare la Centrul de plasament pentru persoane virstnice єi adulte a STAS Straseni s. Micleuseni r-nul Straseni. | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 2-1-2

Statia de epurare Utilaj Tehnologic

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Container de paza 1,45x1,45x2,3 (vezi container de pazг "Sobitek " sau analog) (Dimensiune: 1,45x1,45x2,3 m, structurг metalicг zincatг, de 1-2 mm grosime, din profile metalice оndoite la rece, vopsitг оn cоmp electrostatic, RAL 7016 Pardosealг container: - Structurг metalicг zincatг profilatг la rece, grunduitг .i vopsitг оn cоmp electrostatic - Fibrociment 16 mm grosime; - Linoleum diversee modele; - Rezisten.г portantг este de 200 kg/m2. Acoperi. container: - structurг metalicг zincatг profilatг la rece, grunduitг reactiv .i vopsitг оn cоmp electrostatic RAL 7016 - panou sandwich tablг - PUR-tablг, 40 mm grosime, coeficient transfer termic K=0,68kcal/m3hc, culoare RAL9002. Pere.i container: - panou sandwich tablг-EPS-tabla, 50 mm grosime, coeficient transfer termic K=0,26kcal/m2hc, culoare RAL9002.) Tоmplгrie container: - u.i .i ferestre de aluminiu cu cadru de 1,2 mm grosime prevopsit, sau PVC, sticlг de 4 mm grosimeSISECAM, sistem de оnchidere .i deschidere conform schitei, culoare albг, include u.г de aluminiu - 1buc, fereastrг tip ghi.eu -1 buc, .i fereastrг fixг -2 bucг.i.Instala.ie electricг:- alcatuitг din dozг exterioarг de conexiune, tablou interior cu siguran.г automatг, prizг radiator cucablu 3x2,5mm2 NYM, оntrerupгtor .i aplice pentru iluminat IP44, cablu 3x1,5mm2 NYM, inclusiv montarea. |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2525222 |  | Container de paza 1,45x1,45x2,3 (vezi container de pazг "Sobitek " sau analog) (Dimensiune: 1,45x1,45x2,3 m, structurг metalicг zincatг, de 1-2 mm grosime, din profile metalice оndoite la rece, vopsitг оn cоmp electrostatic, RAL 7016 Pardosealг container:- Structurг metalicг zincatг profilatг la rece, grunduitг .i vopsitг оn cоmp electrostatic - Fibrociment 16 mm grosime; - Linoleum diversee modele; - Rezisten.г portantг este de 200 kg/m2. Acoperi. container: - structurг metalicг zincatг profilatг la rece, grunduitг reactiv .i vopsitг оn cоmp electrostatic RAL 7016 - panou sandwich tablг - PUR-tablг, 40 mm grosime, coeficient transfer termic K=0,68kcal/m3hc, culoare RAL9002. Pere.i container: - panou sandwich tablг-EPS-tabla, 50 mm grosime, coeficient transfer termic K=0,26kcal/m2hc, culoare RAL9002.) Tоmplгrie container: - usi si ferestre de aluminiu cu cadru de 1,2 mm grosime prevopsit, sau PVC, sticlг de 4 mm grosimeSISECAM, sistem de оnchidere .i deschidere conform schitei, culoare albг, include u.г de aluminiu - 1buc, fereastrг tip ghi.eu -1 buc, .i fereastrг fixг -2 bucг.i.Instala.ie electricг:- alcatuitг din dozг exterioarг de conexiune, tablou interior cu siguran.г automatг, prizг radiator cucablu 3x2,5mm2 NYM, оntrerupгtor .i aplice pentru iluminat IP44, cablu 3x1,5mm2 NYM, inclusiv montarea. |  |  | h-om |  | 1,00 |  |  |
| 2 |  |  | Statie de epurare biologica tip compact cu debitul de 3,0 m3/zi complet echipata, care contine: 1. gratar manual grosier; 2. reactor biologic tip compact, Q=3,0 m3/zi (sistem de aerare, sistem de evacuare a namolului primar si secundar, etc); 3. suflanta de aer; 4. conducte, fitinguri; 5. robineti; 6. panou electric, etc. |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 252520022 |  | Statie de epurare tip compact cu debitul de 3,0 m3/zi complet echipata, care contine: 1. gratar manual grosier; 2. reactor biologic tip compact , Q=3,0 m3/zi (sistem de aerare, sistem de evacuare a namolului primar si secundar, etc); 3. suflanta de aer; 4. conducte, fitinguri; 5. robineti; 6. panou electric, etc. |  |  | h-om |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de achizitionare depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA |  |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |

| Proiectarea retelei de de canalizare cu mini-statie de epurare la Centrul de plasament pentru persoane virstnice єi adulte a STAS Straseni s. Micleuseni r-nul Straseni. | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 6-1-2

Retele exterioare de canalizare menajera

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Lucrari de terasamente |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | TsC02B1 |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. |  |  | 100 m3 |  | 8,62 |  |  |
|  | 2952260003521 |  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex |  |  | h-ut |  | 37,8418 |  |  |
| 2 | TsA20B |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu |  |  | m3 |  | 12,00 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 24,72 |  |  |
| 3 | TsA04B2 |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 4,5m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuarea manuala la fundatii, canale, drumuri , in pamint imbibat cu apa adincimea sapaturii 0-1,5 m teren mijlociu |  |  | m3 |  | 48,50 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 108,64 |  |  |
| 4 | TsF02D |  | Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de 1,51-2,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 2,01...4 m, intre dulapi 0,21...0,60 m |  |  | m2 |  | 866,80 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 407,396 |  |  |
|  | 2811236827400 |  | Sprait metalic telescopic 0.08 MN (8 tf) L=1,50 - 2,50 m |  |  | buc |  | 1,6469 |  |  |
|  | 2010102917685 |  | Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689 |  |  | m3 |  | 2,3404 |  |  |
|  | 2873145887001 |  | Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111 |  |  | kg |  | 18,0294 |  |  |
| 5 | TsD05B |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv - sub strat nisip si teava |  |  | 100 m3 |  | 1,18 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 10,4076 |  |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  | 11,1274 |  |  |
| 6 | AcF03A |  | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip |  |  | m3 |  | 39,20 |  |  |
|  | 9312040019600 |  | Sapator |  |  | h-om |  | 23,912 |  |  |
|  | 14211022005250 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 40,18 |  |  |
| 7 | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu. (Astuparea manuala, H= 0.3 m) |  |  | m3 |  | 117,60 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 36,456 |  |  |
| 8 | TsD04B |  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv. (Compactarea manuala) |  |  | m3 |  | 117,60 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 88,20 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 11,76 |  |  |
| 9 | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  |  | 100 m3 |  | 7,57 |  |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  | h-ut |  | 8,2513 |  |  |
| 10 | TsD05B |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  |  | 100 m3 |  | 7,57 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 66,7674 |  |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  | 71,3851 |  |  |
| 11 | TsC02D1 |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. |  |  | 100 m3 |  | 0,48 |  |  |
|  | 2952260003521 |  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex |  |  | h-ut |  | 2,2896 |  |  |
| 12 | TsI50A2 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km |  |  | t |  | 81,60 |  |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  | h-ut |  | 5,2224 |  |  |
| 13 | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  |  | 100 m3 |  | 0,48 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,1728 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,192 |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de terasamente |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Conducte |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | AcA08A |  | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm PVC SN 4 SDR41 d110 mm |  |  | m |  | 24,10 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 7,23 |  |  |
|  | 25212167005001 |  | Teava din PVC SN 4 SDR41 d110 mm |  |  | m |  | 25,1893 |  |  |
|  | 2513736601700 |  | Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate |  |  | buc |  | 2,7854 |  |  |
|  | 2952270003306 |  | Electropompa de apa 4-6 kw |  |  | h-ut |  | 0,0241 |  |  |
| 15 | AcA08A |  | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm PVC SN 4 SDR41 d160 mm |  |  | m |  | 367,40 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 110,22 |  |  |
|  | 25212167005002 |  | Teava din PVC SN 4 SDR41 d160 mm |  |  | m |  | 384,0065 |  |  |
|  | 2513736601700 |  | Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate |  |  | buc |  | 42,4623 |  |  |
|  | 2952270003306 |  | Electropompa de apa 4-6 kw |  |  | h-ut |  | 0,3674 |  |  |
| 16 | Pret de piata |  | Banda de semnalizare |  |  | m |  | 391,50 |  |  |
|  | 25132066215001 |  | Banda de avertizare |  |  | m |  | 391,50 |  |  |
| 17 | IC44D |  | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 219 x 8 mm ... 273 x 7 mm (Piesa de trecere din PVC SN8, L=200 mm D=200 mm). (Aplicat K=0.4) |  |  | buc |  | 32,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 12,16 |  |  |
|  | 27221044320 |  | Piesa de trecere din PVC, L=200 mm D=200 mm |  |  | m |  | 6,40 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 3,84 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 1,6896 |  |  |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  | kg |  | 0,896 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 8,2176 |  |  |
|  | 1421202206000 |  | Nisip 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,0461 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,0115 |  |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  |  | m3 |  | 0,0038 |  |  |
| 18 | SF04B |  | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de peste 100 mm |  |  | 10 m |  | 39,15 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 3,132 |  |  |
|  |  |  |  | Total Conducte |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. Camine de vizitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3.1. Lucrari de terasament la camine |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | TsC03B1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II |  |  | 100 m3 |  | 0,82 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 1,681 |  |  |
| 20 | TsA20B |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu |  |  | m3 |  | 4,93 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 10,1558 |  |  |
| 21 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (Ingramadirea si incarcarea pamantului ramas de la executarea caminelor) |  |  | 100 m3 |  | 0,24 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 0,54 |  |  |
| 22 | TsI50A2 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km |  |  | t |  | 40,80 |  |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  | h-ut |  | 2,6112 |  |  |
| 23 | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  |  | 100 m3 |  | 0,24 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,0864 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,096 |  |  |
| 24 | TsD02B1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm |  |  | 100 m3 |  | 0,87 |  |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  | h-ut |  | 0,7308 |  |  |
| 25 | TsD05A |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv |  |  | 100 m3 |  | 0,87 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 7,6734 |  |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  | 9,0393 |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de terasament la camine |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3.2. Executia caminelor |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | AcE13B |  | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren cu apa subterana (Volum beton - 5.76 m3) |  |  | m3 |  | 9,89 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 109,8779 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 47,0764 |  |  |
|  | 2663102100957 |  | Beton de ciment clasa B15/M200 |  |  | m3 |  | 5,76 |  |  |
|  | 2010102915572 |  | Cofraje din scindura 40 mm grosime |  |  | m2 |  | 1,2947 |  |  |
|  | 2664102101196 |  | Mortar -ciment M 50 |  |  | m3 |  | 0,7171 |  |  |
|  | 2663102100919 |  | Beton de ciment (Bc 3,5/B 50) |  |  | m3 |  | 1,2449 |  |  |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  | kg |  | 99,5923 |  |  |
|  | 1714227322926 |  | Fringhie de cinepa gudronata |  |  | kg |  | 71,7065 |  |  |
|  | 2320156200901 |  | Motorina |  |  | kg |  | 17,9266 |  |  |
|  | 1111000100010 |  | Mixtura asfaltica |  |  | kg |  | 209,1438 |  |  |
|  | 26511221004022 |  | Ciment M-400 |  |  | kg |  | 7,9674 |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 19,3844 |  |  |
|  | 2952270004030 |  | Topitor bitum de 400 l |  |  | h-ut |  | 0,7516 |  |  |
| 27 | AcE13A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare. Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) |  |  | buc |  | 15,00 |  |  |
|  | 266112643310410 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) |  |  | buc |  | 15,00 |  |  |
| 28 | AcE13A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare. Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6 (0,16 m3) |  |  | buc |  | 21,00 |  |  |
|  | 266112643300121 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6 (0,16 m3) |  |  | buc |  | 21,00 |  |  |
| 29 | AcE13A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare. Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 26611264331011 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
| 30 | AcE13A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare. Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3) |  |  | buc |  | 15,00 |  |  |
|  | 26611264331014 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3) |  |  | buc |  | 15,00 |  |  |
| 31 | AcE13A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare. КЦО-1(0,02 m3) |  |  | buc |  | 27,00 |  |  |
|  | 26611264330911 |  | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) |  |  | buc |  | 27,00 |  |  |
| 32 | AcE13A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 26611264330913 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
| 33 | Pret de piata |  | Consumul de metale pentru consolidarea caminelor |  |  | kg |  | 269,98 |  |  |
|  | 2775276309142 |  | Consumul de metale pentru consolidarea caminelor |  |  | kg |  | 269,98 |  |  |
| 34 | Pret de piata |  | Consum de metale pentru constructia scarilor |  |  | kg |  | 573,12 |  |  |
|  | 2811236305661 |  | Scara cu vanguri din otel |  |  | kg |  | 573,12 |  |  |
| 35 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv |  |  | t |  | 0,85 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 5,474 |  |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 6,63 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 3,315 |  |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,4675 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 1,6575 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,8287 |  |  |
| 36 | CE25A |  | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice (spuma poliuretanica) |  |  | m |  | 16,08 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 4,824 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,804 |  |  |
|  | 2430226103000. |  | Chit polimeric (spuma poliuretanica) |  |  | kg |  | 2,5326 |  |  |
|  | 2413337345800 |  | Solutie de amorsaj |  |  | l |  | 0,1688 |  |  |
| 37 | IzF04F k=2 |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc |  |  | m2 |  | 92,45 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 11,094 |  |  |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  | kg |  | 314,33 |  |  |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  | kg |  | 62,866 |  |  |
|  | 2052152959010 |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  |  | t |  | 0,1109 |  |  |
|  | 20521529589190 |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  |  | kg |  | 208,937 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,1849 |  |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  |  | h-ut |  | 2,4037 |  |  |
| 38 | IzF31A |  | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda |  |  | m2 |  | 84,78 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 42,39 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 32,2164 |  |  |
|  | 24165373438290 |  | Amestec "Penetron" |  |  | kg |  | 67,824 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 2,1195 |  |  |
| 39 | Pret de piata |  | Capac cu rama, tip carosabil. T |  |  | buc |  | 10,00 |  |  |
|  | 28752742000002 |  | Capac cu rama, tip carosabil. T |  |  | buc |  | 10,00 |  |  |
| 40 | Pret de piata |  | Capac cu rama, tip carosabil. L |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 287527420402 |  | Capac cu rama, tip carosabil. L |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
| 41 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta (pereu) |  |  | m3 |  | 2,70 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 2,673 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 3,105 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,27 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 0,567 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 1,134 |  |  |
| 42 | AcD22A |  | Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m. (Pereu) B10 |  |  | m3 |  | 1,35 |  |  |
|  | 7129090010600 |  | Drenor-canalist |  |  | h-om |  | 11,5155 |  |  |
|  | 266310210011 |  | Beton, marca B10 |  |  | m3 |  | 1,4044 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,1364 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,4725 |  |  |
|  | 2952270003706 |  | Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric |  |  | h-ut |  | 0,4388 |  |  |
|  | 2952270003799 |  | Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW |  |  | h-ut |  | 0,81 |  |  |
|  |  |  |  | Total Executia caminelor |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Camine de vizitare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Contributii asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Montarea utilajului |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Montarea utilajului |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA |  |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |

| Proiectarea retelei de de canalizare cu mini-statie de epurare la Centrul de plasament pentru persoane virstnice єi adulte a STAS Straseni s. Micleuseni r-nul Straseni. | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 7-1-1

Platforma A: Statia de epurare - Amenajare

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Lucrari de terasament |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | TsC18A1 |  | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1. (Defrisarea stratului vegetal, h=0.1 m) |  |  | 100 m3 |  | 0,142 |  |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  | h-ut |  | 0,2982 |  |  |
| 2 | TsC22A1 |  | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I |  |  | 100 m3 |  | 0,142 |  |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  | h-ut |  | 0,1889 |  |  |
| 3 | TsC02C1 |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I. |  |  | 100 m3 |  | 0,142 |  |  |
|  | 2952260003521 |  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex |  |  | h-ut |  | 0,5836 |  |  |
| 4 | TsI51A3 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km |  |  | t |  | 137,41 |  |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 4,2185 |  |  |
| 5 | TsC51A |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I |  |  | 100 m3 |  | 0,142 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,0426 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,0003 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,0469 |  |  |
| 6 | TsC18B1 |  | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 (Amenajarea albiei drumului) |  |  | 100 m3 |  | 1,53 |  |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  | h-ut |  | 4,1922 |  |  |
| 7 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. - in depozit |  |  | 100 m3 |  | 0,3966 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-util |  | 0,8923 |  |  |
| 8 | TsI51A3 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km |  |  | t |  | 67,42 |  |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 2,0698 |  |  |
| 9 | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  |  | 100 m3 |  | 0,3966 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,1428 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,1586 |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de terasament |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Totuar, S=34,76 m2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | TsE06A |  | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv |  |  | 100m2 |  | 0,35 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 3,1605 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 0,35 |  |  |
|  | 2952240004004 |  | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf |  |  | h-ut |  | 0,42 |  |  |
| 11 | TsC54A |  | Strat de fundatie din nisip |  |  | m3 |  | 4,17 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 3,753 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 4,587 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,417 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 1,7514 |  |  |
| 12 | DI111 |  | Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare |  |  | m2 |  | 34,76 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 8,8986 |  |  |
|  | 14111222016601 |  | Piatra sparta 20-40 mm |  |  | m3 |  | 6,0482 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 0,6952 |  |  |
|  | 2952240004105 |  | Compactor 5-6 t |  |  | h-ut |  | 0,5075 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 0,1912 |  |  |
| 13 | DI112 k=4 |  | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma Dl111 |  |  | m2 |  | 34,76 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,877 |  |  |
|  | 14111222016601 |  | Piatra sparta 20-40 mm |  |  | m3 |  | 0,7925 |  |  |
| 14 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta |  |  | m3 |  | 2,07 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 2,0493 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 2,3805 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,207 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 0,4347 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 0,8694 |  |  |
| 15 | DE10A |  | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm. (Borduri 1000x200x80 pentru trotuar) |  |  | m |  | 69,00 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 10,35 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 30,36 |  |  |
|  | 2663102100001 |  | Beton clasa B15 |  |  | m3 |  | 3,105 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 201,48 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,552 |  |  |
|  | 26661229 |  | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 200 x 80 |  |  | m |  | 69,345 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,414 |  |  |
|  |  |  |  | Total Totuar, S=34,76 m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. Gard metalic, L=125,0 m, H=1.80 m |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | TsC39A1 |  | Saparea mecanica a gropilor , cu instalatie de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi si ancore de electrificare in teren catg. II - III, adincime 2,5 m. (K=0.2) |  |  | buc |  | 15,00 |  |  |
|  | 7137010011500 |  | Electrician |  |  | h-om |  | 0,24 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 5,76 |  |  |
|  | 3520200005303 |  | Tren de lucru cu instalatie sapat gropi pentru stilpi |  |  | h-ut |  | 1,44 |  |  |
| 17 | CA03F |  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B12.5 |  |  | m3 |  | 1,084 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 3,7398 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,4336 |  |  |
|  | 2663102102 |  | Beton 12.5 |  |  | m3 |  | 1,1278 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,11 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 0,6504 |  |  |
| 18 | CO07A1 |  | Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat. (Panou din sirma de otel, cu celule patrate) ( exclusiv confectii) |  |  | kg |  | 143,00 |  |  |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  |  | h-om |  | 4,29 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 7,15 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,143 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,143 |  |  |
|  | 2430226103294 |  | Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3 |  |  | kg |  | 0,715 |  |  |
| 19 | Pret de piata |  | Panou din sirma de otel d 4.2 2.5x1.85 m |  |  | buc |  | 13,00 |  |  |
|  | 2875270559 |  | Panou din sirma de otel d 4.2 2.5x1.85 m |  |  | buc |  | 13,00 |  |  |
| 20 | Pret de piata |  | Sistem de fixare zincat 40 x 40 |  |  | buc |  | 60,00 |  |  |
|  | 2875274113559 |  | Sistem de fixare zincat 40 x 40 |  |  | buc |  | 60,00 |  |  |
| 21 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. (Panou gard. Teava patrata 60 x 60 x 2.) |  |  | kg |  | 268,20 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 50,958 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,682 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 2,682 |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 2,682 |  |  |
|  | 2775276309823 |  | Teava patrata 60 x 60 x 2 |  |  | kg |  | 268,20 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 1,341 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 2,1456 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 4,023 |  |  |
| 22 |  |  | Capac patrat 60 x 60 |  |  | buc |  | 15,00 |  |  |
|  | 287527422 |  | Capac patrat 60 x 60 |  |  | buc |  | 15,00 |  |  |
| 23 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. (Panou portita. Cornier 40 x 2) |  |  | kg |  | 16,85 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 3,2015 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,1685 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,1685 |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 0,1685 |  |  |
|  | 2775276309823 |  | Teava patrata 60 x 60 x 2 |  |  | kg |  | 16,85 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,0843 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,1348 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 0,2528 |  |  |
| 24 | Pret de piata |  | Panou din sirma de otel d 4.2 - 1.605 m2 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 287527051259 |  | Panou din sirma de otel d 4.2 - 1.605 m2 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 25 |  |  | Capac patrat 50 x 50 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 287501244 |  | Capac patrat 50 x 50 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
| 26 | IzD04C |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina |  |  | t |  | 0,29 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 1,8038 |  |  |
|  | 2430116103218 |  | Vopsea de ulei orice culoare |  |  | kg |  | 2,32 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,1624 |  |  |
| 27 | CK33C |  | Broasca aplicata sistem Yalle |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,08 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 2,42 |  |  |
|  | 2863146310237 |  | Zavor de blocare |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
| 28 | Pret de piata |  | Clempus |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2863146308755 |  | Clempus |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 29 | Pret de piata |  | Miner |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2863146308754 |  | Miner |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  | Total Gard metalic, L=125,0 m, H=1.80 m |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4. Executarea inverzirii |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | TsH230A |  | Prelucrarea solului cu motocultivator cu freza, adincime 12-15 cm |  |  | 100m2 |  | 1,315 |  |  |
|  | 931006001992 |  | Piesagist-floricultor |  |  | h-om |  | 3,419 |  |  |
|  | 232011620050 |  | Benzina A-92 |  |  | l |  | 1,315 |  |  |
|  | 154212610894 |  | Ulei TAD-17 |  |  | l |  | 1,052 |  |  |
|  | 232018620180 |  | Ulei CASTROL |  |  | l |  | 0,8942 |  |  |
|  | 29000001 |  | Motocultivator BS-3,5 |  |  | h-ut |  | 2,2355 |  |  |
| 31 | TsH09A |  | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% |  |  | 100m2 |  | 1,315 |  |  |
|  | 7129020012880 |  | Peisagist-floricultor |  |  | h-om |  | 6,3383 |  |  |
|  | 0221107204435 |  | Seminte de plante-graminee perene (pm) |  |  | kg |  | 5,2074 |  |  |
| 32 | TsH12B |  | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna |  |  | 100m2 |  | 1,315 |  |  |
|  | 7129020012880 |  | Peisagist-floricultor |  |  | h-om |  | 0,8679 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 1,315 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 0,5076 |  |  |
|  |  |  |  | Total Executarea inverzirii |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Contributii asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA |  |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |