| ____Reconstructia acoperisului si termoizolarea pe fatade a blocului gradinitei de copii, nr. cad. 3139202.006.01 situat in intravilanul s. Isnovat, r. Criuleni | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări №

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Demolari |  |  |
| 1 | RpCG29C1 | Demolarea parapetului din blocuri de calcar | m3 | 10,0000 |
| 2 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (demontarea foilor de ardezie) | m2 | 320,0000 |
| 3 | RpCH32C | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor | m2 | 320,0000 |
| 4 | RpCH32E | Desfacerea popilor, elementelor suport, capriorilor, grinzilor si coloanelor din lemn | m3 | 10,0000 |
| 5 | RpCI42F | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi | m2 | 225,0000 |
| 6 | RpCE40A | Desfacerea sapei de mortar de ciment, termoizolatiei la acoperis | m2 | 225,0000 |
| 7 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane | m | 30,0000 |
|  |  | Capitolul 2. Evacuare gunoi |  |  |
| 8 | TrB05B2-5 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m | t | 32,0000 |
| 9 | TrI1AA02C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t | 32,0000 |
| 10 | TsI50G | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km (evacuarea gunoiului) | t | 32,0000 |
|  |  | Capitolul 3. Briu monolit Brm1 |  |  |
| 11 | RCsB21C | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm | buc | 84,0000 |
| 12 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante AI | kg | 360,2300 |
| 13 | CC02L | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante AIII | kg | 337,6300 |
| 14 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 72,0000 |
| 15 | CA04F | Beton turnat in briu clasa C20/25 | m3 | 13,5000 |
| 16 | CA08A | Betonarea buloanelor la fundatii de utilaje si stilpi metalici locasul avind dimensiunile de 70 x 70 x 200 mm - monolitizarea adeziv HILTI - doar manopera | buc | 84,0000 |
| 17 | pret de piata | Adeziv HILTI | l | 3,7600 |
|  |  | Capitolul 4. Acoperis |  |  |
| 18 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 | 8,9300 |
| 19 | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic | m3 | 3,5500 |
| 20 | CR03A | Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti - sipci | m3 | 1,3000 |
| 21 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate | m2 | 460,0000 |
| 22 | CE30A | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite (4,14 m3) | m2 | 460,0000 |
| 23 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 17,9200 |
| 24 | CN51A | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori. | m3 | 5,4400 |
| 25 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lider) | m2 | 460,0000 |
| 26 | CE06C | Streasina din tabla cutata prinsa cu suruburi autofiletante | m2 | 75,0000 |
| 27 | CE06C | Tabla vopsita din metal b=250 mm | m2 | 13,0000 |
| 28 | CK26D | Picurator fronton acoperis | m | 40,0000 |
| 29 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D=100 mm | m | 90,0000 |
| 30 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D=100 mm | m | 57,0000 |
| 31 | CK26B | Retinator de zapada LE-310, L=2 m | m | 68,0000 |
| 32 | CE42A | Executarea lucarnelor (L-1, S=2,60 m.p.) | buc | 2,0000 |
| 33 | CL17B | Confectii metalice diverse (MC1, MC2, MC3) | kg | 210,9400 |
| 34 | IzD03A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,3760 |
| 35 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,3760 |
| 36 | CA04A | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 16/20, la inaltimi pina la 35 m inclusiv | m3 | 0,3000 |
|  |  | Capitolul 5. Termoizolare cerdac |  |  |
| 37 | IzF04J1 | Instalarea pelicolei din polietilena antivapori | m2 | 225,0000 |
| 38 | IzF10A | Strat termoizolator din cimentoplast grosimea 20 cm | m2 | 225,0000 |
| 39 | IzF04J1 | Instalarea pelicolei din polietilena antivapori | m2 | 225,0000 |
| 40 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 225,0000 |
| 41 | CG01A1 k=6 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200, se adauga sau se scade | m2 | 225,0000 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.