Formularul nr. 1

Obiectivul: Reparații interioare la I.P. Liceul Teoretic „Nicolae Milescu-Spătaru” din mun. Chișinău

Lista cu cantitatile de lucrari

| Obiectul: 2-1-1 Lucrari de reparatie |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Devizul: Lucrari de constructie |  |  |  |  |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Tamplarie nivel 2 |  |  |
| 1.1.1 | RCsO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi). | m2 | 5,0500 |
| 1.1.1.1 | 7422010060100 | Timplar | h-om | 1,6160 |
| 1.1.1.2 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,6160 |
| 1.1.2 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv. (3 uși) | m2 | 5,0500 |
| 1.1.2.1 | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 5,0500 |
| 1.1.2.2 | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 20,2000 |
| 1.1.2.3 | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 2,5250 |
| 1.1.2.4 | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,8838 |
| 1.1.2.5 | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 3,0300 |
| 1.1.2.6 | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 5,0500 |
| 1.1.2.7 | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 3,6865 |
| 1.1.2.8 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4040 |
| 1.1.2.9 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,1010 |
| 1.1.3 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 3,3100 |
| 1.1.3.1 | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,4965 |
| 1.1.3.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,1655 |
| 1.1.3.3 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0993 |
| 1.1.4 | CF61A | Driscuire continuă a suprafeţei (tencuială de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre şi uşi plane. | m2 | 3,3100 |
| 1.1.4.1 | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betocontact) | kg | 0,9930 |
| 1.1.4.2 | 2653102100834 | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm | kg | 48,3591 |
| 1.1.4.3 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,0371 |
| 1.1.4.4 | 20000883 | Muncitor | h-om | 4,9187 |
| 1.1.4.5 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,2615 |
| 1.1.4.6 | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) | h-ut | 0,0980 |
| 1.1.5 | CF17C | Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj. | m2 | 3,3100 |
| 1.1.5.1 | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 3,6410 |
| 1.1.5.2 | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,4965 |
| 1.1.5.3 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,0010 |
| 1.1.5.4 | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,6620 |
| 1.1.6 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 3,3100 |
| 1.1.6.1 | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 3,4917 |
| 1.1.6.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,0033 |
| 1.1.6.3 | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 1,4895 |
| 1.1.6.4 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3310 |
| 1.1.6.5 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0033 |
| 1.1.7 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 3,3100 |
| 1.1.7.1 | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,4965 |
| 1.1.7.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,1655 |
| 1.1.7.3 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0993 |
| 1.1.8 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 3,3100 |
| 1.1.8.1 | 2430116103800 | Vopsea lavabila | kg | 1,3240 |
| 1.1.8.2 | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 0,1986 |
| 1.1.8.3 | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 1,6550 |
| 1.1.8.4 | 03720107306661 | Bumbac de şters | kg | 0,1655 |
| 1.1.8.5 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,8205 |
| 1.1.9 | Pret de piata | Cornier din plastic 20x20 | m | 15,2500 |
| 1.1.9.1 | Material | Cornier din plastic 20x20 | m | 15,2500 |
|  |  | TOTAL Capitolul 1. Tamplarie nivel 2 |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Tamplarie parter |  |  |
| 1.1.10 | RCsO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi). | m2 | 9,2000 |
| 1.1.10.1 | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,9440 |
| 1.1.10.2 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,9440 |
| 1.1.11 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile | m2 | 4,1000 |

|  |  | necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv. (2 uși) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.11.1 | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 4,1000 |
| 1.1.11.2 | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 16,4000 |
| 1.1.11.3 | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 2,0500 |
| 1.1.11.4 | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,7175 |
| 1.1.11.5 | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 2,4600 |
| 1.1.11.6 | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 4,1000 |
| 1.1.11.7 | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 2,9930 |
| 1.1.11.8 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3280 |
| 1.1.11.9 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0820 |
| 1.1.12 | CK21D | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv. (1 usa) | m2 | 5,1000 |
| 1.1.12.1 | 2812106306050 | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 5,1000 |
| 1.1.12.2 | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 20,4000 |
| 1.1.12.3 | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 2,8050 |
| 1.1.12.4 | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,9843 |
| 1.1.12.5 | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 3,0600 |
| 1.1.12.6 | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 5,1000 |
| 1.1.12.7 | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 4,8450 |
| 1.1.12.8 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,5610 |
| 1.1.12.9 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,1020 |
| 1.1.13 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 2,5200 |
| 1.1.13.1 | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,3780 |
| 1.1.13.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,1260 |
| 1.1.13.3 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0756 |
| 1.1.14 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 2,5200 |
| 1.1.14.1 | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 17,9928 |
| 1.1.14.2 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,0101 |
| 1.1.14.3 | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 3,0744 |
| 1.1.14.4 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,1991 |
| 1.1.14.5 | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0403 |
| 1.1.15 | CF17C | Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj. | m2 | 2,5200 |
| 1.1.15.1 | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 2,7720 |
| 1.1.15.2 | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,3780 |
| 1.1.15.3 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,0008 |
| 1.1.15.4 | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,5040 |
| 1.1.16 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 2,5200 |
| 1.1.16.1 | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 2,6583 |
| 1.1.16.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,0025 |
| 1.1.16.3 | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 1,1340 |
| 1.1.16.4 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2520 |
| 1.1.16.5 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0025 |
| 1.1.17 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 2,5200 |
| 1.1.17.1 | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,3780 |
| 1.1.17.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,1260 |
| 1.1.17.3 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0756 |
| 1.1.18 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 2,5200 |
| 1.1.18.1 | 2430116103800 | Vopsea lavabila | kg | 1,0080 |
| 1.1.18.2 | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 0,1512 |
| 1.1.18.3 | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 1,2600 |
| 1.1.18.4 | 03720107306661 | Bumbac de şters | kg | 0,1260 |
| 1.1.18.5 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,3860 |
| 1.1.19 | Pret de piata | Cornier din plastic 20x20 | m | 16,7500 |
| 1.1.19.1 | Material | Cornier din plastic 20x20 | m | 280,5625 |
|  |  | TOTAL Capitolul 2. Tamplarie parter |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Blocuri sanitare |  |  |
| 1.1.20 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat. | buc | 8,0000 |
| 1.1.20.1 | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 8,8000 |
| 1.1.21 | RCsO56A | Demontari: timplarie din PVC (glasvanduri) | m2 | 29,0000 |
| 1.1.21.1 | 7422010060100 | Timplar | h-om | 9,2800 |
| 1.1.21.2 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 9,2800 |
| 1.1.22 | SC07B1 | Vas pentru closet cu iesire laterala, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc., asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas. | buc | 8,0000 |
| 1.1.22.1 | 2622102442760 | Vas pt. closet cu sifon interior iesire laterala | buc | 8,0800 |
| 1.1.22.2 | 2622102452900 | Rezervor de apa cu accesoriile sale | buc | 8,0000 |
| 1.1.22.3 | 2913134201561 | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" | buc | 8,0000 |
| 1.1.22.4 | 2913134201755 | Robinet coltar, dn=3/8" | buc | 8,0000 |
| 1.1.22.5 | 2513307336203 | Racord flexibil cu dn=3/8" mm | buc | 8,0000 |

| 1.1.22.6 | 2875116710000 | Rama cu capac pt. closet | buc | 8,0000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.22.7 | 2875114203800 | Cot pt. vas de closet | buc | 8,0000 |
| 1.1.22.8 | 2521216717010 | Teava din material plastic cu dn=110 mm | m | 4,0000 |
| 1.1.22.9 | 2222222222992 | Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.) | % | 3,0000 |
| 1.1.22.10 | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 33,6000 |
| 1.1.23 | CK22C | Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa. | m2 | 29,0000 |
| 1.1.23.1 | 2030112951000 | Glasvanduri din profiluri din aluminiu | m2 | 29,0000 |
| 1.1.23.2 | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 87,0000 |
| 1.1.23.3 | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 6,0900 |
| 1.1.23.4 | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 2,1170 |
| 1.1.23.5 | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 14,5000 |
| 1.1.23.6 | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 11,6000 |
| 1.1.23.7 | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 36,2500 |
| 1.1.23.8 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,3200 |
| 1.1.23.9 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,5800 |
|  |  | TOTAL Capitolul 3. Blocuri sanitare |  |  |
|  |  | Capitolul 4. Coloana de incalzire (2buc) |  |  |
| 1.1.24 | RpSA03A | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1". | m | 60,0000 |
| 1.1.24.1 | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 18,0000 |
| 1.1.25 | SA16C | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm (Teava PPR d32 mm) | m | 60,0000 |
| 1.1.25.1 | 2521216717050 | Teava PPR d32 mm | m | 61,2000 |
| 1.1.25.2 | 2523156719430 | Cot PPR d32 mm | buc | 4,8000 |
| 1.1.25.3 | 2523156719450 | Teu PPR d32 mm | buc | 42,6000 |
| 1.1.25.4 | 2523156719400 | Mufa PPR d32 mm | buc | 4,2000 |
| 1.1.25.5 | 2523156719460 | Reductie PPR d32 mm | buc | 6,6000 |
| 1.1.25.6 | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 1,2000 |
| 1.1.25.7 | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,4200 |
| 1.1.25.8 | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 24,6000 |
| 1.1.25.9 | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 1,6320 |
| 1.1.26 | SD19C | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1 1/4" - 1 1/2" (Robinet, d=32 (pentru personal tehnic)) | buc | 4,0000 |
| 1.1.26.1 | 2913124503150 | Robinet de apa d=32 | buc | 4,0000 |
| 1.1.26.2 | 2222222222992 | Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb, etc) | % | 1,5000 |
| 1.1.26.3 | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,8400 |
| 1.1.27 | RpIB08A | Curatarea interioara a corpurilor de incalzire, inclusiv detectarea defectelor. | m2 | 32,8000 |
| 1.1.27.1 | 2413337345875 | Soda caustica solida tip C sup.cont. 98% | kg | 2,6240 |
| 1.1.27.2 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 6,5600 |
| 1.1.27.3 | 2875274123604 | Dop din fonta maleabila Tg Dn=1 1/4" | buc | 3,2800 |
| 1.1.27.4 | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 5,9040 |
| 1.1.27.5 | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 1,6400 |
|  |  | TOTAL Capitolul 4. Coloana de incalzire (2buc) |  |  |
|  |  | Capitolul 5. Nod termic |  |  |
| 1.1.28 | RpID23A | Demontarea robinetilor cu sertar pana, din fonta, cu flanse sau din otel, cu diametrul 40 mm. | buc | 2,0000 |
| 1.1.28.1 | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,4000 |
| 1.1.29 | RpID23B | Demontarea robinetilor cu sertar pana, din fonta, cu flanse sau din otel, cu diametrul 80 mm. | buc | 6,0000 |
| 1.1.29.1 | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 2,4000 |
| 1.1.30 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2". (Vana din fonta cu flanșe DN 40) | buc | 2,0000 |
| 1.1.30.1 | 2875274205100 | Vana din fonta cu flanșe DN 40 | buc | 2,0000 |
| 1.1.30.2 | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0600 |
| 1.1.30.3 | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,1200 |
| 1.1.30.4 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,5000 |
| 1.1.31 | ID04E | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3". (Vana din fonta cu flanșe DN 80) | buc | 6,0000 |
| 1.1.31.1 | 2875274205100 | Vana din fonta cu flanșe DN 80 | buc | 6,0000 |
| 1.1.31.2 | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,3600 |
| 1.1.31.3 | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,7200 |
| 1.1.31.4 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 5,1000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 5. Nod termic |  |  |
|  |  | Capitolul 6. Transportare deseuri |  |  |
| 1.1.32 | TrB05B2-3 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 30 m. | t | 1,4000 |
| 1.1.32.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,9120 |
| 1.1.33 | TsH92B | Incarcarea in auto: deseuri de constructie | t | 1,4000 |
| 1.1.33.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,5540 |
| 1.1.34 | TsI50B5 | Transportarea deseuri de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km. | t | 1,4000 |
| 1.1.34.1 | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,3612 |

|  |  | TOTAL Capitolul 6. Transportare deseuri |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Obiectul: 2-1-2 Coridor (Galereia) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Devizul: Lucrari de constructie |  |  |  |  |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Demontari |  |  |
| 2.1.1 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile. | buc | 15,0000 |
| 2.1.1.1 | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 3,3000 |
| 2.1.2 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta). | buc | 2,0000 |
| 2.1.2.1 | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,1200 |
|  |  | TOTAL Capitolul 1. Demontari |  |  |
| 2.1.3 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila. | m2 | 133,0000 |
| 2.1.3.1 | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 532,0000 |
| 2.1.3.2 | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 139,6500 |
| 2.1.3.3 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 19,9500 |
| 2.1.3.4 | 7422010060100 | Timplar | h-om | 272,6500 |
| 2.1.3.5 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,9950 |
|  |  | Capitolul 3. Electricitate |  |  |
| 2.1.4 | RpEJ08A | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp. | m | 10,0000 |
| 2.1.4.1 | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1,0000 |
| 2.1.5 | RpEJ09D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp. | m | 10,0000 |
| 2.1.5.1 | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 17,0000 |
| 2.1.5.2 | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0050 |
| 2.1.5.3 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,1000 |
| 2.1.5.4 | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 3,0000 |
| 2.1.5.5 | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,1500 |
| 2.1.5.6 | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,2000 |
| 2.1.6 | RCsB30E | Forarea gaurilor strapunse in constructii, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 60 mm. (pentru doze la prize si intrerupatoare) | buc | 2,0000 |
| 2.1.6.1 | 5001000100135 | Freza cu carota diamanta d60mm | buc | 0,0176 |
| 2.1.6.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,0394 |
| 2.1.6.3 | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,7560 |
| 2.1.6.4 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,3240 |
| 2.1.6.5 | 2952260003903 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm | h-ut | 0,5200 |
| 2.1.7 | RCsB30J | Forarea gaurilor strapunse in constructii, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm. (pentru doze de ramificatie) | buc | 1,0000 |
| 2.1.7.1 | 5001000100135 | Freza cu carota diamanta d110mm | buc | 0,0101 |
| 2.1.7.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,0445 |
| 2.1.7.3 | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,4720 |
| 2.1.7.4 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2030 |
| 2.1.7.5 | 2952260003904 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm | h-ut | 0,3200 |
| 2.1.8 | RpEE14A | Intrerupatoare unipolare - intrerupator simplu | buc | 2,0000 |
| 2.1.8.1 | 1111000100020 | Intrerupator unipolar simplu | buc | 2,0000 |
| 2.1.8.2 | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 2,0000 |
| 2.1.8.3 | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 0,0100 |
| 2.1.8.4 | 2513206621522 | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm | m | 0,4000 |
| 2.1.8.5 | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,6000 |
| 2.1.9 | RpED01A | Cabluri pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp (Cablu VVGng LS 3x1,5 mmp) | m | 50,0000 |
| 2.1.9.1 | 3130134817404 | Cablu VVGng LS 3x1,5 mmp | m | 51,0000 |
| 2.1.9.2 | 2661126408701 | Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor | buc | 10,0000 |
| 2.1.9.3 | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 7,0000 |
| 2.1.10 | Pret de piata | Tub gofrat d16mm | m | 50,0000 |
| 2.1.10.1 | Material | Tub gofrat d16mm | m | 50,0000 |
| 2.1.11 | RpEF02C | Corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere (600x600mm, LED, 42W) | buc | 12,0000 |
| 2.1.11.1 | 2875274400501 | Corp de iluminat 600x600mm, LED, 42W | buc | 12,0000 |
| 2.1.11.2 | 2222222222992 | Materiale marunte (banda izolatoare, dibluri, etc.) | % | 2,0000 |
| 2.1.11.3 | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 18,2400 |
|  |  | TOTAL Capitolul 3. Electricitate |  |  |

| Obiectul: 2-1-3 Cabinetul 309 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Devizul: Lucrari de constructie |  |  |  |  |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

|  |  | Capitolul 1. Demontari |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.1 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil | m2 | 52,2000 |
| 3.1.1.1 | 2320166200729 | Parchetin | l | 1,5660 |
| 3.1.1.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 1,5660 |
| 3.1.1.3 | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 12,0060 |
| 3.1.1.4 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 12,0060 |
| 3.1.1.5 | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 1,5660 |
| 3.1.2 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila. | m2 | 73,0300 |
| 3.1.2.1 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 3,6515 |
| 3.1.2.2 | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 2,1909 |
| 3.1.2.3 | 2681126001473 | Cirpe de sters | kg | 0,7303 |
| 3.1.2.4 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 23,3696 |
| 3.1.2.5 | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,7303 |
| 3.1.3 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile. | buc | 11,0000 |
| 3.1.3.1 | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 2,4200 |
| 3.1.4 | TrB05B2-3 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 30 m. | t | 0,2770 |
| 3.1.4.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,5762 |
| 3.1.5 | TsH92B | Incarcarea in auto: deseuri de constructie | t | 0,2770 |
| 3.1.5.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3075 |
| 3.1.6 | TsI50B5 | Transportarea deseuri de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km. | t | 0,2770 |
| 3.1.6.1 | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,0715 |
|  |  | TOTAL Capitolul 1. Demontari |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Pardosea |  |  |
| 3.1.7 | CG56B | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm . | m2 | 52,2000 |
| 3.1.7.1 | 2653102100827 | Amestec "Nivelir-Gross" | kg | 1 597,3200 |
| 3.1.7.2 | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 4,6980 |
| 3.1.7.3 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,3654 |
| 3.1.7.4 | 2222222222992 | Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori) | % | 0,5000 |
| 3.1.7.5 | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 24,4296 |
| 3.1.7.6 | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 4,3848 |
| 3.1.7.7 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,0440 |
| 3.1.8 | CG08A1 | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez. (Linoleum, clasa de trafic 33) (Plinta PVC-29,4 m) | m2 | 52,2000 |
| 3.1.8.1 | 2523116716345 | Covor PVC (Linoleum, clasa de trafic 33) | m2 | 54,8100 |
| 3.1.8.2 | 2430226101234 | Grund prenadez tip M | kg | 1,5660 |
| 3.1.8.3 | 2416406110431 | PRENADEZ 300 NII 2829-74 | kg | 31,3200 |
| 3.1.8.4 | 2430226109080 | Diluant prenadez | kg | 4,1760 |
| 3.1.8.5 | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 26,1000 |
| 3.1.8.6 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,0783 |
| 3.1.8.7 | 2462106109925 | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 | kg | 10,4400 |
| 3.1.8.8 | 2681116001317 | PIATRA DE FRECAT | kg | 1,2528 |
| 3.1.8.9 | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0313 |
| 3.1.8.10 | 2521106718386 | Plinta PVC | m | 29,4000 |
| 3.1.8.11 | 2222222222992 | Material marunt (cuie, ticling, capace) | % | 1,5000 |
| 3.1.8.12 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,2200 |
| 3.1.8.13 | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 65,2500 |
| 3.1.8.14 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,5660 |
|  |  | TOTAL Capitolul 2. Pardosea |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Pereți |  |  |
| 3.1.9 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 73,0300 |
| 3.1.9.1 | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 10,9545 |
| 3.1.9.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 3,6515 |
| 3.1.9.3 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 2,1909 |
| 3.1.10 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 73,0300 |
| 3.1.10.1 | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 77,0393 |
| 3.1.10.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,0730 |
| 3.1.10.3 | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 32,8635 |
| 3.1.10.4 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 7,3030 |
| 3.1.10.5 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0730 |
| 3.1.11 | CN33A | Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti (tipul si culoarea se coordoneaza cu beneficiarul) (Bagheta-29,4 m) | m2 | 73,0300 |
| 3.1.11.1 | 2124117352900 | Tapet din vinil pe bază de hârtie (lavabil) | m2 | 80,3330 |
| 3.1.11.2 | 310 | Clei uscat | kg | 0,7303 |
| 3.1.11.3 | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 7,3030 |
| 3.1.11.4 | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 36,5150 |
| 3.1.11.5 | 2414247321570 | FENOL TEHNIC CALITATEA 3 | kg | 0,1095 |
| 3.1.11.6 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,0730 |
| 3.1.11.7 | 2420157327500 | Lindatox 20 % concentratie | kg | 0,5842 |
| 3.1.11.8 | 2670112202950 | Bagheta | m | 29,4000 |
| 3.1.11.9 | 2462106109879 | Aracet | kg | 14,6060 |

| 3.1.11.10 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 47,4695 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.12 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din material plastic 150x200 | buc | 1,0000 |
| 3.1.12.1 | 2811236306200 | Grila din plastic 150x200 | buc | 1,0000 |
| 3.1.12.2 | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 |
| 3.1.12.3 | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4700 |
| 3.1.12.4 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 |
|  |  | TOTAL Capitolul 3. Pereți |  |  |
|  |  | Capitolul 4. Tavan |  |  |
| 3.1.13 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului | m2 | 52,2000 |
| 3.1.13.1 | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 7,8300 |
| 3.1.13.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 2,6100 |
| 3.1.13.3 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,5660 |
| 3.1.14 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. | m2 | 15,6600 |
| 3.1.14.1 | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 111,8124 |
| 3.1.14.2 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,0626 |
| 3.1.14.3 | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 23,9598 |
| 3.1.14.4 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,2371 |
| 3.1.14.5 | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,3054 |
| 3.1.15 | CF17C | Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj. | m2 | 15,6600 |
| 3.1.15.1 | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 17,2260 |
| 3.1.15.2 | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 2,3490 |
| 3.1.15.3 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,0047 |
| 3.1.15.4 | 7122050013400 | Zidar | h-om | 3,1320 |
| 3.1.16 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, | m2 | 52,2000 |
| 3.1.16.1 | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 55,0658 |
| 3.1.16.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,0522 |
| 3.1.16.3 | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 23,4900 |
| 3.1.16.4 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,2200 |
| 3.1.16.5 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0522 |
| 3.1.17 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului | m2 | 52,2000 |
| 3.1.17.1 | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 7,8300 |
| 3.1.17.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 2,6100 |
| 3.1.17.3 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,5660 |
| 3.1.18 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 52,2000 |
| 3.1.18.1 | 2430116103800 | Vopsea lavabila | kg | 20,8800 |
| 3.1.18.2 | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 3,1320 |
| 3.1.18.3 | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 26,1000 |
| 3.1.18.4 | 03720107306661 | Bumbac de şters | kg | 2,6100 |
| 3.1.18.5 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 28,7100 |
| 3.1.19 | RpEF02C | Corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere (600x600mm, LED, 42W) | buc | 8,0000 |
| 3.1.19.1 | 2875274400501 | Corp de iluminat 600x600mm, LED, 42W | buc | 8,0000 |
| 3.1.19.2 | 2222222222992 | Materiale marunte (banda izolatoare, dibluri, etc.) | % | 2,0000 |
| 3.1.19.3 | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 12,1600 |
|  |  | TOTAL Capitolul 4. Tavan |  |  |
|  |  | Capitolul 5. Glafuri tâmplărie |  |  |
| 3.1.20 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 6,8300 |
| 3.1.20.1 | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 1,0245 |
| 3.1.20.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,3415 |
| 3.1.20.3 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,2049 |
| 3.1.21 | CF61A | Driscuire continuă a suprafeţei (tencuială de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre şi uşi plane. | m2 | 6,8300 |
| 3.1.21.1 | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betocontact) | kg | 2,0490 |
| 3.1.21.2 | 2653102100834 | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm | kg | 99,7863 |
| 3.1.21.3 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,0765 |
| 3.1.21.4 | 20000883 | Muncitor | h-om | 10,1494 |
| 3.1.21.5 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,5396 |
| 3.1.21.6 | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) | h-ut | 0,2022 |
| 3.1.22 | CF17C | Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj. | m2 | 6,8300 |
| 3.1.22.1 | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 7,5130 |
| 3.1.22.2 | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 1,0245 |
| 3.1.22.3 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,0020 |
| 3.1.22.4 | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,3660 |
| 3.1.23 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 6,8300 |
| 3.1.23.1 | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 7,2050 |
| 3.1.23.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,0068 |
| 3.1.23.3 | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 3,0735 |

| 3.1.23.4 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6830 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.23.5 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0068 |
| 3.1.24 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 6,8300 |
| 3.1.24.1 | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 1,0245 |
| 3.1.24.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,3415 |
| 3.1.24.3 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,2049 |
| 3.1.25 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 6,8300 |
| 3.1.25.1 | 2430116103800 | Vopsea lavabila | kg | 2,7320 |
| 3.1.25.2 | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 0,4098 |
| 3.1.25.3 | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 3,4150 |
| 3.1.25.4 | 03720107306661 | Bumbac de şters | kg | 0,3415 |
| 3.1.25.5 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 3,7565 |
| 3.1.26 | Pret de piata | Cornier din plastic 20x20 | m | 22,8500 |
| 3.1.26.1 | Material | Cornier din plastic 20x20 | m | 22,8500 |
|  |  | TOTAL Capitolul 5. Glafuri tâmplărie |  |  |
|  |  | Capitolul 6. Lucrari diverse |  |  |
| 3.1.27 | CN16C | Vopsitorii cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsea de ulei in 2 straturi la usi (1buc) | m2 | 2,8200 |
| 3.1.27.1 | 2430126105046 | Vopsea de ulei | kg | 0,5640 |
| 3.1.27.2 | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,1974 |
| 3.1.27.3 | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,2820 |
| 3.1.27.4 | 03720107306661 | Bumbac de şters | kg | 0,1410 |
| 3.1.27.5 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,9740 |
| 3.1.28 | IzA08F | Vopsitorii pe corpurile radiatoarelor de calorifer si conductele din metal, executate manual cu email alchidic | m2 | 6,1500 |
| 3.1.28.1 | 2430116104160 | Email alchidic pentru calorifer | kg | 0,7995 |
| 3.1.28.2 | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,9225 |
| 3.1.28.3 | 2430226109444 | Diluant rasini alchidice D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 0,1230 |
| 3.1.28.4 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 2,9520 |
|  |  | TOTAL Capitolul 6. Lucrari diverse |  |  |

Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.