| Construirea cazangeriei si retelelor de alimentare cu gaze naturale la IMSP Spitalulu Raional Straseni din str.T.Ciorba 11/1. mun.Straseni. r-nul Straseni | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-6

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | GD01E | Teava din otel pentru conducte colectoare sau de distributie, montata in sant, avind Dn 219х6 mm | m | 5,00 |
| 2 | GD01D | Teava din otel pentru conducte colectoare sau de distributie, montata in sant, avind Dn 150 mm Dn159x4,5 | m | 5,00 |
| 3 | IC27A | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura la coloane, in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 50 x 3,5 mm | m | 4,00 |
| 4 | IC26B | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25x3,2 | m | 13,00 |
| 5 | IC26A | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 20x2,8 | m | 2,50 |
| 6 | CN23A | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterioar pina la 34 mm inclusiv | m | 15,50 |
| 7 | CN23B | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterioar peste 34 mm inclusiv | m2 | 6,58 |
| 8 | IE06A | Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina la 1" | m | 2,50 |
| 9 | IE06B | Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. peste 1" | m | 27,00 |
| 10 | IE07A | Verificarea difinitiva la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv | m | 2,50 |
| 11 | IE07B | Verificarea difinitiva la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de peste 1" | m | 27,00 |
| 12 | ID12A | Robinet cu flanse instalatii de gaze, avind diametrul de 50 mm Robinet dn50 | buc | 2,00 |
| 13 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" Robinet d25 | buc | 1,00 |
| 14 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" Robinet d20 | buc | 3,00 |
| 15 | TsA02C | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare | m3 | 0,70 |
| 16 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... | m3 | 0,65 |
| 17 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Pilon d219 H-2,2 m | kg | 142,52 |
| 18 | TfA02E1 | Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 200 capac d219x6 mm | buc | 2,00 |
| 19 | IzD03C | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,15 |
| 20 | IzD04C | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,15 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 21 | ID12C | Robinet cu flanse instalatii de gaze, avind diametrul de 100-125 mm - Clapeta de termoblocare Dn50 KT3-001 | buc | 2,00 |
| 22 | ID12D | Robinet cu flanse instalatii de gaze, avind diametrul de 150 mm Supapa de blocare Dn150 M16/RM | buc | 1,00 |
| 23 | ID13A | Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 1/2" Detector de gaz"Metan" СГБ-1-2E(CH4CO) | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
| 24 |  | Cazan cu puterea de 1000kw ELLPREX 1100 - Se prevede compartimentul SM | buc | 2,00 |
| 25 |  | Arzator pe gaz 1000kw RS100 Reiello - Se prevede compartimentul SM | buc | 2,00 |
| 26 | Pret de piata | Clapeta de termoblocare Dn50 KT3-001 | buc | 2,00 |
| 27 |  | Supapa de blocare Dn150 M16/RM | buc | 1,00 |
| 28 |  | Detector de gaz"Metan" СГБ-1-2E(CH4CO) | buc | 1,00 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.