| Institutia de educatie timpurie nr. 85, str. I. Creanga, 66/2 | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări №

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructii |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Imprejmuiri metalice |  |  |
| 1 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat | m3 | 1,5000 |
| 2 | CL14B | Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea in subansambluri refolosibile | t | 1,5000 |
| 3 | TsH02B | Taierea manuala a arborilor, prin sectionare succesiva a crengilor, ramurilor si tulpinei 11-30 cm | buc | 4,0000 |
| 4 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 | 12,0000 |
| 5 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 4,0000 |
| 6 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice M200 Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100 | m3 | 3,0000 |
| 7 | CB01A | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile | m2 | 8,0000 |
| 8 | CL57B | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,0100 | kg | 354,0000 |
| 9 | CL18A | Confectii metalice diverse din otel (stalpi 80*80*2 ) | kg | 1 122,7900 |
| 10 | CO07A | Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit 91 ml x 2 h; DESEN TEHNIC SE ANEXEAZA | kg | 2 257,0000 |
| 11 | CO07A | Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit , porta 4.5 ml x2h | kg | 250,0000 |
| 12 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle | buc | 1,0000 |
| 13 | CN21B | Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice executate cu email alchidic intr-un strat inclusiv grundul | m2 | 182,0000 |
| 14 | IzD04C | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 3,4000 |
|  |  | Capitolul 1.2. Lucrari diverse |  |  |
| 15 | TsH92B | Incarcarea in auto: material demontat | t | 2,0000 |
| 16 | TrB05A2-4 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m | t | 2,0000 |
| 17 | TsI50C5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km | t | 2,0000 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.