| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Procedura de achiziție: _________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |
| Achiziționarea reagenților chimici necesari pentru tratarea apei și conservarea utilajului energetic. |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |
| LOT 1 Sare tehnică (NaCl ) |  |  |  | Conform Caietului de sarcini CAS 7647-14-5 sau echivalentul Granulația, mm, nu mai mult de 4 Aspectul produs cristalin în vrac, măcinată Conținutul clorurii de sodiu (NaCl), %, nu mai puțin de 97,0 Culoarea - Alb, bej sau gri Miros - fără mirosuri străine Сonținutul de umiditate, % ,nu mai mult de 5 Fracțiunea de masă a sedimentului insolubil în apă, %, nu mai mult de 0,85 |  |  |  |
| LOT 2 Var nestins (CaO) |  |  |  | Conform Caietului de sarcini SM EN 459-1:2015, CAS: 1305-78-8 Conținutul de CaO + MgO, %, nu mai puțin de 90 CO2, % , nu mai mult de 3 MgO activ, %, nu mai mult de 5 Conținutul de impurități, %, nu mai mult de 7 Granulația, mm, nu mai mult de 20 |  |  |  |
| LOT 3 Acid sulfuric tehnic (H2SO4) |  |  |  | Conform Caietului de sarcini CAS 7664-93-9 sau echivalentul Calificarea - Calitatea 1 Aspectul exterio r- Lichid transparent puțin vâscos Conținutul de monohidrat H2SO4, % 92-94 Conținutul de fier ( Fe) , %, nu mai mult de 0,02 Reziduu după calcinare, %, nu mai mult de 0,05 |  |  |  |
| LOT 4 Acid clorhidric |  |  |  | Conform Caietului de sarcini CAS 7647-01-0 sau echivalentul Aspectul exterior Lichid incolor spre galben-verzui Conținutul de HCl, %, nu mai de puțin de 33 Conținutul de fier (Fe) , %, nu mai mult de 0,001 Fracția de masă a reziduului după calcinare, %, nu mai mult de 0,01 |  |  |  |
| LOT 5 Sodă caustică (în recalcul la 100%) |  |  |  | Conform Caietului de sarcini CAS 1310-73-2 sau analog, EC 215-185-5 Aspectul exterior Lichid transparent sau slab colorat Fracția de masă a hidroxidului de sodiu, %, nu mai puțin de 46 Conținutul de Na2CO3, mg/kg, nu mai mult de 0,6 Conținutul de NaCl, %, nu mai mult de 3,0 Conținutul de fier, %, nu mai mult de 0,007 (în recalcul la oxid de fier III) |  |  |  |
| LOT 6 Floculant |  |  |  | Conform Caietului de sarcini CAS 9003-05-8 Aspectul exterior Granule de culoare albă Impurități insolubile, % nu mai mult de 2,0 Viscozitatea, cps 2,7-4,1 Conținutul de poliacril amidă, % 100 Fracția de masă a substanțelor nevolatile, %, nu mai puțin de 90 |  |  |  |
| LOT 7 Octadecilamina (ODA) |  |  |  | Conform Caietului de sarcini CAS: 124-30-1 sau echivalentul Fracția de masă a aminelor primare, %, nu mai puțin de 98,0 Valoarea conținutului de amină, nu mai puțin de 207 mgKOH/g Umiditatea, %, nu mai mult de 0,04 Valoarea conținutului de iod, gI2/100g, nu mai mult de 10 Aspectul Masă ceroasă de culoare albă sub formă de fulgi (granule mici de culoarea albă cu miros specific). Solubilitatea - Slab solubil |  |  |  |
| LOT 8 Silicat de sodiu (sticla lichidă), Na2SiO3 |  |  |  | Conform Caietului de sarcini CAS 1344-09-8 sau echivalentul Modulul silicatului 2,6 – 3 Aspectul Lichid transparent, fără miros Solubilitatea - Solubil în apă Conţinutul SiO2, % nu mai puțin de 29,7 Conţinutul Na2O, % nu mai puțin de 10,9 |  |  |  |
| LOT 9 Fluorosceina de sodiu |  |  |  | Conform Caietului de sarcini CAS 518-47-8 sau echivalentul Culoarea substanţei Galben-roşie Conţinutul fluoresceinei de sodiu, % nu mai puțin de 96 Solubilitatea - Solubil în apă Umiditatea, %, nu mai mult de 5 pH-ul soluţiei 7-9 Fluorescenţa soluţiei - pozitiv Formula chimică C20H10Na2O5 |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________