Formular Nr.1

|  | Reparatia incaperilor cladirii Inspectoratului de Politie Bender |
| --- | --- |

Lista cu cantitățile de lucrări №

Deviz-oferta №

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Preț pe unitate de măsură (incl. salariu) |  | Total,lei (col.5xcol.6) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari constructii |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Cladirea interior |  |  |  |  |
| 1 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 688,00 |  |  |
| 2 | RpCR29A | Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant | m2 | 952,00 |  |  |
| 3 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 1 300,00 |  |  |
| 4 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 1 300,00 |  |  |
| 5 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 37,00 |  |  |
| 6 | RpCJ18A | Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu pasta de ipsos la pereti si stilpi | m2 | 1 300,00 |  |  |
| 7 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 1 300,00 |  |  |
| 8 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 421,30 |  |  |
| 9 | CG36B | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp | m2 | 300,40 |  |  |
| 10 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | 157,00 |  |  |
| 11 | CG09A1 | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp | m | 157,00 |  |  |
| 12 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m | m2 | 38,64 |  |  |
| 13 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime | m | 525,00 |  |  |
| 14 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 105,80 |  |  |
| 15 | RpCJ18A | Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu pasta de ipsos la pereti si stilpi | m2 | 105,80 |  |  |
| 16 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 105,80 |  |  |
|  |  | Прямые затраты | lei |  |  |  |
|  |  | Asigurari obligatorii | 24,00 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de transport | 10,00 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | 14,50 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Benficiu de deviz | 6,00 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | TVA 20,00 % |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 17 | RpEB08A | Conductori din cupru, izolati in PVC, pentru instalatii electrice fixe, simbol FY, montati aparent, avind diametrul 1x1-1x6 mmp | m | 220,00 |  |  |
| 18 | RpEB08A | Conductori din cupru, izolati in PVC, pentru instalatii electrice fixe, simbol FY, montati aparent, avind diametrul 1x1-1x6 mmp | m | 250,00 |  |  |
| 19 | RpEA02C | Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul peste 25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. | m | 450,00 |  |  |
| 20 | RpEF15E | Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIT 220 W, fara tub | buc | 54,00 |  |  |
| 21 | RpEG05D | Montarea tablourilor de distributie electrica pentru apartamente, inclusiv racordarea la instalatie bloc electric cu 4 circuite fara contor | buc | 2,00 |  |  |
| 22 | RpEG05D | Montarea tablourilor de distributie electrica pentru apartamente, inclusiv racordarea la instalatie bloc electric cu 4 circuite fara contor | buc | 2,00 |  |  |
| 23 | RpEB03A | Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 2x0,75 mmp | m | 240,00 |  |  |
| 24 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc | 80,00 |  |  |
| 25 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc | 26,00 |  |  |
| 26 | RpEE03A | Montarea prizelor Internet | buc | 24,00 |  |  |
| 27 | RpED10A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x25+16 mmp | m | 100,00 |  |  |
| 28 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu | buc | 28,00 |  |  |
|  |  | Прямые затраты | lei |  |  |  |
|  |  | Asigurari obligatorii | 24,00 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de transport | 10,00 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | 76,00 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz | 6,00 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | TVA | 20,00 % |  |  |  |

|  | Total: Total deviz: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | L.Ș. |  | L.Ș. |  |  |

Proiectant:							Ofertant:

_____________________________________		__________________________________

_____________________________________		__________________________________

APROBAT:

L.Ș.

Investitor:

_____________________________________

_____________________________________