|  | Aprobat:. Director tehnic „TERMOELECTRICA” S.A.. Alexandru LUPAN. |
| --- | --- |

„____” _____________  20___

CAIET DE SARCINI

Nr.________ din „____”  ____________  20__

pentru achiziția bunurilor materiale

- OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI

| Cod CPV | Denumirea bunurilor materiale | Valoarea estimativă, lei (fără TVA) |
| --- | --- | --- |
| 34320000-6 | Achiziția unei pompe de condens a turbinei nr. 1 CET Sursa 1 | 400.000 |

NOTĂ: Toate cerințele din caietul de sarcini sunt minimale și obligatorii. Specificațiile tehnice care indica o anumita origine, sursă, producție, tip, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comerț, un brevet de invenție, o licența de fabricate, un standard (ГОСТ) sunt menționate doar cu scopul de a identifica cu ușurința tipurile de produs ca și concept și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de «sau echivalent» iar ofertantul are obligația de a demonstra echivalența produselor ofertate cu cele solicitate.

- ADRESA UNDE VOR FI LIVRATE BUNURILE

Republica Moldova, or. Chișinău, str. Meșterul Manole, 3 – CET Sursa 1. (Secția Cazane și Turbine).

- TERMENUL DE REALIZARE A ACHIZIŢIEI BUNURILOR

  - Pompa trebuie să fie livrată până la 30.08.2022, la Depozitul Central „TERMOELECTRICA” SA, str. Meșterul Manole, 3.

- CERINŢE TEHNICE SPECIFICE PENTRU ACHIZIȚIA POMPELOR

Tabelul 5.1. Caracteristicile pompei

| Nr d/o | Specificația tehnică | Unitate |
| --- | --- | --- |
|  | Cantitatea | 1 buc. |
|  | Tipul pompei* | КсВ 125-140-1 |
|  | Debitul nominal, G | 125 m3/h |
|  | Înălțimea de pompare, H | 140 m (coloană H2O) |
|  | Frecvența de turații | 2940 rot/min |
|  | Puterea pompei | 63,5 kW |
|  | Temperatura fluidului de lucru | 10 ÷ 140 ºС |
|  | Presiunea la aspirație (minimală) | 2,1 m (coloană H2O) |
|  | Presiunea la aspirație (maximală) | 4 kgf/cm2 |
|  | Randamentul pompei | 73 % |

* – este dat cu scopul de a identifica cu ușurința tipul de produs ca și concept;

  - Pompa ofertată trebuie sa fie compatibile cu standardele, normele și regulile în vigoare ale Republicii Moldova.

- CONDIȚII DE RECEPȚIE

  - Condiții de recepție a pompei.

    - Controlul detaliat de intrare a pompei se va efectua de către specialiștii  „TERMOELECTRICA” SA, la Depozitul Central din str. Meșterul Manole, 3.

    - În cazul depistării neconformităților (defectelor) la elementele echipamentului, în momentul controlului de intrare, beneficiarul este în drept să se refuze de echipament (să returneze bunul).

- CERINȚE OBLIGATORII LA PREZENTAREA OFERTELOR

  - Oferta va fi prezentată în limba română sau rusă.

  - Termenul de garanție a bunurilor– minim 24 luni.

  - Bunurile ofertate trebuie sa fie noi și neutilizate, produse după anul 2020.

  - Cerințe obligatorii pentru achiziția pompei

    - La ofertă trebuie să fie prezentată dovada că compania producătoare a pompei activează în domeniul producerii echipamentului similar mai mult de 10 ani (lista de referință).

    - În ofertă trebuie să fie specificat producătorul echipamentului (uzina producătoare, țara, tipul, codificarea de la uzina producătoare a echipamentului).

    - Oferta trebuie să conțină specificațiile tehnice indicate în capitolul 4.

    - În ofertă trebuie să fie indicată data când echipamentul va fi livrată la Depozitul Central „TERMOELECTRICA” SA, str. Meșterul Manole, 3.

- CONDIŢII CONTRACTUALE

  - Compania ofertantă la livrarea echipamentului va prezenta:

    - pașaportul/certificatul echipamentului de la uzina producătoare, autentificat prin ștampila umedă a uzinei producătoare și indicată durata de exploatare;

    - certificatele de calitate a echipamentului;

    - certificatele de conformitate a echipamentului;

    - certificatul de garanție a bunurilor – 24 luni.

  - Modalitatea de achitare: Achitarea bunurilor se va efectua în lei MD, prin virament în decurs de 90 zile calendaristice, din momentul semnării facturii fiscale și documentelor confirmative de executare a contractului.;

  - Penalități. În cazul neexecutării, executării necorespunzătoare sau tardive a obligațiunilor contractuale Vânzătorul:

    - compensează Beneficiarului toate prejudiciile cauzate astfel.

    - achită Beneficiarului pentru depășirea termenului de livrare a bunurilor o penalitate în mărime de 0,01% din valoarea bunurilor nelivrate în termen pentru fiecare zi de întârziere.

| Coordonat: |  | Director Tehnic Adjunct Producere, Șef CET |  |  |  | L. Munteanu |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Șef STm |  |  |  | O. Mancaș |  |  |
|  |  |  | Șef SDI |  |  |  | Ș. Pandelea |  |
|  |  | Șef SPOM |  |  |  | T. Bugaian |  |  |
|  |  | Șef SCTg-1 |  |  |  | S. Ababii |  |  |