CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziţie

3. Obiectul achiziţiilor  Lucrari de reparatie a salii de sedinte IMSP Spitalul Raional Soroca "A.Prisacari" str.Testimeteanu, 68

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de reparatie |  |  |
|  |  | 1.1. Sala de sedinta |  |  |
|  |  | 1.1.1. Demontari |  |  |
| 1 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi.) | m2 | 2,850 |
| 2 | RpCG29A | Demolarea peretilor de zidarie din caramida | m2 | 32,580 |
| 3 | RpCO56B | Demontarea tavanului Armstrong | m2 | 19,600 |
| 4 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila | m2 | 45,800 |
| 5 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC | m2 | 33,520 |
| 6 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 34,400 |
| 7 | RpCR41A | Curatarea manuala a suprafetelor peretilor de vopsea de var (autoturn se exclude) | m2 | 48,750 |
|  |  | 1.1.2. Tavan |  |  |
| 8 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 34,400 |
|  |  | 1.1.3. Usi |  |  |
| 9 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usi AL 700x2040 -2 buc) fara bariera termica , calitate superioara, grosimea peretilor exteriori >1,3mm. culoare RAL 7037 , cu ancadrament dintr-o parte.-profile de tip Kurtoglu C40, Alutech C 48. | m2 | 2,850 |
| 10 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime | m | 9,560 |
| 11 | CK26B | Cornier din aluminiu (se exclude surub) | m | 9,560 |
| 12 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor | m2 | 0,600 |
| 13 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Glafuri | m2 | 0,600 |
| 14 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, | m2 | 0,600 |
| 15 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor | m2 | 0,600 |
| 16 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 0,600 |
|  |  | 1.1.4. Vitraliu |  |  |
| 17 | CK22C | Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa 4700x2950 Aluminiu fara bariera termica , calitate superioara, grosimea peretilor exteriori > 1,3mm ,culoare RAL 7037, geam termopan mat. | m2 | 13,870 |
| 18 | CK33A | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor TS 1500 | buc | 1,000 |
|  |  | 1.1.5. Pereti |  |  |
| 19 | CD65J | Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm la umpluturi de gol de usa | m3 | 0,910 |
| 20 | CF15A | Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 4,040 |
| 21 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart Betogrund | m2 | 50,750 |
| 22 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 50,750 |
| 23 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 50,750 |
| 24 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, | m2 | 50,750 |
| 25 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 50,750 |
| 26 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 50,750 |
|  |  | 1.1.6. Pardoseli |  |  |
| 27 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 4 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 34,400 |
| 28 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga | m2 | 34,400 |
| 29 | CG36A | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (laminat gr.12mm, cl 33 , plinte PVC) | m2 | 34,400 |
|  |  | 1.2. Coridor |  |  |
|  |  | 1.2.1. Demontari |  |  |
| 30 | RpCK42E | Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc | m | 33,400 |
| 31 | RpCK42E | Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate | m | 31,600 |
| 32 | RpCO56C | Demontari: captuseli din asbociment, tavane | m2 | 30,940 |
| 33 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi.) | m2 | 17,610 |
| 34 | RpCP45D | Demontarea constructiilor metalice la tavan. (se exclude aparat de sudura) | kg | 256,400 |
| 35 | RpVA35A | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm | m2 | 24,500 |
| 36 | RpCR41A | Curatarea manuala a suprafetelor peretilor de vopsea de var (se exclude autoturn) | m2 | 91,900 |
|  |  | 1.2.2. Tavan |  |  |
| 37 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 30,290 |
| 38 | CK50A | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 12,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane | m2 | 4,640 |
| 39 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 2,020 |
| 40 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 6,660 |
| 41 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 6,660 |
| 42 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 6,660 |
| 43 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 6,660 |
|  |  | 1.2.3. Usi |  |  |
| 44 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Usi AL 950x2050 -4buc fara bariera termica , calitate superioara, grosimea peretilor exteriori >1,3mm, culoarea RAL 7037, geam termopan mat cu ancadrament dintr-o parte -profil de tip Kurtoglu C 40, Alutech C 48. | m2 | 7,790 |
| 45 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Usi AL 1050x2050 -1 buc fara bariera termica, calitatea superioara, grosimea peretilor exteriori > 1,3mm , culoarea RAL 7037 , geam termopan mat cu ancadrament dintr-o parte -profil de tip Kurtoglu C 40, Alutech C48 | m2 | 2,150 |
| 46 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Usi AL 1000x2030-1buc fara bariera termica, calitate superioara , grosimea peretilor exterioori >1,3mm , culoarea RAL 7037, geam termopan mat cu ancadrament dintr-o parte -profil de tip Kurtoglu C 40, Alutech C48. | m2 | 2,030 |
| 47 | CK21D | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Usi din AL 1250x2020 -2 buc , fara bariera termica , calitate superioara , grosimea peretilor exteriori > 1,3mm, culoare RAL 7037 , geam termopan cu sticla mat cu ancadrament dintr-o parte -profil de tip Kurtoglu C 40, Alutech C 48. | m2 | 5,050 |
| 48 | CK19A | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv AL fara bariera termica | m2 | 0,640 |
| 49 | RpCJ06A | Tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime 800x800 fara bariera termica | m | 30,550 |
| 50 | RpCJ06B | Tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime | m | 20,700 |
| 51 | CK26B | Cornier din aluminiu (se exclude surubub) | m | 51,300 |
| 52 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor | m2 | 5,900 |
| 53 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Glafuri | m2 | 5,900 |
| 54 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, | m2 | 5,900 |
| 55 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor | m2 | 5,900 |
| 56 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 5,900 |
|  |  | 1.2.4. Pardoseli |  |  |
| 57 | CN53A | Grunduirea suprafetelor Betonocontact consum 0,27 kg/m2 | m2 | 30,060 |
| 58 | CG56B | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm | m2 | 30,060 |
| 59 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), clasa de uzura 34/43, gr.2,0mm ; se modifica : Profil p.v.c., pervaz pardoseala in covor linoleum gr.2 mm clasa de uzura 34/43 b=100mm ; consum materiale noi : profil de recordare din PVC R=30mm -1,0m.l/m2 | m2 | 30,060 |
| 60 | CK26C | Profil de jonctiune PJ 40 | m | 30,800 |
| 61 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), clasa de uzura 34/43, gr.2,0mm ; se modifica : Profil p.v.c., pervaz pardoseala in covor linoleum gr.2 mm clasa de uzura 34/43 b=100mm ; consum materiale noi : profil de recordare din PVC R=30mm -1,0m.l/m2 (Scara) se exclude apa | m2 | 5,530 |
| 62 | CG09A1 apl | Profile din PVC, in unghi drept la trepte acoperite cu linoleum, prin lipire cu adeziv (se exclude ciment, nisip, piatra de frecat) | m | 6,000 |
|  |  | 1.2.5. Pereti |  |  |
| 63 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart Betogrund | m2 | 93,900 |
| 64 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 93,900 |
| 65 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 93,900 |
| 66 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, | m2 | 93,900 |
| 67 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 93,900 |
| 68 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 93,900 |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | 2.1. Lucrari electrice |  |  |
| 69 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 9,000 |
| 70 | RpEG16B | Montarea pe santier a cutiilor de tablou capsulate si fixarea lor pe panouri sau pe schelet metalic, tip cutie plastic cu 16 module | buc | 2,000 |
| 71 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 1,100 |
| 72 |  | Труба ПВХ Д 20мм гофро | m | 110,000 |
| 73 | 08-02-390-3 | Canale din masa plastica100x50mm cu capac | 100 m | 0,040 |
| 74 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 | 100 m | 1,100 |
| 75 |  | Кабель силовой ВВГнг- 3x1,5mm2 | m | 80,000 |
| 76 |  | Кабель силовой ВВГнг- 3x2,5mm2 | m | 30,000 |
| 77 | 08-02-146-2 | Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 0,800 |
| 78 |  | Кабель силовой AВВГ 4x10mm2 | m | 80,000 |
| 79 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 14,000 |
| 80 |  | Автоматический однополюсный выключатель Ip=16A BA47-29/1P/C16A | buc | 7,000 |
| 81 |  | Автоматический однополюсный выключатель Ip=25A BA47-29/1P/C25A | buc | 7,000 |
| 82 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 | buc | 2,000 |
| 83 |  | Автоматический выключатель трехпол.. BA47-29/3P/32A (C) | buc | 2,000 |
| 84 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,040 |
| 85 |  | Intrerupator cu 2 clape | buc | 4,000 |
| 86 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,120 |
| 87 |  | Priza unitara | buc | 12,000 |
| 88 |  | Rama orizontala cu trei locuri | buc | 3,000 |
| 89 |  | Cutie (pentru prize si intrerupatoare) Y196 | buc | 16,000 |
| 90 | 08-03-594-10 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, Corp de iluminat LED 45W 600x600 | 100 buc | 0,140 |
| 91 |  | Corp de iluminat LED-45W 600x600 Armstrong | buc | 14,000 |
|  |  | 2.2. Sistemul de comunicatii internet |  |  |
| 92 | 10-04-066-07 | Aparataj de perete: Priza date retea RJ-45 | buc | 2,000 |
| 93 |  | Priza date retea RJ-45 | buc | 2,000 |
| 94 |  | Cutie de montare prize | buc | 2,000 |
| 95 | 10-01-055-03 k=0,5ma | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de beton | 100 m | 0,500 |
| 96 |  | Cablu de cupru UTP cat.5e | m | 50,000 |
| 97 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 0,500 |
| 98 |  | Teava gofrata D20 | m | 50,000 |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |
| 99 |  | Cutie de tablou plastic cu 16 module exterior. | buc | 2,000 |