| ____Lucrari de asfaltare a cailor de acces de pe teritoriul IMSP Spitalul Clinic de Psihiatrie, mun. Chisinau, str. Costiujeni 3 | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 7-1-1

Amenajare teritoriu

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Demolari |  |  |
| 1 | RpCS19B | Demontari: dale din placi prefabricate | m2 | 165,500 |
| 2 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv stratul suport si bordurile | m3 | 1,830 |
| 3 | TsC02D1 | Incarcarea mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, a deseurilor cu descarcare in auto | 100 m3 | 0,184 |
| 4 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 40,070 |
|  |  | Capitolul 2. Pregatirea platformei |  |  |
| 5 | TsC01A | Scarificarea mecanica a terenului, cu buldozer pe seniele (Scarificator) 81-180 cp pe adincimea de 30 cm, teren catg. 3. | 100m2 | 2,200 |
| 6 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 | 0,660 |
| 7 | TsA01C2 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint imbibat cu apa aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare | m3 | 1,980 |
| 8 | TsE01C | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren tare | 100m2 | 2,200 |
|  |  | Capitolul 3. Asfaltare |  |  |
| 9 | TsE06A | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv | 100m2 | 2,200 |
| 10 | DA11B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire gr.20cm | m3 | 44,000 |
| 11 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,65 l/m2 | t | 0,143 |
| 12 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 220,400 |
| 13 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,40 l/m2 | t | 0,088 |
| 14 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 220,400 |
| 15 | DE10C | Borduri prefabricate din beton, БР 100.30.15 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm | m | 96,600 |
|  |  | Capitolul 4. Rigola |  |  |
| 16 | TsA03C | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren tare | m3 | 12,950 |
| 17 | RpCU09A | Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare | t | 22,020 |
| 18 | TsH92B | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre | t | 22,020 |
| 19 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 22,020 |
| 20 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0,050 |
| 21 | RpDD01B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire h=10 cm | m3 | 4,550 |
| 22 | CC03C | Montare plase sudate BpI 3x150x150 | kg | 40,040 |
| 23 | DI119 | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale / Rigola trapezoidala latime 0,04/0,80 m, h=0,40 m, gr. 10 cm | m3 | 4,550 |