| Reparatia drumului L-311 Podgoreni-Zahoreni, km0+0,07- km1+0,055m r-ul Orhei." (Etapa II) (04/2024-DA) | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 2-1-1s

Drumuri pentru automobili.

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de terasamente. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Excavarea pamintului din dеmbleu cu gr. II cu excavatorul 0,4m3 cu incarcare ) |  |  | 100 m3 |  | 3,650 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 8,21 |  |  |
| 2 | TsI51A1 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km |  |  | t |  | 620,500 |  |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 14,40 |  |  |
| 3 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Taierea casetei in pamint gr. II cu excavatorul 0,4m3)(incarcare) |  |  | 100 m3 |  | 3,010 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 6,77 |  |  |
| 4 | TsI51A1 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km |  |  | t |  | 511,700 |  |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 11,87 |  |  |
| 5 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Taierea casetei in pamint gr. II cu excavatorul 0,4m3)(incarcare) |  |  | 100 m3 |  | 6,100 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 13,72 |  |  |
| 6 | TsI51A3 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km |  |  | t |  | 1 037,000 |  |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 31,84 |  |  |
| 7 | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  |  | 100 m3 |  | 6,100 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 2,20 |  |  |
|  | 141112220175216-32 |  | Piatra sparta fr.16-32 |  |  | m3 |  | 0,02 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 2,44 |  |  |
| 8 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Taierea santului in pamint gr. II cu excavatorul 0,4m3)(incarcare) |  |  | 100 m3 |  | 1,700 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 3,82 |  |  |
| 9 | TsI51A3 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km |  |  | t |  | 289,000 |  |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 8,87 |  |  |
| 10 | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  |  | 100 m3 |  | 1,700 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,61 |  |  |
|  | 141112220175216-32 |  | Piatra sparta fr.16-32 |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,68 |  |  |
| 11 | DI104 |  | Taierea treptelor pe taluzul rambleului |  |  | 100 m3 |  | 0,420 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 56,28 |  |  |
|  | 2952260003552 |  | Buldozer pe senile 79 kW |  |  | h-ut |  | 0,53 |  |  |
| 12 | DI96 |  | Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Compactarea pamintului din rambleu cu compactor pneumatic 25t cu 8 treceri pe aceasi urma cu grosimea H=30cm.) |  |  | 100 m3 |  | 6,660 |  |  |
|  | 2952240004125 |  | Compactor 25 t |  |  | h-ut |  | 7,94 |  |  |
|  | 2952260003552 |  | Buldozer pe senile 79 kW |  |  | h-ut |  | 10,59 |  |  |
|  | 2952500005600 |  | Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp) |  |  | h-ut |  | 7,94 |  |  |
| 13 | Dl98 |  | Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II (Finisarea acostamentul si taluzului mecanizat.) |  |  | 100m2 |  | 28,060 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 82,50 |  |  |
|  | 2952260003552 |  | Buldozer pe senile 79 kW |  |  | h-ut |  | 1,07 |  |  |
|  | 2952260003510 |  | Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta |  |  | h-ut |  | 1,88 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 3,98 |  |  |
| 14 | TsC03E1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Pamintului vegetal pentru acostament si taluzului) |  |  | 100 m3 |  | 2,970 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 5,79 |  |  |
| 15 | TsI51A5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km |  |  | t |  | 356,400 |  |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 13,65 |  |  |
| 16 | TsE05A |  | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I (Finisarea pamintului vegetal -90%)(S=1980x0,9=1782m2) |  |  | 100m2 |  | 17,820 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 2,67 |  |  |
| 17 | TsE01A |  | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor (Implastiera pamintului vegetal-10%)(S=1980x0,1=198м2) |  |  | 100m2 |  | 1,980 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 11,68 |  |  |
| 18 | TsH09C |  | Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp (Insamintarea cu iarba a taluzurilor ) |  |  | 100m2 |  | 19,800 |  |  |
|  | 7129020012880 |  | Peisagist-floricultor |  |  | h-om |  | 102,96 |  |  |
|  | 0221107204435 |  | Seminte de plante-graminee perene (pm) |  |  | kg |  | 19,80 |  |  |
| 19 | TsH12B |  | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna |  |  | 100m2 |  | 19,800 |  |  |
|  | 7129020012880 |  | Peisagist-floricultor |  |  | h-om |  | 13,07 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 19,80 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 7,64 |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de terasamente. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Amenajarea sistemului rutier. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. (Imbracaminte - beton ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | TsE05B |  | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Finisarea casetei mecanizat cu autogreiderul ) |  |  | 100m2 |  | 29,030 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 5,49 |  |  |
| 21 | DI96 |  | Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Compactarea pamintului din rambleu cu compactor pneumatic 25t cu 8 treceri pe aceasi urma cu grosimea H=30cm.) |  |  | 100 m3 |  | 8,710 |  |  |
|  | 2952240004125 |  | Compactor 25 t |  |  | h-ut |  | 10,38 |  |  |
|  | 2952260003552 |  | Buldozer pe senile 79 kW |  |  | h-ut |  | 13,85 |  |  |
|  | 2952500005600 |  | Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp) |  |  | h-ut |  | 10,38 |  |  |
| 22 | DA06B2 |  | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Amenajarea stratului din nisip conform SR EN13242+A Н=10сm.) |  |  | m3 |  | 367,000 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 135,79 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 85,14 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 481,14 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 56,15 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 8,44 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 17,62 |  |  |
| 23 | DA12C |  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Strat de fundatie din piatra sparta fr.32 -63 LA30, conform SR-EN 13242+A1:2008, H=15cm)(436m3+26m3)=462m3 |  |  | m3 |  | 462,000 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 138,60 |  |  |
|  | 14111222016723263 |  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 32-63 mm |  |  | m3 |  | 586,74 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 23,10 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 19,40 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 100,72 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 2,31 |  |  |
| 24 | DA12C |  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Strat de fundatie din piatra sparta fr.16-32 LA30, conform SR-EN 13242+A1:2008, H=10cm) |  |  | m3 |  | 290,000 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 87,00 |  |  |
|  | 141112220167216323 |  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 32-63 mm |  |  | m3 |  | 368,30 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 14,50 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 12,18 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 63,22 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 1,45 |  |  |
| 25 | Pret de piata |  | Pelicula din polietilena in 2 rinduri. (costul) (S=2903x2=5806м2) |  |  | m2 |  | 5 806,000 |  |  |
|  | 00677789899090 |  | Pelicula din polietilena |  |  | m2 |  | 5 806,00 |  |  |
| 26 | DC05A К=1,07 |  | Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 15 cm (Strat de beton monolit clasa C35/45, XC4 XD3 XF4 XM2 conform CP F. 2019, H=0,16m (M350))(Inclusiv drumul laterale) |  |  | m2 |  | 2 903,000 |  |  |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  |  | h-om |  | 62,12 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 1 801,60 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 62,12 |  |  |
|  | 14221022055123545 |  | Beton monolit clasa C35/45, XC4 XD3 XF4 XM2 (M350) |  |  | m3 |  | 18,64 |  |  |
|  | 14221022055153545 |  | Beton monolit clasa C35/45, XC4 XD3 XF4 XM2 (M350) |  |  | m3 |  | 465,93 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 220,54 |  |  |
|  | 2952270004019 |  | Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP |  |  | h-ut |  | 71,44 |  |  |
|  | 2952240001000 |  | Repartizor de beton de ciment 15 kw (20 cp) |  |  | h-ut |  | 71,44 |  |  |
|  | 2952270003608 |  | Vibroinfigator actionat electric 51 - 80 kw |  |  | h-ut |  | 71,44 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 22,05 |  |  |
|  | 3410440005604 |  | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) |  |  | h-ut |  | 62,12 |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 62,12 |  |  |
|  | 2952240000000 |  | Longrina metalica de 3 m lungime |  |  | h-ut |  | 6 833,66 |  |  |
|  | 2952160009250 |  | Umbrar pt. protectie beton de ciment la drumuri |  |  | h-ut |  | 71,44 |  |  |
|  |  |  |  | Total (Imbracaminte - beton ) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2. Constructia rosturilor : |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2.1. A.. Rost longitudinal (L= 434,7m) |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | CC01E |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (A500Сф16 АIII ) |  |  | kg |  | 366,240 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 23,44 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,10 |  |  |
|  | 271060210000016 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm (A500 АIII ф16) |  |  | kg |  | 375,40 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 54,94 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 3,66 |  |  |
| 28 | CC01E |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere(C240 ф6) |  |  | kg |  | 28,780 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 1,84 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,09 |  |  |
|  | 27101602101010004 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de (C240 ф6 Vr-1) |  |  | kg |  | 29,50 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 4,32 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,29 |  |  |
|  |  |  |  | Total A.. Rost longitudinal (L= 434,7m) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2.2. B.Rost de contractie (98buc)- (L=588m ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | CC01E |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (A500Сф18 АIII ) |  |  | kg |  | 784,000 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 50,18 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,35 |  |  |
|  | 271060210000018 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm (A500 АIII ф18) |  |  | kg |  | 803,60 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 117,60 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 7,84 |  |  |
| 30 | CC01E |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere(C240 ф6) |  |  | kg |  | 69,000 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 4,42 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,21 |  |  |
|  | 27101602101010004 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de (C240 ф6 Vr-1) |  |  | kg |  | 70,72 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 10,35 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,69 |  |  |
|  |  |  |  | Total B.Rost de contractie (98buc)- (L=588m ) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2.3. C.Rost de dilatare (6buc)- (L=72m) |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | CC01E |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (A500Сф18 АIII ) |  |  | kg |  | 144,000 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 9,22 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,43 |  |  |
|  | 271060210000018 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm (A500 АIII ф18) |  |  | kg |  | 147,60 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 21,60 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 1,44 |  |  |
| 32 | CC01E |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere(C240 ф4B рI) |  |  | kg |  | 29,760 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 1,90 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,09 |  |  |
|  | 27106021788001234 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de (C240 ф4 BрI) |  |  | kg |  | 30,50 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 4,46 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,30 |  |  |
| 33 | DC04B |  | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri (Taierea rosturilor in beton: --rost longitudinal ) |  |  | m |  | 434,700 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 126,06 |  |  |
|  | 2681116002000 |  | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm |  |  | buc |  | 1,52 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 17,39 |  |  |
|  | 2952270004204 |  | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive |  |  | h-ut |  | 127,80 |  |  |
| 34 | DC04B |  | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri (Taierea rosturilor in beton: --rost de contractie ) |  |  | m |  | 588,000 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 170,52 |  |  |
|  | 2681116002000 |  | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm |  |  | buc |  | 2,06 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 23,52 |  |  |
|  | 2952270004204 |  | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive |  |  | h-ut |  | 172,87 |  |  |
| 35 | DC04B |  | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri (Taierea rosturilor in beton: --rost de dilatare )(L=72м) |  |  | m |  | 72,000 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 20,88 |  |  |
|  | 2681116002000 |  | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm |  |  | buc |  | 0,25 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 2,88 |  |  |
|  | 2952270004204 |  | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive |  |  | h-ut |  | 21,17 |  |  |
| 36 | RpDB13A |  | Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici folosind mastic bituminos (Umplerea rosturilor cu mastica din bitum-cauciuc)(Заделка швов)(L=434,7m+588m+72m=1094,7m)( fara costul bitum) |  |  | m |  | 1 094,700 |  |  |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  |  | h-om |  | 54,74 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 98,52 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit rafinat tip A |  |  | kg |  | 30,96 |  |  |
|  | 2320156200901 |  | Motorina |  |  | kg |  | 663,39 |  |  |
|  | 2952270004035 |  | Malaxor manual de asfalt pina la 600 l |  |  | h-ut |  | 8,76 |  |  |
| 37 | Pret de piata |  | Bitum-cauicuc (costul) |  |  | kg |  | 498,000 |  |  |
|  | 1167788007798820 |  | Bitum-cauicuc |  |  | kg |  | 498,00 |  |  |
| 38 | IzF04F |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Umplerea armatura cu bitum ) |  |  | m2 |  | 32,760 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 1,97 |  |  |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  | kg |  | 55,69 |  |  |
|  | 2052152959010 |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  |  | t |  | 0,02 |  |  |
|  | 2052152958990 |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  |  | kg |  | 37,02 |  |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  |  | h-ut |  | 0,43 |  |  |
| 39 | Pret de piata |  | Amplasare capacelor (costul) |  |  | buc |  | 1 255,000 |  |  |
|  | 26661221800356208 |  | Capacului |  |  | buc |  | 1 255,00 |  |  |
| 40 | CE31A |  | Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple(Schindura de lemn b=3сm) |  |  | m2 |  | 23,700 |  |  |
|  | 2852107335349 |  | Lucru la masina |  |  | h-om |  | 0,36 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 5,69 |  |  |
|  | 2010102903497 |  | Scinduri geluite si faltuite |  |  | m3 |  | 0,13 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,66 |  |  |
| 41 | DI107 |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic(Amorsarea emulsiei apo-bituminoasa 200г/м2 dublu) |  |  | t |  | 0,580 |  |  |
|  | 23203226000401 |  | Bitum |  |  | t |  | 0,60 |  |  |
|  | 2952220000000 |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l |  |  | h-ut |  | 0,17 |  |  |
| 42 | DI128 |  | Tratament bituminos, dublu, de suprafata a imbracamintei asfaltice (Tratament bituminoase duble (clutaj,)) |  |  | 100m2 |  | 29,030 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 87,38 |  |  |
|  | 23203226000401 |  | Bitum |  |  | t |  | 3,98 |  |  |
|  | 2462106200013 |  | Criblura bituminata fr. 10-20 mm |  |  | t |  | 77,22 |  |  |
|  | 2462106200012 |  | Criblura bituminata fr. 5-10 mm |  |  | t |  | 42,09 |  |  |
|  | 2952220000000 |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l |  |  | h-ut |  | 1,16 |  |  |
|  | 29522700076111 |  | Distribuitor de criblura |  |  | h-ut |  | 4,24 |  |  |
|  | 29522400040101 |  | Compactor 10 t |  |  | h-ut |  | 15,53 |  |  |
| 43 | DE10C прим. |  | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Instalarea elemente prefabricat B-1-18-50 bet.XF4. XM1 C25/30)(L=500мм) |  |  | m |  | 435,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 65,25 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 226,20 |  |  |
|  | 26631021000011215 |  | Beton clasa C12/15 |  |  | m3 |  | 19,57 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 1 378,95 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 3,91 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 2,61 |  |  |
|  | 26661228012863015 |  | Instalarea elemente prefabricat B-1-18-50 bet.XF4. XM1 C25/30 |  |  | m |  | 437,17 |  |  |
| 44 | DI115 |  | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Consolidarea acostamentului din piatra sparta fr. 16-32 LA30, conform SR-EN 13242+A1:2008, H=10cm) |  |  | m2 |  | 435,000 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 13,79 |  |  |
|  | 1411122203421126601 |  | Piatra sparta fr. 16-32 |  |  | m3 |  | 54,81 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 3,04 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 1,53 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 0,42 |  |  |
|  | 2952240004105 |  | Compactor 5-6 t |  |  | h-ut |  | 4,79 |  |  |
|  | 2952240004003 |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf |  |  | h-ut |  | 0,20 |  |  |
|  |  |  |  | Total C.Rost de dilatare (6buc)- (L=72m) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Constructia rosturilor : |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Amenajarea sistemului rutier. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Constructii de evacuare a apei. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1. Constructia rigolei rapida dreptunghiulara din beton monolit C16/20 H=0,15m, pe piatra sparta H=0,10m(PC4+08-PC4+50); (L=42m) |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | TsA20B |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (manual-30%) |  |  | m3 |  | 10,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 20,60 |  |  |
| 46 | TsC03B1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Excavarea pamintului (gr. II) exc. 0,4m.c.) |  |  | 100 m3 |  | 0,220 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 0,45 |  |  |
| 47 | TsE05A |  | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I (Finisarea fundului сu autogreidului) |  |  | 100m2 |  | 0,380 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 0,06 |  |  |
| 48 | TsE05A |  | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I (Finisarea taluzului autogreidului)) |  |  | 100m2 |  | 0,570 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 0,09 |  |  |
| 49 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta ( Fundatie din piatra sparta fr.16-32mm LA30 H=10сm)-(fundului) |  |  | m3 |  | 4,300 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 4,26 |  |  |
|  | 14111222011632 |  | Piatra sparta фр.16-32мм |  |  | m3 |  | 4,94 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 1,81 |  |  |
| 50 | Dl119 |  | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (Beton monolit C16/20 H=15cm) (fundului) |  |  | m3 |  | 5,670 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 18,09 |  |  |
|  | 26631021011620 |  | Beton B16/20 |  |  | m3 |  | 5,78 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,21 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 2,50 |  |  |
| 51 | Dl119 |  | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (Beton monolit C16/20 H=15cm)(taluzului) |  |  | m3 |  | 7,560 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 24,12 |  |  |
|  | 26631021011620 |  | Beton B16/20 |  |  | m3 |  | 7,71 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,28 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 3,33 |  |  |
| 52 | CA03D |  | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) (Pinten N3- beton monolit C16/20 (1.0x0,5x0.9)-(10buc) |  |  | m3 |  | 4,500 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 18,45 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,80 |  |  |
|  | 2663102100001620 |  | Beton clasa C16/20 |  |  | m3 |  | 4,66 |  |  |
|  | 2952260003540 |  | Buldozer |  |  | h-ut |  | 0,08 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 2,70 |  |  |
| 53 | CA03D |  | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)(Suport din beton monolit C16/20 (0,5x2,1x0.9)(1buc) |  |  | m3 |  | 0,600 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 2,46 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,24 |  |  |
|  | 2663102100001620 |  | Beton clasa C16/20 |  |  | m3 |  | 0,62 |  |  |
|  | 2952260003540 |  | Buldozer |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 0,36 |  |  |
| 54 | CE31A прим. |  | Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple (Rost transversal (10buc) |  |  | m2 |  | 3,300 |  |  |
|  | 2852107335349 |  | Lucru la masina |  |  | h-om |  | 0,05 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 0,79 |  |  |
|  | 2010102903497 |  | Scinduri geluite si faltuite |  |  | m3 |  | 0,02 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,09 |  |  |
|  |  |  |  | Total Constructia rigolei rapida dreptunghiulara din beton monolit C16/20 H=0,15m, pe piatra sparta H=0,10m(PC4+08-PC4+50); (L=42m) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.2. Constructia rigolei rapida trapezoidala din beton monolit C16/20 H=0,15m, pe piatra sparta H=0,10m (PC4+50-PC7+00)-(L=250м) |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | TsA20B |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (manual-30%) |  |  | m3 |  | 91,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 187,46 |  |  |
| 56 | TsC03B1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Excavarea pamintului (gr. II) exc. 0,4m.c.) |  |  | 100 m3 |  | 2,130 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 4,37 |  |  |
| 57 | TsE05A |  | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I (Finisarea fundului сu autogreidului) |  |  | 100m2 |  | 1,520 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 0,23 |  |  |
| 58 | TsE05A |  | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I (Finisarea taluzului autogreidului)) |  |  | 100m2 |  | 4,950 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 0,74 |  |  |
| 59 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta ( Fundatie din piatra sparta fr.16-32mm LA30 H=10сm)-(fundului) |  |  | m3 |  | 14,900 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 14,75 |  |  |
|  | 14111222011632 |  | Piatra sparta фр.16-32мм |  |  | m3 |  | 17,13 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 6,26 |  |  |
| 60 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta ( Fundatie din piatra sparta fr.16-32mm LA30 H=10сm)-(taluzului) |  |  | m3 |  | 4,600 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 4,55 |  |  |
|  | 14111222011632 |  | Piatra sparta фр.16-32мм |  |  | m3 |  | 5,29 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 1,93 |  |  |
| 61 | Dl119 |  | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (Beton monolit C16/20 H=15cm) (fundului) |  |  | m3 |  | 17,330 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 55,28 |  |  |
|  | 26631021011620 |  | Beton B16/20 |  |  | m3 |  | 17,68 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,64 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 7,64 |  |  |
| 62 | Dl119 |  | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (Beton monolit C16/20 H=15cm)(taluzului) |  |  | m3 |  | 76,580 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 244,29 |  |  |
|  | 26631021011620 |  | Beton B16/20 |  |  | m3 |  | 78,11 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 2,83 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 33,76 |  |  |
| 63 | CA03D |  | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) (Pinten N2- beton monolit C16/20 (0,4x0,5x2,0)-(44buc) |  |  | m3 |  | 27,700 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 113,57 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 11,08 |  |  |
|  | 2663102100001620 |  | Beton clasa C16/20 |  |  | m3 |  | 28,68 |  |  |
|  | 2952260003540 |  | Buldozer |  |  | h-ut |  | 0,50 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 16,62 |  |  |
| 64 | CA03D |  | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)(Pinten N3- beton monolit C16/20 (1.0x0,5x2,0)-(30buc) |  |  | m3 |  | 47,200 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 193,52 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 18,88 |  |  |
|  | 2663102100001620 |  | Beton clasa C16/20 |  |  | m3 |  | 48,86 |  |  |
|  | 2952260003540 |  | Buldozer |  |  | h-ut |  | 0,85 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 28,32 |  |  |
| 65 | CA03D |  | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)(Suport din beton monolit C16/20 (0,5x2,1x2,0)(2buc) |  |  | m3 |  | 3,300 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 13,53 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,32 |  |  |
|  | 2663102100001620 |  | Beton clasa C16/20 |  |  | m3 |  | 3,42 |  |  |
|  | 2952260003540 |  | Buldozer |  |  | h-ut |  | 0,06 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 1,98 |  |  |
| 66 | CE31A прим. |  | Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple (Rost transversal (74buc) |  |  | m2 |  | 33,000 |  |  |
|  | 2852107335349 |  | Lucru la masina |  |  | h-om |  | 0,49 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 7,92 |  |  |
|  | 2010102903497 |  | Scinduri geluite si faltuite |  |  | m3 |  | 0,18 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,92 |  |  |
|  |  |  |  | Total Constructia rigolei rapida trapezoidala din beton monolit C16/20 H=0,15m, pe piatra sparta H=0,10m (PC4+50-PC7+00)-(L=250м) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.3. Constructia casiului - (6buc )(vezi lista DA-34) |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | TsA02B |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu |  |  | m3 |  | 14,400 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 17,14 |  |  |
| 68 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta (Astemerea pernei din piatra sparta fr. 16-32 LA30,conformSR-EN13242+A1:2008,H=10cm) |  |  | m3 |  | 4,920 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 4,87 |  |  |
|  | 141112220171632 |  | Piatra sparta фр.16-32мм |  |  | m3 |  | 5,66 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 2,07 |  |  |
| 69 | Dl119 |  | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (Casiul din beton C16/20 H=15cm) |  |  | m3 |  | 12,600 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 40,19 |  |  |
|  | 26631021001250 |  | Beton С16/20 |  |  | m3 |  | 12,85 |  |  |
|  | 2010102900901 |  | Lemn rotund de rasinoase, cal. 1 |  |  | m3 |  | 0,47 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 5,55 |  |  |
| 70 | DE10C прим. |  | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm(Bloc Б-2-18-25)(V=0,02m3)(L=42x0,25buc=10,5m)(fara costul blocul) |  |  | m |  | 10,500 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1,57 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 5,46 |  |  |
|  | 26631021000011215 |  | Beton clasa C12/15 |  |  | m3 |  | 0,47 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 33,28 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,09 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,06 |  |  |
| 71 | Pret de piata |  | Bloc Б-2-18-25(costul) |  |  | buc |  | 42,000 |  |  |
|  | 1111565667789879 |  | Bloc Б-2-18-25 |  |  | buc |  | 42,00 |  |  |
| 72 | DE10C |  | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm(Bloc Б-5)(Borduri)(L=1000mm, h=450мм,n=1800mm)(V=0,079m3)(L=24x1m=24m) |  |  | m |  | 24,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 3,60 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 12,48 |  |  |
|  | 26631021000011215 |  | Beton clasa C12/15 |  |  | m3 |  | 1,08 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 76,08 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,22 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,14 |  |  |
|  | 266612280028655 |  | Bloc Б-5 (Borduri) |  |  | m |  | 24,12 |  |  |
|  |  |  |  | Total Constructia casiului - (6buc )(vezi lista DA-34) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Constructii de evacuare a apei. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4. Instalatii de semnalizare rutiera |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | DF17A |  | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (Amenajarea marcajului rutier) |  |  | m2 |  | 190,400 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 72,35 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 17,14 |  |  |
|  | 2430126108720 |  | Email alb ii E.109-5 |  |  | kg |  | 138,99 |  |  |
|  | 2513206621650 |  | Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime |  |  | kg |  | 21,71 |  |  |
|  | 2940340004200 |  | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp |  |  | h-ut |  | 9,14 |  |  |
| 74 | DF18A |  | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (Stilb CКМ 2-30) |  |  | buc |  | 7,000 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 2,31 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 5,32 |  |  |
|  | 26631021000001675112 |  | Beton С12/15 |  |  | m3 |  | 0,70 |  |  |
|  | 2811106301794230 |  | Stilp metalic confectionat industrial (Stilb C КМ 2-30) |  |  | buc |  | 7,00 |  |  |
| 75 | DF18A |  | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (Stilb-CКМ 2.40) |  |  | buc |  | 9,000 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 2,97 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 6,84 |  |  |
|  | 26631021000001675 |  | Beton С12/15 |  |  | m3 |  | 0,90 |  |  |
|  | 2811106301794240 |  | Stilb-CКМ 2.40 |  |  | buc |  | 9,00 |  |  |
| 76 | DF20B |  | Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi tip IDEB, ITB etc.(Amenajarea indicatoarelor rutiere indic) |  |  | buc |  | 24,000 |  |  |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  |  | h-om |  | 31,68 |  |  |
|  | 2615107326105 |  | Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial |  |  | buc |  | 24,00 |  |  |
|  | 2874115804768 |  | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 6 x 60 gr. 5.8 |  |  | buc |  | 48,00 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 48,00 |  |  |
|  | 2874115883030 |  | Saiba prec. plata pt. met M 6 |  |  | kg |  | 0,48 |  |  |
|  | 2710403707840 |  | Banda din otel 1/2T 3 x 30 mm |  |  | kg |  | 33,94 |  |  |
| 77 | DF18B |  | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din beton armat, confectionati industrial (Stilp direcaionare a deplasarii armat prefabricat) |  |  | buc |  | 40,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 24,80 |  |  |
|  | 7123030012500 |  | Montator P.B |  |  | h-om |  | 16,80 |  |  |
|  | 2811106302050100 |  | Stilp direcaionare a deplasarii armat prefabricat |  |  | buc |  | 40,00 |  |  |
|  |  |  |  | Total Instalatii de semnalizare rutiera |  |  |  |  |  |  |

|  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Asigurarea sociale |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de rejie |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |