CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   DETS sect Buiucani

2. Organizatorul procedurii de achiziţie DETS sect Buicani

3. Obiectul achiziţiilor  Servicii de avariere a retelelor electrice a institutiilor subordonate DETS Buiucani

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Reaparatia retelelor electrice si tablourilor electrice |  |  |
| 1 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect. | 100 m | 0,0100 |
| 2 | 08-02-390-2 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 63 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect. | 100 m | 0,0100 |
| 3 | 08-02-394-2 | Instalatii electrice de cablu: conductor pina la 4 in linie, sectiunea firelor pina la: 16 mm2 | 100 m | 0,0100 |
| 4 | 08-02-396-2 | Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 3 m | 100 m | 0,0100 |
| 5 | 08-02-396-6 | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m | 100 m | 0,0100 |
| 6 | 08-02-396-14 | Canal metalic suspendat pe cabluri de otel, cu ajutorul suspensiilor de cablu, lungime 3 m | 100 m | 0,0100 |
| 7 | 08-02-397-1 | Profil perforat de montare, lungime 2 m | 100 buc | 0,0100 |
| 8 | 08-02-398-2 | Conductor in jgheaburi, sectiune pina la 35 mm2 | 100 m | 0,0100 |
| 9 | 08-02-398-3 | Conductor in jgheaburi, sectiune pina la 70 mm2 | 100 m | 0,0100 |
| 10 | 08-02-401-1 | Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2 | 100 m | 0,0100 |
| 11 | 08-02-403-3 | Conductor al retelelor in grup, de iluminat, in invelis de protectie sau cablu, cu 2-3 fire, sub tencuiala pe pereti sau in santuri de tencuiala | 100 m | 0,0100 |
| 12 | 08-02-403-2 | Conductor al retelelor in grup, de iluminat, in invelis de protectie sau cablu, cu 2-3 fire, in canale pregatite ale peretilor si planseelor | 100 m | 0,0100 |
| 13 | 08-02-410-2 | Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 50 mm | 100 m | 0,0100 |
| 14 | 08-02-411-4 | Bransament flexibil, diametrul exterior al furtunului din metal pina la 27 mm | buc | 1,0000 |
| 15 | 08-02-411-6 | Bransament flexibil, diametrul exterior al furtunului din metal pina la 60 mm | buc | 1,0000 |
| 16 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 | 100 m | 0,0100 |
| 17 | 08-02-412-5 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 70 mm2 | 100 m | 0,0100 |
| 18 | 08-02-144-1 | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 2,5 mm2 | 100 buc | 0,0100 |
| 19 | 08-02-144-2 | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 6 mm2 | 100 buc | 0,0100 |
| 20 | 08-02-144-3 | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 16 mm2 | 100 buc | 0,0100 |
| 21 | 08-02-144-4 | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 35 mm2 | 100 buc | 0,0100 |
| 22 | 08-02-144-5 | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 70 mm2 | 100 buc | 0,0100 |
| 23 | 08-03-521-28 | Intreruptor cu pirghie pe placa cu dispozitiv de actionare, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A | buc | 1,0000 |
| 24 | 08-03-521-29 | Intreruptor cu pirghie pe placa cu dispozitiv de actionare, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 400 A | buc | 1,0000 |
| 25 | 08-03-523-1 | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A | buc | 1,0000 |
| 26 | 08-03-523-2 | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 250 A | buc | 1,0000 |
| 27 | 08-03-524-8 | Cutie cu un intreruptor cu pirghie, tripolar, sau cu intreruptor cu pirghie tripolar si trei sigurante, sau cu trei blocuri "siguranta-intreruptor", sau cu trei sigurante, montata pe constructii pe podea, curent pina la 250 A | buc | 1,0000 |
| 28 | 08-03-524-9 | Cutie cu un intreruptor cu pirghie, tripolar, sau cu intreruptor cu pirghie tripolar si trei sigurante, sau cu trei blocuri "siguranta-intreruptor", sau cu trei sigurante, montata pe constructii pe podea, curent pina la 400 A | buc | 1,0000 |
| 29 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 1,0000 |
| 30 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 | buc | 1,0000 |
| 31 | 08-03-526-3 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250 | buc | 1,0000 |
| 32 | 08-03-572-1 | Bloc de comanda de executare deschisa, inaltime si latime pina la 1000x800 mm, montat pe perete | buc | 1,0000 |
| 33 | 08-03-572-4 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200х1000 | buc | 1,0000 |
| 34 | 08-03-572-5 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1700х1100 | buc | 1,0000 |
| 35 | 08-03-574-2 | Instalatii pe dispozitive si conectarea firelor cablurilor sau a conductorilor retelei exterioare la blocurile clemelor si la clemele aparatelor si mecanismelor: cabluri sau conductori, sectiune pina la 16 mm2 | 100 fire | 0,0100 |
| 36 | 08-03-574-4 | Instalatii pe dispozitive si conectarea firelor cablurilor sau a conductorilor retelei exterioare la blocurile clemelor si la clemele aparatelor si mecanismelor: cabluri sau conductori, sectiune pina la 70 mm2 | 100 fire | 0,0100 |
| 37 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 1,0000 |
| 38 | 08-03-591-1 | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa | 100 buc | 0,0100 |
| 39 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,0100 |
| 40 | 08-03-591-4 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa | 100 buc | 0,0100 |
| 41 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,0100 |
| 42 | 08-03-591-8 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa | 100 buc | 0,0100 |
| 43 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,0100 |
| 44 | RpEC07B | Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din cupru in tuburi de protectie IP-PVC, elemente de protectie din PVC, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative si birouri, crese, gradinite | buc | 1,0000 |
| 45 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze | buc | 1,0000 |
| 46 | 08-03-602-1 | Dispozitive de incalzire: prosob electric | buc | 1,0000 |
| 47 | RpEA01A | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri | m | 1,0000 |
| 48 | RpEA03A | Montarea tevilor de protectie din teava de otel, neagra sau zincata cu diametrul pina la 1 ", montata aparent pe console fixate direct pe perete sau pe ferme metalice | m | 1,0000 |
| 49 | RpEA03B | Montarea tevilor de protectie din teava de otel, neagra sau zincata cu diametrul 1 /4 "-2 ", montata aparent pe console fixate direct pe perete sau pe ferme metalice. | m | 1,0000 |
| 50 | RpEA10C | Montarea elementelor de protectie din material plastic, ingropate sub tencuiala, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 17x17-17x60 mm | m | 1,0000 |
| 51 | RpEA11A | Demontari tuburi sau elemente de protectie montate aparent, din PVC (IP sau IP-PVC), cu diametrul de pina la 20 mm, inclusiv scoaterea conductorilor | m | 1,0000 |
| 52 | RpEA12A1 | Demontarea tevilor de protectie din otel pentru instalatii (neagra sau zincata), avind diametrul pina la 2", montata aparent. Pentru tevi de protectie din PVC | m | 1,0000 |
| 53 | RpEB13B | Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea 6-25 mmp | m | 1,0000 |
| 54 | RpEC13C | Revizuirea instalatiilor electrice la cladiri, instalatiile fiind executate cu codoane din cupru | buc | 1,0000 |
| 55 | RpEC13D | Revizuirea instalatiilor electrice la cladiri, instalatiile fiind executate cu cordoane din aluminiu | buc | 1,0000 |
| 56 | RpED01A | Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp | m | 1,0000 |
| 57 | RpED01C | Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor 50 mmp | m | 1,0000 |
| 58 | RpED01D | Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor 70 mmp | m | 1,0000 |
| 59 | RpED17A | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri | m | 1,0000 |
| 60 | RpED17B | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 50-95 mmp, montat liber in santuri. | m | 1,0000 |
| 61 | RpED18A | Demontarea cablurilor instalate aparent (pe dibluri sau console), avind sectiunea conductorilor pina la 4 mmp, pentru locuri de lampa si prize | m | 1,0000 |
| 62 | RpEE01C | Montarea interupatoarelor tripolare pachet 10-63 A, montate aparent pe dibluri, console sau in cutiile tablourilor, racordate la conductori din cupru sau aluminiu | buc | 1,0000 |
| 63 | RpEP08A | Montarea intrerupatorului in punct de alimentare | 10 buc | 1,0000 |
| 64 | RpEE03C | Montarea prizelor bipolare constructie din fonta de 25-63 A, montata pe console sau in cutii si panouri de tablou | buc | 1,0000 |
| 65 | RpEE10A | Revizuirea intrerupatoare, prize, comutatoare, comutator scara | buc | 1,0000 |
| 66 | RpEE10C | Revizuirea intrerupatoare tripolare 63 A | buc | 1,0000 |
| 67 | RpEE10B | Revizuirea intrerupatoare bipolare pina la 25 A, tripolare 63 A sau pachet tripolare 10-25 A | buc | 1,0000 |
| 68 | RpEE24B | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : tripolare, prize de 10-15 A sau 25 A in carcasa de bachelita sau de fonta de 60 A | buc | 1,0000 |
| 69 | RpEG03A | Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg | buc | 1,0000 |
| 70 | RpEG08B | Racordarea conductorilor de aluminiu la bornele de intrare si iesire ale tablourilor electrice, pe marmura, metalice sau capsulate, ale aparatelor si electromotoarelor, conductorul avind sectiunea 10-16 mmp | buc | 1,0000 |
| 71 | RpEG08D | Racordarea conductorilor de aluminiu la bornele de intrare si iesire ale tablourilor electrice, pe marmura, metalice sau capsulate, ale aparatelor si electromotoarelor, conductorul avind sectiunea 30-70 mmp. | buc | 1,0000 |
| 72 | RpEG13A | Revizuirea legaturilor si curatirea contactelor in aparatele electrice, montate pentru intensitatea curentului de 25-60 A | buc | 1,0000 |
| 73 | RpEG13B | Revizuirea legaturilor si curatirea contactelor in aparatele electrice, montate pentru intensitatea curentului de 100-200 A | buc | 1,0000 |
| 74 | RpEG17A | Demontarea tablourilor electrice pe placa de marmura | buc | 1,0000 |
| 75 | RpEG17G | Demontarea tablourilor electrice: cutii sau rame de protectie din lemn sau tabla pentru tablourile de distributie | buc | 1,0000 |
| 76 | RpEG17D | Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru | buc | 1,0000 |
| 77 | RpEJ01B | Confectionarea si montarea consolelor metalice pentru sustinerea de aparate, tablouri si cabluri in greutate de 3-10 kg/buc | buc | 1,0000 |
| 78 | RpEJ02C | Montarea diblurilor din material plastic cu aripioare | buc | 1,0000 |
| 79 | RpEJ03A | Demontarea consolelor sau suportilor aparatelor si tablourilor electrice | buc | 1,0000 |
| 80 | RpEJ08C | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp | m | 1,0000 |
| 81 | RpEJ08F | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x100 cmp | m | 1,0000 |
| 82 | RpCU05H | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime | buc | 1,0000 |
| 83 | RpCU05I | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm | buc | 1,0000 |
| 84 | RpEJ09A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos | buc | 1,0000 |
| 85 | RpEP01A | Montarea punctului de alimentare (dulapuri de distributie) | buc | 1,0000 |
| 86 | RpEG03A | Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg | buc | 1,0000 |
| 87 | RpEP03A | Inlocuirea sigurantelor PN-2 | buc | 1,0000 |
| 88 | RpEP04A | Reparatia curenta a punctului de alimentare | buc | 1,0000 |
| 89 | RpEP05A | Inlocuirea contactelor de fixare a sigurantelor | buc | 1,0000 |
| 90 | RpEP07A | Inlocuirea intrerupatorului cu pirghie in punct de alimentare | buc | 1,0000 |
| 91 | RpEP08A | Montarea intrerupatorului in punct de alimentare | 10 buc | 1,0000 |
| 92 | RpEP09A | Demontarea contactorului de tip KT | buc | 1,0000 |
| 93 | RpEP10A | Montarea contactorului de tip KT | buc | 1,0000 |
| 94 | RpEP11A | Demontarea contorului in punct de alimentare | buc | 1,0000 |
| 95 | RpEP12A | Montarea contorului in punct de alimentare | buc | 1,0000 |
| 96 | RpEP13A | Demontarea transformatorului de curent in punct de alimentare | buc | 1,0000 |
| 97 | RpEP14A | Montarea transformatorului de curent in PA | buc | 1,0000 |
| 98 | RpEP15A | Curatirea teritoriului punctului de alimentare | m3 | 1,0000 |
| 99 | RpEP18A | Aplicarea inscriptiilor PM si TS pe usile punctului de alimentare | buc | 1,0000 |
| 100 | RpEP19A | Reparatia usilor la punctul de alimentare | buc | 1,0000 |
| 101 | RpEP20A | Vopsirea punctului de alimentare | buc | 1,0000 |
| 102 | RpEP21A | Demontarea punctului de alimentare | buc | 1,0000 |
| 103 | RpEP22A | Revizia PA | buc | 1,0000 |
| 104 | RpEP23A | Demontarea intrerupatorului in punct de alimentare | buc | 1,0000 |
| 105 | RpEQ01A | Revizia cutiilor cu cleme | buc | 1,0000 |
| 106 | RpEQ02A | Vopsirea cutiilor cu cleme | buc | 1,0000 |
| 107 | RpEQ03A | Demontarea cutiei cu cleme | buc | 1,0000 |
| 108 | RpEQ04A | Montarea cutiei cu cleme | buc | 1,0000 |
| 109 | RpEQ05A | Reparatia usilor la cutiile cu cleme | buc | 1,0000 |
| 110 | RpEQ07A | Accesul | h-om | 1,0000 |
|  |  | 2. Circuit de iluminat |  |  |
| 111 | 08-03-592-1 | Dulie: de perete sau de tavan | 100 buc | 0,0100 |
| 112 | 08-03-592-2 | Dulie: suspendata | 100 buc | 0,0100 |
| 113 | 08-03-593-19 | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente in tavane suspendate | 100 buc | 0,0100 |
| 114 | 08-03-593-11 | Lustre si suspensii, cantitate lampi pina la 5 | buc | 1,0000 |
| 115 | 08-03-593-7 | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, bilampi | 100 buc | 0,0100 |
| 116 | 08-03-593-2 | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente cu suspendarea pe cirlig pentru incaperi cu umiditate si praf avansat | 100 buc | 0,0100 |
| 117 | 08-03-594-3 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 | 100 buc | 0,0100 |
| 118 | 08-03-594-9 | Corp de iluminat cu lampi luminescente pe console | 100 buc | 0,0100 |
| 119 | 08-03-594-10 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 | 100 buc | 0,0100 |
| 120 | 08-03-594-11 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 | 100 buc | 0,0100 |
| 121 | 08-03-595-2 | Corp de iluminat cu lampi cu mercur pe console pe pereti, coloane si ferme, inclusiv montarea ARD | 100 buc | 0,0100 |
| 122 | 08-03-599-1 | Panouri de iluminat, montate in nisa cu dibluri de distantare, masa panoului, kg, pina la 6 | buc | 1,0000 |
| 123 | 08-03-599-2 | Panouri de iluminat, montate in nisa cu dibluri de distantare, masa panoului, kg, pina la 15 | buc | 1,0000 |
| 124 | RpEC01B | Montarea locului de lampa, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori de cupru introdusi in tuburi de protectie IP-PVC sau elementele de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese gradinite | buc | 1,0000 |
| 125 | RpEC07B | Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din cupru in tuburi de protectie IP-PVC, elemente de protectie din PVC, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative si birouri, crese, gradinite | buc | 1,0000 |
| 126 | RpEF01B | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate | buc | 1,0000 |
| 127 | RpEF02C | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi | buc | 1,0000 |
| 128 | RpEF08C | Montarea candelabrelor cu patru brate, pentru lampi cu incandescenta sau lampi fluorescente, complet echipate | buc | 1,0000 |
| 129 | RpEF12B | Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente | buc | 1,0000 |
| 130 | RpEF13A | Montarea corpurilor de iluminat de 60 W | buc | 1,0000 |
| 131 | RpEF13C | Montarea corpurilor de iluminat de perete | buc | 1,0000 |
| 132 | RpEF15A | Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 20 W, fara tub | buc | 1,0000 |
| 133 | RpEF15B | Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, fara tub | buc | 1,0000 |
| 134 | RpEF21D | Montarea accesoriilor pentru lampi : starter universal 4-80 W | buc | 1,0000 |
| 135 | RpEF21G | Montarea accesoriilor pentru lampi : balast 40 W - simbol 7512 | buc | 1,0000 |
| 136 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 1,0000 |
| 137 | RpEK01A | Revizia corpurilor de iluminat cu becuri cu vapori de sodiu, mercur | buc | 1,0000 |
| 138 | RpEK03A | Reparatia curenta a corpurilor de iluminat cu becuri cu vapori de sodiu, mercur | buc | 1,0000 |
| 139 | RpEK04A | Reparatia curenta a corpurilor de iluminat cu bec incandescent | buc | 1,0000 |
| 140 | RpEK05A | Demontarea corpurilor de iluminat cu becuri cu vapori de sodiu, mercur | buc | 1,0000 |
| 141 | RpEK06A | Demontarea corpurilor de iluminat cu bec incandescent | buc | 1,0000 |
| 142 | RpEK07A | Montarea corpurilor de iluminat cu becuri vapori de sodiu, mercur | buc | 1,0000 |
| 143 | RpEK08A | Montarea corpurilor de iluminat cu bec incandescent | buc | 1,0000 |
| 144 | RpEK09A | Inlocuirea becului cu vapori de sodiu, mercur in corp de iluminat | buc | 1,0000 |
| 145 | RpEK10A | Inlocuirea becului incandescent in corp de iluminat | buc | 1,0000 |
| 146 | RpEK15A | Inlocuirea duliilor pe perete si tavan in pasajele subterane | 10 buc | 1,0000 |
| 147 | RpEK16A | Montarea proiectorului (la sol) | buc | 1,0000 |
| 148 | RpEK17A | Demontarea proiectorului (la sol) | buc | 1,0000 |
|  |  | 3. Prize de pamint |  |  |
| 149 | 08-02-471-3 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 12 mm | 10 buc | 0,1000 |
| 150 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm | 10 buc | 0,1000 |
| 151 | 08-02-472-1 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm | 100 m | 0,0100 |
| 152 | 08-02-472-2 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 | 100 m | 0,0100 |
| 153 | 08-02-472-6 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2 | 100 m | 0,0100 |
| 154 | 08-02-472-9 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 12 mm | 100 m | 0,0100 |
| 155 | 08-02-472-10 | Conductor de legare la pamint, din conductor de arama izolat, sectiune 25 mm2, deschis, pe suporturi de constructie | 100 m | 0,0100 |
| 156 | 08-02-472-11 | Punte de conexiune, de legare la pamint, din cablu de otel, diametru pina la 9,2 mm, pentru constructii metalice de constructii | 10 buc | 0,0100 |
| 157 | RpEB05A | Impamintare cu conductor de otel pentru legare la pamint sau la nul a receptoarelor sau aparatelor electrice existente sau noi, instalat pe ziduri de caramida sau beton, din banda de otel OB 37 de 20-40 mm, din otel beton OB 37 cu d=8-16 mm, zincate, confectionarea si montarea suporturilor, racordarea la receptoare sau aparate, cu cositorirea locului de racordare, precum si vopsirea cu asfalt-lac a conductorului, inclusiv schela usoara pe capre pina la 3 m inaltime. | m | 1,0000 |
| 158 | RpEB05B | Impamintare cu conductor de otel pentru legare la pamint sau la nul a receptoarelor sau aparatelor electrice existente sau noi, montat ingropat pina la 60 cm, inclusiv sapatura si umplutura in sant, din otel beton OB 37 cu d=8-16 mm | m | 1,0000 |
| 159 | RpEB07B | Montarea piesei flexibile de cupru, pentru legarea suplimentara a receptorilor si aparatelor electrice la instalatia de legare la pamint, conductorul avind sectiunea de 25 mmp | buc | 1,0000 |
|  |  | 4. Verificari electrice |  |  |
| 160 | RpEJ05A | Incercari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW | buc | 1,0000 |
| 161 | RpEP17A | Masurarea sarcinii la transformatorul de curent | buc | 1,0000 |
| 162 | RpEJ05B | Incercari, verificari electrice si reglari la automate tripolare pina la 500 A | buc | 1,0000 |
| 163 | RpEJ05D | Incercari, verificari electrice si reglari la pupitre, cutii de comanda electrice | buc | 1,0000 |
| 164 | RpEJ05E | Incercari, verificari electrice si reglari la tablouri electrice pe marmura | buc | 1,0000 |
| 165 | RpEJ05F | Incercari, verificari electrice si reglari la cutii capsulate pina la 10 cutii | buc | 1,0000 |
| 166 | RpEJ06A | Incercari, verificari electrice si reglari la prize de pamint | buc | 1,0000 |
| 167 | RpEJ06B | Incercari, verificari electrice si reglari la circuite de iluminat | buc | 1,0000 |
| 168 | RpEJ06C | Incercari, verificari electrice si reglari la corpuri de iluminat | buc | 1,0000 |
| 169 | RpEJ06D | Incercari, verificari electrice si reglari la instalatii de legare la pamint | 100 m | 1,0000 |
| 170 | RpEM20A | Masurarea rezistentei cablului | buc | 1,0000 |
| 171 | RpEP02A | Masurarea rezistentei izolatiei secundare | buc | 1,0000 |
| 172 | 1-11-011-1 | Verificarea prezentei circuitului intre prizele de pamint si elementele legate la pamint | 100 puncte | 0,0100 |
| 173 | 1-11-013-1 | Masurarea impedantei circuitului "faza-nul" | 1 recept de cur | 1,0000 |
| 174 | 1-11-022-1 | Masurarea rezistentei active si inductive, a capacitatii masinilor si a aparatelor electrice | 1 masurare | 1,0000 |
| 175 | 1-11-028-1 | Masurarea rezistentei izolatiei cu megohmmetru a liniilor de cablu si a altor linii, tensiune pina la 1 kV, destinate transmiterii energiei electrice la dispozitivele de distributie, panouri, dulapuri, aparatele de comutare si la consumatorii electrici | 1 linie | 1,0000 |
| 176 | 1-11-028-2 | Masurarea rezistentei izolatiei cu megohmmetru a infasurarilor masinilor si aparatelor | 1 masurare | 1,0000 |
|  |  | 5. Plecarea si intoarcerea de la locul de munca |  |  |
| 177 | RpEQ08A | Plecarea si intoarcerea de la locul de munca | 1 km | 1,0000 |
|  |  | 6. Transport |  |  |
| 178 | 11 | Camioneta | 1 km | 1,0000 |
| 179 | 12 | Microbus | 1 km | 1,0000 |