CAIET DE SARCINI

PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

Obiectivul: Lucrari de reparatie a acoperisului la IMSP CS Cotiujenii Mari

Lista cu cantitățile de lucrări Nr. 1.1.1

| Nr. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | RpCI42C | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tigla, olane sau placi presate din tabla, PAS, PVC, etc. | m2 | 498,50 |
| 2 | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic. | m3 | 2,80 |
| 3 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic. | m3 | 0,26 |
| 4 | CE30A | Astereala la invelitori din tigla, din grilaj 100x30(h) (V=2,4m3). | m2 | 498,50 |
| 5 | CN50A | Tratamentul ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 4,56 |
| 6 | CN51A | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori. | m3 | 4,56 |
| 7 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (pelicula anticondens). | m2 | 498,50 |
| 8 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (coame - 52 ml). | m2 | 498,50 |
| 9 | CE31A | Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple (lambriu din lemn). | m2 | 14,00 |
| 10 | CN17A | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul . | m2 | 14,00 |
| 11 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv. | m | 40,00 |
| 12 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv. | m | 102,40 |