| Elaborarea proiectului de executie privind desfiintarea si consolidarea constructiilor neconforme identificate conform raportului de expertiza nr. 9944 - 10 - 24/T nr. 04 - 90/T din 22.11.2024, la obiectivul nefinalizat (Institutia prescolara de 160 locuri) din str. Gradinarilor, s. Bic, com. Bubuieci, mun. Chisinau, amplasament teren cu nr. cadastral 0142410.469, inclusiv pentru reactualizarea proiectului existent conform documentelor normative in vigoare, drept scop reluarea si finisarea lucrarilor de constructie | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 4-3-1

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Telefonizarea (ГАТС, УАТС) |  |  |
| 1 | 10-06-034-23 | Lucrari diverse: Dispozitiv pentru scoaterea cablului din canalizare pe perete (inclusiv saparea si umplerea), fara trecere prin perete | 100 buc | 0,010 |
| 2 | 10-07-058-01 | Racordul cablului de telecomunicatii in cladiri tehnice-de serviciu, cablu, capacitate: 4х4 | buc | 1,000 |
| 3 | 10-02-030-01 | Aparat de telefon | buc | 2,000 |
| 4 | 10-04-066-07 | Priza RJ-12 | buc | 2,000 |
| 5 | 10-04-066-04 | Aparataj de perete: Doze de cablu de conectare sau de ramificare | buc | 4,000 |
| 6 | 10-06-048-06 | Pozarea cablurilor fibro-optice in canalizare: in conducta prin canal eliberat | 100 m | 0,100 |
| 7 | 10-04-062-05 | Aparataj tip coloana si dulap: Dulap optico NGN | buc | 1,000 |
| 8 | 10-01-055-03 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de beton | 100 m | 1,200 |
| 9 | 10-01-038-08 | Jgheaburi 10x22 | m | 30,000 |
| 10 | 08-02-409-2 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm | 100 m | 0,150 |
|  |  | Capitolul 2. Телевидение |  |  |
| 11 | 10-02-016-07 | Dispozitive pentru convorbiri (comutatoare de telecomunicatii de dispecer si directoriale): Instalat separat: amplificator duplex sau de abonat | buc | 1,000 |
| 12 | 10-04-066-04 | Aparataj de perete: Doze de cablu de conectare sau de ramificare TAP-8 | buc | 2,000 |
| 13 | 10-04-066-07 | Priza TV | buc | 9,000 |
| 14 | 34-02-064-1 | Montarea stilpilor de reazem pentru retele telefonice: de o pereche мачта МТА-3 | buc | 1,000 |
| 15 | 10-06-026-01 | Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1 | 1 km | 0,600 |
| 16 | 10-06-026-01 | Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1 | 1 km | 0,010 |
| 17 | 10-01-038-08 | Jgheaburi 10x22 | m | 50,000 |
| 18 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 0,150 |
|  |  | Capitolul 3. Radioficarea |  |  |
| 19 | 10-06-034-19 | Lucrari diverse: Bransamentul de abonat sau de grup cu instalarea dozelor sau "АЗУ" de la stilp pe perete | buc | 1,000 |
| 20 | 10-04-101-07 | Utilaj de abonat si utilaj divers: Megafon sau coloana sonora: in incapere | buc | 9,000 |
|  |  | Capitolul 4. Utilaj |  |  |
| 21 | Pretul firmei | Telefon ATC | buc | 2,000 |
| 22 | Pretul firmei | Dinamic УКВ | buc | 9,000 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.