| Lucrari de Amenajare a teritoriului IP LT "Ion Creanga" mun. Chisinau | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  №

Lucrari de amenajare

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de amenajare a teritoriului |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Lucrari de demontare |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | DC04B |  | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri |  |  | m |  | 13,000 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 3,770 |  |  |
|  | 2681116002000 |  | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm |  |  | buc |  | 0,045 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 0,520 |  |  |
|  | 2952270004204 |  | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive |  |  | h-ut |  | 3,822 |  |  |
| 2 | TsC60C |  | Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "draglina" sau "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3 la obiectele de reparatie, reconstructie sau restaurare: teren categoria 3 |  |  | 100 m3 |  | 0,200 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,782 |  |  |
|  | 2952260003523 |  | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 |  |  | h-ut |  | 3,892 |  |  |
| 3 | DI109 |  | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic |  |  | m3 |  | 87,400 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 139,840 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 1,669 |  |  |
|  | 2952270003370 |  | Ciocan pneumatic 8-15 kg |  |  | h-ut |  | 67,735 |  |  |
|  | 12340002506 |  | Compresor 5-6 m3/min |  |  | h-ut |  | 67,735 |  |  |
| 4 | TsC35B11 |  | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. II la distanta 11-20 m |  |  | 100 m3 |  | 0,970 |  |  |
|  | 2952270007403 |  | Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc |  |  | h-ut |  | 5,839 |  |  |
| 5 | TsI51A10 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km |  |  | t |  | 145,500 |  |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 8,308 |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de demontare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Lucrari de amenajarea a curtii scolii |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | TsA03C |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren tare (pentru bordura) |  |  | m3 |  | 27,180 |  |  |
|  | 9312040019600 |  | Sapator |  |  | h-om |  | 64,960 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 8,154 |  |  |
| 7 | TsD01C |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare |  |  | m3 |  | 27,180 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 11,687 |  |  |
| 8 | TsD05A |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv |  |  | 100 m3 |  | 0,090 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,794 |  |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  | 0,935 |  |  |
| 9 | DE11A |  | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm 0,80x20x100cm |  |  | m |  | 64,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 7,680 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 11,520 |  |  |
|  | 26631021000011 |  | Beton |  |  | m3 |  | 3,072 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 65,280 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,192 |  |  |
|  | 2666122800325 |  | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 0,80x20x100cm |  |  | m |  | 64,320 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,192 |  |  |
| 10 | DE10C |  | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm 0,15x30x100cm |  |  | m |  | 238,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 35,700 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 123,760 |  |  |
|  | 26631021000011 |  | Beton |  |  | m3 |  | 10,710 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 754,460 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 2,142 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,428 |  |  |
|  | 26661228002861 |  | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150 |  |  | m |  | 239,190 |  |  |
| 11 | RpAcF01A |  | Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 1,600 |  |  |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  |  | h-om |  | 0,900 |  |  |
|  | 2640112300739 |  | Caramizi |  |  | buc |  | 89,760 |  |  |
|  | 2663102101183 |  | Mortar M-100 Z |  |  | m3 |  | 0,061 |  |  |
| 12 | TsE06A |  | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv |  |  | 100m2 |  | 21,850 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 197,305 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 21,850 |  |  |
|  | 2952240004004 |  | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf |  |  | h-ut |  | 26,220 |  |  |
| 13 | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris |  |  | m3 |  | 109,250 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 108,157 |  |  |
|  | 1421102200068 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  |  | m3 |  | 125,637 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 10,925 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 22,942 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 45,885 |  |  |
| 14 | DE18A |  | Pavaje executate din placi de trotuare 6cm din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm |  |  | m2 |  | 2 185,000 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 1 267,737 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 34,523 |  |  |
|  | 2661112800655 |  | Placi din beton, pentru trotuare 6 cm |  |  | m2 |  | 2 217,775 |  |  |
|  | 2651122100027 |  | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) |  |  | kg |  | 3 496,000 |  |  |
|  | 2651122100442 |  | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) |  |  | kg |  | 17 195,950 |  |  |
|  | 1421102200546 |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) |  |  | m3 |  | 10,925 |  |  |
|  | 1421102200547 |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) |  |  | m3 |  | 93,518 |  |  |
|  | 2881116002701 |  | Disc pentru taiat placi |  |  | buc |  | 43,700 |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de amenajarea a curtii scolii |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de amenajare a teritoriului |  |  |  |  |  |  |