CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat: Inspectoratul General al Poliției

2. Organizatorul procedurii de achiziţie: SA a Direcției logistică a IGP

3. Obiectul achizițiilor: Lucrări de renovare a sistemului de încălzire la Sectorul de poliție nr.1 al IP Șoldănești

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
| 1 | IzG35A | Taierea rosturilor in beton la pardosele | m |  | 20,00 |  |
| 2 | RpCK42B | Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate | m2 |  | 9,40 |  |
| 3 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 |  | 9,40 |  |
| 4 | RCsB28D | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate pina la 15 cm grosime | m3 |  | 1,88 |  |
| 5 | RCsB21B | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 25 cm/50cm k=2 | buc |  | 10,00 |  |
| 6 | RpCK01A | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime de 5 cm - cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea aderarii-10cm k=2 | m2 |  | 9,40 |  |
| 7 | RpCK16A | Repararea pardoselilor din mozaic turnat pe loc, avind stratul de uzura de 1,5 cm grosime, cu dozajul de 600 kg ciment la mc de piatra de mozaic, inclusiv stratul-suport de 3 cm grosime, executat cu mortar de ciment marca 100-T, frecatul prim, al doilea frecat si spalatul, in incaperi de peste 16 mp, executat in cimp continuu cu mozaic granulat de calcar, fara bordura, inclusiv frecatul 1 si 2 | m2 |  | 9,40 |  |
|  |  | 2. Lucrari sanitare |  |  |  |  |
|  |  | 2.1. Sistema de incalzire |  |  |  |  |
| 8 | RpIB12A | Demontari convectoare pentru instalare si curatire K=2(Radiator FKO 22-500/1200-11buc/8,25m2;FKO 22-500/700-1buc/0,35m2;FKO 22-500/500-2buc/0,50m2)-14buc/9,10m2 | buc |  | 14,00 |  |
| 9 | RpIB08A | Curatarea interioara a corpurilor de incalzire, inclusiv detectarea defectelor k=2 | m2 |  | 9,10 |  |
| 10 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Kermi FKO 22-500/700 | buc |  | 2,00 |  |
| 11 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm Radiator Kermi FKO 22-500/1200(1buc de instalat , 11-buc rezerva la cele ce se deservesc)in caz de defecte mari | buc |  | 12,00 |  |
| 12 | ID07A | Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1/2" -3/4" Cap termostatic RTD Inova 3130 | buc |  | 8,00 |  |
| 13 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" RLV -S d15 | buc |  | 8,00 |  |
| 14 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" RTD-N d15 | buc |  | 8,00 |  |
| 15 | IC36C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. d32x5,4 ekoplastik | m |  | 86,00 |  |
| 16 | RpSA43D | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1 1/4" | buc |  | 52,00 |  |
| 17 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata/гильза для прохода через стену д 32-12шт/ | kg |  | 22,00 |  |
| 18 | IC38C | Piesa de racordare (COT 32/90*), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm | buc |  | 20,00 |  |
| 19 | IC38C | Piesa de racordare MUFA 32*, cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm | buc |  | 14,00 |  |
| 20 | IC38I | Piesa de racordare (TEU 32x25x32), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm | buc |  | 20,00 |  |
| 21 | IC36B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. d25x4,0 ekoplastik | m |  | 62,00 |  |
| 22 | RpSA43C | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din Otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1" | buc |  | 78,00 |  |
| 23 | IC38B | Piesa de racordare ((COT 25x90*), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc |  | 14,00 |  |
| 24 | IC38B | Piesa de racordare (MUFA d.25*), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc |  | 22,00 |  |
| 25 | IC38H | Piesa de racordare (TEU 25x20x25), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc |  | 40,00 |  |
| 26 | IC36A | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. d20x3,2 ekoplastik | m |  | 68,00 |  |
| 27 | RpSA43B | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din Otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" | buc |  | 40,00 |  |
| 28 | IC38A | Piesa de racordare (COT d20), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv | buc |  | 20,00 |  |
| 29 | IC38A | Piesa de racordare (MP d20x1/2 F), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv | buc |  | 34,00 |  |
| 30 | IC38A | Piesa de racordare (MUFA d.20), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv | buc |  | 24,00 |  |
| 31 | IC38G | Piesa de racordare (TEU 20x20x20), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv | buc |  | 10,00 |  |
| 32 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la 40 K-FLEXvEC | m |  | 3,00 |  |
| 33 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la 32 K-FLEXvEC | m |  | 42,00 |  |
| 34 | ID01C | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" Кран шаровый запорный 110град ду 32 Италия | buc |  | 2,00 |  |
| 35 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" Кран шаровый запорный 110град ду 25 Италия | buc |  | 4,00 |  |
| 36 | RpIC18B | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4" | m |  | 42,00 |  |
| 37 | RpCU05I1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc |  | 12,00 |  |
| 38 | RpCU05D1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc |  | 4,00 |  |
| 39 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m |  | 110,00 |  |
| 40 | IE03B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m |  | 68,00 |  |
| 41 | IE04A | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m |  | 110,00 |  |
| 42 | IE04B | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m |  | 68,00 |  |
| 43 | SE56A | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 20mm | buc |  | 1,00 |  |
|  |  | 2.2. Cazangerie |  |  |  |  |
| 44 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central,Обратныйклапан муфтовый д32мм | buc |  | 2,00 |  |
| 45 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central,Шаровой д25мм | buc |  | 4,00 |  |
| 46 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central,Шаровой кран д32мм | buc |  | 4,00 |  |
| 47 | SE56A | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, Фильтр сетчатый д32mm | buc |  | 2,00 |  |
| 48 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central,Клапан предохранит. д15мм | buc |  | 2,00 |  |
| 49 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, Автоматич. воздухоотводчик д15мм | buc |  | 6,00 |  |
| 50 | IC11C | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de д25х2мм | m |  | 2,00 |  |
| 51 | IC11D kmat.1.4 | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale,д32х2,8мм /K=mat1,4 на фитинги/ | m |  | 4,00 |  |
| 52 | IC18A | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura la conducte de distributie din centrale termice in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de д45х2,8мм | m |  | 2,00 |  |
| 53 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m |  | 8,00 |  |
|  |  | 3. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 54 | IA14A | Cazan de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), de otel, monobloc, avind puterea calorica de pina la 70 kw | buc |  | 1,00 |  |
| 55 | IA42A | Regulator de presiune pentru instalatii de gaz, cu presiunea max de intrare de 2 at. pentru debitul normal de 10 mc/h, cu racord de intrare si iesire Dn 3/4" | buc |  | 2,00 |  |
| 56 | SE52B | Pompa manuala cu clape, montata pe perete, avind diametrul de 1" - 1 1/4" | buc |  | 2,00 |  |
|  |  | 4. Utilaj |  |  |  |  |
| 57 |  | Котел водогрейный газовый 28kw (в комплекте: Газоход котла,inclusiv Система автоматич.регулирования, | buc |  | 1,00 |  |
| 58 |  | Термоманометр P=6 bar. | buc |  | 2,00 |  |
| 59 |  | Pompa DAB VA 65/180 M | buc |  | 2,00 |  |