	Lucrari de reparatie la Laborator   din incinta CCD etajul 5, al IMSP Institutul Oncologic
	Formular Nr.1B

	(denumirea obiectivului)
	WinCmeta


Deviz-oferta  № 2-1-1 2025
Lucrari de reparatie
(denumirea lucrări)

	№
 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	Denumire lucrări       
	U.M. 
	Cantitate conform datelor din 
proiect


	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	1. Capitolul  1.1. Demolari

	
	
	

	1
	RpCK42C


	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc 


	m2
	76,00

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	29,64

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	29,64

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	3,80

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	3,80

	2
	RpCG29A


	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime 


	m2
	73,50

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	97,02

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,735

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	4,41

	3
	RpCG29D


	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie  


	m3
	6,50

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	2,925

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	22,035

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,78

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,52

	4
	RpCK42A


	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment 


	m2
	329,00

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	49,35

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	49,35

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	16,45

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	13,16

	5
	RpCK41C


	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc 


	m2
	329,00

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	75,67

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	75,67

	
	2320166200729
	Parchetin
	l
	9,87

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	9,87

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	9,87

	6
	RpCM33A


	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica 


	m2
	126,20

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	100,96

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,3786

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	1,893

	7
	RpCJ35A


	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane 


	m2
	810,00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	121,50

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	40,50

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	8,10

	8
	RpCO56A


	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) 


	m2
	60,72

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	12,7512

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	12,7512

	9
	RCsR32C


	Desfacerea tapetelor de pe pereti gletuiti cu tapete textile 


	m2
	425,00

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	280,50

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	17,00

	
	2320146200755
	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767
	l
	4,25

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	6,375

	10
	RCsR29A


	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant 


	m2
	425,00

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	127,50

	
	2430226109307
	Diluant decapant
	kg
	212,50

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	170,00

	11
	RpEF23A


	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile 


	buc
	80,00

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	17,60

	12
	RpEE24A


	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) 


	buc
	62,00

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	3,72

	13
	RpSC05A


	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile 


	buc
	15,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	14,25

	14
	RpSA01A


	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata,  existenta in exteriorul cladirii, in pamint avind diametru de 1/2"-1" 


	m
	90,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	20,70

	15
	RpIB11A


	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare  


	m2
	26,60

	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	4,256

	16
	TrB05A2-5


	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m 


	t
	120,00

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	429,60

	17
	TrI1AA01C1


	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 


	t
	120,00

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	42,00

	18
	TsI50B5


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 15 km 


	t
	120,00

	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	30,96

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Capitolul  1.1. Demolari
	            
	

	 
	
	2. Capitolul 1.2 Pardoseli Tip 1

	
	
	

	19
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor cu betonocontact 


	m2
	329,00

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	9,87

	
	24165861053031
	Amorsa-grund Betonocontact
	kg
	49,35

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	16,45

	20
	CG01A


	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin  


	m2
	329,00

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	197,40

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	32,90

	
	2664102102010
	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)
	m3
	10,857

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	4 277,00

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	13,818

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	3,29

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	9,87

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	3,948

	21
	CG01A1


	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga K=2 


	m2
	329,00

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	65,80

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	13,16

	
	2664102102010
	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)
	m3
	3,619

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	1 414,70

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	4,606

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	1,316

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	1,974

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,987

	22
	CG56A


	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm  


	m2
	512,60

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	119,9484

	
	2653102100828
	Amestec "Nivelir-Rapid"
	kg
	7 881,9939

	
	2430226101017
	Grund "Tifengrund"
	kg
	46,3647

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	2,0607

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	21,5292

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	5,126

	23
	CG56A1


	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: 


	m2
	512,60

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	11,7898

	
	2653102100828
	Amestec "Nivelir-Rapid"
	kg
	788,1994

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,5152

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	2,0504

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,5126

	24
	CG49A


	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical) t=2mm la pardoseli cu ridicarea pe perete cu h=120 mm 


	m2
	574,12

	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	1 148,24

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	683,2028

	
	2430226101025
	Grund (Uni - Grund)
	kg
	86,5486

	
	2462106100006
	Clei "Uzin KE 418"
	kg
	201,9467

	
	2462106110432
	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm
	kg
	3 029,2006

	
	2710503808004
	Fir de sudare
	m
	588,5304

	
	2462106100007
	Clei neopren pentru plinte
	m
	86,5486

	
	2523116716346
	Covor  din vinil omogen( linoleum medical) t=2 mm special  
	m2
	605,8401

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,8655

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	5,7412

	
	2952240005106
	Aspirator industrial
	h-ut
	6,8894

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	114,824

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Capitolul 1.2 Pardoseli Tip 1
	            
	

	 
	
	3. Capitolul 1.3. Pereti

	
	
	

	25
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonogrund 


	m2
	992,00

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	29,76

	
	24165861053031
	Amorsa-grund Betonocontact
	kg
	148,80

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	49,60

	26
	CF15A


	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane 


	m2
	176,00

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	246,40

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	52,80

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	1 848,00

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	5,28

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	1,232

	
	2664102102010
	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)
	m3
	4,224

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,704

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	1,408

	27
	CF17B


	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar  K=2 


	m2
	176,00

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	35,20

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	10,56

	
	2664102100000
	Mortar
	m3
	2,112

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,352

	28
	RpCJ06B


	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime 


	m
	216,50

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	95,26

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	47,63

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	212,17

	
	2652102100713
	Var pasta
	m3
	0,2165

	
	2664102101000
	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)
	m3
	1,0825

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	1,3423

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,3247

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,2165

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,2165

	29
	СF60A


	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC Hidrofug cu executarea carcasei metalice identice,  cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie 


	m2
	27,00

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	54,729

	
	26621027010001
	Placi ghips-carton Hidrofug
	m2
	56,9835


	
	2710703520284
	Profil de ghidaj
	m
	19,9442

	
	2710703520285
	Profil de suport
	m
	59,697

	
	2874115833876
	Suruburi сu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm
	buc
	350,3128

	
	2523156720072
	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"
	m
	63,7672

	
	2513206621602
	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"
	m
	41,1095

	
	2430226102822
	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"
	kg
	13,2419

	
	2430226101017
	Grund "Tifengrund"
	kg
	2,3743

	
	2051142950711
	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice
	buc
	40,7025

	
	2874115833871
	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm
	buc
	157,383

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,2052

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	1,5309

	30
	CD72D


	Pereti despartitori plane din PGC Hidrofug  cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie t=100 mm, densitatea 80kg/m3 cu inaltimea pina la 4 m  


	m2
	144,25

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	526,3682

	
	26621027010001
	Placi ghips-carton Hidrofug
	m2
	608,8792

	
	2710703520284
	Profil de ghidaj
	m
	165,9921

	
	2710703520285
	Profil de suport
	m
	318,9368

	
	2521302602906
	Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante) 80 kg/m3
	m2
	149,3204

	
	2523156720072
	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"
	m
	176,8649

	
	2513206621601
	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton
	m
	439,2629

	
	2430226102822
	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"
	kg
	140,7671

	
	2430226101017
	Grund "Tifengrund"
	kg
	25,37

	
	2051142950711
	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice
	buc
	217,4569

	
	2874115833873
	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm
	buc
	1 839,6852

	
	2874115833876
	Suruburi сu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm
	buc
	4 266,5039

	
	2681126001473
	Hirtie pentru slefuit
	m2
	2,3195

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	2,2214

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	13,5162

	31
	CF50B


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. 


	m2
	992,00

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	1 210,24

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	7 082,88

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	3,968

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	78,368

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	15,872

	32
	CF51B


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)  K= 8 (pentru materiale si utilaj) 

	m2
	992,00

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	238,08

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	11 348,48

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	7,936

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	126,976

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	23,808

	33
	CF61A


	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane 


	m2
	54,15

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	80,4669

	
	2430226101021
	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)
	kg
	16,245

	
	2653102100834
	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm
	kg
	791,1315

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,6065

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	4,2778

	
	2952270007608
	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)
	h-ut
	1,6028

	34
	
	Cornier perforat din aluminiu 25/25 mm 

	m
	950,00

	
	012
	cornier perforat 25/25 mm
	m
	969,00

	35
	CF17C


	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj 

	m2
	992,00

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	198,40

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	1 091,20

	
	2462106110132
	Aracet CPMB
	kg
	148,80

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,2976

	36
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  

	m2
	992,00

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	29,76

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	148,80

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	49,60

	37
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor  

	m2
	992,00

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	446,40

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	99,20

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	1 046,4608

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,992

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,992

	38
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  

	m2
	992,00

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	29,76

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	148,80

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	49,60

	39
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ( vopsea antibacteriana folosita in incaperi cu standarde ridicate de igiena , superlavabile, resistente la solutii de dezinfectare , clasa 1 de lavabilitate, tip Caparol Latex Hygiene sau analogic, culoarea se va coordona cu beneficiarul) 

	m2
	992,00

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	545,60

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici antibacteriana,rezistenta la solutii de dezinfectare  
	kg
	396,80

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	59,52

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	496,00

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	49,60

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	1,984

	40
	CF17D


	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. 

	kg
	4,25

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,2975

	
	1421302200465
	Colorant (material hidrofug)
	kg
	4,335

	41
	CI21A


	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm  

	m2
	46,00

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	133,40

	
	2670112202051
	Placi din ceramica granit
	m2
	47,3892

	
	2462106110557
	Adeziv de acril sau latex
	kg
	204,424

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	19,9778

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0929

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	1,1638

	
	2952270003820
	Malaxor mobil, electric
	h-ut
	0,506

	
	2952270003205
	Masina de taiat piatra universala
	h-ut
	3,358

	42
	CL20A


	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC, cu jaluzele reglabile manual, montate in zidarie 

	buc
	24,00

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	11,28

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,72

	
	2811236306200
	Grila ventilatie din PVC cu jaluzele,  250x300
	buc
	24,00

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Capitolul 1.3. Pereti
	            
	

	 
	
	4. Capitolul 1.4.1  Tavane Tip 1

	
	
	

	43
	СF59D


	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC ( Hidro)cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie  

	m2
	36,00

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	68,76

	
	2662102701000
	Placi ghips-carton ( Hidro )
	m2
	37,989

	
	2710703520284
	Profil de ghidaj
	m
	33,2494

	
	2710703520285
	Profil de suport
	m
	79,596

	
	2523156720072
	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"
	m
	85,023

	
	2513206621602
	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"
	m
	27,4063

	
	2430226102822
	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"
	kg
	9,8048

	
	2430226101017
	Grund "Tifengrund"
	kg
	3,1657

	
	20511429507111
	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice
	buc
	59,697

	
	2874115833871
	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm
	buc
	585,7542

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,1656

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	1,71

	44
	CJ04C


	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la tavane 

	m
	32,00

	
	7133010012100
	Ipsosar
	h-om
	14,40

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,60

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	64,00

	
	2812106305900
	Profiluri uzinate
	m
	34,24

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,064

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,064

	45
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  

	m2
	36,00

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	1,08

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	5,40

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	1,80

	46
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor  

	m2
	36,00

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	16,20

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	3,60

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	37,9764

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,036

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,036

	47
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  

	m2
	36,00

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	1,08

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	5,40

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	1,80

	48
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ( vopsea antibacteriana folosita in incaperi cu standarde ridicate de igiena , superlavabile, resistente la solutii de dezinfectare , clasa 1 de lavabilitate, tip Caparol Latex Hygiene sau analogic, culoarea se va coordona cu beneficiarul) 

	m2
	36,00

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	19,80

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici antibacteriana,rezistenta la solutii de dezinfectare  
	kg
	14,40

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	2,16

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	18,00

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	1,80

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,072

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Capitolul 1.4.1  Tavane Tip 1
	            
	

	 
	
	5. Capitolul 1.4.2 Tavane Tip 2

	
	
	

	49
	CK29F


	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong"(panouri t=15 mm, medicale)  inclusiv sistemul-grila 

	m2
	592,80

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	88,92

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	1 215,24

	
	2874136313300
	Diblu din metal
	buc
	2 371,20

	
	2732103646151
	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate ( Panouri t=15 mm, medicale)
	m2
	622,44

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	8,892

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Capitolul 1.4.2 Tavane Tip 2
	            
	

	 
	
	6. Capitolul 1.5 Timplarie

	
	
	

	50
	CK21A


	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv ( 1700x600 mm, calitatea superioara la profil si furnitura,latimea fetei profilului de cercevea nu mai mica de 100 mm, umplutura va fi executata din panouri HPL rezistente la solutii de dezinfectare chimice, culoarea si designul se vor consulta cu beneficiarul,dimensiunile se vor preciza in teren) 

	m2
	17,68

	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	15,028

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,768

	
	2812106306050
	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare, panouri HPL
	m2
	17,68

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	70,72

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	8,84

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	3,094

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	10,608

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	17,68

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,3536

	51
	CK21A


	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv ( 2100x900 mm, calitatea superioara la profil si furnitura,latimea fetei profilului de cercevea nu mai mica de 100 mm, umplutura va fi executata din panouri HPL rezistente la solutii de dezinfectare chimice, culoarea si designul se vor consulta cu beneficiarul,dimensiunile se vor preciza in teren) 

	m2
	24,57

	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	20,8845

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,457

	
	2812106306050
	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare, panouri HPL
	m2
	24,57

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	98,28

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	12,285

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	4,2997

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	14,742

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	24,57

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,4914

	52
	CK21A


	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv ( 2100x1100 mm, calitatea superioara la profil si furnitura,latimea fetei profilului de cercevea nu mai mica de 100 mm, umplutura va fi executata din panouri HPL rezistente la solutii de dezinfectare chimice, culoarea si designul se vor consulta cu beneficiarul,dimensiunile se vor preciza in teren) 

	m2
	43,89

	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	37,3065

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	4,389

	
	2812106306050
	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare, panouri HPL
	m2
	43,89

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	175,56

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	21,945

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	7,6807

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	26,334

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	43,89

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,8778

	53
	CK22A


	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet l  H=2500mm L=3400 mm, cu usa H 2100 mm, B= 1100 mm, umplutura dinpanouri HPL ,reziztente la solutii chimice de dezinfectare  

	m2
	8,50

	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	8,50

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,51

	
	2030112951000
	Glasvanduri din profiluri din aluminiu, panouri HPL
	m2
	8,50

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	51,00

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	1,6575

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,493

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	5,10

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	6,80

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,17

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Capitolul 1.5 Timplarie
	            
	

	 
	
	7. Capitol 2.  Apeduct

	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Capitol 2.  Apeduct
	            
	

	 
	
	8. Capitolul 2.1. Demolari

	
	
	

	54
	RpCU05D1


	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat 

	buc
	12,00

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,48

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	3,12

	55
	RpCU07A


	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari 

	buc
	12,00

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,84

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,96

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	2,64

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,012

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,06

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,12

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,18

	56
	RpCU06A


	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2 

	m
	100,00

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	10,00

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	80,00

	57
	RpCU07D


	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari 

	m
	100,00

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	14,00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	10,00

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	170,00

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,05

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	1,00

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	1,50

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	2,00

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Capitolul 2.1. Demolari
	            
	

	 
	
	9. Capitolul 2.2. Apeduct

	
	
	

	58
	SD07A


	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" 

	buc
	75,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	13,50

	
	2875274201000
	Robinet de trecere cu ventil cu mufa
	buc
	76,50

	59
	SA20A


	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm 

	m
	156,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	43,68

	
	25212167170501
	Teava din material plastic d 20 mm
	m
	159,12

	
	2523156719431
	Cot din material plastic pt. electrofuziune
	buc
	109,20

	
	2523156719451
	Teu din material plastic pt. electrofuziune
	buc
	70,20

	
	2523156719401
	Mufa din material plastic pt. electrofuziune
	buc
	70,20

	
	2523156719530
	Racord drept M x Fe
	buc
	156,00

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	3,12

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,936

	
	2462107332752
	Pasta etansare pentru filete metalice
	kg
	0,312

	
	2940600002994
	Aparat de sudura
	h-ut
	2,808

	60
	RpIF09D


	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm 

	m
	156,00

	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	79,56

	
	332051735223
	Termoizolatie conducte 
	m
	168,714

	61
	SD20A


	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul   3/8" -  1/2" 

	buc
	40,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	6,40

	
	2721204122300
	Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat
	buc
	40,60

	62
	SD01B


	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" 

	buc
	4,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,72

	
	2913124202100
	Robinet de serviciu,simplu  3/4
	buc
	4,024

	
	2913124204200
	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor
	buc
	4,024

	63
	SF01C


	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm 

	m
	156,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	24,96

	64
	SF05C


	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic,  avind diametrul de 20-75 mm 

	m
	156,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	7,80

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Capitolul 2.2. Apeduct
	            
	

	 
	
	10. Capitolul 2.3. Canalizare

	
	
	

	65
	SB08E


	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm 

	m
	32,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	10,24

	
	2521216720160
	Teava din material plastic pentru canalizare
	m
	32,96

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,48

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,48

	66
	SB11C


	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm 

	buc
	4,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,52

	
	2523156721038
	Ramificatie dubal din material plastic  pentru canalizare
	buc
	4,00

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,42

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,18

	67
	SB09E


	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm cot 45* 

	buc
	12,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	3,36

	
	25231567210371
	 Cot 45* d=50 mm
	buc
	12,00

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,42

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,18

	68
	SB09E


	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm cot 90* 

	buc
	8,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	2,24

	
	25231567210372
	Cot, 90* din material plastic  pentru canalizare
	buc
	8,00

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,28

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,12

	69
	SB09E


	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm piesa de curatare 

	buc
	2,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,56

	
	25231567210373
	 , piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic  pentru canalizare
	buc
	2,00

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,07

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,03

	70
	SB08C


	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm 

	m
	78,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	19,50

	
	25212167201601
	Teava din material plastic pentru canalizare d=50 mm
	m
	80,34

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,312

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,936

	71
	SB11C


	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110x110x50 mm 

	buc
	12,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	4,56

	
	25231567210381
	Ramificatie dubal din material plastic  pentru canalizare 110*110*50
	buc
	12,00

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	1,26

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,54

	72
	SB09C


	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, 45* ramificare avind diametrul de 50x50x50 mm 

	buc
	10,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	2,20

	
	25231567210375
	Ramificare dubla 45* din material plastic d=50x50x50 mm
	buc
	10,00

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,10

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,12

	73
	SB09C


	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, cot 45* avind diametrul de 50 mm 

	buc
	10,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	2,20

	
	25231567210371
	 Cot 45* d=50 mm
	buc
	10,00

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,10

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,12

	74
	SB09C


	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, cot 90*avind diametrul de 50 mm 

	buc
	20,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	4,40

	
	252315672103712
	Cot, 90* din material plastic  pentru canalizare d=50 mm
	buc
	20,00

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,20

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,24

	75
	SB09C


	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, piesa de curatare avind diametrul de 50 mm 

	buc
	4,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,88

	
	2523156721037111
	Piesa de curatire  d=50 mm
	buc
	4,00

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,04

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,048

	76
	SB28B


	Sifon de pardoseala din inox, avind diametrul iesirii de 100 mm. 

	buc
	1,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,29

	
	252312672115
	Sifon de pardoseala din inox d=100 mm
	buc
	1,01

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0045

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0152

	77
	SB28A


	Sifon de pardoseala din inox, avind diametrul iesirii de 50 mm. 

	buc
	1,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,25

	
	2523126721151
	Sifon de pardoseala din inox pentru cabina de dus
	buc
	1,01

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0035

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0101

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Capitolul 2.3. Canalizare
	            
	

	 
	
	11. Capitolul 2.4. Obiecte sanitare

	
	
	

	78
	SC04C


	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal 

	buc
	18,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	34,20

	
	2622102438000
	Lavoar
	buc
	18,5436

	
	2875114202800
	Sifon pt.lavoar
	buc
	18,36

	
	2875114203270
	Ventil de scurgere
	buc
	18,36

	
	2521216717050
	Teava din material plastic d 50 mm
	m
	5,508

	
	2622102453900
	Piedestal din portelan sanitar
	buc
	18,5436

	79
	SD04A


	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" 

	buc
	18,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	29,70

	
	2913124201370
	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"
	buc
	18,00

	
	2513307336204
	Racord flexibil cu dn=1/2"
	buc
	36,00

	80
	RpSC31A


	Montarea portpaharului sau sapunierei din fonta emailata,portelan sanitar, etc,  montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. sapuniera cu dozator 

	buc
	2,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,80

	
	28751142011201
	  sapuniera cu dozator
	buc
	2,121

	81
	SC11B


	Portprosop din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 2 puncte de sprijin suport pentru hirtie WC 

	buc
	2,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,90

	
	2875114201170
	Portprosop
	buc
	2,05

	82
	SC05A


	Chiuveta din inox , avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pereti din zidarie de caramida 500/500/350 mm 

	buc
	4,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	6,80

	
	2875114200020
	Chiuveta din inox chirurgicala 500/500/350 mm
	buc
	4,04

	
	2523126719771
	Sifon pt.scurgere, dn=1/4"
	buc
	4,04

	
	2875114203270
	Ventil de scurgere
	buc
	4,04

	
	2521216720210
	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm
	m
	2,424

	83
	SD04A


	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" ( Baterie amesticatoare cu brat flexibil d=15 mm , L=90cm) 

	buc
	4,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	6,60

	
	29131242013701
	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" cu brat  pentru sali de operatii
	buc
	4,00

	
	2513307336204
	Racord flexibil cu dn=1/2"
	buc
	8,00

	84
	SC05A


	Chiuveta din inox , avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pereti din zidarie de caramida  500/500/500 mm 

	buc
	3,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	5,10

	
	28751142000201
	Chiuveta din inox chirurgicala 500/500/500 mm
	buc
	3,03

	
	2523126719771
	Sifon pt.scurgere, dn=1/4"
	buc
	3,03

	
	2875114203270
	Ventil de scurgere
	buc
	3,03

	
	2521216720210
	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm
	m
	1,818

	85
	SD04A


	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" 

	buc
	3,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	4,95

	
	29131242013701
	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" cu brat  pentru sali de operatii
	buc
	3,00

	
	2513307336204
	Racord flexibil cu dn=1/2"
	buc
	6,00

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Capitolul 2.4. Obiecte sanitare
	            
	

	 
	
	12. Capitolul 2. 5.  Diverse 

	
	
	

	86
	RpIB01A


	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda ( instalarea caloriferelor demontate anterior) 

	m2
	24,20

	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	22,748

	
	2822115710000
	Radiatoare din fonta
	m2
	24,442

	
	2682117323463
	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm
	kg
	1,21

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,5324

	
	2430116103294
	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90
	kg
	0,0242

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Capitolul 2. 5.  Diverse 
	            
	

	 
	
	13. Capitolul 4. Grupul sanitar

	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Capitolul 4. Grupul sanitar
	            
	

	 
	
	14. Capitolul 4.1.2 Pardoseli

	
	
	

	87
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor cu betonocontact 

	m2
	23,20

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,696

	
	24165861053031
	Amorsa-grund Betonocontact
	kg
	3,48

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	1,16

	88
	CG01A


	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin  

	m2
	23,20

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	13,92

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,32

	
	2664102102010
	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)
	m3
	0,7656

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	301,60

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,9744

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,232

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,696

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,2784

	89
	IzF31A


	Hidroizolarea   suprafetelor  din beton  (verticale, orizontale,inclusiv  tavane)  cu  amestec "Hidrostop" -  : suprafata neteda grosimea 3 mm 

	m2
	23,20

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	11,60

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	8,816

	
	241653734382901
	Amestec "Hidrostop"
	kg
	104,40

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,58

	90
	CG50A


	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm  

	m2
	23,20

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	55,5408

	
	2670112202052
	Placi de granit ceramic 60x60 cm
	m2
	23,548

	
	2462106110554
	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex
	kg
	99,76

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	4,64

	
	2881116002700
	Disc abraziv
	buc
	0,464

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0928

	
	2952270003205
	Masina de taiat piatra universala
	h-ut
	1,6936

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,2691

	
	2952270007607
	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec
	h-ut
	0,123

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Capitolul 4.1.2 Pardoseli
	            
	

	 
	
	15. Capitolul 4.1.3 Pereti

	
	
	

	91
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact 

	m2
	85,44

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	2,5632

	
	24165861053031
	Amorsa-grund Betonocontact
	kg
	12,816

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	4,272

	92
	CF15A


	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane 

	m2
	85,44

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	119,616

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	25,632

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	897,12

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	2,5632

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,5981

	
	2664102102010
	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)
	m3
	2,0506

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,3418

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,6835

	93
	CI21A


	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 300 x 600 mm  

	m2
	85,44

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	247,776

	
	2670112202051
	Placi din ceramica granit
	m2
	88,0203

	
	2462106110557
	Adeziv de acril sau latex
	kg
	379,6954

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	37,1066

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1726

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	2,1616

	
	2952270003820
	Malaxor mobil, electric
	h-ut
	0,9398

	
	2952270003205
	Masina de taiat piatra universala
	h-ut
	6,2371

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Capitolul 4.1.3 Pereti
	            
	

	 
	
	16. Capitolul 4.1.4Tavane

	
	
	

	94
	СF59D


	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC ( Hidro )cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie  

	m2
	23,20

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	44,312

	
	2662102701000
	Placi ghips-carton ( Hidro )
	m2
	24,4818

	
	2710703520284
	Profil de ghidaj
	m
	21,4274

	
	2710703520285
	Profil de suport
	m
	51,2952

	
	2523156720072
	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"
	m
	54,7926

	
	2513206621602
	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"
	m
	17,6619

	
	2430226102822
	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"
	kg
	6,3186

	
	2430226101017
	Grund "Tifengrund"
	kg
	2,0401

	
	20511429507111
	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice
	buc
	38,4714

	
	2874115833871
	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm
	buc
	377,486

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,1067

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	1,102

	95
	CJ04C


	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la tavane 

	m
	13,00

	
	7133010012100
	Ipsosar
	h-om
	5,85

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,65

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	26,00

	
	2812106305900
	Profiluri uzinate
	m
	13,91

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,026

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,026

	96
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  

	m2
	23,20

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,696

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	3,48

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	1,16

	97
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor  

	m2
	23,20

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	10,44

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,32

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	24,4737

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0232

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0232

	98
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  

	m2
	23,20

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,696

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	3,48

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	1,16

	99
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ( vopsea antibacteriana folosita in incaperi cu standarde ridicate de igiena , superlavabile, resistente la solutii de dezinfectare , clasa 1 de lavabilitate,   culoarea se va coordona cu beneficiarul) 

	m2
	23,20

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	12,76

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici antibacteriana,rezistenta la solutii de dezinfectare  
	kg
	9,28

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	1,392

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	11,60

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	1,16

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0464

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Capitolul 4.1.4Tavane
	            
	

	 
	
	17. Capitolul 4.1.5 Timplarie

	
	
	

	100
	CK21A


	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(2100*800 mm, calitatea superioara la profil si furnitura, latimea fetei profilului de cercevea va fi nu mai mica de 100 mm, umplutura va fi realizata din panouri HPL rezistente la solutii chimice de dezinfectare, dimensiunile se vor preciza) 

	m2
	9,45

	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	8,0325

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,945

	
	2812106306050
	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare, panouri HPL
	m2
	9,45

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	37,80

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	4,725

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	1,6537

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	5,67

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	9,45

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,189

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Capitolul 4.1.5 Timplarie
	            
	

	 
	
	18. Capitolul 4.1.6  Diverse

	
	
	

	101
	RpCU05D1


	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat 

	buc
	4,00

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,16

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,04

	102
	RpCU07A


	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari 

	buc
	4,00

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,28

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,32

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,88

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,004

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,02

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,04

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,06

	103
	RpCU06A


	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2 

	m
	10,00

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	1,00

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	8,00

	104
	RpCU07D


	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari 

	m
	10,00

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	1,40

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,00

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	17,00

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,005

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,10

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,15

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,20

	105
	CL20A


	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC, cu jaluzele reglabile manual,  montate in zidarie 200*300 mm 

	buc
	2,00

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,94

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,06

	
	28112363062001
	Grila ventilatie din PVC  cu jaluzele,  200*300 mm
	buc
	2,00

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Capitolul 4.1.6  Diverse
	            
	


	
	Total
	
	

	
	Asigurarea sociala
	
	

	
	Transportarea materialelor
	
	

	
	Total
	
	

	
	Cheltuieli de regie
	
	

	
	Total
	
	

	
	Beneficiu de deviz
	
	

	
	Total
	
	

	
	TVA
	
	

	
	Total deviz:
Inclusiv salariu
	
	
	
	


