| Amenajarea unui scuar pe terenul cu nr. cad. 01001100513 in adiacenta blocului locativ situat pe adresa mun. Chisinau, sec. Botanica, str. Belgrad 19/1 | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 7-1-1

Amenajare scuar Belgrad 19/1

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Demolari |  |  |
| 1 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 | 25,300 |
| 2 | TsH92B | Incarcarea in auto deseuri de constructie | t | 43,010 |
| 3 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 43,010 |
| 4 | TsC59B | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 | 100 m3 | 1,950 |
| 5 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 253,500 |
|  |  | Capitolul 2. Imbaracimnte |  |  |
| 6 | TsE06B | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv | 100m2 | 4,630 |
| 7 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta M300 fr.5-20 gr. 150 mm | m3 | 69,450 |
| 8 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat vibropresate 60mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 | 463,000 |
| 9 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x20x8 cm, asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm | m | 385,000 |
|  |  | Capitolul 3. Forme arhitecturale mici si utilaje |  |  |
| 10 | TsH91A | Instalarea banci pe 2 picioare | buc | 8,000 |
| 11 | TsH91A | Instalarea banci pe 2 picioare/ Banci pentru parc tip cerc | buc | 1,000 |
| 12 | TsH91B | Instalarea urne | buc | 7,000 |
| 13 | TsH91A | Instalarea banci pe 2 picioare (aplicativ) / Instalarea elementelor de uscat rufe | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul 4. Spatii verzi |  |  |
| 14 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 | 1,950 |
| 15 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 253,500 |
| 16 | TsH05A | Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime | m2 | 1 950,000 |
| 17 | TsH09A | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% | 100m2 | 19,500 |
| 18 | TsH12B | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna | 100m2 | 19,500 |

| Amenajarea scuarului pe terenul cu nr. cad. 01001100513 in adiacenta blocului locativ situat pe adresa mun. Chisinau, sec. Botanica, str. Brincusi 146 | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 7-1-2

Amenajare scuar Brincusi 146

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Demolari |  |  |
| 1 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 | 25,300 |
| 2 | TsH92B | Incarcarea in auto deseuri de constructie | t | 43,010 |
| 3 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 43,010 |
| 4 | TsC59B | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 | 100 m3 | 1,950 |
| 5 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 253,500 |
|  |  | Capitolul 2. Imbaracimnte |  |  |
| 6 | TsE06B | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv | 100m2 | 4,630 |
| 7 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta M300 fr.5-20 gr. 150 mm | m3 | 69,450 |
| 8 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat vibropresate 60mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 | 463,000 |
| 9 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x20x8 cm, asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm | m | 385,000 |
|  |  | Capitolul 3. Forme arhitecturale mici si utilaje |  |  |
| 10 | TsH91A | Instalarea banci pe 2 picioare | buc | 10,000 |
| 11 | TsH91A | Instalarea banci pe 2 picioare/ Banci pentru parc tip cerc | buc | 2,000 |
| 12 | TsH91B | Instalarea urne | buc | 6,000 |
| 13 | TsH91A | Instalarea banci pe 2 picioare (aplicativ) / Instalarea elementelor de uscat rufe | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul 4. Spatii verzi |  |  |
| 14 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 | 1,950 |
| 15 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 253,500 |
| 16 | TsH05A | Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime | m2 | 1 950,000 |
| 17 | TsH09A | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% | 100m2 | 19,500 |
| 18 | TsH12B | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna | 100m2 | 19,500 |

| Amenajarea scuarului pe ternul cu nr. cad. 01001060447 in adiacenta blocului locativ situat pe adresa mun. Chisinau, sec. Botanica, sos. Muncesti 54 | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 7-1-4

Amenajarea scuarului, sos. Muncesti 54

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Demolari |  |  |
| 1 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a asfaltului pentru demontarea bordurelor | m | 41,110 |
| 2 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 | 16,500 |
| 3 | TsH92B | Incarcarea in auto deseuri de constructie | t | 28,050 |
| 4 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 28,050 |
| 5 | TsA01G1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in vehicul la H de 0,61-2 m teren tare | m3 | 62,000 |
| 6 | TsC35B11 | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. II la distanta 11-20 m | 100 m3 | 0,620 |
| 7 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 80,600 |
|  |  | Capitolul 2. Imbaracimnte |  |  |
| 8 | TsE06B | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv | 100m2 | 3,900 |
| 9 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta M300 fr.5-20 gr. 150 mm | m3 | 58,500 |
| 10 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat vibropresate 60mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 | 390,000 |
| 11 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x20x8 cm, asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm | m | 405,000 |
|  |  | Capitolul 3. Forme arhitecturale mici si utilaje |  |  |
| 12 | TsH91A | Instalarea banci pe 2 picioare | buc | 3,000 |
| 13 | TsH91A | Instalarea banci pe 2 picioare/ Banci pentru parc tip semicerc | buc | 1,000 |
| 14 | TsH91B | Instalarea urne | buc | 5,000 |
|  |  | Capitolul 4. Spatii verzi |  |  |
| 15 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 | 0,620 |
| 16 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 105,400 |
| 17 | TsH05A | Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime | m2 | 620,000 |
| 18 | TsH09A | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% | 100m2 | 6,200 |
| 19 | TsH12B | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna | 100m2 | 6,200 |

| Amenajarea unor portiuni din terenurile cu nr. cad. 01001110272, 01001110308, 01001110305, bd. Dacia intersectie cu bd. Cuza-Voda, sec. Botanica, mun. Chisinau | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 7-1-7

Amenajare teritoriu bd.Cuza-Voda/bd.Dacia

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Demontari |  |  |
| 1 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a asfaltului pentru demontarea bordurelor | m | 114,000 |
| 2 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 | 24,910 |
| 3 | DG03A | Desfacerea de trotuare din dale de beton | m2 | 152,000 |
| 4 | DG01A | Desfacerea de pavaje asezate pe nisip | m2 | 73,000 |
| 5 | DG04B | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton | m | 168,000 |
| 6 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. /Sol din zona verde | 100 m3 | 1,230 |
| 7 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II./ Sol cu pietris din zona pavare si zona asfaltare | 100 m3 | 0,284 |
| 8 | RpAcF01A | Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment | buc | 2,000 |
| 9 | TsC59B | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 | 100 m3 | 0,483 |
| 10 | TsI51B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km | t | 358,030 |
|  |  | Capitolul 2. Pavaj |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Trotuar |  |  |
| 11 | TsE06B | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv | 100m2 | 6,180 |
| 12 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta M400 Fr.20-40 mm conf. GOST8267-93, gr.160mm | m3 | 98,880 |
| 13 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr.=60 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 | 618,000 |
|  |  | Capitolul 3. Borduri |  |  |
| 14 | DE11A | Piatra de bordura RD-100.20.8, asezate pe o fundatie din beton (consum beton 0,012 m3/ml), de 10x20 cm | m | 315,000 |
| 15 | DE10A | Piatra de bordura RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum beton 0,04 m3/ml) 30x15 cm | m | 112,000 |
|  |  | Capitolul 4. Spatii verzi |  |  |
| 16 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 | 2,000 |
| 17 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t | 260,000 |
| 18 | TsH05B | Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 15 cm grosime | m2 | 1 330,000 |
| 19 | TsH09A | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% | 100m2 | 13,300 |
| 20 | TsH12B | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna | 100m2 | 13,300 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.