Caiet de sarcini

pentru achiziția lucrărilor

Obiectul:   Reparația curentă a acoperișului a blocului din str. Alecu Russo 59/3

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea lucrări solicitate, estimativ | UM | Cantitatea | Specificația tehnică deplină solicitată | Valoarea estimată, lei fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 45200000-9 | Reparația curentă a acoperișului a blocului din str. Alecu Russo 59/3 | proiect | 1 | Anexa 1 | 1 691 048,41 |

- Descriere generală. Termeni de execuție.

Lucrările vor fi executate în sectorul Ciocana în decurs de 5 luni din data semnării contractului.

Perioada de execuție: 31.12.2026

2.Informații și proiectare.

Nu se aplică.

3.Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate.

| Nr. | Codul documentului | Denumirea documentului |
| --- | --- | --- |
| 1. | NCM L.01.01-2012 | Reguli de determinare a valorii obiectivelor de construcții |
| 2. | CP L.01.01-2012 | Instrucțiuni privind întocmirea devizelor pentru lucrările de construcții- montaj prin metoda de resurse |

4. Mostre

Nu se aplică.

5. Furnizarea, păstrarea, protecția materialelor și a lucrărilor. Securitatea construcțiilor

și a terenurilor aferente.

Nu se aplică.

6. Încercări, instrucțiuni, garanții ale operatorilor economici, desene și scheme de execuție.

Lucrările vor fi executate în strictă conformitate cu criteriile tehnice înaintate în contextul prezentului Caiet de Sarcini și a Documentației Normativ Tehnice (DNT) în vigoare, Normelor și Regulilor în construcții și a altor acte normative juridice.

7. Remedierea viciilor ascunse și a defectelor.

Antreprenorul garantează calitatea lucrărilor efectuate. În cazul apariției unei deficiențe, Antreprenorul are obligația de a înlătura defectele în termen de cel mult 5 zile calendaristice pe baza unui act încheiat între reprezentanții părților, fără costuri suplimentare pentru Beneficiar, sau în alt termen specificat de Beneficiar.

8. Cerințe privind calculul costului lucrărilor.

Costul  lucrărilor  va include toate cheltuielile aferente suportate de către Executor pentru îndeplinirea volumului de lucrări

Costul serviciilor va fi exprimat în lei fără și cu TVA  și va rămâne ferm pe toată perioada de derulare a contractului.

Lista cu cantitățile de lucrări este prezentată în Anexa nr.1 a Caietului de Sarcini.

9. Documentația tehnico - normativă de reglementare a lucrărilor.

| Nr. | Codul documentului | Denumirea documentului |
| --- | --- | --- |
| 1. | Regulament. CHIȘINĂU 1991. | Regulamentul “Executării lucrărilor de pozare, reamenajare construcțiilor subterane în orașul Chișinău și în localitățile de subordinea orășeneasca” |
| 2. | NCM D.02.03:2018 | Normativ pentru amenajarea intersecțiilor la nivel pe drumuri publice |
| 3. | CP D.02.02-2013 | Organizarea executării lucrărilor la întreținerea și reparația drumurilor. Ghidul maistrului rutier |
| 4. | CP D.02.18:2017 | Reguli de protecția a muncii la construcția, reparația și întreținerea drumurilor |
| 5. | CP D.02.20-2012 | Recomandări tehnice privind structurile și tehnologiile de construcție ale drumurilor, trotuarelor, platformelor pe teritoriile cu destinație socio-culturală |

10. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

Oferta va fi prezentată în limba română și va conține:

  - Dovada de experiență similară în ultimii 5 ani în executarea lucrărilor similare.

  - Dovadă că deține utilajul necesar pentru executarea lucrărilor;

  - Dovadă că deține personalul calificat pentru executarea lucrărilor;

  - Operatorul economic va prezenta documente, certificate, emise de organisme independente, prin care se atestă faptul că respectă standarde de protecție a mediului ISO 14001.

Ofertele care nu vor îndeplini condițiile caietului de sarcini nu vor fi acceptate pentru examinare.

11.  Cerințe de mentenanță:

  - Perioada de garanție va fi de minimum 5 ani pentru remedierea defectelor apărute din cauza antreprenorului, începând din data recepției calitative;

  - La efectuarea lucrărilor să se respecte normele securității și sănătății în muncă;

Anexa nr. 1 la Caietul de sarcini

CAIET DE SARCINI

| Obiectul achiziţiilor Reparația curentă a acoperișului a blocului din str. Alecu Russo 59/3 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № crt. |  | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |  |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de demontare |  |  |  |  |  |
| 1 | RpCI42A |  | Demontarea elementelor de acoperis - parapet |  | m | 250,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om | 22,500 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 12,500 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 2,500 |  |  |
| 2 | RpCI42B |  | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile |  | m2 | 1 064,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om | 383,040 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 383,040 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 21,280 |  |  |
| 3 | RpCH32A |  | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - plansee de lemn, inclusiv dusumeaua, podina intre grinzi, umplutura din moloz sau zgura si indepartarea materialelor rezultate |  | m2 | 1 064,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om | 234,080 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 170,240 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 31,920 |  |  |
| 4 | RpCH32B |  | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate |  | m2 | 1 064,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om | 297,920 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 117,040 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 74,480 |  |  |
| 5 | TrB05A2-9 |  | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m |  | t | 65,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 380,900 |  |  |
| 6 | TsH92B |  | Incarcarea in auto deseuri de constructie |  | t | 65,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 72,150 |  |  |
| 7 | TsI50A5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km |  | t | 65,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  | h-ut | 6,890 |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de demontare |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Acoperis |  |  |  |  |  |
| 8 | IzF01B |  | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat |  | m2 | 50,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 2,000 |  |  |
|  | 2413317346000 |  | Suspensie de bitum filerizat-subif |  | kg | 15,000 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,050 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,015 |  |  |
| 9 | CE13D2 |  | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu /Membrana Tehnoelast EPP si EKP sau analog Material marunt=1,050 |  | m2 | 50,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 26,500 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 10,000 |  |  |
|  | 268213260047031 |  | Membrana Tehnoelast EKP |  | m2 | 63,000 |  |  |
|  | 268213260047030 |  | Membrana Tehnoelast EPP |  | m2 | 63,000 |  |  |
|  | 2320216201058 |  | Gaz butan (butelii) |  | kg | 31,500 |  |  |
|  | 2921140007681 |  | Arzator cu flacara |  | h-ut | 17,000 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 3,000 |  |  |
| 10 | CE26A |  | Sarpanta simpla de lemn de rasinoase, rezemata direct pe ziduri, compusa din pane si capriori, pt. invelitori de carton bitumat sau tabla, cu 1 sau 2 pante, executate pe suprafete peste 25 mp, la un punct de lucru, inclusiv fieraria de ancorare si prindere: din lemn ecarisat |  | m2 | 1 064,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  | h-om | 638,400 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 106,400 |  |  |
|  | 2010212913420 |  | Grinzi de rasinoase |  | m3 | 8,512 |  |  |
|  | 2010102906900 |  | Rigle de rasinoase |  | m3 | 10,640 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg | 106,400 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  | kg | 106,400 |  |  |
|  | 2874115850000 |  | Buloane M 20 |  | buc | 2 128,000 |  |  |
|  | 2874115840601 |  | Piulita M20 |  | buc | 2 128,000 |  |  |
|  | 2874125881229 |  | Saiba plata M 20 |  | kg | 139,384 |  |  |
|  | 2874115802561 |  | Surub M 12 |  | buc | 4 256,000 |  |  |
|  | 2874115840479 |  | Piulita M12 |  | buc | 4 256,000 |  |  |
|  | 2874125881265 |  | Saibe uzuale plate M 12 |  | kg | 146,832 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 31,920 |  |  |
| 11 | CE30A1 |  | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite, astereala la cupole si turle |  | m2 | 1 064,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  | h-om | 388,360 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 74,480 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  | m3 | 27,664 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg | 202,160 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 31,920 |  |  |
| 12 | CN50A |  | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. |  | m3 | 48,816 | 0,000 | 0,000 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 41,494 |  |  |
|  | 1212121212121 |  | apa |  | m3 | 11,228 |  |  |
|  | 2124117000002 |  | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara |  | kg | 82,987 |  |  |
|  | 2430127317192 |  | Diamoniu fosfat |  | kg | 327,067 |  |  |
|  | 2430116104841 |  | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare |  | kg | 0,586 |  |  |
|  | 2320166200755 |  | Petrol distilat tip 0/200 |  | kg | 48,816 |  |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  | h-ut | 0,244 |  |  |
|  | 2952270002921 |  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) |  | h-ut | 2,929 |  |  |
|  | 3410540000001 |  | Autocamion, 5 t |  | h-ut | 0,586 |  |  |
| 13 | CN51A |  | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori. |  | m3 | 48,816 | 0,000 | 0,000 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 12,204 |  |  |
|  | 2462106110601 |  | Paste antiseptice |  | kg | 95,679 |  |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  | h-ut | 0,049 |  |  |
|  | 3410540000001 |  | Autocamion, 5 t |  | h-ut | 0,098 |  |  |
| 14 | CE17A |  | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Material marunt=1,030 |  | m2 | 1 064,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 212,800 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 53,200 |  |  |
|  | 2682132600465 |  | Folie suplimentara polimerica |  | m2 | 1 260,308 |  |  |
|  | 28752763120001 |  | Шпильки (fise) |  | buc | 13 151,040 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 10,640 |  |  |
| 15 | CE07A |  | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) RAL-3005 pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Material marunt=1,050 |  | m2 | 1 064,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om | 957,600 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 266,000 |  |  |
|  | 2710403643000 |  | Placi din tabla amprentata tip tigla RAL-3005 |  | m2 | 1 284,780 |  |  |
|  | 2710403640000 |  | Tabla plana protejata anticoroziv |  | kg | 558,600 |  |  |
|  | 2875276312000 |  | Accesorii metalice pentru fixare |  | buc | 10 054,800 |  |  |
|  | 2640122303000 |  | Coame metalice pentru placi tip tigla |  | buc | 111,720 |  |  |
|  | 2710403740000 |  | Pazie din tabla protejata anticoroziv |  | buc | 44,688 |  |  |
|  | 2521106718272 |  | Profil pentru etansare din spuma polimerica |  | m | 55,860 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 53,200 |  |  |
| 16 | CK26B Apl |  | Accesoriu nestandart (Ветровая планка) 0.40 RAL-3005 |  | m | 350,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 112,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 28,000 |  |  |
|  | 2743123549026 -3 |  | Accesoriu nestandart (Ветровая планка) 0.40 RAL-3005 |  | m | 350,000 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 1 400,000 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 3,500 |  |  |
| 17 | CK26B Apl |  | Accesoriu nestandart (примыкания вентшахта) 0.40 RAL-3005 |  | m | 34,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 10,880 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,720 |  |  |
|  | 2743123549026 -4 |  | Accesoriu nestandart (примыкания вентшахта) 0.40 RAL-3005 |  | m | 34,000 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 136,000 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,340 |  |  |
| 18 | CE30A1 |  | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite, astereala la cupole si turle. Nota: Astereala pe placa de beton la canale de ventilare |  | m2 | 11,520 | 0,000 | 0,000 |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  | h-om | 4,205 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,806 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  | m3 | 0,300 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg | 2,189 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,346 |  |  |
| 19 | CE24I Apl |  | Caciula din tabla zincata de 0,5 mm grosime, pentru acoperirea fumurilor, la cosuri si a tuburilor de ventilatie la acoperisuri. Nota: Capac (1,2 x 0,4 m) RAL-3005 pe canalul de ventilare Material marunt (carbuni, apa tare)=1,030 |  | buc | 24,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om | 31,200 |  |  |
|  | 2710403642598 1 |  | Capac RAL-3005 |  | buc | 24,720 |  |  |
| 20 | CE23D |  | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm Material marunt (sirma, cuie, dibluri, carbuni, apa tare)=1,040 |  | m | 250,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om | 137,500 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 125,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 50,000 |  |  |
|  | 2710403642598 |  | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm |  | kg | 832,000 |  |  |
|  | 2710403702180 |  | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe) |  | kg | 52,000 |  |  |
|  | 2682132601626 |  | Carton bitumat |  | m2 | 260,000 |  |  |
|  | 2744125904770 |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G |  | kg | 20,800 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 1 066,000 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 3,380 |  |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  | m3 | 0,156 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 1,040 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 5,000 |  |  |
|  |  |  |  | Total Acoperis |  |  |  |  |