PROCES-VERBAL nr. 1

privind stabilirea volumelor de lucrari necesare executării

lucrărilor de reparație a edificiului

Judecătoriei Chişinău, sediul Rîșcani

Comisia in procesul examinarii a stabilit necesitatea indeplinirii urmatoarelor volume de lucrari:

| crt.; Denumirea lucrarilor; Unitatea dc masura; Volum. 1; 2; 3; 4; 5. Capitolul 1. Lucrari de reparatie interioara. Capitolul 1.1. Demolare. Demontarea gratii metalice; kg; 450,00. Demontarea copertina metalica; kg; 320,00. Demontari: timplarie din lemn (usi exterioare si interioare); m2; 12,25. Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie; m3; 1,00. Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica; m2; 6,00. Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti; m2; 76,00. Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavane; m2; 47,30. Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc; m2; 47,30. Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment; m2; 47,30. Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 20 m; t; 10,00. Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km (transportarea gunoiului); t; 10,00. Capitolul 1.2. Pardoseli. Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin; m2; 47,30. Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (K=4); m2; 47,30. Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm (teracota portelanat, grosimea minim 8mm, calitate superioara, modelul se va alege impreuna cu beneficiarul); m2; 47,30. Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp; m; 25,50. Capitolul 1.3. Pereti. Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane; m2; 76,00. |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton cu suprafete plane (K=2) | m2 | 76,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor (corob din gips carton pentru mascarea tevilor) | m2 | 7,20 |
|  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (supraton) | m2 | 76,00 |
|  |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 76,00 |
|  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 76,00 |
|  |  | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 9,16 |
|  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (supraton) | m2 | 85,16 |
|  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 85,16 |
|  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (supraton) | m2 | 85,16 |
|  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 85,16 |
|  |  | Capitolul 1.4. Reparatie tambur |  |  |
|  |  | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 3,50 |
|  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (supraton) | m2 | 3,50 |
|  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 3,50 |
|  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (supraton) | m2 | 23,00 |
|  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 23,00 |
|  |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 4,80 |
|  |  | Capitolul 1.5. Tavane |  |  |
|  |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 47,30 |
|  |  | Capitolul 1.6. Timplarie |  |  |
|  |  | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (usi metalice exterioare incalzite, imbracate cu lemn, calitate superioara, modelul se va alege cu beneficiarul, 1 buc. 2.6*1.7m; 1 buc 3.35*1.8m) | m2 | 10,45 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de reparatie exterioara |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Betonare scari |  |  |
|  |  | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc | m3 | 0,50 |
|  |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare | m3 | 0,50 |
|  |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Armatura AIII d10) | kg | 22,40 |
|  |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate (AI D8) | kg | 10,00 |
|  |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 3,00 |
|  |  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....(Beton B15, fundatie) | m3 | 1,00 |
|  |  | Capitolul 2.2. Reparatie fatada |  |  |
|  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (prag) | m2 | 11,00 |
|  |  | Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm (placarea scarilor cu gresie portelanat 10mm, ) | m2 | 13,50 |
|  |  | Balustrada din inox | m | 9,50 |
|  |  | Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (mina curenta din inox 15cm innaltime, fixata de perete din piatra de calcar) | m | 5,00 |
|  |  | Curatarea manuala a suprafetelor fatadelor de vopsea, cu utilizarea tehnologiei de alpinism: fatade simple, de vopsea de var | m2 | 42,50 |
|  |  | Zugraveli interioare al peretilor si tavanelor in doua straturi cu adaos de coloranti de apa, executate pe tencuieli vechi (Vopsirea peretilor exterioari cu solutie de protectie a fatadei de calcar) | m2 | 42,50 |
|  |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (copertina 8*1.7m) | kg | 240,00 |
|  |  | Vopsitorii cu miniu de plumb pe baza de ulei aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri) confectionate din profile usoare, executate manual | t | 0,24 |
|  |  | Zugraveli interioare al peretilor si tavanelor in doua straturi cu adaos de coloranti de apa, executate pe tencuieli vechi (Vopsirea peretilor exterioari cu solutie de protectie a fatadei de calcar) | m2 | 42,50 |
|  |  | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Policarbonat monolit tonat cafeniu grosime 4mm) | m2 | 13,60 |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie incălzire |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Demontare |  |  |
|  |  | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm | m | 6,0000 |
|  |  | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm | m | 15,0000 |
|  |  | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4" | m | 20,0000 |
|  |  | Capitolul 1.2. Incalzire |  |  |
|  |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm | m | 16,0000 |
|  |  | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (teu d 32*25*32) | buc | 6,0000 |
|  |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 47,0000 |
|  |  | Capitolul 1.3. Canalizare |  |  |
|  |  | Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m | 9,0000 |
|  |  | Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm | buc | 8,0000 |
|  |  | Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 10,0000 |
|  |  | Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm | buc | 6,0000 |
|  |  | Capitolul 2. Montare utilaj |  |  |
|  |  | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului mai mare de 24 BTU, de pe scari | buc | 1,0000 |
|  |  | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem), de pe scari (Perdea de aer cald 12 KW aproximativ 2m lungime, pentru intrarea centrala) | buc | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
|  |  | Agregat de climatizare (conditioner iarna-vara, 24 BTU) | buc | 1,0000 |
|  |  | Agregat de climatizare (Perdea de aer cald , 12 KW, 3000 m3/ora) | buc | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 1. Montare utilaj rețele electrice |  |  |
|  |  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 405*320*120 (Cutie de evidenta metalica IP31; p-u 12 module) | buc | 1,0000 |
|  |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La intrare Separator de sarcina modular, tripolar In= 32A, Un =400V | buc | 1,0000 |
|  |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La iesire Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "B" In=25A, U230V | buc | 3,0000 |
|  |  | corp de iluminat , IP20; modul LED 40W; 3600Lm, 400K, tensiune alternativa 230V | buc | 12,0000 |
|  |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Intrerupator automat unipolar, cu caracteristica "C" In=16A, In=30mA, | buc | 2,0000 |
|  |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Intrerupator automat cu protectie diferentiala, bipolar, cu caracteristica "C" In=25A, In=10mA, | buc | 1,0000 |
|  |  | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa ( corp de iluminat , IP20; modul LED 40W; 3600Lm, 400K, tensiune alternativa 230V) | 100 buc | 0,1200 |
|  |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Cablu de forta cu fire de cupru, fara halogeni, cu propagare redusa a flacarii, in caz de incendiu ne genereaza compusi agresivi sau corozivi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii) | 100 m | 1,7000 |
|  |  | Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, ВВГ нгLS 3*1.5 | m | 75,0000 |
|  |  | Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, ВВГ нгLS 3*2.5 | m | 75,0000 |
|  |  | Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, ВВГ нгLS 5*4 | m | 20,0000 |
|  |  | Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm | 100 m | 1,5000 |
|  |  | Tub tehnic de protectie din PVC d25 | m | 150,0000 |
|  |  | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,0200 |
|  |  | Intrerupator cu 2 clape pentru montare aparenta IP 44 | buc | 2,0000 |
|  |  | Priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa ( Cu impamintare de protectie, IP20, IK02, In=16A, U=230V) | 100 buc | 0,1700 |
|  |  | Priza cu contact de protectie, montare incorporata, (Cu impamintare de protectie, IP20, IK02, In=16A, U=230V) | buc | 17,0000 |
|  |  | Cutii (doze) pentru incorporarea in perete a prizelor si intrerupatoarelor (60*65mm IP20) | buc | 19,0000 |
|  |  | Priza cu contact de protectie, montare incorporata, (Cu impamintare de protectie, IP20, IK02, In=16A, U=230V) | buc | 17,0000 |
|  |  | Cutii (doze) pentru incorporarea in perete a prizelor si intrerupatoarelor (60*65mm IP20) | buc | 19,0000 |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |
|  |  | Cutie de evidenta metalica IP31; p-u 12 module | buc | 1,0000 |
|  |  | Separator de sarcina modular, tripolar In= 32A, Un =400V | buc | 1,0000 |
|  |  | Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "B" In=25A, U230V | buc | 3,0000 |
|  |  | Intrerupator automat unipolar, cu caracteristica "C" In=16A, In=30mA, | buc | 2,0000 |
|  |  | Intrerupator automat cu protectie diferentiala, bipolar, cu caracteristica "C" In=25A, In=10mA, | buc | 1,0000 |
|  |  | Bara de conexiune a firului de N si PE p-u 16 conexiuni, 141 mm; In=100A | buc | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 1. Mobilier |  |  |
|  |  | Bariera din PAL, cu sticla de protectie si usa de acces pentru 3 ghisee. 3 mese de lucru (1.3m*0.6m) cu tumba pentru rechizite si tastatura. 1 tumba cu seltare pentru imprimanta (5.5m) | set | 1,00 |
|  |  | Bariera din PAL cu masa, tumba si usa de acces pentru paza 1.5m*1.5m | set | 1,00 |
|  |  | Turnichet electric pentru acces in incapere | set | 1,00 |
|  |  | Fotoliu pentru oficiu | buc | 4,00 |
|  |  | Calculator PC | buc | 3,00 |
|  |  | Imprimanta multifunctionala cu FAX | buc | 1,00 |

Comisia propune elaborarea Devizului de cheltuieli pentru îndeplinirea lucrarilor stabilite in

prezentul proces - verbal.

PROIECT DE EXECUȚIE

Nr:

02

Compartiment

,,Deviz de cheltuieli,,

Lucrări de reparatie a edificiului

Judecătoriei Chişinău, sediul Rîșcani

Investitor

APROBAT

Deviz general in valoare de 455,88 mii lei

"	"	2021

Obiect Nr.

Deviz General

Lucrări de reparatie a edificiului

Judecătoriei Chişinău, sediul Rîșcani

Intocmit în prețuri curente Trimestrul  III  anul 2021

Valoarea de deviz  455,88 mii lei

| Lucrari de reparatie a incaperii din edificiul Judecatoriei sediul Rîșcani, Judecatoria Chisinau, mun. Chisinau, str. Kiev, 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Deviz pe obiect № 2-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lucrari de reparatie a incaperii din edificiul Judecatoriei sediul Rîșcani, Judecatoria Chisinau, mun. Chisinau, str. Kiev, 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (denumirea obiectului) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Unitatea de măsura de calcul pentru valoarea unitară |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valoarea de deviz 455,88 mii lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Întocmit în preţuri curente Trimestrul III anul 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. crt. | Număr devize şi calcule | Denumire lucrări şi cheltuieli | Valoarea de deviz, mii lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Indici valori unitare |
|  |  |  | Lucrări de construcţie |  | Lucrări de montaj |  | utilaj, mobilă inventar |  | Alte cheltuieli |  | Total |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |
|  | Deviz local 2-1-1 | Lucrari de reparatie | 228.50 |  |  |  |  |  |  |  | 228.50 |  |  |
|  | Deviz local 2-1-2 | Incalzire ventilare | 25.34 |  | 4.57 |  | 9.31 |  |  |  | 39.22 |  |  |
|  | Deviz local 2-1-3 | Lucrari electrice EEF\IEI |  |  | 20.17 |  | 0.8 |  |  |  | 20.97 |  |  |
|  | Deviz local 2-1-4 | Inventar tehnologic |  |  |  |  | 91.21 |  |  |  | 91.21 |  |  |
|  |  | Total | 253.84 |  | 24.74 |  | 101.32 |  | 0.00 |  | 379.90 |  |  |
|  |  | TVA 20% | 50.77 |  | 4.95 |  | 20.26 |  | 0.00 |  | 75.98 |  |  |
|  |  | TOTAL DEVIZ GENERAL | 304.61 |  | 29.69 |  | 121.58 |  | 0.00 |  | 455.88 |  |  |
|  | Inginer şef de proiect |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | funcţia, semnătura, numele, prenumele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Întocmit | / Stircu A../ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | funcţia, semnătura, numele, prenumele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Verificat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | funcţia, semnătura, numele, prenumele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |