CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   Consiliul Raional Anenii Noi

2. Organizatorul procedurii de achiziţie Consiliul Raional Anenii Noi

3. Obiectul achiziţiilor   L 476 R2 - drumul de acces spre s. Hirbovat

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Amenajarea trutuarului |  |  |
| 1 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m | 924,00 |
| 2 | DG04B | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton | m | 1 041,00 |
| 3 | TrI1AA02F2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2 | t | 105,00 |
| 4 | TsI50A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km | t | 105,00 |
| 5 | RpDB37B | Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din imbracaminti semipermanente, asfalt turnat pe binder, covoare si mortare asfaltice la rece | m2 | 1 038,00 |
| 6 | TsI50A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km | t | 124,92 |
| 7 | TsC61B | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta pe obiecte de reparatie, reconstructie sau restaurare: teren categoria 2 | 100 m3 | 5,16 |
| 8 | TsA02C | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare | m3 | 78,00 |
| 9 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 187,60 |
| 10 | DE10E | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm (Bordura mare 100.30.15) | m | 1 600,00 |
| 11 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Bordura BR 100.20.8 de trotuare) | m | 1 564,00 |
| 12 | DA14A | Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile din beton B350 cu grosimea 10cm | m3 | 3,20 |
| 13 | DE18B | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm ( Pavaj vibropresat CARAMIDA 20x10x4 cm GRI) | m2 | 1 878,00 |