| Cuptor pentru ceramica |  |  |
| --- | --- | --- |
| Cod |  |  |
| Descriere | Cuptor automatizat cu vacuum pentru prelucrarea diferitor mase ceramice (temperatură ridicată și joasă) și pentru confectionarea coroanelor ceramice |  |
| Indicator digital |  | Da |
| Afișaj grafic |  | Da |
| Tastatură numerică |  | Da |
| Mișcarea verticală a camerei de încălzire |  | Da |
| Programe termice |  | ≥400 |
|  |  | Da |
| Afișarea permanentă |  | Programul termic |
|  |  | Temperatura |
|  |  | Presiunea în camera de lucru |
|  |  | Data, Ora |
|  |  | Tensiunea rețelei |
| Autocalibrare |  | Da |
| Regim de noapte |  | Da |
| Parametrii programabili | Etapa 1 de uscare | de la 0 - 4000 secunde |
|  | Etapa 2 de uscare | de la 10 - 800 secunde |
|  | Temperatura de uscare | 200 - 800 C° |
|  | Viteza de încălzire | 2 - 200°С/мин |
|  | Temperatura înaltă | 300 - 1100C° |
|  | Viteza de răcire | 30 - 200°С/мин |
|  | Temperatura pornirii pompei de vid | 200 - 1100C° |
|  | Temperatura stopării pompei de vid | 201 - 1100C° |
|  | Timpul de ardere în vid | de la 0 - 600 secunde |
| Pompa de vid | Fără ulei | Da |
|  | Adâncimea evacuării prin vid | ≥20 мbar |
| Alimentarea |  | 220 V, 50 Hz |