| Lucrari de reparatie a acoperisului la IET nr. 51 | Formular Nr.1D WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 1

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |  |
|  |  |  | Capitolul 1.1. Reparatia acoperisului |  |  |  |
| 1 |  | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile | m2 | 308.00 |  |
|  |  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 110.88 |  |
|  |  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 110.88 |  |
|  |  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 6.16 |  |
| 2 |  | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. | m | 86.70 |  |
|  |  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 7.803 |  |
|  |  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4.335 |  |
|  |  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.867 |  |
| 3 |  | RpCH32C | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor | m2 | 308.00 |  |
|  |  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 27.72 |  |
|  |  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 27.72 |  |
|  |  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 9.24 |  |
| 4 |  | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (completarea elementelor existente) | m3 | 1.85 |  |
|  |  | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 37.462 |  |
|  |  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4.163 |  |
|  |  | 28741158254550 | Buloane de constructii cu piulite si saibe | kg | 13.875 |  |
|  |  | 20101029069611 | Scanduri brute, calit III | m3 | 0.019 |  |
|  |  | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a | m3 | 1.721 |  |
|  |  | 20101029041691 | Dulapuri ecarisati de rasinnoase b = 44mm calit II | m3 | 0.222 |  |
|  |  | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg | kg | 6.29 |  |
|  |  | 24142161094821 | Pasta antiseptica | kg | 5.569 |  |
|  |  | 23203226000361 | Gudron | kg | 4.773 |  |
|  |  | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 5.55 |  |
|  |  | 26821326004260 | Carton gudronat | m2 | 2.683 |  |
|  |  | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele | h-ut | 0.278 |  |
|  |  | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba) | h-ut | 0.611 |  |
|  |  | 29405200076091 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0.426 |  |
| 5 |  | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (completarea elementelor existente) | m3 | 1.85 |  |
|  |  | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 40.108 |  |
|  |  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4.459 |  |
|  |  | 20101029087372 | Grinzi ecarisate de rasinoase b=40-75mm calit a II a | m3 | 0.296 |  |
|  |  | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a | m3 | 0.111 |  |
|  |  | 20101029041692 | Dulapuri ecarisati de rasinnoase calit a Ia | m3 | 1.536 |  |
|  |  | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 13.32 |  |
|  |  | 27106020001211 | Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm | kg | 8.103 |  |
|  |  | 26821326004260 | Carton gudronat | m2 | 6.253 |  |
|  |  | 24142161094821 | Pasta antiseptica | kg | 3.626 |  |
|  |  | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg | kg | 70.30 |  |
|  |  | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele | h-ut | 0.278 |  |
|  |  | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba) | h-ut | 0.814 |  |
| 6 |  | CE42A | Executarea lucarnelor | buc | 1.00 |  |
|  |  | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 5.97 |  |
|  |  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.633 |  |
|  |  | 28631463108081 | Balamale | buc | 4.00 |  |
|  |  | 28631463112701 | Cremon | buc | 1.00 |  |
|  |  | 20101029010142 | Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamenelor (пластиты) б=20-24см calitatea a II a | m3 | 0.06 |  |
|  |  | 20101029041693 | Dulapuri ecarisati de rasinoase b=19-22mm calit a III a | m3 | 0.06 |  |
|  |  | 20101029041694 | Dulapuri ecarisati de rasinoase b=44mm calit a III a | m3 | 0.10 |  |
|  |  | 2682132600001 | Cerceveli | m2 | 0.50 |  |
|  |  | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 1.40 |  |
|  |  | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele | h-ut | 0.11 |  |
|  |  | 2955270002609 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba) | h-ut | 0.16 |  |
| 7 |  | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (inclusiv elemente existente) | m3 | 9.30 |  |
|  |  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 7.905 |  |
|  |  | 1212121212121 | apa | m3 | 2.139 |  |
|  |  | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 15.81 |  |
|  |  | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 62.31 |  |
|  |  | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0.112 |  |
|  |  | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 9.30 |  |
|  |  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0.047 |  |
|  |  | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0.558 |  |
|  |  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0.112 |  |
| 8 |  | CN51B | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea. (inclusiv elemente existente) | m3 | 5.60 |  |
|  |  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2.184 |  |
|  |  | 2462106110601 | Paste antiseptice | kg | 16.856 |  |
|  |  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0.006 |  |
|  |  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0.017 |  |
| 9 |  | CE30A | Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (30 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0.01 se iau dupa proiect. | m2 | 308.00 |  |
|  |  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 69.30 |  |
|  |  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 21.56 |  |
|  |  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 3.08 |  |
|  |  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 36.96 |  |
|  |  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 9.24 |  |
| 10 |  | CN50B | Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade. | m3 | 3.10 |  |
|  |  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 6.355 |  |
|  |  | 2430116104963 | Vopsea ignifuga de exterior I 107/30 | kg | 30.38 |  |
|  |  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 15.624 |  |
|  |  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0.012 |  |
|  |  | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0.09 |  |
|  |  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0.025 |  |
| 11 |  | CN51B | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea. | m3 | 3.10 |  |
|  |  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1.209 |  |
|  |  | 2462106110601 | Paste antiseptice | kg | 9.331 |  |
|  |  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0.003 |  |
|  |  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0.009 |  |
| 12 |  | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate | m2 | 308.00 |  |
|  |  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 61.60 |  |
|  |  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 15.40 |  |
|  |  | 2682132600465 | Folie suplimentara polimerica | m2 | 364.826 |  |
|  |  | 28752763120001 | Fise-capse | buc | 3806.88 |  |
|  |  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 3.08 |  |
| 13 |  | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla gr.0.5mm, culoarea se coordoneaza cu beneficiarul) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la strapungeri | m2 | 308.00 |  |
|  |  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 277.20 |  |
|  |  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 77.00 |  |
|  |  | 2710403643000 | Placi din tabla amprentata tip tigla 0.5mm | m2 | 371.91 |  |
|  |  | 2710403640000 | Tabla plana protejata anticoroziv | kg | 161.70 |  |
|  |  | 2875276312000 | Accesorii metalice pentru fixare | buc | 2910.60 |  |
|  |  | 2640122303000 | Coame metalice pentru placi tip tigla | buc | 32.34 |  |
|  |  | 2710403740000 | Pazie din tabla protejata anticoroziv | buc | 12.936 |  |
|  |  | 2521106718272 | Profil pentru etansare din spuma polimerica | m | 16.17 |  |
|  |  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 15.40 |  |
| 14 |  | CK26B | Elemente liniare din tabla protejata anticoroziv (aceeasi culoare si tip ca tabla) - opritori de zapada | m | 62.00 |  |
|  |  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 19.84 |  |
|  |  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4.96 |  |
|  |  | 2743123549026 | Elemente liniare din tabla protejata anticoroziv (opritori de zapada) | m | 62.00 |  |
|  |  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 248.00 |  |
|  |  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.62 |  |
| 15 |  | VB27C | Caciula de protectie, pentru canale rectangulare cu perimetrul 1600 - 2500 mm | buc | 2.00 |  |
|  |  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 5.64 |  |
|  |  | 2710403701320 | Banda de otel laminat la cald de 4x30 mm | kg | 5.90 |  |
|  |  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 2.00 |  |
|  |  | 2710703549394 | Otel cornier 25x25x2,5 mm | kg | 6.88 |  |
|  |  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0.30 |  |
|  |  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0.12 |  |
|  |  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 1.40 |  |
|  |  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 32.00 |  |
|  |  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0.80 |  |
|  |  | 2710403644000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime | kg | 48.00 |  |
|  |  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 32.00 |  |
|  |  | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm | buc | 32.00 |  |
|  |  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 1.08 |  |
|  |  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0.10 |  |
| 16 |  | VB27D | Caciula de protectie, pentru canale rectangulare cu perimetrul 2500 - 4000 mm | buc | 2.00 |  |
|  |  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 6.54 |  |
|  |  | 2710403701411 | Banda de otel laminat la cald de 4x40 mm | kg | 23.40 |  |
|  |  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 2.40 |  |
|  |  | 2710703549409 | Otel cornier 28x28x3 mm | kg | 13.68 |  |
|  |  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0.36 |  |
|  |  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0.14 |  |
|  |  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 1.60 |  |
|  |  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 48.00 |  |
|  |  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 1.00 |  |
|  |  | 2710403644000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime | kg | 116.40 |  |
|  |  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 48.00 |  |
|  |  | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm | buc | 48.00 |  |
|  |  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 1.16 |  |
|  |  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0.14 |  |
| 17 |  | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d.150 | m | 62.00 |  |
|  |  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 18.60 |  |
|  |  | 2710406311800 | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass d.150 | m | 67.053 |  |
|  |  | 2875276311231 | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi | buc | 89.404 |  |
|  |  | 2666122800555 | Element de inchidere | buc | 12.772 |  |
|  |  | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 6.386 |  |
|  |  | 2875274110101 | Piesa de racordare jgheab -burlan | buc | 12.772 |  |
|  |  | 2875274000501 | Cot de jgheab | buc | 12.772 |  |
|  |  | 2874115837745 | Suruburi | buc | 638.60 |  |
|  |  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1.24 |  |
| 18 |  | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d.100 | m | 34.00 |  |
|  |  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 11.90 |  |
|  |  | 2710406311726 | Burlan rotund prefabricat tip brass d.100 | m | 36.414 |  |
|  |  | 2875274000502 | Cot burlan | buc | 17.34 |  |
|  |  | 2875274110001 | Piesa de legatura | buc | 8.67 |  |
|  |  | 2413217300010 | Cleme | buc | 17.34 |  |
|  |  | 2874115830000 | Pilnii de curatire | buc | 8.67 |  |
|  |  | 2875274000503 | Cot de capat | buc | 8.67 |  |
|  |  | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 8.67 |  |
|  |  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.51 |  |
| 19 |  | CL19D | Grilaje metalice gata confectionate: din otel profilat - parapeti protectori la acoperis | kg | 415.00 |  |
|  |  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 124.50 |  |
|  |  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 8.30 |  |
|  |  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 4.15 |  |
|  |  | 2811236306276 | Grilaj din otel profilat- parapeti protectori la acoperis | kg | 415.00 |  |
|  |  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 1.245 |  |
|  |  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 2.075 |  |
|  |  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 4.15 |  |
|  |  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 20.75 |  |
| 20 |  | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (confectii metali executate) | m2 | 16.50 |  |
|  |  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 18.15 |  |
|  |  | 2430226100700 | Grund alchidic | kg | 1.716 |  |
|  |  | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 1.815 |  |
|  |  | 2430226102197 | Chit pe baza de rasini alchidice | kg | 0.825 |  |
|  |  | 2430116104160 | Email alchidic | kg | 2.805 |  |
|  |  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 3.30 |  |
|  |  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0.825 |  |
|  |  | 2320166200676 | White spirit | kg | 1.65 |  |
|  |  |  | Capitolul 1.2. Lucrari diverse |  |  |  |
| 21 |  | RpCE29A | Pelicula din polimeri pentru protejarea terasei pe timp ploios, pe durata refacerii | m2 | 160.00 |  |
|  |  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 16.00 |  |
|  |  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 8.00 |  |
|  |  | 00000117 | Pelicula din polimeri grosime 1 mm | m | 179.76 |  |
|  |  | 2010102901167 | Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm | m3 | 0.336 |  |
|  |  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 4.80 |  |
| 22 |  | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 | 80.00 |  |
|  |  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 60.00 |  |
|  |  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0.024 |  |
|  |  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0.008 |  |
|  |  | 2010102919000 | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela | m3 | 0.024 |  |
|  |  | 2020142925412 | PFL dur de 6 mm | m3 | 0.01 |  |
|  |  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0.24 |  |
|  |  | 2811230007606 | Schela metalica tubulara de exterior | h-ut | 360.00 |  |
| 23 |  | RpCU09C | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) | t | 10.00 |  |
|  |  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 2.50 |  |
|  |  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 10.00 |  |
| 24 |  | TsH92B | Incarcarea molozulul in auto | t | 10.00 |  |
|  |  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 11.10 |  |
| 25 |  | TsI50B5 | Transportarea molozului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 10.00 |  |
|  |  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 2.58 |  |
| APROBAT |  |  |  |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |  |  |  |

L.S.