| Formularul nr. 1 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obiectivul: r-l. Singerei |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul: or. Singerei |  |  |  |  |  |  |
| Devizul: "Amenajarea spatiului de odihna pentru copii, teren sportiv" str. Alexandru Plamadeala, or. Singerei |  |  |  |  |  |  |
| Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 27.1.3 |  |  |  |  |  |  |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |
|  |  | Lucrari de demolarea |  |  |  |  |
| 1 | DI155A | Tăierea cu freza, a stratului de beton asfaltic uzat şi a denivelărilor părţii carosabile, avînd lăţimea tamburului 1000 mm, adîncimea stratului de: 5 cm (Фрезерование изношенных асфальтобетонных покрытий и неровностей проезжей части имеющий ширину барабана 1000 мм, глубина слоя: 5 см). | m2 | 310 |  |  |
| 2 | TsH02B | Taierea manuala a arborilor, prin sectionare succesiva a crengilor, ramurilor si tulpinei 11-30 cm (Ручная резка деревьев, путем последовательной срезки веток, ветвей и стволов, 11-30 см). | buc | 18 |  |  |
| 3 | DG04B | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton (Разборка каменных или бетонных бордюров различного размера, уложенных на бетон). | m | 73,5 |  |  |
| 4 | TsC35B1 | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.II la distanta < 10 m Разработка и перемещение грунта фронтальным погрузчиком 0,5-0,99 м3, на погрузочное расстояние в автомобиль на расстояние < 10 м, грунт 2 категории). | 100m3 | 1,37 |  |  |
| 5 | TsH92B | Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre (Погрузка земли (грунта) с булыжниками, с камнями в автотранспорт). | t | 50 |  |  |
| 6 | TsI51A5 | Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 т на расстояние: 5 kм). | t | 269 |  |  |
|  |  | TOTAL Lucrari de demolarea |  |  |  |  |
|  |  | Decopertare stratului fertil |  |  |  |  |
| 7 | TsC35B1 | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.II la distanta < 10 m Разработка и перемещение грунта фронтальным погрузчиком 0,5-0,99 м3, на погрузочное расстояние в автомобиль на расстояние < 10 м, грунт 2 категории). | 100m3 | 4,9 |  |  |
| 8 | TsI51A5 | Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 т на расстояние: 5 kм). | t | 784 |  |  |
|  |  | TOTAL Decopertare stratului fertil |  |  |  |  |
|  |  | Pat de argila |  |  |  |  |
| 9 | TsI51A5 | Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 т на расстояние: 5 kм). | t | 166,4 |  |  |
| 10 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории). | 100m3 | 1,04 |  |  |
| 11 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Разбрасывание рыхлого грунта из кучи лопатой на расстоянии до 3м равномерными слоями толщиной 10-30 см, с разбивкой комьев, средний грунт). | m3 | 104 |  |  |
| 12 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из связного грунта). | 100m3 | 1,04 |  |  |
|  |  | TOTAL Pat de argila |  |  |  |  |
|  |  | Fundatie Teren sportiv |  |  |  |  |
| 13 | TsA01B1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu. | m3 | 4,25 |  |  |
| 14 | CC01F1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Cтальная арматура класса РС 52, уложенная в ленточные фундаменты и ростверки, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней более 8мм ). | kg | 635 |  |  |
| 15 | CC01E | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Cтальная арматура класса ... уложенная в ленточные фундаменты и ростверки, заготовленная в мастерской на стойплощадке, диаметром стержней до 8мм включительно). | kg | 343 |  |  |
| 16 | CL57B | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg (Установка и закрепление закладных деталей в монолитном ж/бетоне: весом до 10 кг). | kg | 224,12 |  |  |
| 17 | CB02B2 | Cofraje din panouri refolosibile , cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi H=35-60 m . | m2 | 62,4 |  |  |
| 18 | SB05E | Teava din PVC neplastifiata tip usor (U). pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Прокладка канализационных труб ПВХ, легкого типа, со спаянными стыками, наружная или под полами, диаметр трубы 110 мм ). | m | 4,8 |  |  |
| 19 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... (Укладка бетона в армированные конструкции фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии с СА01, укладка его типичными средствами, железобетон класса...). | m3 | 13,6 |  |  |
|  |  | TOTAL Fundatie Teren sportiv |  |  |  |  |
|  |  | Fundatie pentru suport baschet si stipli |  |  |  |  |
| 20 | TsA01B1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu. | m3 | 2,3 |  |  |
| 21 | CC01F1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Cтальная арматура класса РС 52, уложенная в ленточные фундаменты и ростверки, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней более 8мм ). | kg | 36 |  |  |
| 22 | CC01E | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Cтальная арматура класса ... уложенная в ленточные фундаменты и ростверки, заготовленная в мастерской на стойплощадке, диаметром стержней до 8мм включительно). | kg | 7 |  |  |
| 23 | CL57B | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg (Установка и закрепление закладных деталей в монолитном ж/бетоне: весом до 10 кг). | kg | 61,5 |  |  |
| 24 | CB02B2 | Cofraje din panouri refolosibile , cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi H=35-60 m . | m2 | 4,7 |  |  |
| 25 | CA02B | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, приготовление бетона на РБУ и его укладка типичными средствами). | m3 | 0,2 |  |  |
| 26 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... (Укладка бетона в армированные конструкции фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии с СА01, укладка его типичными средствами, железобетон класса...). (Beton C12/15) | m3 | 1,8 |  |  |
|  |  | TOTAL Fundatie pentru suport baschet si stipli |  |  |  |  |
|  |  | Straturi de baza cu inbracaminte sintetica (B-1) |  |  |  |  |
| 27 | DI111 | Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare (Устройство основания из щебня h=12см на тротуарах механизированным способом). | m2 | 608 |  |  |
| 28 | TE06A1 aplicativ | Plasa de armatura sudata tip stnb d=4mm ochiurile 150x150 mm | m2 | 608 |  |  |
| 29 | CA02C02 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat manual conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice (Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, в случае приготовления бетона вручную используется норма СА01, и его укладка типичными средствами). (Beton C20/25) | m3 | 60,8 |  |  |
| 30 | RpDC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de dilatatie si contractie in betonul de uzura, la drumuri si strazi (Резка машиной с алмазными дисками температурных и деформационных швов в бетоне износа, на дорогах и улицах). | m | 220 |  |  |
| 31 | RCsE33A aplicativ | Umplerea rosturilor, cu bitum tip D (Заполнение швов битумом типа D). | m | 220 |  |  |
| 32 | CG53A aplicativ | Pardoseli epoxidice turnate cu strat superior antiderapant. Acoperire sportiva in 6 straturi, grosime minim 4mm (grung Epoxy+Resurfacer n=0.2/0.6=0.8kg/m2; nisip cuart n=0.9kg; strat elastic 1/2 n=0.8kg/m2; strat final color n=0.9kg/m2; ksal=0.5). | m2 | 649 |  |  |
| 33 | DF16B aplicativ | Marcaje linii de joc | 1km | 0,285 |  |  |
|  |  | TOTAL Straturi de baza cu inbracaminte sintetica (B-1) |  |  |  |  |
|  |  | Instalarea Gardului la teren sportiv |  |  |  |  |
| 34 | CL08A | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (Монтаж на стройплощадке, готовых металлических элементов (колонны, балки), доставленных полностью собранными, в структуру лёгких конструкций).(Stm1, Gm1, Poarta) | t | 2,19 |  |  |
| 35 | RpIzE11B1 | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice.In cazul grunduirii mecanizat (Грунтовка суриком в один слой, металлических конструкций частей технологического оборудования, механизированная ). | t | 2,19 |  |  |
| 36 | CN27B21 | Vopsitorii de miniu de plumb pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri) confectionate din profile usoare, executate mecanizat. Pentru vopsitorie executata la sol, pentru primul strat de miniu de plumb . | t | 2,19 |  |  |
| 37 | CN27B22 | Vopsitorii de miniu de plumb pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri) confectionate din profile usoare, executate mecanizat. Pentru vopsitorie executata la sol, pentru aplicarea unui strat suplimentar de miniu de plumb. | t | 2,19 |  |  |
| 38 | CO06A4 aplicativ | Montarea plasa rabit pentru imprejmuiri, plasa zincata "RABITA" 45x45 Ø 2.5mm H=1,5m | m | 216 |  |  |
|  |  | TOTAL Instalarea Gardului la teren sportiv |  |  |  |  |
|  |  | Imbracaminte rutiera din beton asfaltic |  |  |  |  |
| 39 | TsD11A1 aplicativ | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor vibrant, tractat, de 3,1-6 t, neted, cu picior de oaie, in straturi succesive de 40 cm grosime dupa compactare, prin 6 treceri suprapuse, exclusiv udarea fiecarui strat, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv sau necoeziv cu tractor de 81-150 CP. | 100m3 | 0,75 |  |  |
| 40 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка). | m3 | 28,1 |  |  |
| 41 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire. fracția 40-70 | m3 | 28,1 |  |  |
| 42 | DE10C | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 20х30 см, по бетонному основанию 30х15 см). | m | 31 |  |  |
| 43 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия). | t | 0,13 |  |  |
| 44 | DB19C | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим сопсобом, толщиной 6,0 см, вручную). | m2 | 187,3 |  |  |
| 45 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия). | t | 0,07 |  |  |
| 46 | DB16H k1.25 | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически). (grosime 5.0 cm) | m2 | 187,3 |  |  |
|  |  | TOTAL Imbracaminte rutiera din beton asfaltic |  |  |  |  |
|  |  | Pavaj din placi de beton |  |  |  |  |
| 47 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из связного грунта). | 100m3 | 0,96 |  |  |
| 48 | CA02A | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, приготовление бетона на РБУ и его укладка типичными средствами). | m3 | 0,5 |  |  |
| 49 | DE16A aplicativ | Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat pina la 0,02 mc/buc inclusiv. (Rigola 170x490x150mm) | buc | 36 |  |  |
| 50 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 10х15 см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10х20 см). (Bordura 100x20x8cm) | m | 283 |  |  |
| 51 | DI111 | Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare (Устройство основания из щебня h=12см на тротуарах механизированным способом). | m2 | 240 |  |  |
| 52 | DE17A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см). (Placi 200x100x40mm) | m2 | 240 |  |  |
|  |  | TOTAL Pavaj din placi de beton |  |  |  |  |
|  |  | Scara Sc1 |  |  |  |  |
| 53 | TsA01B1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu. | m3 | 4,2 |  |  |
| 54 | CC01F1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Cтальная арматура класса РС 52, уложенная в ленточные фундаменты и ростверки, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней более 8мм ). | kg | 166 |  |  |
| 55 | CC01E | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Cтальная арматура класса ... уложенная в ленточные фундаменты и ростверки, заготовленная в мастерской на стойплощадке, диаметром стержней до 8мм включительно). | kg | 35 |  |  |
| 56 | RpCC01A | Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj de fag tip P, de 15 mm grosime, inclusiv sprijinirile, pentru beton in elevatie, la ziduri de sprijin, socluri etc., pentru refaceri la constructii existente, la ziduri drepte pina la 3,00 m inaltime. | m2 | 8,2 |  |  |
| 57 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... (Укладка бетона в армированные конструкции фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии с СА01, укладка его типичными средствами, железобетон класса...). (Beton B20) | m3 | 3,6 |  |  |
| 58 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2. (antiderapant) | m2 | 4,5 |  |  |
| 59 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2. | m2 | 30 |  |  |
|  |  | TOTAL Scara Sc1 |  |  |  |  |
|  |  | EuroGard |  |  |  |  |
| 60 | TsA01A1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor (Разработка грунта вручную в нестесненных условиях в выемках, в траншеях, в ямах, снятие растительного слоя толщиной 10-30 см, на почве естественной влажности, сбрасывание в отвал или в автомобиль, платформа которого находится максимум до 0,60 м над уровнем разработки легкогой грунта). | m3 | 3,5 |  |  |
| 61 | RpDE12A aplicativ | Montarea (plantarea) stilpilor zincat pentru eurogard (se modifica coeficientu la beton din 0,25 in 0,128) | buc | 27 |  |  |
| 62 | CO06A aplicativ | Imprejmuiri din plasa de sirma (plasa tip EURO cu diametru 3,8 mm, h=1,85 m) pe stilpi din otel prefabricati montati la distanta 2,5m | buc | 26 |  |  |
|  |  | TOTAL EuroGard |  |  |  |  |
|  |  | Instalarea echipamentului |  |  |  |  |
| 63 | RpCA01A | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite. | m3 | 6,4 |  |  |
| 64 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... (Укладка бетона в армированные конструкции фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии с СА01, укладка его типичными средствами, железобетон класса...). (Beton C16/20) | m3 | 3,5 |  |  |
| 65 | TsH91B aplicativ | Instalarea Banca PTP 047 (inclusiv echipament) | buc | 9 |  |  |
| 66 | TsH91B aplicativ | Instalarea Banca PTP 049-01 (inclusiv echipament) | buc | 4 |  |  |
| 67 | TsH91B | Instalarea urnelor (Установка урн). PTP 052 (inclusiv echipament) | buc | 8 |  |  |
| 68 | TsH91B aplicativ | Instalarea Nisipiera, PTP 033 H (inclusiv echipament) | buc | 1 |  |  |
| 69 | TsH91B aplicativ | Instalarea Balansoar, PTP 012-01 (inclusiv echipament) | buc | 1 |  |  |
| 70 | TsH91B aplicativ | Instalarea Carusel, PTP 027 (inclusiv echipament) | buc | 1 |  |  |
| 71 | TsH91B aplicativ | Instalarea Trenut, PTP 071 (inclusiv echipament) | buc | 1 |  |  |
| 72 | TsH91B aplicativ | Complex sportiv, PTP 21-11-T4K (inclusiv echipament) | buc | 1 |  |  |
| 73 | TsH91B aplicativ | Instalarea Leagan, PTP 50-2 (inclusiv echipament) | buc | 1 |  |  |
| 74 | TsH91B aplicativ | Instalarea Scaun, PTP 019-03 (inclusiv echipament) | buc | 2 |  |  |
| 75 | TsH91B aplicativ | Instalarea Complex sportiv, PTP 733 LM (inclusiv echipament) | buc | 1 |  |  |
| 76 | TsH91B aplicativ | Bare paralele, PTP 724-01 (inclusiv echipament) | buc | 1 |  |  |
| 77 | TsH91B aplicativ | Bara orizontala, PTP 722-01 (inclusiv echipament) | buc | 1 |  |  |
| 78 | TsH91B aplicativ | Masa sah cu scaune, PTP 050-01 (inclusiv echipament) | buc | 1 |  |  |
| 79 | TsH91B aplicativ | Masa cu scaune, PTP 050 (inclusiv echipament) | buc | 1 |  |  |
| 80 | TsH91B aplicativ | Instalarea Aparat fitness, PTP 518T (inclusiv echipament) | buc | 1 |  |  |
| 81 | TsH91B aplicativ | Instalarea Aparat fitness, PTP 513T (inclusiv echipament) | buc | 1 |  |  |
| 82 | TsH91B aplicativ | Instalarea Aparat fitness, PTP 502T-1 (inclusiv echipament) | buc | 1 |  |  |
| 83 | TsH91B aplicativ | Instalarea Aparat fitness, PTP 509T (inclusiv echipament) | buc | 1 |  |  |
| 84 | TsH91B aplicativ | Instalarea Suport baschet, PTP 717H (inclusiv echipament) | buc | 2 |  |  |
| 85 | DF23A aplicativ | Instalarea Felinarului (Felinar cu stalp 200сm Fumagalli ) (inclusiv echipament) | buc | 5 |  |  |
| 86 | DF23A aplicativ | Instalarea Stilpului pentru iluminarea terenului sportiv (STILP DIN OTEL GALVANIZAT 5M CU CONSOLA DUBLA L=1M D.76/60mm GRI ) (inclusiv echipament) | buc | 4 |  |  |
| 87 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка). | m3 | 23,3 |  |  |
|  |  | TOTAL Instalarea echipamentului |  |  |  |  |
|  |  | Spatii verzi |  |  |  |  |
| 88 | TsH01A01 | Degajarea terenului de corpuri straine (Очистка участка от посторонних предметов). | 100m2 | 9 |  |  |
| 89 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности II категории). | 100m3 | 9 |  |  |
| 90 | TsI51A5 | Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 т на расстояние: 5 kм). | t | 1440 |  |  |
| 91 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории). | 100m3 | 9 |  |  |
| 92 | TsH05B | Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 15 cm grosime (Равномерная укладка растительного слоя почвы на горизонтальный участок или с уклоном 20% с сохранением структуры слоев, слой толщиной 15 см). | m2 | 900 |  |  |
| 93 | TsH09A | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% (Засеивание газонов на горизонтальных площадях или склонах до 30%). | 100m2 | 9 |  |  |
| 94 | TsH30B | Plantarea florilor si plantelor perene peste 15 cm inaltime in teren (Посадка цветов и многолетних растений более 15 см высоты на участке). | 100buc | 2,62 |  |  |
| 95 | TsH24A | Plantari arbusti fara balot. | buc | 121 |  |  |
|  |  | TOTAL Spatii verzi |  |  |  |  |
| 96 | pret de piață | Plasă de volei PlayPark TVS-22 | buc | 1 |  |  |
| 97 | pret de piață | Silp pentru volei cu fixare in prize (80x80mm) | buc | 1 |  |  |
| 98 | pret de piață | Scaun Royal Deluxe pentru arbitru | buc | 1 |  |  |
| 99 | pret de piață | Projector LED Elmos FLAP3 150 W LED 6500 K 13500 lm 220 - 240 V IP65 | buc | 8 |  |  |
| Proiectant: |  |  |  |  |  |  |
| (functia, semnatura, numele, prenumele) |  |  |  |  |  |  |
| L.S. |  |  |  |  |  |  |