Anexa nr. 23

la Documentația standard nr.69

din 7 mai 2021

## CAIET DE SARCINI

## FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

## LUCRĂRI

Obiectul: Lucrari de reparatie a blocurilor sanitare din aripa drepta/stîngă (fete) și aripa stăngă (baieți) în cadrul LT "Gaudeamus"

(denumirea, adresa)

Autoritatea contractantă: IPLT „Gaudeamus”

(denumirea, adresa)

1 . Descriere generală

Locul desfășurării lucrărilor: mun. Chişinău, str. Petru Zadnipru,14/4 . Urmează să fie realizate lucrări:

*Lucrari de reparație:

- Lucrari de reparatie blocuri sanitare aripa stinga (fete);

Lucrari de reparatie aripa dreapta (fete);

Lucrari de reparatie blocuri sanitare (baieti).

Precizare: lucrările sus-menționate urmează să fie executate:

- 2025- pîna la 20 august din momentul semnării contractului și primirii ordinului de inițiere a lucrărilor.

fără a fi periclitată activitatea zilnică a instituției.

2. Informaţii şi proiectare

Se precizează elementele constitutive şi conţinutul documentelor anexate la contract, modalitatea de elaborare a proiectului şi desenelor de execuţie, informaţiile despre antreprenor şi autoritatea contractantă. Autoritatea contractată dispune de proiect F.1 şi deviz estimativ  pentru efectuarea lucrărilor.

3. Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate

La execuția lucrărilor în construcții se aplică documentele normative, reglementările tehnice și standardele în vigoare a Republicii Moldova. Pot fi utilizate şi documentele normative internaționale şi europene în cazul în care sunt superioare celor din Republica Moldova. Materialele aplicate la construcţia în cauză vor fi coordonate cu Beneficiarul şi responsabilul tehnic, precum la necesitate vor trece testările de laborator.

4. Mostre

Se precizează modul de prezentare a mostrelor la toate produsele utilizate.

5. Furnizarea, păstrarea, protecţia materialelor şi a lucrărilor. Securitatea construcţiilor şi a terenurilor aferente

Transportarea, manipularea şi depozitarea materialelor utilizate; protecţia lucrărilor în funcţie de condiţiile atmosferice; protecţia construcţiilor şi teritoriilor aferente sunt în sarcina Ofertantului desemnat învingător.

6. Încercări, instrucţiuni, garanţii ale furnizorilor, desene şi scheme de execuţie

La solicitarea se vor prezentarea facturilor fiscale și certificate de calitate а materialelor procurate până lа data de 30.06.2024.

7. Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor

Antreprenorul îşi asumă obligaţiunile să înlăture din cont propriu toate defectele apărute din cauza sa, depistate pe parcursul termenului de garanţie, care  sunt indicate în actul semnat de ambele părţi.

8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranţe de execuţie

Se precizează modalităţile de trasare geodezică, bornele, reperele, picheţii, jaloanele, aliniamentele; toleranţele admise la executarea lucrărilor.

9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive

Se precizează sarcinile luate în calcul: seismicitatea, acţiunile, alţi parametri.

10. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare şi condiţionare a aerului

Se precizează parametrii exteriori şi interiori ai aerului, temperaturile interioare. Pentru fiecare încăpere – rezistenţele la transfer termic a construcţiilor învelişului clădirii.

11. Nivelul admis al zgomotului şi al vibraţiilor

Se precizează mărimea acestor niveluri pentru diferite spaţii; măsurile de reducere a zgomotului şi a vibraţiilor.

12. Cerinţe privind montarea utilajelor şi a instalaţiilor

Se precizează amplasarea tuturor instalaţiilor interioare; modul şi locul de fixare; protecţia anticorozivă; materialele şi produsele utilizate.

13. Lucrări de construcţii aferente montării instalaţiilor

Se precizează modalitatea şi tipurile lucrărilor de construcţii aferente montării instalaţiilor; tipurile de materiale; toleranţele admise; cerinţele privind executarea acestor lucrări.

14. Articole, produse şi piese necesare instalaţiilor

Conform Devizului proiect Forma 1

15. Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

Se precizează echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele, mijloacele de transport, eşafodajele şi cofrajele necesare pentru executarea lucrărilor; forţa de muncă; utilităţile pentru organizarea de şantier (apă, electricitate, iluminare, încălzire, racorduri), telecomunicaţii, mijloace antiincendiare etc.; spaţii de lucru şi odihnă pe şantier, mobilier, telefon.

16. Definiţii

Se precizează termenii şi definiţiile utilizate în caietul de sarcini şi unele caracteristici.

17. Cerinţe privind calculul costului

La ofertă urmează a fi anexate devizele de cheltuieli elaborate în conformitate cu CP L.01.01-2012 Instrucţiuni privind întocmirea devizelor pentru lucrările de construcţii-montaj prin metoda de resurse, formularele nr.3 nr.5, nr.7, în formă desfășurată; fără a efectua modificări de consum şi excluderea materialelor aferente necesare procesului tehnologic, din indicatoarele de norme de deviz. Orice modificare de consum a materialelor de construcţie şi excluderile acestora, modificarea simbolului de norme de deviz, va fi considerată ca încălcare a cerinţelor de calcul, astfel ofertele de agest gen vor fi respinse de grupul de lucru ca necorespunzătoare cerinţelor de calificare aplicate la procedura de achiziţie în cauză.  În cazul prezentări preţurilor la utilaje extrem de mici de anexat la ofertă caracteristicile tehnice a utilajului propus şi documente confirmative ce atestă preţul acestora. Parametrii solicitaţi conform cărora este necesar să corespundă obiectul achiziţiei, în caz de modificare a mărcii sau tipului de utilaj, urmează ca cel propus să corespundă caracteristicilor tehnice celui inclus în proiect, abateri de la parametrii tehnici ale utilajului nu sunt admisibile, nespecificarea utilajului propus în deviz se va socoti ca abatere.

18. Documente obligatorii la depunerea ofertei

Punctul 16 din anuntul de participare sunt enumerate toate doumentele care trebue să fie prezentate obligatoriu la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție

19. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate în SIA RSAP la evaluarea ofertei. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți, ele se prezintă la etapa de evaluare direct autorității contractante.

------------------------

Notă: Prezentul model al caietului de sarcini este orientativ şi poate fi completat sau modificat, precizat de către autoritatea contractantă, în funcţie de tipul şi specificul lucrărilor.

Autoritatea contractantă  ___________              Data „16" iuni 20245

| Lucrari de reparatie blocuri sanitare aripa stinga (fete) în cadrul LT "Gaudeamus”, str. Petru Zadnipru 14/4, mun. Chisinau | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-2

Lucrari de reparatie blocuri sanitare aripa stinga (fete)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Pe volumul total |

| 1 |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Bloc sanitar Et. 1 Fete (Stinga) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. Tavane |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | CK29F |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila |  |  | m2 |  |  |  | 8,800 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,1500 |  | 1,320 |
|  |  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  | h-om |  | 2,0500 |  | 18,040 |
|  |  | 2874136313300 |  |  | Diblu din metal |  | buc |  | 4,0000 |  | 35,200 |
|  |  | 2732103646151 |  |  | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate |  | m2 |  | 1,0500 |  | 9,240 |
|  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,0150 |  | 0,132 |
|  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Tavane |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | RpCM33A |  | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica |  |  | m2 |  |  |  | 11,400 |
|  |  | 7132010010900 |  |  | Faiantar |  | h-om |  | 0,8000 |  | 9,120 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,8000 |  | 9,120 |
|  |  | 4100126202818 |  |  | Apa |  | m3 |  | 0,0030 |  | 0,034 |
|  |  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut |  | 0,0150 |  | 0,171 |
| 3 |  | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pereti si tavane interioare |  |  | m2 |  |  |  | 11,400 |
|  |  | 7141020013301 |  |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  | h-om |  | 0,1400 |  | 1,596 |
|  |  | 2430226101010 |  |  | Grund cu cuart de patrundere adinca |  | kg |  | 0,4150 |  | 4,731 |
|  |  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc |  | 0,0500 |  | 0,570 |
| 4 |  | CI22B |  | Placaj din placi de faianta la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat). Nota: Se schimba teracotele care se deterioreaza in timpul demontarii pardoselilor |  |  | m2 |  |  |  | 11,400 |
|  |  | 9310060019930 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 1,6500 |  | 18,810 |
|  |  | 266111280070093 |  |  | Placi de faianta |  | m2 |  | 1,0200 |  | 11,744 |
|  |  | 2664102102013 |  |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  | kg |  | 3,7000 |  | 42,602 |
|  |  | 24302261000001 |  |  | Fuga |  | kg |  | 0,4700 |  | 5,412 |
|  |  | 2010237318700 |  |  | Distantieri de rost |  | buc |  | 20,0000 |  | 230,280 |
|  |  | 4100126202818 |  |  | Apa |  | m3 |  | 0,0020 |  | 0,023 |
|  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,0120 |  | 0,137 |
|  |  | 2952270003820 |  |  | Malaxor mobil, electric |  | h-ut |  | 0,0100 |  | 0,114 |
|  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. Pardoseli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | RpCK42C |  | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc |  |  | m2 |  |  |  | 8,800 |
|  |  | 7132040012700 |  |  | Parchetar |  | h-om |  | 0,3900 |  | 3,432 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,3900 |  | 3,432 |
|  |  | 4100126202818 |  |  | Apa |  | m3 |  | 0,0500 |  | 0,440 |
|  |  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut |  | 0,0500 |  | 0,440 |
| 6 |  | IzF31A |  | Hidroizolarea suprafetelor (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Izofol Flex" sau analog - 2 straturi: suprafata neteda / Consum Hidroizolant Izofol Flex = 1.60 kg/m2 |  |  | m2 |  |  |  | 8,800 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,5000 |  | 4,400 |
|  |  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  | h-om |  | 0,3800 |  | 3,344 |
|  |  | 2416537343829046 |  |  | Hidroizolant Izofol Flex |  | kg |  | 1,6000 |  | 14,080 |
|  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 0,0250 |  | 0,220 |
| 7 |  | CG17D1 |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Gresie portelanata antiderapanta 300x300 |  |  | m2 |  |  |  | 8,800 |
|  |  | 7132030012600 |  |  | Mozaicar |  | h-om |  | 2,6100 |  | 22,968 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,2900 |  | 2,552 |
|  |  | 2661112800700pa |  |  | Gresie portelanata antiderapanta 300x300 |  | m2 |  | 1,0300 |  | 9,064 |
|  |  | 26641021020101 |  |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  | kg |  | 4,0500 |  | 35,640 |
|  |  | 24302261000001 |  |  | Fuga |  | kg |  | 0,3000 |  | 2,640 |
|  |  | 2010237318700 |  |  | Distantieri de rost |  | buc |  | 20,0000 |  | 176,000 |
|  |  | 2653102100000 |  |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  | kg |  | 0,9000 |  | 7,920 |
|  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,0450 |  | 0,396 |
|  |  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  | h-ut |  | 0,0120 |  | 0,106 |
|  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Pardoseli |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4. Fundatii pentru WC Genova |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | CB03A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  |  |  | 0,520 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,1000 |  | 0,052 |
|  |  | 71240100107001 |  |  | Dulgher |  | h-om |  | 0,9500 |  | 0,494 |
|  |  | 2734113803233 |  |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  | kg |  | 0,0500 |  | 0,026 |
|  |  | 2873145887000 |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg |  | 0,0800 |  | 0,042 |
|  |  | 2030122928385 |  |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  | m2 |  | 0,0900 |  | 0,047 |
|  |  | 2010102903495 |  |  | Scinduri de rasinoase |  | m3 |  | 0,0035 |  | 0,002 |
|  |  | 2010102900900 |  |  | Lemn rotund de rasinoase |  | m3 |  | 0,0005 |  | 0,000 |
|  |  | 2320187315789 |  |  | Decofrol |  | kg |  | 0,1200 |  | 0,062 |
| 9 |  | CA04A4 |  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltimi pina la 35 m inclusiv |  |  | m3 |  |  |  | 0,800 |
|  |  | 7123010010200 |  |  | Betonist |  | h-om |  | 8,7000 |  | 6,960 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,4500 |  | 0,360 |
|  |  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg |  | 288,0000 |  | 237,312 |
|  |  | 1421102200525 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 |  | 0,7660 |  | 0,631 |
|  |  | 1421102200290 |  |  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm |  | m3 |  | 0,7050 |  | 0,581 |
|  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 0,3400 |  | 0,280 |
|  |  | 2952270003100 |  |  | Vibrator de adincime |  | h-ut |  | 0,6000 |  | 0,480 |
|  |  | 2922140007000 |  |  | Macara |  | h-ut |  | 0,2800 |  | 0,224 |
|  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Fundatii pentru WC Genova |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5. Timplarii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | RpCO56A |  | Demontari: timplarie PVC (Glasvanduri) |  |  | m2 |  |  |  | 4,240 |
|  |  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  | h-om |  | 0,2100 |  | 0,890 |
|  |  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  | h-om |  | 0,2100 |  | 0,890 |
| 11 |  | CK22C |  | Glasvanduri din aluminiu, inclusiv furnitura la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa, h=1800mm, ridicate de la podea 50mm |  |  | m2 |  |  |  | 4,240 |
|  |  | 7214210026800 |  |  | Montator constructii metalice |  | h-om |  | 1,2500 |  | 5,300 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,0800 |  | 0,339 |
|  |  | 20301129510001 |  |  | Glasvanduri din profiluri din aluminiu |  | m2 |  | 1,0000 |  | 4,240 |
|  |  | 2874115829126 |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc |  | 3,0000 |  | 12,720 |
|  |  | 2416566101572 |  |  | Spuma de poliuretan |  | kg |  | 0,2100 |  | 0,890 |
|  |  | 2430226101600 |  |  | Chit siliconic |  | kg |  | 0,0730 |  | 0,310 |
|  |  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc |  | 0,5000 |  | 2,120 |
|  |  | 4011106202741 |  |  | Energie electrica |  | kw |  | 0,4000 |  | 1,696 |
|  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,0200 |  | 0,085 |
|  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Timplarii |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.6. Inventar sanitar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | RpSC05A |  | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile |  |  | buc |  |  |  | 1,000 |
|  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  | h-om |  | 0,9500 |  | 0,950 |
| 13 |  | RpSC06A |  | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat |  |  | buc |  |  |  | 2,000 |
|  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  | h-om |  | 1,1000 |  | 2,200 |
| 14 |  | RpSC16A |  | Demontarea unei sapuniere, din fonta sau material plastic |  |  | buc |  |  |  | 1,000 |
|  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  | h-om |  | 0,1200 |  | 0,120 |
| 15 |  | RpSC15A |  | Demontarea unui uscator de mini din material plastic |  |  | buc |  |  |  | 1,000 |
|  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  | h-om |  | 0,1600 |  | 0,160 |
| 16 |  | SC04A |  | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. / Lavoar din ceramica cu sifon de tip butelie |  |  | buc |  |  |  | 1,000 |
|  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  | h-om |  | 1,8500 |  | 1,850 |
|  |  | 2622102438000 |  |  | Lavoar |  | buc |  | 1,0100 |  | 1,030 |
|  |  | 2875114202800 |  |  | Sifon pt.lavoar |  | buc |  | 1,0000 |  | 1,020 |
|  |  | 2875114203270 |  |  | Ventil de scurgere |  | buc |  | 1,0000 |  | 1,020 |
|  |  | 2521216717050 |  |  | Teava din material plastic |  | m |  | 0,6000 |  | 0,612 |
|  |  | 2875114203520 |  |  | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta |  | buc |  | 2,0000 |  | 2,040 |
| 17 |  | SD04A |  | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" / Baterie cromata |  |  | buc |  |  |  | 1,000 |
|  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  | h-om |  | 1,6500 |  | 1,650 |
|  |  | 2913124201370 |  |  | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" |  | buc |  | 1,0000 |  | 1,000 |
|  |  | 2513307336204 |  |  | Racord flexibil cu dn=1/2" |  | buc |  | 2,0000 |  | 2,000 |
| 18 |  | SE59A |  | Distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. |  |  | buc |  |  |  | 1,000 |
|  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  | h-om |  | 0,3500 |  | 0,350 |
|  |  | 2924127356800 1 |  |  | Distribuitor de sapun lichid |  | buc |  | 1,0000 |  | 1,020 |
|  |  | 2051142950700 |  |  | Dibluri |  | buc |  | 2,0000 |  | 2,040 |
| 19 |  | SE59A |  | Uscator de mini, montat pe perete din caramida sau b.c.a. |  |  | buc |  |  |  | 1,000 |
|  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  | h-om |  | 0,3500 |  | 0,350 |
|  |  | 2924127356800 2 |  |  | Uscator de miini |  | buc |  | 1,0000 |  | 1,020 |
|  |  | 2051142950700 |  |  | Dibluri |  | buc |  | 2,0000 |  | 2,040 |
| 20 |  | SC08B |  | Vas pentru closet cu talpi, oriental,complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat suspendat |  |  | buc |  |  |  | 2,000 |
|  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  | h-om |  | 4,8500 |  | 9,700 |
|  |  | 2622102446940 |  |  | Vas pt. closet cu talpi, oriental (oval sau dreptunghiular) |  | buc |  | 1,0000 |  | 2,040 |
|  |  | 2875114202981 |  |  | Sifon pt. closet oriental |  | buc |  | 1,0000 |  | 2,040 |
|  |  | 2622102452900 |  |  | Rezervor de apa cu accesoriile sale |  | buc |  | 1,0000 |  | 2,040 |
|  |  | 2913134201561 |  |  | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" |  | buc |  | 1,0000 |  | 2,040 |
|  |  | 2874134203260 |  |  | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4" |  | buc |  | 1,0000 |  | 2,040 |
|  |  | 2521216720210 |  |  | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm |  | m |  | 2,3000 |  | 4,692 |
|  |  | 2513307336203 |  |  | Racord flexibil cu dn=3/8" mm |  | buc |  | 1,0000 |  | 2,040 |
|  |  | 2913134201755 |  |  | Robinet coltar, dn=3/8" |  | buc |  | 1,0000 |  | 2,040 |
|  |  | 2875114200400 |  |  | Tragator pt. closet |  | buc |  | 1,0000 |  | 2,040 |
|  |  | 2513736621595 |  |  | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet |  | buc |  | 1,0000 |  | 2,040 |
| 21 |  | SC13A |  | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. |  |  | buc |  |  |  | 1,000 |
|  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  | h-om |  | 0,7500 |  | 0,750 |
|  |  | 2612132506710 |  |  | Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit) |  | buc |  | 1,0100 |  | 1,030 |
|  |  | 2875274201107 |  |  | Buton pt. oglinda |  | buc |  | 4,0000 |  | 4,080 |
|  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Inventar sanitar |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.7. Ventilare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie / Grila plastic 300x200 |  |  | buc |  |  |  | 2,000 |
|  |  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  | h-om |  | 0,4700 |  | 0,940 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,0300 |  | 0,060 |
|  |  | 2874207327005 |  |  | Lant cu zale innodate D=2 mm |  | kg |  | 0,1500 |  | 0,300 |
|  |  | 2811236306200116 |  |  | Grila plastic 300x200 |  | buc |  | 1,0000 |  | 2,000 |
|  |  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg |  | 0,5000 |  | 1,000 |
|  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Ventilare |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.8. Evacuare deseuri de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | TrB01A2-5 |  | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m |  |  | t |  |  |  | 1,000 |
|  |  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  | h-om |  | 1,3200 |  | 1,320 |
| 24 |  | TrI1AA02C3 |  | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 |  |  | t |  |  |  | 1,000 |
|  |  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  | h-om |  | 0,4500 |  | 0,450 |
| 25 |  | TsI51A5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km |  |  | t |  |  |  | 1,000 |
|  |  | 3410540000007 |  |  | Autobasculanta-10t |  | h-ut |  | 0,0383 |  | 0,038 |
|  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Evacuare deseuri de constructie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Bloc sanitar Et. 1 Fete (Stinga) |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Bloc sanitar Et. 2 Fete (Stinga) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. Tavane |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  | CK29F |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila |  |  | m2 |  |  |  | 8,800 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,1500 |  | 1,320 |
|  |  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  | h-om |  | 2,0500 |  | 18,040 |
|  |  | 2874136313300 |  |  | Diblu din metal |  | buc |  | 4,0000 |  | 35,200 |
|  |  | 2732103646151 |  |  | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate |  | m2 |  | 1,0500 |  | 9,240 |
|  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,0150 |  | 0,132 |
|  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Tavane |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  | RpCM33A |  | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica |  |  | m2 |  |  |  | 11,400 |
|  |  | 7132010010900 |  |  | Faiantar |  | h-om |  | 0,8000 |  | 9,120 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,8000 |  | 9,120 |
|  |  | 4100126202818 |  |  | Apa |  | m3 |  | 0,0030 |  | 0,034 |
|  |  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut |  | 0,0150 |  | 0,171 |
| 28 |  | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pereti si tavane interioare |  |  | m2 |  |  |  | 11,400 |
|  |  | 7141020013301 |  |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  | h-om |  | 0,1400 |  | 1,596 |
|  |  | 2430226101010 |  |  | Grund cu cuart de patrundere adinca |  | kg |  | 0,4150 |  | 4,731 |
|  |  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc |  | 0,0500 |  | 0,570 |
| 29 |  | CI22B |  | Placaj din placi de faianta la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat). Nota: Se schimba teracotele care se deterioreaza in timpul demontarii pardoselilor |  |  | m2 |  |  |  | 11,400 |
|  |  | 9310060019930 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 1,6500 |  | 18,810 |
|  |  | 266111280070093 |  |  | Placi de faianta |  | m2 |  | 1,0200 |  | 11,744 |
|  |  | 2664102102013 |  |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  | kg |  | 3,7000 |  | 42,602 |
|  |  | 24302261000001 |  |  | Fuga |  | kg |  | 0,4700 |  | 5,412 |
|  |  | 2010237318700 |  |  | Distantieri de rost |  | buc |  | 20,0000 |  | 230,280 |
|  |  | 4100126202818 |  |  | Apa |  | m3 |  | 0,0020 |  | 0,023 |
|  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,0120 |  | 0,137 |
|  |  | 2952270003820 |  |  | Malaxor mobil, electric |  | h-ut |  | 0,0100 |  | 0,114 |
|  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3. Pardoseli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  | RpCK42C |  | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc |  |  | m2 |  |  |  | 8,800 |
|  |  | 7132040012700 |  |  | Parchetar |  | h-om |  | 0,3900 |  | 3,432 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,3900 |  | 3,432 |
|  |  | 4100126202818 |  |  | Apa |  | m3 |  | 0,0500 |  | 0,440 |
|  |  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut |  | 0,0500 |  | 0,440 |
| 31 |  | IzF31A |  | Hidroizolarea suprafetelor (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Izofol Flex" sau analog - 2 straturi: suprafata neteda / Consum Hidroizolant Izofol Flex = 1.60 kg/m2 |  |  | m2 |  |  |  | 8,800 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,5000 |  | 4,400 |
|  |  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  | h-om |  | 0,3800 |  | 3,344 |
|  |  | 2416537343829046 |  |  | Hidroizolant Izofol Flex |  | kg |  | 1,6000 |  | 14,080 |
|  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 0,0250 |  | 0,220 |
| 32 |  | CG17D1 |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Gresie portelanata antiderapanta 300x300 |  |  | m2 |  |  |  | 8,800 |
|  |  | 7132030012600 |  |  | Mozaicar |  | h-om |  | 2,6100 |  | 22,968 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,2900 |  | 2,552 |
|  |  | 2661112800700pa |  |  | Gresie portelanata antiderapanta 300x300 |  | m2 |  | 1,0300 |  | 9,064 |
|  |  | 26641021020101 |  |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  | kg |  | 4,0500 |  | 35,640 |
|  |  | 24302261000001 |  |  | Fuga |  | kg |  | 0,3000 |  | 2,640 |
|  |  | 2010237318700 |  |  | Distantieri de rost |  | buc |  | 20,0000 |  | 176,000 |
|  |  | 2653102100000 |  |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  | kg |  | 0,9000 |  | 7,920 |
|  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,0450 |  | 0,396 |
|  |  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  | h-ut |  | 0,0120 |  | 0,106 |
|  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Pardoseli |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.4. Fundatii pentru WC Genova |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  | CB03A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  |  |  | 0,520 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,1000 |  | 0,052 |
|  |  | 71240100107001 |  |  | Dulgher |  | h-om |  | 0,9500 |  | 0,494 |
|  |  | 2734113803233 |  |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  | kg |  | 0,0500 |  | 0,026 |
|  |  | 2873145887000 |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg |  | 0,0800 |  | 0,042 |
|  |  | 2030122928385 |  |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  | m2 |  | 0,0900 |  | 0,047 |
|  |  | 2010102903495 |  |  | Scinduri de rasinoase |  | m3 |  | 0,0035 |  | 0,002 |
|  |  | 2010102900900 |  |  | Lemn rotund de rasinoase |  | m3 |  | 0,0005 |  | 0,000 |
|  |  | 2320187315789 |  |  | Decofrol |  | kg |  | 0,1200 |  | 0,062 |
| 34 |  | CA04A4 |  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltimi pina la 35 m inclusiv |  |  | m3 |  |  |  | 0,800 |
|  |  | 7123010010200 |  |  | Betonist |  | h-om |  | 8,7000 |  | 6,960 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,4500 |  | 0,360 |
|  |  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg |  | 288,0000 |  | 237,312 |
|  |  | 1421102200525 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 |  | 0,7660 |  | 0,631 |
|  |  | 1421102200290 |  |  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm |  | m3 |  | 0,7050 |  | 0,581 |
|  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 0,3400 |  | 0,280 |
|  |  | 2952270003100 |  |  | Vibrator de adincime |  | h-ut |  | 0,6000 |  | 0,480 |
|  |  | 2922140007000 |  |  | Macara |  | h-ut |  | 0,2800 |  | 0,224 |
|  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Fundatii pentru WC Genova |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.5. Timplarii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  | RpCO56A |  | Demontari: timplarie PVC (Glasvanduri) |  |  | m2 |  |  |  | 4,240 |
|  |  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  | h-om |  | 0,2100 |  | 0,890 |
|  |  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  | h-om |  | 0,2100 |  | 0,890 |
| 36 |  | CK22C |  | Glasvanduri din aluminiu, inclusiv furnitura la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa, h=1800mm, ridicate de la podea 50mm |  |  | m2 |  |  |  | 4,240 |
|  |  | 7214210026800 |  |  | Montator constructii metalice |  | h-om |  | 1,2500 |  | 5,300 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,0800 |  | 0,339 |
|  |  | 20301129510001 |  |  | Glasvanduri din profiluri din aluminiu |  | m2 |  | 1,0000 |  | 4,240 |
|  |  | 2874115829126 |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc |  | 3,0000 |  | 12,720 |
|  |  | 2416566101572 |  |  | Spuma de poliuretan |  | kg |  | 0,2100 |  | 0,890 |
|  |  | 2430226101600 |  |  | Chit siliconic |  | kg |  | 0,0730 |  | 0,310 |
|  |  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc |  | 0,5000 |  | 2,120 |
|  |  | 4011106202741 |  |  | Energie electrica |  | kw |  | 0,4000 |  | 1,696 |
|  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,0200 |  | 0,085 |
|  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Timplarii |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.6. Inventar sanitar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  | RpSC05A |  | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile |  |  | buc |  |  |  | 1,000 |
|  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  | h-om |  | 0,9500 |  | 0,950 |
| 38 |  | RpSC06A |  | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat |  |  | buc |  |  |  | 2,000 |
|  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  | h-om |  | 1,1000 |  | 2,200 |
| 39 |  | RpSC16A |  | Demontarea unei sapuniere, din fonta sau material plastic |  |  | buc |  |  |  | 1,000 |
|  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  | h-om |  | 0,1200 |  | 0,120 |
| 40 |  | RpSC15A |  | Demontarea unui uscator de mini din material plastic |  |  | buc |  |  |  | 1,000 |
|  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  | h-om |  | 0,1600 |  | 0,160 |
| 41 |  | SC04A |  | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. / Lavoar din ceramica cu sifon de tip butelie |  |  | buc |  |  |  | 1,000 |
|  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  | h-om |  | 1,8500 |  | 1,850 |
|  |  | 2622102438000 |  |  | Lavoar |  | buc |  | 1,0100 |  | 1,030 |
|  |  | 2875114202800 |  |  | Sifon pt.lavoar |  | buc |  | 1,0000 |  | 1,020 |
|  |  | 2875114203270 |  |  | Ventil de scurgere |  | buc |  | 1,0000 |  | 1,020 |
|  |  | 2521216717050 |  |  | Teava din material plastic |  | m |  | 0,6000 |  | 0,612 |
|  |  | 2875114203520 |  |  | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta |  | buc |  | 2,0000 |  | 2,040 |
| 42 |  | SD04A |  | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" / Baterie cromata |  |  | buc |  |  |  | 1,000 |
|  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  | h-om |  | 1,6500 |  | 1,650 |
|  |  | 2913124201370 |  |  | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" |  | buc |  | 1,0000 |  | 1,000 |
|  |  | 2513307336204 |  |  | Racord flexibil cu dn=1/2" |  | buc |  | 2,0000 |  | 2,000 |
| 43 |  | SE59A |  | Distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. |  |  | buc |  |  |  | 1,000 |
|  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  | h-om |  | 0,3500 |  | 0,350 |
|  |  | 2924127356800 1 |  |  | Distribuitor de sapun lichid |  | buc |  | 1,0000 |  | 1,020 |
|  |  | 2051142950700 |  |  | Dibluri |  | buc |  | 2,0000 |  | 2,040 |
| 44 |  | SE59A |  | Uscator de mini, montat pe perete din caramida sau b.c.a. |  |  | buc |  |  |  | 1,000 |
|  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  | h-om |  | 0,3500 |  | 0,350 |
|  |  | 2924127356800 2 |  |  | Uscator de miini |  | buc |  | 1,0000 |  | 1,020 |
|  |  | 2051142950700 |  |  | Dibluri |  | buc |  | 2,0000 |  | 2,040 |
| 45 |  | SC08B |  | Vas pentru closet cu talpi, oriental,complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat suspendat |  |  | buc |  |  |  | 2,000 |
|  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  | h-om |  | 4,8500 |  | 9,700 |
|  |  | 2622102446940 |  |  | Vas pt. closet cu talpi, oriental (oval sau dreptunghiular) |  | buc |  | 1,0000 |  | 2,040 |
|  |  | 2875114202981 |  |  | Sifon pt. closet oriental |  | buc |  | 1,0000 |  | 2,040 |
|  |  | 2622102452900 |  |  | Rezervor de apa cu accesoriile sale |  | buc |  | 1,0000 |  | 2,040 |
|  |  | 2913134201561 |  |  | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" |  | buc |  | 1,0000 |  | 2,040 |
|  |  | 2874134203260 |  |  | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4" |  | buc |  | 1,0000 |  | 2,040 |
|  |  | 2521216720210 |  |  | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm |  | m |  | 2,3000 |  | 4,692 |
|  |  | 2513307336203 |  |  | Racord flexibil cu dn=3/8" mm |  | buc |  | 1,0000 |  | 2,040 |
|  |  | 2913134201755 |  |  | Robinet coltar, dn=3/8" |  | buc |  | 1,0000 |  | 2,040 |
|  |  | 2875114200400 |  |  | Tragator pt. closet |  | buc |  | 1,0000 |  | 2,040 |
|  |  | 2513736621595 |  |  | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet |  | buc |  | 1,0000 |  | 2,040 |
| 46 |  | SC13A |  | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. |  |  | buc |  |  |  | 1,000 |
|  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  | h-om |  | 0,7500 |  | 0,750 |
|  |  | 2612132506710 |  |  | Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit) |  | buc |  | 1,0100 |  | 1,030 |
|  |  | 2875274201107 |  |  | Buton pt. oglinda |  | buc |  | 4,0000 |  | 4,080 |
|  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Inventar sanitar |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.7. Ventilare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 |  | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie / Grila plastic 300x200 |  |  | buc |  |  |  | 2,000 |
|  |  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  | h-om |  | 0,4700 |  | 0,940 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,0300 |  | 0,060 |
|  |  | 2874207327005 |  |  | Lant cu zale innodate D=2 mm |  | kg |  | 0,1500 |  | 0,300 |
|  |  | 2811236306200116 |  |  | Grila plastic 300x200 |  | buc |  | 1,0000 |  | 2,000 |
|  |  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg |  | 0,5000 |  | 1,000 |
|  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Ventilare |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.8. Evacuare deseuri de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 |  | TrB01A2-5 |  | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m |  |  | t |  |  |  | 1,000 |
|  |  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  | h-om |  | 1,3200 |  | 1,320 |
| 49 |  | TrI1AA02C3 |  | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 |  |  | t |  |  |  | 1,000 |
|  |  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  | h-om |  | 0,4500 |  | 0,450 |
| 50 |  | TsI51A5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km |  |  | t |  |  |  | 1,000 |
|  |  | 3410540000007 |  |  | Autobasculanta-10t |  | h-ut |  | 0,0383 |  | 0,038 |
|  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Evacuare deseuri de constructie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Bloc sanitar Et. 2 Fete (Stinga) |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Bloc sanitar Et. 3 Fete (Stinga) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. Tavane |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 |  | CK29F |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila |  |  | m2 |  |  |  | 8,800 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,1500 |  | 1,320 |
|  |  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  | h-om |  | 2,0500 |  | 18,040 |
|  |  | 2874136313300 |  |  | Diblu din metal |  | buc |  | 4,0000 |  | 35,200 |
|  |  | 2732103646151 |  |  | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate |  | m2 |  | 1,0500 |  | 9,240 |
|  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,0150 |  | 0,132 |
|  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Tavane |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 |  | RpCM33A |  | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica |  |  | m2 |  |  |  | 11,400 |
|  |  | 7132010010900 |  |  | Faiantar |  | h-om |  | 0,8000 |  | 9,120 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,8000 |  | 9,120 |
|  |  | 4100126202818 |  |  | Apa |  | m3 |  | 0,0030 |  | 0,034 |
|  |  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut |  | 0,0150 |  | 0,171 |
| 53 |  | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pereti si tavane interioare |  |  | m2 |  |  |  | 11,400 |
|  |  | 7141020013301 |  |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  | h-om |  | 0,1400 |  | 1,596 |
|  |  | 2430226101010 |  |  | Grund cu cuart de patrundere adinca |  | kg |  | 0,4150 |  | 4,731 |
|  |  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc |  | 0,0500 |  | 0,570 |
| 54 |  | CI22B |  | Placaj din placi de faianta la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat). Nota: Se schimba teracotele care se deterioreaza in timpul demontarii pardoselilor |  |  | m2 |  |  |  | 11,400 |
|  |  | 9310060019930 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 1,6500 |  | 18,810 |
|  |  | 266111280070093 |  |  | Placi de faianta |  | m2 |  | 1,0200 |  | 11,744 |
|  |  | 2664102102013 |  |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  | kg |  | 3,7000 |  | 42,602 |
|  |  | 24302261000001 |  |  | Fuga |  | kg |  | 0,4700 |  | 5,412 |
|  |  | 2010237318700 |  |  | Distantieri de rost |  | buc |  | 20,0000 |  | 230,280 |
|  |  | 4100126202818 |  |  | Apa |  | m3 |  | 0,0020 |  | 0,023 |
|  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,0120 |  | 0,137 |
|  |  | 2952270003820 |  |  | Malaxor mobil, electric |  | h-ut |  | 0,0100 |  | 0,114 |
|  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3. Pardoseli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 |  | RpCK42C |  | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc |  |  | m2 |  |  |  | 8,800 |
|  |  | 7132040012700 |  |  | Parchetar |  | h-om |  | 0,3900 |  | 3,432 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,3900 |  | 3,432 |
|  |  | 4100126202818 |  |  | Apa |  | m3 |  | 0,0500 |  | 0,440 |
|  |  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut |  | 0,0500 |  | 0,440 |
| 56 |  | IzF31A |  | Hidroizolarea suprafetelor (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Izofol Flex" sau analog - 2 straturi: suprafata neteda / Consum Hidroizolant Izofol Flex = 1.60 kg/m2 |  |  | m2 |  |  |  | 8,800 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,5000 |  | 4,400 |
|  |  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  | h-om |  | 0,3800 |  | 3,344 |
|  |  | 2416537343829046 |  |  | Hidroizolant Izofol Flex |  | kg |  | 1,6000 |  | 14,080 |
|  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 0,0250 |  | 0,220 |
| 57 |  | CG17D1 |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Gresie portelanata antiderapanta 300x300 |  |  | m2 |  |  |  | 8,800 |
|  |  | 7132030012600 |  |  | Mozaicar |  | h-om |  | 2,6100 |  | 22,968 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,2900 |  | 2,552 |
|  |  | 2661112800700pa |  |  | Gresie portelanata antiderapanta 300x300 |  | m2 |  | 1,0300 |  | 9,064 |
|  |  | 26641021020101 |  |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  | kg |  | 4,0500 |  | 35,640 |
|  |  | 24302261000001 |  |  | Fuga |  | kg |  | 0,3000 |  | 2,640 |
|  |  | 2010237318700 |  |  | Distantieri de rost |  | buc |  | 20,0000 |  | 176,000 |
|  |  | 2653102100000 |  |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  | kg |  | 0,9000 |  | 7,920 |
|  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,0450 |  | 0,396 |
|  |  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  | h-ut |  | 0,0120 |  | 0,106 |
|  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Pardoseli |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.4. Fundatii pentru WC Genova |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 |  | CB03A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  |  |  | 0,520 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,1000 |  | 0,052 |
|  |  | 71240100107001 |  |  | Dulgher |  | h-om |  | 0,9500 |  | 0,494 |
|  |  | 2734113803233 |  |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  | kg |  | 0,0500 |  | 0,026 |
|  |  | 2873145887000 |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg |  | 0,0800 |  | 0,042 |
|  |  | 2030122928385 |  |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  | m2 |  | 0,0900 |  | 0,047 |
|  |  | 2010102903495 |  |  | Scinduri de rasinoase |  | m3 |  | 0,0035 |  | 0,002 |
|  |  | 2010102900900 |  |  | Lemn rotund de rasinoase |  | m3 |  | 0,0005 |  | 0,000 |
|  |  | 2320187315789 |  |  | Decofrol |  | kg |  | 0,1200 |  | 0,062 |
| 59 |  | CA04A4 |  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltimi pina la 35 m inclusiv |  |  | m3 |  |  |  | 0,800 |
|  |  | 7123010010200 |  |  | Betonist |  | h-om |  | 8,7000 |  | 6,960 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,4500 |  | 0,360 |
|  |  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg |  | 288,0000 |  | 237,312 |
|  |  | 1421102200525 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 |  | 0,7660 |  | 0,631 |
|  |  | 1421102200290 |  |  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm |  | m3 |  | 0,7050 |  | 0,581 |
|  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 0,3400 |  | 0,280 |
|  |  | 2952270003100 |  |  | Vibrator de adincime |  | h-ut |  | 0,6000 |  | 0,480 |
|  |  | 2922140007000 |  |  | Macara |  | h-ut |  | 0,2800 |  | 0,224 |
|  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Fundatii pentru WC Genova |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.5. Timplarii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 |  | RpCO56A |  | Demontari: timplarie PVC (Glasvanduri) |  |  | m2 |  |  |  | 4,240 |
|  |  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  | h-om |  | 0,2100 |  | 0,890 |
|  |  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  | h-om |  | 0,2100 |  | 0,890 |
| 61 |  | CK22C |  | Glasvanduri din aluminiu, inclusiv furnitura la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa, h=1800mm, ridicate de la podea 50mm |  |  | m2 |  |  |  | 4,240 |
|  |  | 7214210026800 |  |  | Montator constructii metalice |  | h-om |  | 1,2500 |  | 5,300 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,0800 |  | 0,339 |
|  |  | 20301129510001 |  |  | Glasvanduri din profiluri din aluminiu |  | m2 |  | 1,0000 |  | 4,240 |
|  |  | 2874115829126 |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc |  | 3,0000 |  | 12,720 |
|  |  | 2416566101572 |  |  | Spuma de poliuretan |  | kg |  | 0,2100 |  | 0,890 |
|  |  | 2430226101600 |  |  | Chit siliconic |  | kg |  | 0,0730 |  | 0,310 |
|  |  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc |  | 0,5000 |  | 2,120 |
|  |  | 4011106202741 |  |  | Energie electrica |  | kw |  | 0,4000 |  | 1,696 |
|  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,0200 |  | 0,085 |
|  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Timplarii |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.6. Inventar sanitar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 |  | RpSC05A |  | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile |  |  | buc |  |  |  | 1,000 |
|  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  | h-om |  | 0,9500 |  | 0,950 |
| 63 |  | RpSC06A |  | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat |  |  | buc |  |  |  | 2,000 |
|  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  | h-om |  | 1,1000 |  | 2,200 |
| 64 |  | RpSC16A |  | Demontarea unei sapuniere, din fonta sau material plastic |  |  | buc |  |  |  | 1,000 |
|  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  | h-om |  | 0,1200 |  | 0,120 |
| 65 |  | RpSC15A |  | Demontarea unui uscator de mini din material plastic |  |  | buc |  |  |  | 1,000 |
|  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  | h-om |  | 0,1600 |  | 0,160 |
| 66 |  | SC04A |  | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. / Lavoar din ceramica cu sifon de tip butelie |  |  | buc |  |  |  | 1,000 |
|  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  | h-om |  | 1,8500 |  | 1,850 |
|  |  | 2622102438000 |  |  | Lavoar |  | buc |  | 1,0100 |  | 1,030 |
|  |  | 2875114202800 |  |  | Sifon pt.lavoar |  | buc |  | 1,0000 |  | 1,020 |
|  |  | 2875114203270 |  |  | Ventil de scurgere |  | buc |  | 1,0000 |  | 1,020 |
|  |  | 2521216717050 |  |  | Teava din material plastic |  | m |  | 0,6000 |  | 0,612 |
|  |  | 2875114203520 |  |  | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta |  | buc |  | 2,0000 |  | 2,040 |
| 67 |  | SD04A |  | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" / Baterie cromata |  |  | buc |  |  |  | 1,000 |
|  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  | h-om |  | 1,6500 |  | 1,650 |
|  |  | 2913124201370 |  |  | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" |  | buc |  | 1,0000 |  | 1,000 |
|  |  | 2513307336204 |  |  | Racord flexibil cu dn=1/2" |  | buc |  | 2,0000 |  | 2,000 |
| 68 |  | SE59A |  | Distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. |  |  | buc |  |  |  | 1,000 |
|  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  | h-om |  | 0,3500 |  | 0,350 |
|  |  | 2924127356800 1 |  |  | Distribuitor de sapun lichid |  | buc |  | 1,0000 |  | 1,020 |
|  |  | 2051142950700 |  |  | Dibluri |  | buc |  | 2,0000 |  | 2,040 |
| 69 |  | SE59A |  | Uscator de mini, montat pe perete din caramida sau b.c.a. |  |  | buc |  |  |  | 1,000 |
|  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  | h-om |  | 0,3500 |  | 0,350 |
|  |  | 2924127356800 2 |  |  | Uscator de miini |  | buc |  | 1,0000 |  | 1,020 |
|  |  | 2051142950700 |  |  | Dibluri |  | buc |  | 2,0000 |  | 2,040 |
| 70 |  | SC08B |  | Vas pentru closet cu talpi, oriental,complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat suspendat |  |  | buc |  |  |  | 2,000 |
|  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  | h-om |  | 4,8500 |  | 9,700 |
|  |  | 2622102446940 |  |  | Vas pt. closet cu talpi, oriental (oval sau dreptunghiular) |  | buc |  | 1,0000 |  | 2,040 |
|  |  | 2875114202981 |  |  | Sifon pt. closet oriental |  | buc |  | 1,0000 |  | 2,040 |
|  |  | 2622102452900 |  |  | Rezervor de apa cu accesoriile sale |  | buc |  | 1,0000 |  | 2,040 |
|  |  | 2913134201561 |  |  | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" |  | buc |  | 1,0000 |  | 2,040 |
|  |  | 2874134203260 |  |  | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4" |  | buc |  | 1,0000 |  | 2,040 |
|  |  | 2521216720210 |  |  | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm |  | m |  | 2,3000 |  | 4,692 |
|  |  | 2513307336203 |  |  | Racord flexibil cu dn=3/8" mm |  | buc |  | 1,0000 |  | 2,040 |
|  |  | 2913134201755 |  |  | Robinet coltar, dn=3/8" |  | buc |  | 1,0000 |  | 2,040 |
|  |  | 2875114200400 |  |  | Tragator pt. closet |  | buc |  | 1,0000 |  | 2,040 |
|  |  | 2513736621595 |  |  | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet |  | buc |  | 1,0000 |  | 2,040 |
| 71 |  | SC13A |  | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. |  |  | buc |  |  |  | 1,000 |
|  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  | h-om |  | 0,7500 |  | 0,750 |
|  |  | 2612132506710 |  |  | Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit) |  | buc |  | 1,0100 |  | 1,030 |
|  |  | 2875274201107 |  |  | Buton pt. oglinda |  | buc |  | 4,0000 |  | 4,080 |
|  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Inventar sanitar |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.7. Ventilare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 |  | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie / Grila plastic 300x200 |  |  | buc |  |  |  | 2,000 |
|  |  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  | h-om |  | 0,4700 |  | 0,940 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,0300 |  | 0,060 |
|  |  | 2874207327005 |  |  | Lant cu zale innodate D=2 mm |  | kg |  | 0,1500 |  | 0,300 |
|  |  | 2811236306200116 |  |  | Grila plastic 300x200 |  | buc |  | 1,0000 |  | 2,000 |
|  |  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg |  | 0,5000 |  | 1,000 |
|  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Ventilare |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.8. Evacuare deseuri de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 |  | TrB01A2-5 |  | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m |  |  | t |  |  |  | 1,000 |
|  |  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  | h-om |  | 1,3200 |  | 1,320 |
| 74 |  | TrI1AA02C3 |  | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 |  |  | t |  |  |  | 1,000 |
|  |  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  | h-om |  | 0,4500 |  | 0,450 |
| 75 |  | TsI51A5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km |  |  | t |  |  |  | 1,000 |
|  |  | 3410540000007 |  |  | Autobasculanta-10t |  | h-ut |  | 0,0383 |  | 0,038 |
|  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Evacuare deseuri de constructie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Bloc sanitar Et. 3 Fete (Stinga) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Fondul social |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |
| 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Bloc sanitar Et. 1 Fete (Stinga) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 |  | RpEF23A |  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile |  |  | buc |  |  |  | 1,000 |
|  |  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  | h-om |  | 0,2200 |  | 0,220 |
| 77 |  | RpEE24A |  | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire) |  |  | buc |  |  |  | 1,000 |
|  |  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  | h-om |  | 0,0600 |  | 0,060 |
| 78 |  | 08-02-409-1 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, diametru pina la 25 mm, k=0,5 la manopera |  |  | 100 m |  |  |  | 0,100 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 23,8000 |  | 1,190 |
|  |  | 1011924 |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg |  | 0,9600 |  | 0,096 |
|  |  | 1019100 |  |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc |  | 13,4000 |  | 1,340 |
|  |  | 1019109 |  |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc |  | 13,4000 |  | 1,340 |
|  |  | 1139042 |  |  | Clei "БМК-5k" |  | kg |  | 0,2000 |  | 0,020 |
|  |  | 5009030 |  |  | Flanse |  | 10 buc |  | 1,0000 |  | 0,100 |
|  |  | 5009031 |  |  | Scoabe |  | 10 buc |  | 6,7000 |  | 0,670 |
|  |  | 5009061 |  |  | Fisa de izolatie |  | buc |  | 18,0000 |  | 1,800 |
|  |  | 5009070 |  |  | Racordari |  | 10 buc |  | 1,8000 |  | 0,180 |
|  |  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut |  | 0,1100 |  | 0,011 |
|  |  | 030902 |  |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  | h-ut |  | 15,8000 |  | 1,580 |
|  |  | 040502 |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut |  | 2,7000 |  | 0,270 |
|  |  | 331451 |  |  | Perforatoare electrice |  | h-ut |  | 4,8400 |  | 0,484 |
|  |  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut |  | 0,1100 |  | 0,011 |
| 79 |  | pret furnizor |  | Труба гофрированная ПВХ d=20мм |  |  | m |  |  |  | 10,000 |
|  |  | 671-20 |  |  | Труба гофрированная ПВХ d=20мм |  | m |  | 1,0000 |  | 10,000 |
| 80 |  | 08-02-412-2 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 |  |  | 100 m |  |  |  | 0,100 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 6,7400 |  | 0,674 |
|  |  | 1019852 |  |  | Vopsea |  | kg |  | 0,0200 |  | 0,002 |
|  |  | 5009041 |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  | 100 buc |  | 0,3100 |  | 0,031 |
|  |  | 5009056 |  |  | Capace de izolatie |  | 10 buc |  | 0,8000 |  | 0,080 |
|  |  | 5009061 |  |  | Fisa de izolatie |  | buc |  | 12,2000 |  | 1,220 |
|  |  | 5009140 |  |  | Fise de conexiune |  | 100 buc |  | 0,0500 |  | 0,005 |
|  |  | 5009500 |  |  | Fise de marcare |  | 100 buc |  | 0,0200 |  | 0,002 |
|  |  | 5440089 |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg |  | 0,1600 |  | 0,016 |
|  |  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut |  | 0,0200 |  | 0,002 |
|  |  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut |  | 0,0200 |  | 0,002 |
| 81 |  |  |  | Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2 |  |  | m |  |  |  | 10,000 |
|  |  | 46072019315 |  |  | Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2 |  | m |  | 1,0000 |  | 10,000 |
| 82 |  | 08-03-594-14 |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 |  |  | 100 buc |  |  |  | 0,020 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 267,0000 |  | 5,340 |
|  |  | 1011924 |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg |  | 2,1000 |  | 0,042 |
|  |  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg |  | 10,4000 |  | 0,208 |
|  |  | 1019852 |  |  | Vopsea |  | kg |  | 3,0000 |  | 0,060 |
|  |  | 5009089 |  |  | Profil de montaj perforat |  | buc |  | 120,0000 |  | 2,400 |
|  |  | 5009101 |  |  | Butoane de montaj |  | 1000 buc |  | 0,0530 |  | 0,001 |
|  |  | 5009623 |  |  | Banda "К226" |  | 100 m |  | 0,1000 |  | 0,002 |
|  |  | 5440089 |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg |  | 0,4200 |  | 0,008 |
|  |  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut |  | 1,5500 |  | 0,031 |
|  |  | 030902 |  |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  | h-ut |  | 89,5000 |  | 1,790 |
|  |  | 040502 |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut |  | 1,7800 |  | 0,036 |
|  |  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut |  | 1,5500 |  | 0,031 |
| 83 |  | pret furnizor |  | Corp de iluminat cu lampa LED 34W, IP20, 3600Lm, 4000K |  |  | buc |  |  |  | 2,000 |
|  |  | 62032024-CI1 |  |  | Corp de iluminat cu lampa LED 34W, IP20, 3600Lm, 4000K |  | buc |  | 1,0000 |  | 2,000 |
| 84 |  | 08-03-591-2 |  | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa |  |  | 100 buc |  |  |  | 0,010 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 32,2000 |  | 0,322 |
|  |  | 5009061 |  |  | Fisa de izolatie |  | buc |  | 102,0000 |  | 1,020 |
|  |  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut |  | 0,0400 |  | 0,000 |
|  |  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut |  | 0,0400 |  | 0,000 |
| 85 |  | pret furnizor |  | Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP20, 10A, 250V |  |  | buc |  |  |  | 1,000 |
|  |  | 3120255519101 |  |  | Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP20, 10A, 250V |  | buc |  | 1,0000 |  | 1,000 |
|  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Bloc sanitar Et. 1 Fete (Stinga) |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. Bloc sanitar Et. 2 Fete (Stinga) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 |  | RpEF23A |  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile |  |  | buc |  |  |  | 1,000 |
|  |  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  | h-om |  | 0,2200 |  | 0,220 |
| 87 |  | RpEE24A |  | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire) |  |  | buc |  |  |  | 1,000 |
|  |  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  | h-om |  | 0,0600 |  | 0,060 |
| 88 |  | 08-02-409-1 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, diametru pina la 25 mm, k=0,5 la manopera |  |  | 100 m |  |  |  | 0,100 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 23,8000 |  | 1,190 |
|  |  | 1011924 |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg |  | 0,9600 |  | 0,096 |
|  |  | 1019100 |  |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc |  | 13,4000 |  | 1,340 |
|  |  | 1019109 |  |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc |  | 13,4000 |  | 1,340 |
|  |  | 1139042 |  |  | Clei "БМК-5k" |  | kg |  | 0,2000 |  | 0,020 |
|  |  | 5009030 |  |  | Flanse |  | 10 buc |  | 1,0000 |  | 0,100 |
|  |  | 5009031 |  |  | Scoabe |  | 10 buc |  | 6,7000 |  | 0,670 |
|  |  | 5009061 |  |  | Fisa de izolatie |  | buc |  | 18,0000 |  | 1,800 |
|  |  | 5009070 |  |  | Racordari |  | 10 buc |  | 1,8000 |  | 0,180 |
|  |  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut |  | 0,1100 |  | 0,011 |
|  |  | 030902 |  |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  | h-ut |  | 15,8000 |  | 1,580 |
|  |  | 040502 |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut |  | 2,7000 |  | 0,270 |
|  |  | 331451 |  |  | Perforatoare electrice |  | h-ut |  | 4,8400 |  | 0,484 |
|  |  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut |  | 0,1100 |  | 0,011 |
| 89 |  | pret furnizor |  | Труба гофрированная ПВХ d=20мм |  |  | m |  |  |  | 10,000 |
|  |  | 671-20 |  |  | Труба гофрированная ПВХ d=20мм |  | m |  | 1,0000 |  | 10,000 |
| 90 |  | 08-02-412-2 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 |  |  | 100 m |  |  |  | 0,100 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 6,7400 |  | 0,674 |
|  |  | 1019852 |  |  | Vopsea |  | kg |  | 0,0200 |  | 0,002 |
|  |  | 5009041 |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  | 100 buc |  | 0,3100 |  | 0,031 |
|  |  | 5009056 |  |  | Capace de izolatie |  | 10 buc |  | 0,8000 |  | 0,080 |
|  |  | 5009061 |  |  | Fisa de izolatie |  | buc |  | 12,2000 |  | 1,220 |
|  |  | 5009140 |  |  | Fise de conexiune |  | 100 buc |  | 0,0500 |  | 0,005 |
|  |  | 5009500 |  |  | Fise de marcare |  | 100 buc |  | 0,0200 |  | 0,002 |
|  |  | 5440089 |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg |  | 0,1600 |  | 0,016 |
|  |  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut |  | 0,0200 |  | 0,002 |
|  |  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut |  | 0,0200 |  | 0,002 |
| 91 |  |  |  | Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2 |  |  | m |  |  |  | 10,000 |
|  |  | 46072019315 |  |  | Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2 |  | m |  | 1,0000 |  | 10,000 |
| 92 |  | 08-03-594-14 |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 |  |  | 100 buc |  |  |  | 0,020 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 267,0000 |  | 5,340 |
|  |  | 1011924 |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg |  | 2,1000 |  | 0,042 |
|  |  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg |  | 10,4000 |  | 0,208 |
|  |  | 1019852 |  |  | Vopsea |  | kg |  | 3,0000 |  | 0,060 |
|  |  | 5009089 |  |  | Profil de montaj perforat |  | buc |  | 120,0000 |  | 2,400 |
|  |  | 5009101 |  |  | Butoane de montaj |  | 1000 buc |  | 0,0530 |  | 0,001 |
|  |  | 5009623 |  |  | Banda "К226" |  | 100 m |  | 0,1000 |  | 0,002 |
|  |  | 5440089 |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg |  | 0,4200 |  | 0,008 |
|  |  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut |  | 1,5500 |  | 0,031 |
|  |  | 030902 |  |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  | h-ut |  | 89,5000 |  | 1,790 |
|  |  | 040502 |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut |  | 1,7800 |  | 0,036 |
|  |  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut |  | 1,5500 |  | 0,031 |
| 93 |  | pret furnizor |  | Corp de iluminat cu lampa LED 34W, IP20, 3600Lm, 4000K |  |  | buc |  |  |  | 2,000 |
|  |  | 62032024-CI1 |  |  | Corp de iluminat cu lampa LED 34W, IP20, 3600Lm, 4000K |  | buc |  | 1,0000 |  | 2,000 |
| 94 |  | 08-03-591-2 |  | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa |  |  | 100 buc |  |  |  | 0,010 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 32,2000 |  | 0,322 |
|  |  | 5009061 |  |  | Fisa de izolatie |  | buc |  | 102,0000 |  | 1,020 |
|  |  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut |  | 0,0400 |  | 0,000 |
|  |  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut |  | 0,0400 |  | 0,000 |
| 95 |  | pret furnizor |  | Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP20, 10A, 250V |  |  | buc |  |  |  | 1,000 |
|  |  | 3120255519101 |  |  | Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP20, 10A, 250V |  | buc |  | 1,0000 |  | 1,000 |
|  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Bloc sanitar Et. 2 Fete (Stinga) |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. Bloc sanitar Et. 3 Fete (Stinga) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 |  | RpEF23A |  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile |  |  | buc |  |  |  | 1,000 |
|  |  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  | h-om |  | 0,2200 |  | 0,220 |
| 97 |  | RpEE24A |  | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire) |  |  | buc |  |  |  | 1,000 |
|  |  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  | h-om |  | 0,0600 |  | 0,060 |
| 98 |  | 08-02-409-1 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, diametru pina la 25 mm, k=0,5 la manopera |  |  | 100 m |  |  |  | 0,100 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 23,8000 |  | 1,190 |
|  |  | 1011924 |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg |  | 0,9600 |  | 0,096 |
|  |  | 1019100 |  |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc |  | 13,4000 |  | 1,340 |
|  |  | 1019109 |  |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc |  | 13,4000 |  | 1,340 |
|  |  | 1139042 |  |  | Clei "БМК-5k" |  | kg |  | 0,2000 |  | 0,020 |
|  |  | 5009030 |  |  | Flanse |  | 10 buc |  | 1,0000 |  | 0,100 |
|  |  | 5009031 |  |  | Scoabe |  | 10 buc |  | 6,7000 |  | 0,670 |
|  |  | 5009061 |  |  | Fisa de izolatie |  | buc |  | 18,0000 |  | 1,800 |
|  |  | 5009070 |  |  | Racordari |  | 10 buc |  | 1,8000 |  | 0,180 |
|  |  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut |  | 0,1100 |  | 0,011 |
|  |  | 030902 |  |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  | h-ut |  | 15,8000 |  | 1,580 |
|  |  | 040502 |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut |  | 2,7000 |  | 0,270 |
|  |  | 331451 |  |  | Perforatoare electrice |  | h-ut |  | 4,8400 |  | 0,484 |
|  |  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut |  | 0,1100 |  | 0,011 |
| 99 |  | pret furnizor |  | Труба гофрированная ПВХ d=20мм |  |  | m |  |  |  | 10,000 |
|  |  | 671-20 |  |  | Труба гофрированная ПВХ d=20мм |  | m |  | 1,0000 |  | 10,000 |
| 100 |  | 08-02-412-2 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 |  |  | 100 m |  |  |  | 0,100 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 6,7400 |  | 0,674 |
|  |  | 1019852 |  |  | Vopsea |  | kg |  | 0,0200 |  | 0,002 |
|  |  | 5009041 |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  | 100 buc |  | 0,3100 |  | 0,031 |
|  |  | 5009056 |  |  | Capace de izolatie |  | 10 buc |  | 0,8000 |  | 0,080 |
|  |  | 5009061 |  |  | Fisa de izolatie |  | buc |  | 12,2000 |  | 1,220 |
|  |  | 5009140 |  |  | Fise de conexiune |  | 100 buc |  | 0,0500 |  | 0,005 |
|  |  | 5009500 |  |  | Fise de marcare |  | 100 buc |  | 0,0200 |  | 0,002 |
|  |  | 5440089 |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg |  | 0,1600 |  | 0,016 |
|  |  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut |  | 0,0200 |  | 0,002 |
|  |  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut |  | 0,0200 |  | 0,002 |
| 101 |  |  |  | Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2 |  |  | m |  |  |  | 10,000 |
|  |  | 46072019315 |  |  | Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2 |  | m |  | 1,0000 |  | 10,000 |
| 102 |  | 08-03-594-14 |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 |  |  | 100 buc |  |  |  | 0,020 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 267,0000 |  | 5,340 |
|  |  | 1011924 |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg |  | 2,1000 |  | 0,042 |
|  |  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg |  | 10,4000 |  | 0,208 |
|  |  | 1019852 |  |  | Vopsea |  | kg |  | 3,0000 |  | 0,060 |
|  |  | 5009089 |  |  | Profil de montaj perforat |  | buc |  | 120,0000 |  | 2,400 |
|  |  | 5009101 |  |  | Butoane de montaj |  | 1000 buc |  | 0,0530 |  | 0,001 |
|  |  | 5009623 |  |  | Banda "К226" |  | 100 m |  | 0,1000 |  | 0,002 |
|  |  | 5440089 |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg |  | 0,4200 |  | 0,008 |
|  |  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut |  | 1,5500 |  | 0,031 |
|  |  | 030902 |  |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  | h-ut |  | 89,5000 |  | 1,790 |
|  |  | 040502 |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut |  | 1,7800 |  | 0,036 |
|  |  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut |  | 1,5500 |  | 0,031 |
| 103 |  | pret furnizor |  | Corp de iluminat cu lampa LED 34W, IP20, 3600Lm, 4000K |  |  | buc |  |  |  | 2,000 |
|  |  | 62032024-CI1 |  |  | Corp de iluminat cu lampa LED 34W, IP20, 3600Lm, 4000K |  | buc |  | 1,0000 |  | 2,000 |
| 104 |  | 08-03-591-2 |  | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa |  |  | 100 buc |  |  |  | 0,010 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 32,2000 |  | 0,322 |
|  |  | 5009061 |  |  | Fisa de izolatie |  | buc |  | 102,0000 |  | 1,020 |
|  |  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut |  | 0,0400 |  | 0,000 |
|  |  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut |  | 0,0400 |  | 0,000 |
| 105 |  | pret furnizor |  | Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP20, 10A, 250V |  |  | buc |  |  |  | 1,000 |
|  |  | 3120255519101 |  |  | Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP20, 10A, 250V |  | buc |  | 1,0000 |  | 1,000 |
|  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Bloc sanitar Et. 3 Fete (Stinga) |  |  |  |  |  |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-2

Lucrari de reparatie blocuri sanitare aripa stinga (fete)

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Pe volumul total |

| 1 |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Bloc sanitar Et. 1 Fete (Stinga) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Tavane |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | CK29F |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate “Armstrong”, inclusiv sistemul-grila |  |  | m2 |  |  |  | 8,800 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,1500 |  | 1,320 |
|  |  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  | h-om |  | 2,0500 |  | 18,040 |
|  |  | 2874136313300 |  |  | Diblu din metal |  | buc |  | 4,0000 |  | 35,200 |
|  |  | 2732103646151 |  |  | Panouri “Armstrong” cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate |  | m2 |  | 1,0500 |  | 9,240 |
|  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,0150 |  | 0,132 |
|  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Tavane |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | RpCM33A |  | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica |  |  | m2 |  |  |  | 11,400 |
|  |  | 7132010010900 |  |  | Faiantar |  | h-om |  | 0,8000 |  | 9,120 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,8000 |  | 9,120 |
|  |  | 4100126202818 |  |  | Apa |  | m3 |  | 0,0030 |  | 0,034 |
|  |  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut |  | 0,0150 |  | 0,171 |
| 3 |  | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pereti si tavane interioare |  |  | m2 |  |  |  | 11,400 |
|  |  | 7141020013301 |  |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  | h-om |  | 0,1400 |  | 1,596 |
|  |  | 2430226101010 |  |  | Grund cu cuart de patrundere adinca |  | kg |  | 0,4150 |  | 4,731 |
|  |  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc |  | 0,0500 |  | 0,570 |
| 4 |  | CI22B |  | Placaj din placi de faianta la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat). Nota: Se schimba teracotele care se deterioreaza in timpul demontarii pardoselilor |  |  | m2 |  |  |  | 11,400 |
|  |  | 9310060019930 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 1,6500 |  | 18,810 |
|  |  | 266111280070093 |  |  | Placi de faianta |  | m2 |  | 1,0200 |  | 11,744 |
|  |  | 2664102102013 |  |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  | kg |  | 3,7000 |  | 42,602 |
|  |  | 24302261000001 |  |  | Fuga |  | kg |  | 0,4700 |  | 5,412 |
|  |  | 2010237318700 |  |  | Distantieri de rost |  | buc |  | 20,0000 |  | 230,280 |
|  |  | 4100126202818 |  |  | Apa |  | m3 |  | 0,0020 |  | 0,023 |
|  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,0120 |  | 0,137 |
|  |  | 2952270003820 |  |  | Malaxor mobil, electric |  | h-ut |  | 0,0100 |  | 0,114 |
|  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. Pardoseli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | RpCK42C |  | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc |  |  | m2 |  |  |  | 8,800 |
|  |  | 7132040012700 |  |  | Parchetar |  | h-om |  | 0,3900 |  | 3,432 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,3900 |  | 3,432 |
|  |  | 4100126202818 |  |  | Apa |  | m3 |  | 0,0500 |  | 0,440 |
|  |  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut |  | 0,0500 |  | 0,440 |
| 6 |  | IzF31A |  | Hidroizolarea suprafetelor (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec “Izofol Flex” sau analog – 2 straturi: suprafata neteda / Consum Hidroizolant Izofol Flex = 1.60 kg/m2 |  |  | m2 |  |  |  | 8,800 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,5000 |  | 4,400 |
|  |  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  | h-om |  | 0,3800 |  | 3,344 |
|  |  | 2416537343829046 |  |  | Hidroizolant Izofol Flex |  | kg |  | 1,6000 |  | 14,080 |
|  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 0,0250 |  | 0,220 |
| 7 |  | CG17D1 |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Gresie portelanata antiderapanta 300x300 |  |  | m2 |  |  |  | 8,800 |
|  |  | 7132030012600 |  |  | Mozaicar |  | h-om |  | 2,6100 |  | 22,968 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,2900 |  | 2,552 |
|  |  | 2661112800700pa |  |  | Gresie portelanata antiderapanta 300x300 |  | m2 |  | 1,0300 |  | 9,064 |
|  |  | 26641021020101 |  |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  | kg |  | 4,0500 |  | 35,640 |
|  |  | 24302261000001 |  |  | Fuga |  | kg |  | 0,3000 |  | 2,640 |
|  |  | 2010237318700 |  |  | Distantieri de rost |  | buc |  | 20,0000 |  | 176,000 |
|  |  | 2653102100000 |  |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  | kg |  | 0,9000 |  | 7,920 |
|  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,0450 |  | 0,396 |
|  |  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  | h-ut |  | 0,0120 |  | 0,106 |
|  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Pardoseli |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4. Fundatii pentru WC Genova |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | CB03A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  |  |  | 0,520 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,1000 |  | 0,052 |
|  |  | 71240100107001 |  |  | Dulgher |  | h-om |  | 0,9500 |  | 0,494 |
|  |  | 2734113803233 |  |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  | kg |  | 0,0500 |  | 0,026 |
|  |  | 2873145887000 |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg |  | 0,0800 |  | 0,042 |
|  |  | 2030122928385 |  |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  | m2 |  | 0,0900 |  | 0,047 |
|  |  | 2010102903495 |  |  | Scinduri de rasinoase |  | m3 |  | 0,0035 |  | 0,002 |
|  |  | 2010102900900 |  |  | Lemn rotund de rasinoase |  | m3 |  | 0,0005 |  | 0,000 |
|  |  | 2320187315789 |  |  | Decofrol |  | kg |  | 0,1200 |  | 0,062 |
| 9 |  | CA04A4 |  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltimi pina la 35 m inclusiv |  |  | m3 |  |  |  | 0,800 |
|  |  | 7123010010200 |  |  | Betonist |  | h-om |  | 8,7000 |  | 6,960 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,4500 |  | 0,360 |
|  |  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg |  | 288,0000 |  | 237,312 |
|  |  | 1421102200525 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 |  | 0,7660 |  | 0,631 |
|  |  | 1421102200290 |  |  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm |  | m3 |  | 0,7050 |  | 0,581 |
|  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 0,3400 |  | 0,280 |
|  |  | 2952270003100 |  |  | Vibrator de adincime |  | h-ut |  | 0,6000 |  | 0,480 |
|  |  | 2922140007000 |  |  | Macara |  | h-ut |  | 0,2800 |  | 0,224 |
|  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Fundatii pentru WC Genova |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5. Timplarii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | RpCO56A |  | Demontari: timplarie PVC (Glasvanduri) |  |  | m2 |  |  |  | 4,240 |
|  |  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  | h-om |  | 0,2100 |  | 0,890 |
|  |  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  | h-om |  | 0,2100 |  | 0,890 |
| 11 |  | CK22C |  | Glasvanduri din aluminiu, inclusiv furnitura la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa, h=1800mm, ridicate de la podea 50mm |  |  | m2 |  |  |  | 4,240 |
|  |  | 7214210026800 |  |  | Montator constructii metalice |  | h-om |  | 1,2500 |  | 5,300 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,0800 |  | 0,339 |
|  |  | 20301129510001 |  |  | Glasvanduri din profiluri din aluminiu |  | m2 |  | 1,0000 |  | 4,240 |
|  |  | 2874115829126 |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc |  | 3,0000 |  | 12,720 |
|  |  | 2416566101572 |  |  | Spuma de poliuretan |  | kg |  | 0,2100 |  | 0,890 |
|  |  | 2430226101600 |  |  | Chit siliconic |  | kg |  | 0,0730 |  | 0,310 |
|  |  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc |  | 0,5000 |  | 2,120 |
|  |  | 4011106202741 |  |  | Energie electrica |  | kw |  | 0,4000 |  | 1,696 |
|  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,0200 |  | 0,085 |
|  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Timplarii |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.6. Inventar sanitar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | RpSC05A |  | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile |  |  | buc |  |  |  | 1,000 |
|  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  | h-om |  | 0,9500 |  | 0,950 |
| 13 |  | RpSC06A |  | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat |  |  | buc |  |  |  | 2,000 |
|  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  | h-om |  | 1,1000 |  | 2,200 |
| 14 |  | RpSC16A |  | Demontarea unei sapuniere, din fonta sau material plastic |  |  | buc |  |  |  | 1,000 |
|  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  | h-om |  | 0,1200 |  | 0,120 |
| 15 |  | RpSC15A |  | Demontarea unui uscator de mini din material plastic |  |  | buc |  |  |  | 1,000 |
|  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  | h-om |  | 0,1600 |  | 0,160 |
| 16 |  | SC04A |  | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. / Lavoar din ceramica cu sifon de tip butelie |  |  | buc |  |  |  | 1,000 |
|  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  | h-om |  | 1,8500 |  | 1,850 |
|  |  | 2622102438000 |  |  | Lavoar |  | buc |  | 1,0100 |  | 1,030 |
|  |  | 2875114202800 |  |  | Sifon pt.lavoar |  | buc |  | 1,0000 |  | 1,020 |
|  |  | 2875114203270 |  |  | Ventil de scurgere |  | buc |  | 1,0000 |  | 1,020 |
|  |  | 2521216717050 |  |  | Teava din material plastic |  | m |  | 0,6000 |  | 0,612 |
|  |  | 2875114203520 |  |  | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta |  | buc |  | 2,0000 |  | 2,040 |
| 17 |  | SD04A |  | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de ½” / Baterie cromata |  |  | buc |  |  |  | 1,000 |
|  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  | h-om |  | 1,6500 |  | 1,650 |
|  |  | 2913124201370 |  |  | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2” |  | buc |  | 1,0000 |  | 1,000 |
|  |  | 2513307336204 |  |  | Racord flexibil cu dn=1/2” |  | buc |  | 2,0000 |  | 2,000 |
| 18 |  | SE59A |  | Distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. |  |  | buc |  |  |  | 1,000 |
|  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  | h-om |  | 0,3500 |  | 0,350 |
|  |  | 2924127356800 1 |  |  | Distribuitor de sapun lichid |  | buc |  | 1,0000 |  | 1,020 |
|  |  | 2051142950700 |  |  | Dibluri |  | buc |  | 2,0000 |  | 2,040 |
| 19 |  | SE59A |  | Uscator de mini, montat pe perete din caramida sau b.c.a. |  |  | buc |  |  |  | 1,000 |
|  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  | h-om |  | 0,3500 |  | 0,350 |
|  |  | 2924127356800 2 |  |  | Uscator de miini |  | buc |  | 1,0000 |  | 1,020 |
|  |  | 2051142950700 |  |  | Dibluri |  | buc |  | 2,0000 |  | 2,040 |
| 20 |  | SC08B |  | Vas pentru closet cu talpi, oriental,complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat suspendat |  |  | buc |  |  |  | 2,000 |
|  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  | h-om |  | 4,8500 |  | 9,700 |
|  |  | 2622102446940 |  |  | Vas pt. closet cu talpi, oriental (oval sau dreptunghiular) |  | buc |  | 1,0000 |  | 2,040 |
|  |  | 2875114202981 |  |  | Sifon pt. closet oriental |  | buc |  | 1,0000 |  | 2,040 |
|  |  | 2622102452900 |  |  | Rezervor de apa cu accesoriile sale |  | buc |  | 1,0000 |  | 2,040 |
|  |  | 2913134201561 |  |  | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8” |  | buc |  | 1,0000 |  | 2,040 |
|  |  | 2874134203260 |  |  | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 ¼” |  | buc |  | 1,0000 |  | 2,040 |
|  |  | 2521216720210 |  |  | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm |  | m |  | 2,3000 |  | 4,692 |
|  |  | 2513307336203 |  |  | Racord flexibil cu dn=3/8” mm |  | buc |  | 1,0000 |  | 2,040 |
|  |  | 2913134201755 |  |  | Robinet coltar, dn=3/8” |  | buc |  | 1,0000 |  | 2,040 |
|  |  | 2875114200400 |  |  | Tragator pt. closet |  | buc |  | 1,0000 |  | 2,040 |
|  |  | 2513736621595 |  |  | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet |  | buc |  | 1,0000 |  | 2,040 |
| 21 |  | SC13A |  | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. |  |  | buc |  |  |  | 1,000 |
|  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  | h-om |  | 0,7500 |  | 0,750 |
|  |  | 2612132506710 |  |  | Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit) |  | buc |  | 1,0100 |  | 1,030 |
|  |  | 2875274201107 |  |  | Buton pt. oglinda |  | buc |  | 4,0000 |  | 4,080 |
|  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Inventar sanitar |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.7. Ventilare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie / Grila plastic 300x200 |  |  | buc |  |  |  | 2,000 |
|  |  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  | h-om |  | 0,4700 |  | 0,940 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,0300 |  | 0,060 |
|  |  | 2874207327005 |  |  | Lant cu zale innodate D=2 mm |  | kg |  | 0,1500 |  | 0,300 |
|  |  | 2811236306200116 |  |  | Grila plastic 300x200 |  | buc |  | 1,0000 |  | 2,000 |
|  |  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg |  | 0,5000 |  | 1,000 |
|  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Ventilare |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.8. Evacuare deseuri de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | TrB01A2-5 |  | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m |  |  | t |  |  |  | 1,000 |
|  |  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  | h-om |  | 1,3200 |  | 1,320 |
| 24 |  | TrI1AA02C3 |  | Incarcarea materialelor din grupa A – grele, in bulgari prin aruncare – de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 |  |  | t |  |  |  | 1,000 |
|  |  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  | h-om |  | 0,4500 |  | 0,450 |
| 25 |  | TsI51A5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km |  |  | t |  |  |  | 1,000 |
|  |  | 3410540000007 |  |  | Autobasculanta-10t |  | h-ut |  | 0,0383 |  | 0,038 |
|  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Evacuare deseuri de constructie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Bloc sanitar Et. 1 Fete (Stinga) |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Bloc sanitar Et. 2 Fete (Stinga) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. Tavane |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  | CK29F |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate “Armstrong”, inclusiv sistemul-grila |  |  | m2 |  |  |  | 8,800 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,1500 |  | 1,320 |
|  |  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  | h-om |  | 2,0500 |  | 18,040 |
|  |  | 2874136313300 |  |  | Diblu din metal |  | buc |  | 4,0000 |  | 35,200 |
|  |  | 2732103646151 |  |  | Panouri “Armstrong” cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate |  | m2 |  | 1,0500 |  | 9,240 |
|  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,0150 |  | 0,132 |
|  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Tavane |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  | RpCM33A |  | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica |  |  | m2 |  |  |  | 11,400 |
|  |  | 7132010010900 |  |  | Faiantar |  | h-om |  | 0,8000 |  | 9,120 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,8000 |  | 9,120 |
|  |  | 4100126202818 |  |  | Apa |  | m3 |  | 0,0030 |  | 0,034 |
|  |  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut |  | 0,0150 |  | 0,171 |
| 28 |  | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pereti si tavane interioare |  |  | m2 |  |  |  | 11,400 |
|  |  | 7141020013301 |  |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  | h-om |  | 0,1400 |  | 1,596 |
|  |  | 2430226101010 |  |  | Grund cu cuart de patrundere adinca |  | kg |  | 0,4150 |  | 4,731 |
|  |  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc |  | 0,0500 |  | 0,570 |
| 29 |  | CI22B |  | Placaj din placi de faianta la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat). Nota: Se schimba teracotele care se deterioreaza in timpul demontarii pardoselilor |  |  | m2 |  |  |  | 11,400 |
|  |  | 9310060019930 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 1,6500 |  | 18,810 |
|  |  | 266111280070093 |  |  | Placi de faianta |  | m2 |  | 1,0200 |  | 11,744 |
|  |  | 2664102102013 |  |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  | kg |  | 3,7000 |  | 42,602 |
|  |  | 24302261000001 |  |  | Fuga |  | kg |  | 0,4700 |  | 5,412 |
|  |  | 2010237318700 |  |  | Distantieri de rost |  | buc |  | 20,0000 |  | 230,280 |
|  |  | 4100126202818 |  |  | Apa |  | m3 |  | 0,0020 |  | 0,023 |
|  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,0120 |  | 0,137 |
|  |  | 2952270003820 |  |  | Malaxor mobil, electric |  | h-ut |  | 0,0100 |  | 0,114 |
|  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3. Pardoseli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  | RpCK42C |  | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc |  |  | m2 |  |  |  | 8,800 |
|  |  | 7132040012700 |  |  | Parchetar |  | h-om |  | 0,3900 |  | 3,432 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,3900 |  | 3,432 |
|  |  | 4100126202818 |  |  | Apa |  | m3 |  | 0,0500 |  | 0,440 |
|  |  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut |  | 0,0500 |  | 0,440 |
| 31 |  | IzF31A |  | Hidroizolarea suprafetelor (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec “Izofol Flex” sau analog – 2 straturi: suprafata neteda / Consum Hidroizolant Izofol Flex = 1.60 kg/m2 |  |  | m2 |  |  |  | 8,800 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,5000 |  | 4,400 |
|  |  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  | h-om |  | 0,3800 |  | 3,344 |
|  |  | 2416537343829046 |  |  | Hidroizolant Izofol Flex |  | kg |  | 1,6000 |  | 14,080 |
|  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 0,0250 |  | 0,220 |
| 32 |  | CG17D1 |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Gresie portelanata antiderapanta 300x300 |  |  | m2 |  |  |  | 8,800 |
|  |  | 7132030012600 |  |  | Mozaicar |  | h-om |  | 2,6100 |  | 22,968 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,2900 |  | 2,552 |
|  |  | 2661112800700pa |  |  | Gresie portelanata antiderapanta 300x300 |  | m2 |  | 1,0300 |  | 9,064 |
|  |  | 26641021020101 |  |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  | kg |  | 4,0500 |  | 35,640 |
|  |  | 24302261000001 |  |  | Fuga |  | kg |  | 0,3000 |  | 2,640 |
|  |  | 2010237318700 |  |  | Distantieri de rost |  | buc |  | 20,0000 |  | 176,000 |
|  |  | 2653102100000 |  |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  | kg |  | 0,9000 |  | 7,920 |
|  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,0450 |  | 0,396 |
|  |  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  | h-ut |  | 0,0120 |  | 0,106 |
|  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Pardoseli |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.4. Fundatii pentru WC Genova |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  | CB03A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  |  |  | 0,520 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,1000 |  | 0,052 |
|  |  | 71240100107001 |  |  | Dulgher |  | h-om |  | 0,9500 |  | 0,494 |
|  |  | 2734113803233 |  |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  | kg |  | 0,0500 |  | 0,026 |
|  |  | 2873145887000 |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg |  | 0,0800 |  | 0,042 |
|  |  | 2030122928385 |  |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  | m2 |  | 0,0900 |  | 0,047 |
|  |  | 2010102903495 |  |  | Scinduri de rasinoase |  | m3 |  | 0,0035 |  | 0,002 |
|  |  | 2010102900900 |  |  | Lemn rotund de rasinoase |  | m3 |  | 0,0005 |  | 0,000 |
|  |  | 2320187315789 |  |  | Decofrol |  | kg |  | 0,1200 |  | 0,062 |
| 34 |  | CA04A4 |  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltimi pina la 35 m inclusiv |  |  | m3 |  |  |  | 0,800 |
|  |  | 7123010010200 |  |  | Betonist |  | h-om |  | 8,7000 |  | 6,960 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,4500 |  | 0,360 |
|  |  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg |  | 288,0000 |  | 237,312 |
|  |  | 1421102200525 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 |  | 0,7660 |  | 0,631 |
|  |  | 1421102200290 |  |  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm |  | m3 |  | 0,7050 |  | 0,581 |
|  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 0,3400 |  | 0,280 |
|  |  | 2952270003100 |  |  | Vibrator de adincime |  | h-ut |  | 0,6000 |  | 0,480 |
|  |  | 2922140007000 |  |  | Macara |  | h-ut |  | 0,2800 |  | 0,224 |
|  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Fundatii pentru WC Genova |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.5. Timplarii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  | RpCO56A |  | Demontari: timplarie PVC (Glasvanduri) |  |  | m2 |  |  |  | 4,240 |
|  |  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  | h-om |  | 0,2100 |  | 0,890 |
|  |  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  | h-om |  | 0,2100 |  | 0,890 |
| 36 |  | CK22C |  | Glasvanduri din aluminiu, inclusiv furnitura la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa, h=1800mm, ridicate de la podea 50mm |  |  | m2 |  |  |  | 4,240 |
|  |  | 7214210026800 |  |  | Montator constructii metalice |  | h-om |  | 1,2500 |  | 5,300 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,0800 |  | 0,339 |
|  |  | 20301129510001 |  |  | Glasvanduri din profiluri din aluminiu |  | m2 |  | 1,0000 |  | 4,240 |
|  |  | 2874115829126 |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc |  | 3,0000 |  | 12,720 |
|  |  | 2416566101572 |  |  | Spuma de poliuretan |  | kg |  | 0,2100 |  | 0,890 |
|  |  | 2430226101600 |  |  | Chit siliconic |  | kg |  | 0,0730 |  | 0,310 |
|  |  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc |  | 0,5000 |  | 2,120 |
|  |  | 4011106202741 |  |  | Energie electrica |  | kw |  | 0,4000 |  | 1,696 |
|  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,0200 |  | 0,085 |
|  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Timplarii |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.6. Inventar sanitar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  | RpSC05A |  | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile |  |  | buc |  |  |  | 1,000 |
|  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  | h-om |  | 0,9500 |  | 0,950 |
| 38 |  | RpSC06A |  | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat |  |  | buc |  |  |  | 2,000 |
|  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  | h-om |  | 1,1000 |  | 2,200 |
| 39 |  | RpSC16A |  | Demontarea unei sapuniere, din fonta sau material plastic |  |  | buc |  |  |  | 1,000 |
|  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  | h-om |  | 0,1200 |  | 0,120 |
| 40 |  | RpSC15A |  | Demontarea unui uscator de mini din material plastic |  |  | buc |  |  |  | 1,000 |
|  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  | h-om |  | 0,1600 |  | 0,160 |
| 41 |  | SC04A |  | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. / Lavoar din ceramica cu sifon de tip butelie |  |  | buc |  |  |  | 1,000 |
|  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  | h-om |  | 1,8500 |  | 1,850 |
|  |  | 2622102438000 |  |  | Lavoar |  | buc |  | 1,0100 |  | 1,030 |
|  |  | 2875114202800 |  |  | Sifon pt.lavoar |  | buc |  | 1,0000 |  | 1,020 |
|  |  | 2875114203270 |  |  | Ventil de scurgere |  | buc |  | 1,0000 |  | 1,020 |
|  |  | 2521216717050 |  |  | Teava din material plastic |  | m |  | 0,6000 |  | 0,612 |
|  |  | 2875114203520 |  |  | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta |  | buc |  | 2,0000 |  | 2,040 |
| 42 |  | SD04A |  | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de ½” / Baterie cromata |  |  | buc |  |  |  | 1,000 |
|  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  | h-om |  | 1,6500 |  | 1,650 |
|  |  | 2913124201370 |  |  | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2” |  | buc |  | 1,0000 |  | 1,000 |
|  |  | 2513307336204 |  |  | Racord flexibil cu dn=1/2” |  | buc |  | 2,0000 |  | 2,000 |
| 43 |  | SE59A |  | Distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. |  |  | buc |  |  |  | 1,000 |
|  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  | h-om |  | 0,3500 |  | 0,350 |
|  |  | 2924127356800 1 |  |  | Distribuitor de sapun lichid |  | buc |  | 1,0000 |  | 1,020 |
|  |  | 2051142950700 |  |  | Dibluri |  | buc |  | 2,0000 |  | 2,040 |
| 44 |  | SE59A |  | Uscator de mini, montat pe perete din caramida sau b.c.a. |  |  | buc |  |  |  | 1,000 |
|  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  | h-om |  | 0,3500 |  | 0,350 |
|  |  | 2924127356800 2 |  |  | Uscator de miini |  | buc |  | 1,0000 |  | 1,020 |
|  |  | 2051142950700 |  |  | Dibluri |  | buc |  | 2,0000 |  | 2,040 |
| 45 |  | SC08B |  | Vas pentru closet cu talpi, oriental,complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat suspendat |  |  | buc |  |  |  | 2,000 |
|  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  | h-om |  | 4,8500 |  | 9,700 |
|  |  | 2622102446940 |  |  | Vas pt. closet cu talpi, oriental (oval sau dreptunghiular) |  | buc |  | 1,0000 |  | 2,040 |
|  |  | 2875114202981 |  |  | Sifon pt. closet oriental |  | buc |  | 1,0000 |  | 2,040 |
|  |  | 2622102452900 |  |  | Rezervor de apa cu accesoriile sale |  | buc |  | 1,0000 |  | 2,040 |
|  |  | 2913134201561 |  |  | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8” |  | buc |  | 1,0000 |  | 2,040 |
|  |  | 2874134203260 |  |  | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 ¼” |  | buc |  | 1,0000 |  | 2,040 |
|  |  | 2521216720210 |  |  | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm |  | m |  | 2,3000 |  | 4,692 |
|  |  | 2513307336203 |  |  | Racord flexibil cu dn=3/8” mm |  | buc |  | 1,0000 |  | 2,040 |
|  |  | 2913134201755 |  |  | Robinet coltar, dn=3/8” |  | buc |  | 1,0000 |  | 2,040 |
|  |  | 2875114200400 |  |  | Tragator pt. closet |  | buc |  | 1,0000 |  | 2,040 |
|  |  | 2513736621595 |  |  | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet |  | buc |  | 1,0000 |  | 2,040 |
| 46 |  | SC13A |  | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. |  |  | buc |  |  |  | 1,000 |
|  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  | h-om |  | 0,7500 |  | 0,750 |
|  |  | 2612132506710 |  |  | Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit) |  | buc |  | 1,0100 |  | 1,030 |
|  |  | 2875274201107 |  |  | Buton pt. oglinda |  | buc |  | 4,0000 |  | 4,080 |
|  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Inventar sanitar |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.7. Ventilare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 |  | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie / Grila plastic 300x200 |  |  | buc |  |  |  | 2,000 |
|  |  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  | h-om |  | 0,4700 |  | 0,940 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,0300 |  | 0,060 |
|  |  | 2874207327005 |  |  | Lant cu zale innodate D=2 mm |  | kg |  | 0,1500 |  | 0,300 |
|  |  | 2811236306200116 |  |  | Grila plastic 300x200 |  | buc |  | 1,0000 |  | 2,000 |
|  |  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg |  | 0,5000 |  | 1,000 |
|  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Ventilare |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.8. Evacuare deseuri de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 |  | TrB01A2-5 |  | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m |  |  | t |  |  |  | 1,000 |
|  |  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  | h-om |  | 1,3200 |  | 1,320 |
| 49 |  | TrI1AA02C3 |  | Incarcarea materialelor din grupa A – grele, in bulgari prin aruncare – de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 |  |  | t |  |  |  | 1,000 |
|  |  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  | h-om |  | 0,4500 |  | 0,450 |
| 50 |  | TsI51A5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km |  |  | t |  |  |  | 1,000 |
|  |  | 3410540000007 |  |  | Autobasculanta-10t |  | h-ut |  | 0,0383 |  | 0,038 |
|  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Evacuare deseuri de constructie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Bloc sanitar Et. 2 Fete (Stinga) |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Bloc sanitar Et. 3 Fete (Stinga) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. Tavane |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 |  | CK29F |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate “Armstrong”, inclusiv sistemul-grila |  |  | m2 |  |  |  | 8,800 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,1500 |  | 1,320 |
|  |  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  | h-om |  | 2,0500 |  | 18,040 |
|  |  | 2874136313300 |  |  | Diblu din metal |  | buc |  | 4,0000 |  | 35,200 |
|  |  | 2732103646151 |  |  | Panouri “Armstrong” cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate |  | m2 |  | 1,0500 |  | 9,240 |
|  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,0150 |  | 0,132 |
|  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Tavane |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 |  | RpCM33A |  | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica |  |  | m2 |  |  |  | 11,400 |
|  |  | 7132010010900 |  |  | Faiantar |  | h-om |  | 0,8000 |  | 9,120 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,8000 |  | 9,120 |
|  |  | 4100126202818 |  |  | Apa |  | m3 |  | 0,0030 |  | 0,034 |
|  |  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut |  | 0,0150 |  | 0,171 |
| 53 |  | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pereti si tavane interioare |  |  | m2 |  |  |  | 11,400 |
|  |  | 7141020013301 |  |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  | h-om |  | 0,1400 |  | 1,596 |
|  |  | 2430226101010 |  |  | Grund cu cuart de patrundere adinca |  | kg |  | 0,4150 |  | 4,731 |
|  |  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc |  | 0,0500 |  | 0,570 |
| 54 |  | CI22B |  | Placaj din placi de faianta la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat). Nota: Se schimba teracotele care se deterioreaza in timpul demontarii pardoselilor |  |  | m2 |  |  |  | 11,400 |
|  |  | 9310060019930 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 1,6500 |  | 18,810 |
|  |  | 266111280070093 |  |  | Placi de faianta |  | m2 |  | 1,0200 |  | 11,744 |
|  |  | 2664102102013 |  |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  | kg |  | 3,7000 |  | 42,602 |
|  |  | 24302261000001 |  |  | Fuga |  | kg |  | 0,4700 |  | 5,412 |
|  |  | 2010237318700 |  |  | Distantieri de rost |  | buc |  | 20,0000 |  | 230,280 |
|  |  | 4100126202818 |  |  | Apa |  | m3 |  | 0,0020 |  | 0,023 |
|  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,0120 |  | 0,137 |
|  |  | 2952270003820 |  |  | Malaxor mobil, electric |  | h-ut |  | 0,0100 |  | 0,114 |
|  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3. Pardoseli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 |  | RpCK42C |  | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc |  |  | m2 |  |  |  | 8,800 |
|  |  | 7132040012700 |  |  | Parchetar |  | h-om |  | 0,3900 |  | 3,432 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,3900 |  | 3,432 |
|  |  | 4100126202818 |  |  | Apa |  | m3 |  | 0,0500 |  | 0,440 |
|  |  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut |  | 0,0500 |  | 0,440 |
| 56 |  | IzF31A |  | Hidroizolarea suprafetelor (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec “Izofol Flex” sau analog – 2 straturi: suprafata neteda / Consum Hidroizolant Izofol Flex = 1.60 kg/m2 |  |  | m2 |  |  |  | 8,800 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,5000 |  | 4,400 |
|  |  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  | h-om |  | 0,3800 |  | 3,344 |
|  |  | 2416537343829046 |  |  | Hidroizolant Izofol Flex |  | kg |  | 1,6000 |  | 14,080 |
|  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 0,0250 |  | 0,220 |
| 57 |  | CG17D1 |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Gresie portelanata antiderapanta 300x300 |  |  | m2 |  |  |  | 8,800 |
|  |  | 7132030012600 |  |  | Mozaicar |  | h-om |  | 2,6100 |  | 22,968 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,2900 |  | 2,552 |
|  |  | 2661112800700pa |  |  | Gresie portelanata antiderapanta 300x300 |  | m2 |  | 1,0300 |  | 9,064 |
|  |  | 26641021020101 |  |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  | kg |  | 4,0500 |  | 35,640 |
|  |  | 24302261000001 |  |  | Fuga |  | kg |  | 0,3000 |  | 2,640 |
|  |  | 2010237318700 |  |  | Distantieri de rost |  | buc |  | 20,0000 |  | 176,000 |
|  |  | 2653102100000 |  |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  | kg |  | 0,9000 |  | 7,920 |
|  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,0450 |  | 0,396 |
|  |  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  | h-ut |  | 0,0120 |  | 0,106 |
|  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Pardoseli |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.4. Fundatii pentru WC Genova |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 |  | CB03A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  |  |  | 0,520 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,1000 |  | 0,052 |
|  |  | 71240100107001 |  |  | Dulgher |  | h-om |  | 0,9500 |  | 0,494 |
|  |  | 2734113803233 |  |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  | kg |  | 0,0500 |  | 0,026 |
|  |  | 2873145887000 |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg |  | 0,0800 |  | 0,042 |
|  |  | 2030122928385 |  |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  | m2 |  | 0,0900 |  | 0,047 |
|  |  | 2010102903495 |  |  | Scinduri de rasinoase |  | m3 |  | 0,0035 |  | 0,002 |
|  |  | 2010102900900 |  |  | Lemn rotund de rasinoase |  | m3 |  | 0,0005 |  | 0,000 |
|  |  | 2320187315789 |  |  | Decofrol |  | kg |  | 0,1200 |  | 0,062 |
| 59 |  | CA04A4 |  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltimi pina la 35 m inclusiv |  |  | m3 |  |  |  | 0,800 |
|  |  | 7123010010200 |  |  | Betonist |  | h-om |  | 8,7000 |  | 6,960 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,4500 |  | 0,360 |
|  |  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg |  | 288,0000 |  | 237,312 |
|  |  | 1421102200525 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 |  | 0,7660 |  | 0,631 |
|  |  | 1421102200290 |  |  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm |  | m3 |  | 0,7050 |  | 0,581 |
|  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 0,3400 |  | 0,280 |
|  |  | 2952270003100 |  |  | Vibrator de adincime |  | h-ut |  | 0,6000 |  | 0,480 |
|  |  | 2922140007000 |  |  | Macara |  | h-ut |  | 0,2800 |  | 0,224 |
|  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Fundatii pentru WC Genova |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.5. Timplarii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 |  | RpCO56A |  | Demontari: timplarie PVC (Glasvanduri) |  |  | m2 |  |  |  | 4,240 |
|  |  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  | h-om |  | 0,2100 |  | 0,890 |
|  |  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  | h-om |  | 0,2100 |  | 0,890 |
| 61 |  | CK22C |  | Glasvanduri din aluminiu, inclusiv furnitura la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa, h=1800mm, ridicate de la podea 50mm |  |  | m2 |  |  |  | 4,240 |
|  |  | 7214210026800 |  |  | Montator constructii metalice |  | h-om |  | 1,2500 |  | 5,300 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,0800 |  | 0,339 |
|  |  | 20301129510001 |  |  | Glasvanduri din profiluri din aluminiu |  | m2 |  | 1,0000 |  | 4,240 |
|  |  | 2874115829126 |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc |  | 3,0000 |  | 12,720 |
|  |  | 2416566101572 |  |  | Spuma de poliuretan |  | kg |  | 0,2100 |  | 0,890 |
|  |  | 2430226101600 |  |  | Chit siliconic |  | kg |  | 0,0730 |  | 0,310 |
|  |  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc |  | 0,5000 |  | 2,120 |
|  |  | 4011106202741 |  |  | Energie electrica |  | kw |  | 0,4000 |  | 1,696 |
|  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,0200 |  | 0,085 |
|  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Timplarii |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.6. Inventar sanitar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 |  | RpSC05A |  | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile |  |  | buc |  |  |  | 1,000 |
|  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  | h-om |  | 0,9500 |  | 0,950 |
| 63 |  | RpSC06A |  | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat |  |  | buc |  |  |  | 2,000 |
|  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  | h-om |  | 1,1000 |  | 2,200 |
| 64 |  | RpSC16A |  | Demontarea unei sapuniere, din fonta sau material plastic |  |  | buc |  |  |  | 1,000 |
|  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  | h-om |  | 0,1200 |  | 0,120 |
| 65 |  | RpSC15A |  | Demontarea unui uscator de mini din material plastic |  |  | buc |  |  |  | 1,000 |
|  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  | h-om |  | 0,1600 |  | 0,160 |
| 66 |  | SC04A |  | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. / Lavoar din ceramica cu sifon de tip butelie |  |  | buc |  |  |  | 1,000 |
|  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  | h-om |  | 1,8500 |  | 1,850 |
|  |  | 2622102438000 |  |  | Lavoar |  | buc |  | 1,0100 |  | 1,030 |
|  |  | 2875114202800 |  |  | Sifon pt.lavoar |  | buc |  | 1,0000 |  | 1,020 |
|  |  | 2875114203270 |  |  | Ventil de scurgere |  | buc |  | 1,0000 |  | 1,020 |
|  |  | 2521216717050 |  |  | Teava din material plastic |  | m |  | 0,6000 |  | 0,612 |
|  |  | 2875114203520 |  |  | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta |  | buc |  | 2,0000 |  | 2,040 |
| 67 |  | SD04A |  | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de ½” / Baterie cromata |  |  | buc |  |  |  | 1,000 |
|  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  | h-om |  | 1,6500 |  | 1,650 |
|  |  | 2913124201370 |  |  | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2” |  | buc |  | 1,0000 |  | 1,000 |
|  |  | 2513307336204 |  |  | Racord flexibil cu dn=1/2” |  | buc |  | 2,0000 |  | 2,000 |
| 68 |  | SE59A |  | Distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. |  |  | buc |  |  |  | 1,000 |
|  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  | h-om |  | 0,3500 |  | 0,350 |
|  |  | 2924127356800 1 |  |  | Distribuitor de sapun lichid |  | buc |  | 1,0000 |  | 1,020 |
|  |  | 2051142950700 |  |  | Dibluri |  | buc |  | 2,0000 |  | 2,040 |
| 69 |  | SE59A |  | Uscator de mini, montat pe perete din caramida sau b.c.a. |  |  | buc |  |  |  | 1,000 |
|  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  | h-om |  | 0,3500 |  | 0,350 |
|  |  | 2924127356800 2 |  |  | Uscator de miini |  | buc |  | 1,0000 |  | 1,020 |
|  |  | 2051142950700 |  |  | Dibluri |  | buc |  | 2,0000 |  | 2,040 |
| 70 |  | SC08B |  | Vas pentru closet cu talpi, oriental,complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat suspendat |  |  | buc |  |  |  | 2,000 |
|  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  | h-om |  | 4,8500 |  | 9,700 |
|  |  | 2622102446940 |  |  | Vas pt. closet cu talpi, oriental (oval sau dreptunghiular) |  | buc |  | 1,0000 |  | 2,040 |
|  |  | 2875114202981 |  |  | Sifon pt. closet oriental |  | buc |  | 1,0000 |  | 2,040 |
|  |  | 2622102452900 |  |  | Rezervor de apa cu accesoriile sale |  | buc |  | 1,0000 |  | 2,040 |
|  |  | 2913134201561 |  |  | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8” |  | buc |  | 1,0000 |  | 2,040 |
|  |  | 2874134203260 |  |  | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 ¼” |  | buc |  | 1,0000 |  | 2,040 |
|  |  | 2521216720210 |  |  | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm |  | m |  | 2,3000 |  | 4,692 |
|  |  | 2513307336203 |  |  | Racord flexibil cu dn=3/8” mm |  | buc |  | 1,0000 |  | 2,040 |
|  |  | 2913134201755 |  |  | Robinet coltar, dn=3/8” |  | buc |  | 1,0000 |  | 2,040 |
|  |  | 2875114200400 |  |  | Tragator pt. closet |  | buc |  | 1,0000 |  | 2,040 |
|  |  | 2513736621595 |  |  | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet |  | buc |  | 1,0000 |  | 2,040 |
| 71 |  | SC13A |  | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. |  |  | buc |  |  |  | 1,000 |
|  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  | h-om |  | 0,7500 |  | 0,750 |
|  |  | 2612132506710 |  |  | Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit) |  | buc |  | 1,0100 |  | 1,030 |
|  |  | 2875274201107 |  |  | Buton pt. oglinda |  | buc |  | 4,0000 |  | 4,080 |
|  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Inventar sanitar |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.7. Ventilare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 |  | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie / Grila plastic 300x200 |  |  | buc |  |  |  | 2,000 |
|  |  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  | h-om |  | 0,4700 |  | 0,940 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,0300 |  | 0,060 |
|  |  | 2874207327005 |  |  | Lant cu zale innodate D=2 mm |  | kg |  | 0,1500 |  | 0,300 |
|  |  | 2811236306200116 |  |  | Grila plastic 300x200 |  | buc |  | 1,0000 |  | 2,000 |
|  |  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg |  | 0,5000 |  | 1,000 |
|  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Ventilare |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.8. Evacuare deseuri de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 |  | TrB01A2-5 |  | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m |  |  | t |  |  |  | 1,000 |
|  |  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  | h-om |  | 1,3200 |  | 1,320 |
| 74 |  | TrI1AA02C3 |  | Incarcarea materialelor din grupa A – grele, in bulgari prin aruncare – de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 |  |  | t |  |  |  | 1,000 |
|  |  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  | h-om |  | 0,4500 |  | 0,450 |
| 75 |  | TsI51A5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km |  |  | t |  |  |  | 1,000 |
|  |  | 3410540000007 |  |  | Autobasculanta-10t |  | h-ut |  | 0,0383 |  | 0,038 |
|  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Evacuare deseuri de constructie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Bloc sanitar Et. 3 Fete (Stinga) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Fondul social |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |
| 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Bloc sanitar Et. 1 Fete (Stinga) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 |  | RpEF23A |  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile |  |  | buc |  |  |  | 1,000 |
|  |  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  | h-om |  | 0,2200 |  | 0,220 |
| 77 |  | RpEE24A |  | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire) |  |  | buc |  |  |  | 1,000 |
|  |  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  | h-om |  | 0,0600 |  | 0,060 |
| 78 |  | 08-02-409-1 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, diametru pina la 25 mm, k=0,5 la manopera |  |  | 100 m |  |  |  | 0,100 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 23,8000 |  | 1,190 |
|  |  | 1011924 |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg |  | 0,9600 |  | 0,096 |
|  |  | 1019100 |  |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc |  | 13,4000 |  | 1,340 |
|  |  | 1019109 |  |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc |  | 13,4000 |  | 1,340 |
|  |  | 1139042 |  |  | Clei “БМК-5k” |  | kg |  | 0,2000 |  | 0,020 |
|  |  | 5009030 |  |  | Flanse |  | 10 buc |  | 1,0000 |  | 0,100 |
|  |  | 5009031 |  |  | Scoabe |  | 10 buc |  | 6,7000 |  | 0,670 |
|  |  | 5009061 |  |  | Fisa de izolatie |  | buc |  | 18,0000 |  | 1,800 |
|  |  | 5009070 |  |  | Racordari |  | 10 buc |  | 1,8000 |  | 0,180 |
|  |  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut |  | 0,1100 |  | 0,011 |
|  |  | 030902 |  |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  | h-ut |  | 15,8000 |  | 1,580 |
|  |  | 040502 |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut |  | 2,7000 |  | 0,270 |
|  |  | 331451 |  |  | Perforatoare electrice |  | h-ut |  | 4,8400 |  | 0,484 |
|  |  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut |  | 0,1100 |  | 0,011 |
| 79 |  | pret furnizor |  | Труба гофрированная ПВХ d=20мм |  |  | m |  |  |  | 10,000 |
|  |  | 671-20 |  |  | Труба гофрированная ПВХ d=20мм |  | m |  | 1,0000 |  | 10,000 |
| 80 |  | 08-02-412-2 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 |  |  | 100 m |  |  |  | 0,100 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 6,7400 |  | 0,674 |
|  |  | 1019852 |  |  | Vopsea |  | kg |  | 0,0200 |  | 0,002 |
|  |  | 5009041 |  |  | Dispozitiv de stringere – ramificare |  | 100 buc |  | 0,3100 |  | 0,031 |
|  |  | 5009056 |  |  | Capace de izolatie |  | 10 buc |  | 0,8000 |  | 0,080 |
|  |  | 5009061 |  |  | Fisa de izolatie |  | buc |  | 12,2000 |  | 1,220 |
|  |  | 5009140 |  |  | Fise de conexiune |  | 100 buc |  | 0,0500 |  | 0,005 |
|  |  | 5009500 |  |  | Fise de marcare |  | 100 buc |  | 0,0200 |  | 0,002 |
|  |  | 5440089 |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca “ЛСЭПЛ”, latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg |  | 0,1600 |  | 0,016 |
|  |  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut |  | 0,0200 |  | 0,002 |
|  |  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut |  | 0,0200 |  | 0,002 |
| 81 |  |  |  | Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2 |  |  | m |  |  |  | 10,000 |
|  |  | 46072019315 |  |  | Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2 |  | m |  | 1,0000 |  | 10,000 |
| 82 |  | 08-03-594-14 |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 |  |  | 100 buc |  |  |  | 0,020 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 267,0000 |  | 5,340 |
|  |  | 1011924 |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg |  | 2,1000 |  | 0,042 |
|  |  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg |  | 10,4000 |  | 0,208 |
|  |  | 1019852 |  |  | Vopsea |  | kg |  | 3,0000 |  | 0,060 |
|  |  | 5009089 |  |  | Profil de montaj perforat |  | buc |  | 120,0000 |  | 2,400 |
|  |  | 5009101 |  |  | Butoane de montaj |  | 1000 buc |  | 0,0530 |  | 0,001 |
|  |  | 5009623 |  |  | Banda “К226” |  | 100 m |  | 0,1000 |  | 0,002 |
|  |  | 5440089 |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca “ЛСЭПЛ”, latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg |  | 0,4200 |  | 0,008 |
|  |  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut |  | 1,5500 |  | 0,031 |
|  |  | 030902 |  |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  | h-ut |  | 89,5000 |  | 1,790 |
|  |  | 040502 |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut |  | 1,7800 |  | 0,036 |
|  |  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut |  | 1,5500 |  | 0,031 |
| 83 |  | pret furnizor |  | Corp de iluminat cu lampa LED 34W, IP20, 3600Lm, 4000K |  |  | buc |  |  |  | 2,000 |
|  |  | 62032024-CI1 |  |  | Corp de iluminat cu lampa LED 34W, IP20, 3600Lm, 4000K |  | buc |  | 1,0000 |  | 2,000 |
| 84 |  | 08-03-591-2 |  | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa |  |  | 100 buc |  |  |  | 0,010 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 32,2000 |  | 0,322 |
|  |  | 5009061 |  |  | Fisa de izolatie |  | buc |  | 102,0000 |  | 1,020 |
|  |  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut |  | 0,0400 |  | 0,000 |
|  |  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut |  | 0,0400 |  | 0,000 |
| 85 |  | pret furnizor |  | Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP20, 10A, 250V |  |  | buc |  |  |  | 1,000 |
|  |  | 3120255519101 |  |  | Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP20, 10A, 250V |  | buc |  | 1,0000 |  | 1,000 |
|  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Bloc sanitar Et. 1 Fete (Stinga) |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. Bloc sanitar Et. 2 Fete (Stinga) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 |  | RpEF23A |  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile |  |  | buc |  |  |  | 1,000 |
|  |  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  | h-om |  | 0,2200 |  | 0,220 |
| 87 |  | RpEE24A |  | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire) |  |  | buc |  |  |  | 1,000 |
|  |  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  | h-om |  | 0,0600 |  | 0,060 |
| 88 |  | 08-02-409-1 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, diametru pina la 25 mm, k=0,5 la manopera |  |  | 100 m |  |  |  | 0,100 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 23,8000 |  | 1,190 |
|  |  | 1011924 |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg |  | 0,9600 |  | 0,096 |
|  |  | 1019100 |  |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc |  | 13,4000 |  | 1,340 |
|  |  | 1019109 |  |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc |  | 13,4000 |  | 1,340 |
|  |  | 1139042 |  |  | Clei “БМК-5k” |  | kg |  | 0,2000 |  | 0,020 |
|  |  | 5009030 |  |  | Flanse |  | 10 buc |  | 1,0000 |  | 0,100 |
|  |  | 5009031 |  |  | Scoabe |  | 10 buc |  | 6,7000 |  | 0,670 |
|  |  | 5009061 |  |  | Fisa de izolatie |  | buc |  | 18,0000 |  | 1,800 |
|  |  | 5009070 |  |  | Racordari |  | 10 buc |  | 1,8000 |  | 0,180 |
|  |  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut |  | 0,1100 |  | 0,011 |
|  |  | 030902 |  |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  | h-ut |  | 15,8000 |  | 1,580 |
|  |  | 040502 |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut |  | 2,7000 |  | 0,270 |
|  |  | 331451 |  |  | Perforatoare electrice |  | h-ut |  | 4,8400 |  | 0,484 |
|  |  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut |  | 0,1100 |  | 0,011 |
| 89 |  | pret furnizor |  | Труба гофрированная ПВХ d=20мм |  |  | m |  |  |  | 10,000 |
|  |  | 671-20 |  |  | Труба гофрированная ПВХ d=20мм |  | m |  | 1,0000 |  | 10,000 |
| 90 |  | 08-02-412-2 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 |  |  | 100 m |  |  |  | 0,100 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 6,7400 |  | 0,674 |
|  |  | 1019852 |  |  | Vopsea |  | kg |  | 0,0200 |  | 0,002 |
|  |  | 5009041 |  |  | Dispozitiv de stringere – ramificare |  | 100 buc |  | 0,3100 |  | 0,031 |
|  |  | 5009056 |  |  | Capace de izolatie |  | 10 buc |  | 0,8000 |  | 0,080 |
|  |  | 5009061 |  |  | Fisa de izolatie |  | buc |  | 12,2000 |  | 1,220 |
|  |  | 5009140 |  |  | Fise de conexiune |  | 100 buc |  | 0,0500 |  | 0,005 |
|  |  | 5009500 |  |  | Fise de marcare |  | 100 buc |  | 0,0200 |  | 0,002 |
|  |  | 5440089 |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca “ЛСЭПЛ”, latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg |  | 0,1600 |  | 0,016 |
|  |  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut |  | 0,0200 |  | 0,002 |
|  |  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut |  | 0,0200 |  | 0,002 |
| 91 |  |  |  | Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2 |  |  | m |  |  |  | 10,000 |
|  |  | 46072019315 |  |  | Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2 |  | m |  | 1,0000 |  | 10,000 |
| 92 |  | 08-03-594-14 |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 |  |  | 100 buc |  |  |  | 0,020 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 267,0000 |  | 5,340 |
|  |  | 1011924 |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg |  | 2,1000 |  | 0,042 |
|  |  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg |  | 10,4000 |  | 0,208 |
|  |  | 1019852 |  |  | Vopsea |  | kg |  | 3,0000 |  | 0,060 |
|  |  | 5009089 |  |  | Profil de montaj perforat |  | buc |  | 120,0000 |  | 2,400 |
|  |  | 5009101 |  |  | Butoane de montaj |  | 1000 buc |  | 0,0530 |  | 0,001 |
|  |  | 5009623 |  |  | Banda “К226” |  | 100 m |  | 0,1000 |  | 0,002 |
|  |  | 5440089 |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca “ЛСЭПЛ”, latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg |  | 0,4200 |  | 0,008 |
|  |  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut |  | 1,5500 |  | 0,031 |
|  |  | 030902 |  |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  | h-ut |  | 89,5000 |  | 1,790 |
|  |  | 040502 |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut |  | 1,7800 |  | 0,036 |
|  |  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut |  | 1,5500 |  | 0,031 |
| 93 |  | pret furnizor |  | Corp de iluminat cu lampa LED 34W, IP20, 3600Lm, 4000K |  |  | buc |  |  |  | 2,000 |
|  |  | 62032024-CI1 |  |  | Corp de iluminat cu lampa LED 34W, IP20, 3600Lm, 4000K |  | buc |  | 1,0000 |  | 2,000 |
| 94 |  | 08-03-591-2 |  | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa |  |  | 100 buc |  |  |  | 0,010 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 32,2000 |  | 0,322 |
|  |  | 5009061 |  |  | Fisa de izolatie |  | buc |  | 102,0000 |  | 1,020 |
|  |  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut |  | 0,0400 |  | 0,000 |
|  |  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut |  | 0,0400 |  | 0,000 |
| 95 |  | pret furnizor |  | Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP20, 10A, 250V |  |  | buc |  |  |  | 1,000 |
|  |  | 3120255519101 |  |  | Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP20, 10A, 250V |  | buc |  | 1,0000 |  | 1,000 |
|  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Bloc sanitar Et. 2 Fete (Stinga) |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. Bloc sanitar Et. 3 Fete (Stinga) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 |  | RpEF23A |  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile |  |  | buc |  |  |  | 1,000 |
|  |  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  | h-om |  | 0,2200 |  | 0,220 |
| 97 |  | RpEE24A |  | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire) |  |  | buc |  |  |  | 1,000 |
|  |  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  | h-om |  | 0,0600 |  | 0,060 |
| 98 |  | 08-02-409-1 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, diametru pina la 25 mm, k=0,5 la manopera |  |  | 100 m |  |  |  | 0,100 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 23,8000 |  | 1,190 |
|  |  | 1011924 |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg |  | 0,9600 |  | 0,096 |
|  |  | 1019100 |  |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc |  | 13,4000 |  | 1,340 |
|  |  | 1019109 |  |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc |  | 13,4000 |  | 1,340 |
|  |  | 1139042 |  |  | Clei “БМК-5k” |  | kg |  | 0,2000 |  | 0,020 |
|  |  | 5009030 |  |  | Flanse |  | 10 buc |  | 1,0000 |  | 0,100 |
|  |  | 5009031 |  |  | Scoabe |  | 10 buc |  | 6,7000 |  | 0,670 |
|  |  | 5009061 |  |  | Fisa de izolatie |  | buc |  | 18,0000 |  | 1,800 |
|  |  | 5009070 |  |  | Racordari |  | 10 buc |  | 1,8000 |  | 0,180 |
|  |  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut |  | 0,1100 |  | 0,011 |
|  |  | 030902 |  |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  | h-ut |  | 15,8000 |  | 1,580 |
|  |  | 040502 |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut |  | 2,7000 |  | 0,270 |
|  |  | 331451 |  |  | Perforatoare electrice |  | h-ut |  | 4,8400 |  | 0,484 |
|  |  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut |  | 0,1100 |  | 0,011 |
| 99 |  | pret furnizor |  | Труба гофрированная ПВХ d=20мм |  |  | m |  |  |  | 10,000 |
|  |  | 671-20 |  |  | Труба гофрированная ПВХ d=20мм |  | m |  | 1,0000 |  | 10,000 |
| 100 |  | 08-02-412-2 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 |  |  | 100 m |  |  |  | 0,100 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 6,7400 |  | 0,674 |
|  |  | 1019852 |  |  | Vopsea |  | kg |  | 0,0200 |  | 0,002 |
|  |  | 5009041 |  |  | Dispozitiv de stringere – ramificare |  | 100 buc |  | 0,3100 |  | 0,031 |
|  |  | 5009056 |  |  | Capace de izolatie |  | 10 buc |  | 0,8000 |  | 0,080 |
|  |  | 5009061 |  |  | Fisa de izolatie |  | buc |  | 12,2000 |  | 1,220 |
|  |  | 5009140 |  |  | Fise de conexiune |  | 100 buc |  | 0,0500 |  | 0,005 |
|  |  | 5009500 |  |  | Fise de marcare |  | 100 buc |  | 0,0200 |  | 0,002 |
|  |  | 5440089 |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca “ЛСЭПЛ”, latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg |  | 0,1600 |  | 0,016 |
|  |  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut |  | 0,0200 |  | 0,002 |
|  |  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut |  | 0,0200 |  | 0,002 |
| 101 |  |  |  | Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2 |  |  | m |  |  |  | 10,000 |
|  |  | 46072019315 |  |  | Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2 |  | m |  | 1,0000 |  | 10,000 |
| 102 |  | 08-03-594-14 |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 |  |  | 100 buc |  |  |  | 0,020 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 267,0000 |  | 5,340 |
|  |  | 1011924 |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg |  | 2,1000 |  | 0,042 |
|  |  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg |  | 10,4000 |  | 0,208 |
|  |  | 1019852 |  |  | Vopsea |  | kg |  | 3,0000 |  | 0,060 |
|  |  | 5009089 |  |  | Profil de montaj perforat |  | buc |  | 120,0000 |  | 2,400 |
|  |  | 5009101 |  |  | Butoane de montaj |  | 1000 buc |  | 0,0530 |  | 0,001 |
|  |  | 5009623 |  |  | Banda “К226” |  | 100 m |  | 0,1000 |  | 0,002 |
|  |  | 5440089 |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca “ЛСЭПЛ”, latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg |  | 0,4200 |  | 0,008 |
|  |  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut |  | 1,5500 |  | 0,031 |
|  |  | 030902 |  |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  | h-ut |  | 89,5000 |  | 1,790 |
|  |  | 040502 |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut |  | 1,7800 |  | 0,036 |
|  |  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut |  | 1,5500 |  | 0,031 |
| 103 |  | pret furnizor |  | Corp de iluminat cu lampa LED 34W, IP20, 3600Lm, 4000K |  |  | buc |  |  |  | 2,000 |
|  |  | 62032024-CI1 |  |  | Corp de iluminat cu lampa LED 34W, IP20, 3600Lm, 4000K |  | buc |  | 1,0000 |  | 2,000 |
| 104 |  | 08-03-591-2 |  | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa |  |  | 100 buc |  |  |  | 0,010 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 32,2000 |  | 0,322 |
|  |  | 5009061 |  |  | Fisa de izolatie |  | buc |  | 102,0000 |  | 1,020 |
|  |  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut |  | 0,0400 |  | 0,000 |
|  |  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut |  | 0,0400 |  | 0,000 |
| 105 |  | pret furnizor |  | Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP20, 10A, 250V |  |  | buc |  |  |  | 1,000 |
|  |  | 3120255519101 |  |  | Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP20, 10A, 250V |  | buc |  | 1,0000 |  | 1,000 |
|  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Bloc sanitar Et. 3 Fete (Stinga) |  |  |  |  |  |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-3

Lucrari de reparatie blocuri sanitare (baieti)

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Pe volumul total |

| 1 |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Bloc sanitar Et. 1 Baieti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. Tavane |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | CK29F |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila |  |  | m2 |  |  |  | 8,180 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,1500 |  | 1,227 |
|  |  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  | h-om |  | 2,0500 |  | 16,769 |
|  |  | 2874136313300 |  |  | Diblu din metal |  | buc |  | 4,0000 |  | 32,720 |
|  |  | 2732103646151 |  |  | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate |  | m2 |  | 1,0500 |  | 8,589 |
|  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,0150 |  | 0,123 |
|  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Tavane |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. Timplarii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | RpCO56A |  | Demontari: timplarie PVC (Glasvanduri) |  |  | m2 |  |  |  | 4,240 |
|  |  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  | h-om |  | 0,2100 |  | 0,890 |
|  |  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  | h-om |  | 0,2100 |  | 0,890 |
| 3 |  | CK22C |  | Glasvanduri din aluminiu, inclusiv furnitura la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa, h=1800mm, l=700mm ridicate de la podea 50mm |  |  | m2 |  |  |  | 1,260 |
|  |  | 7214210026800 |  |  | Montator constructii metalice |  | h-om |  | 1,2500 |  | 1,575 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,0800 |  | 0,101 |
|  |  | 20301129510001 |  |  | Glasvanduri din profiluri din aluminiu |  | m2 |  | 1,0000 |  | 1,260 |
|  |  | 2874115829126 |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc |  | 3,0000 |  | 3,780 |
|  |  | 2416566101572 |  |  | Spuma de poliuretan |  | kg |  | 0,2100 |  | 0,265 |
|  |  | 2430226101600 |  |  | Chit siliconic |  | kg |  | 0,0730 |  | 0,092 |
|  |  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc |  | 0,5000 |  | 0,630 |
|  |  | 4011106202741 |  |  | Energie electrica |  | kw |  | 0,4000 |  | 0,504 |
|  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,0200 |  | 0,025 |
|  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Timplarii |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. Inventar sanitar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | RpSC05A |  | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile |  |  | buc |  |  |  | 1,000 |
|  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  | h-om |  | 0,9500 |  | 0,950 |
| 5 |  | RpSC06A |  | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat |  |  | buc |  |  |  | 2,000 |
|  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  | h-om |  | 1,1000 |  | 2,200 |
| 6 |  | RpSC16A |  | Demontarea unei sapuniere, din fonta sau material plastic |  |  | buc |  |  |  | 1,000 |
|  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  | h-om |  | 0,1200 |  | 0,120 |
| 7 |  | RpSC15A |  | Demontarea unui uscator de mini din material plastic |  |  | buc |  |  |  | 1,000 |
|  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  | h-om |  | 0,1600 |  | 0,160 |
| 8 |  | SB09E |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Reductie PP D110/50 |  |  | buc |  |  |  | 1,000 |
|  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  | h-om |  | 0,2800 |  | 0,280 |
|  |  | 252315672103760 |  |  | Reductie PP D110/50 |  | buc |  | 1,0000 |  | 1,000 |
|  |  | 2451437345967 |  |  | Solutie unguenta |  | kg |  | 0,0350 |  | 0,035 |
|  |  | 2112307325046 |  |  | Hirtie absorbanta |  | kg |  | 0,0150 |  | 0,015 |
| 9 |  | SC04A |  | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. / Lavoar din ceramica cu sifon de tip butelie |  |  | buc |  |  |  | 1,000 |
|  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  | h-om |  | 1,8500 |  | 1,850 |
|  |  | 2622102438000 |  |  | Lavoar |  | buc |  | 1,0100 |  | 1,030 |
|  |  | 2875114202800 |  |  | Sifon pt.lavoar |  | buc |  | 1,0000 |  | 1,020 |
|  |  | 2875114203270 |  |  | Ventil de scurgere |  | buc |  | 1,0000 |  | 1,020 |
|  |  | 2521216717050 |  |  | Teava din material plastic |  | m |  | 0,6000 |  | 0,612 |
|  |  | 2875114203520 |  |  | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta |  | buc |  | 2,0000 |  | 2,040 |
| 10 |  | SD04A |  | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" / Baterie cromata |  |  | buc |  |  |  | 1,000 |
|  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  | h-om |  | 1,6500 |  | 1,650 |
|  |  | 2913124201370 |  |  | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" |  | buc |  | 1,0000 |  | 1,000 |
|  |  | 2513307336204 |  |  | Racord flexibil cu dn=1/2" |  | buc |  | 2,0000 |  | 2,000 |
| 11 |  | SE59A |  | Distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. |  |  | buc |  |  |  | 1,000 |
|  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  | h-om |  | 0,3500 |  | 0,350 |
|  |  | 2924127356800 1 |  |  | Distribuitor de sapun lichid |  | buc |  | 1,0000 |  | 1,020 |
|  |  | 2051142950700 |  |  | Dibluri |  | buc |  | 2,0000 |  | 2,040 |
| 12 |  | SE59A |  | Uscator de mini, montat pe perete din caramida sau b.c.a. |  |  | buc |  |  |  | 1,000 |
|  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  | h-om |  | 0,3500 |  | 0,350 |
|  |  | 2924127356800 2 |  |  | Uscator de miini |  | buc |  | 1,0000 |  | 1,020 |
|  |  | 2051142950700 |  |  | Dibluri |  | buc |  | 2,0000 |  | 2,040 |
| 13 |  | SC09A |  | Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. |  |  | buc |  |  |  | 2,000 |
|  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  | h-om |  | 2,5500 |  | 5,100 |
|  |  | 2622102451300 |  |  | Pisoar din portelan sanitar |  | buc |  | 1,0100 |  | 2,060 |
|  |  | 2913134201743 |  |  | Robinet pt. pisoar cuclopot cu dn =3/8 " |  | buc |  | 1,0000 |  | 2,040 |
|  |  | 2874134203155 |  |  | Sifon pt. pisoar tip butelie cu dn=1" |  | buc |  | 1,0000 |  | 2,040 |
|  |  | 2521216720210 |  |  | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm |  | m |  | 0,6000 |  | 1,224 |
| 14 |  | SC13A |  | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. |  |  | buc |  |  |  | 1,000 |
|  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  | h-om |  | 0,7500 |  | 0,750 |
|  |  | 2612132506710 |  |  | Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit) |  | buc |  | 1,0100 |  | 1,030 |
|  |  | 2875274201107 |  |  | Buton pt. oglinda |  | buc |  | 4,0000 |  | 4,080 |
|  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Inventar sanitar |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4. Evacuare deseuri de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | TrB01A2-5 |  | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m |  |  | t |  |  |  | 0,500 |
|  |  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  | h-om |  | 1,3200 |  | 0,660 |
| 16 |  | TrI1AA02C3 |  | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 |  |  | t |  |  |  | 0,500 |
|  |  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  | h-om |  | 0,4500 |  | 0,225 |
| 17 |  | TsI51A5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km |  |  | t |  |  |  | 0,500 |
|  |  | 3410540000007 |  |  | Autobasculanta-10t |  | h-ut |  | 0,0383 |  | 0,019 |
|  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Evacuare deseuri de constructie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Bloc sanitar Et. 1 Baieti |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Bloc sanitar Et. 2 Baieti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. Tavane |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | CK29F |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila |  |  | m2 |  |  |  | 8,180 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,1500 |  | 1,227 |
|  |  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  | h-om |  | 2,0500 |  | 16,769 |
|  |  | 2874136313300 |  |  | Diblu din metal |  | buc |  | 4,0000 |  | 32,720 |
|  |  | 2732103646151 |  |  | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate |  | m2 |  | 1,0500 |  | 8,589 |
|  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,0150 |  | 0,123 |
|  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Tavane |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2. Timplarii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | RpCO56A |  | Demontari: timplarie PVC (Glasvanduri) |  |  | m2 |  |  |  | 4,240 |
|  |  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  | h-om |  | 0,2100 |  | 0,890 |
|  |  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  | h-om |  | 0,2100 |  | 0,890 |
| 20 |  | CK22C |  | Glasvanduri din aluminiu, inclusiv furnitura la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa, h=1800mm, l=700mm ridicate de la podea 50mm |  |  | m2 |  |  |  | 1,260 |
|  |  | 7214210026800 |  |  | Montator constructii metalice |  | h-om |  | 1,2500 |  | 1,575 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,0800 |  | 0,101 |
|  |  | 20301129510001 |  |  | Glasvanduri din profiluri din aluminiu |  | m2 |  | 1,0000 |  | 1,260 |
|  |  | 2874115829126 |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc |  | 3,0000 |  | 3,780 |
|  |  | 2416566101572 |  |  | Spuma de poliuretan |  | kg |  | 0,2100 |  | 0,265 |
|  |  | 2430226101600 |  |  | Chit siliconic |  | kg |  | 0,0730 |  | 0,092 |
|  |  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc |  | 0,5000 |  | 0,630 |
|  |  | 4011106202741 |  |  | Energie electrica |  | kw |  | 0,4000 |  | 0,504 |
|  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,0200 |  | 0,025 |
|  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Timplarii |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3. Inventar sanitar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | RpSC05A |  | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile |  |  | buc |  |  |  | 1,000 |
|  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  | h-om |  | 0,9500 |  | 0,950 |
| 22 |  | RpSC06A |  | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat |  |  | buc |  |  |  | 2,000 |
|  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  | h-om |  | 1,1000 |  | 2,200 |
| 23 |  | RpSC16A |  | Demontarea unei sapuniere, din fonta sau material plastic |  |  | buc |  |  |  | 1,000 |
|  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  | h-om |  | 0,1200 |  | 0,120 |
| 24 |  | RpSC15A |  | Demontarea unui uscator de mini din material plastic |  |  | buc |  |  |  | 1,000 |
|  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  | h-om |  | 0,1600 |  | 0,160 |
| 25 |  | SB09E |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Reductie PP D110/50 |  |  | buc |  |  |  | 1,000 |
|  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  | h-om |  | 0,2800 |  | 0,280 |
|  |  | 252315672103760 |  |  | Reductie PP D110/50 |  | buc |  | 1,0000 |  | 1,000 |
|  |  | 2451437345967 |  |  | Solutie unguenta |  | kg |  | 0,0350 |  | 0,035 |
|  |  | 2112307325046 |  |  | Hirtie absorbanta |  | kg |  | 0,0150 |  | 0,015 |
| 26 |  | SC04A |  | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. / Lavoar din ceramica cu sifon de tip butelie |  |  | buc |  |  |  | 1,000 |
|  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  | h-om |  | 1,8500 |  | 1,850 |
|  |  | 2622102438000 |  |  | Lavoar |  | buc |  | 1,0100 |  | 1,030 |
|  |  | 2875114202800 |  |  | Sifon pt.lavoar |  | buc |  | 1,0000 |  | 1,020 |
|  |  | 2875114203270 |  |  | Ventil de scurgere |  | buc |  | 1,0000 |  | 1,020 |
|  |  | 2521216717050 |  |  | Teava din material plastic |  | m |  | 0,6000 |  | 0,612 |
|  |  | 2875114203520 |  |  | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta |  | buc |  | 2,0000 |  | 2,040 |
| 27 |  | SD04A |  | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" / Baterie cromata |  |  | buc |  |  |  | 1,000 |
|  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  | h-om |  | 1,6500 |  | 1,650 |
|  |  | 2913124201370 |  |  | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" |  | buc |  | 1,0000 |  | 1,000 |
|  |  | 2513307336204 |  |  | Racord flexibil cu dn=1/2" |  | buc |  | 2,0000 |  | 2,000 |
| 28 |  | SE59A |  | Distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. |  |  | buc |  |  |  | 1,000 |
|  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  | h-om |  | 0,3500 |  | 0,350 |
|  |  | 2924127356800 1 |  |  | Distribuitor de sapun lichid |  | buc |  | 1,0000 |  | 1,020 |
|  |  | 2051142950700 |  |  | Dibluri |  | buc |  | 2,0000 |  | 2,040 |
| 29 |  | SE59A |  | Uscator de mini, montat pe perete din caramida sau b.c.a. |  |  | buc |  |  |  | 1,000 |
|  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  | h-om |  | 0,3500 |  | 0,350 |
|  |  | 2924127356800 2 |  |  | Uscator de miini |  | buc |  | 1,0000 |  | 1,020 |
|  |  | 2051142950700 |  |  | Dibluri |  | buc |  | 2,0000 |  | 2,040 |
| 30 |  | SC09A |  | Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. |  |  | buc |  |  |  | 2,000 |
|  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  | h-om |  | 2,5500 |  | 5,100 |
|  |  | 2622102451300 |  |  | Pisoar din portelan sanitar |  | buc |  | 1,0100 |  | 2,060 |
|  |  | 2913134201743 |  |  | Robinet pt. pisoar cuclopot cu dn =3/8 " |  | buc |  | 1,0000 |  | 2,040 |
|  |  | 2874134203155 |  |  | Sifon pt. pisoar tip butelie cu dn=1" |  | buc |  | 1,0000 |  | 2,040 |
|  |  | 2521216720210 |  |  | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm |  | m |  | 0,6000 |  | 1,224 |
| 31 |  | SC13A |  | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. |  |  | buc |  |  |  | 1,000 |
|  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  | h-om |  | 0,7500 |  | 0,750 |
|  |  | 2612132506710 |  |  | Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit) |  | buc |  | 1,0100 |  | 1,030 |
|  |  | 2875274201107 |  |  | Buton pt. oglinda |  | buc |  | 4,0000 |  | 4,080 |
|  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Inventar sanitar |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.4. Evacuare deseuri de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  | TrB01A2-5 |  | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m |  |  | t |  |  |  | 0,500 |
|  |  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  | h-om |  | 1,3200 |  | 0,660 |
| 33 |  | TrI1AA02C3 |  | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 |  |  | t |  |  |  | 0,500 |
|  |  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  | h-om |  | 0,4500 |  | 0,225 |
| 34 |  | TsI51A5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km |  |  | t |  |  |  | 0,500 |
|  |  | 3410540000007 |  |  | Autobasculanta-10t |  | h-ut |  | 0,0383 |  | 0,019 |
|  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Evacuare deseuri de constructie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Bloc sanitar Et. 2 Baieti |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Bloc sanitar Et. 3 Baieti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. Tavane |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  | CK29F |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila |  |  | m2 |  |  |  | 8,180 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,1500 |  | 1,227 |
|  |  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  | h-om |  | 2,0500 |  | 16,769 |
|  |  | 2874136313300 |  |  | Diblu din metal |  | buc |  | 4,0000 |  | 32,720 |
|  |  | 2732103646151 |  |  | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate |  | m2 |  | 1,0500 |  | 8,589 |
|  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,0150 |  | 0,123 |
|  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Tavane |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2. Timplarii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  | RpCO56A |  | Demontari: timplarie PVC (Glasvanduri) |  |  | m2 |  |  |  | 4,240 |
|  |  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  | h-om |  | 0,2100 |  | 0,890 |
|  |  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  | h-om |  | 0,2100 |  | 0,890 |
| 37 |  | CK22C |  | Glasvanduri din aluminiu, inclusiv furnitura la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa, h=1800mm, l=700mm ridicate de la podea 50mm |  |  | m2 |  |  |  | 1,260 |
|  |  | 7214210026800 |  |  | Montator constructii metalice |  | h-om |  | 1,2500 |  | 1,575 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,0800 |  | 0,101 |
|  |  | 20301129510001 |  |  | Glasvanduri din profiluri din aluminiu |  | m2 |  | 1,0000 |  | 1,260 |
|  |  | 2874115829126 |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc |  | 3,0000 |  | 3,780 |
|  |  | 2416566101572 |  |  | Spuma de poliuretan |  | kg |  | 0,2100 |  | 0,265 |
|  |  | 2430226101600 |  |  | Chit siliconic |  | kg |  | 0,0730 |  | 0,092 |
|  |  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc |  | 0,5000 |  | 0,630 |
|  |  | 4011106202741 |  |  | Energie electrica |  | kw |  | 0,4000 |  | 0,504 |
|  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,0200 |  | 0,025 |
|  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Timplarii |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3. Inventar sanitar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  | RpSC05A |  | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile |  |  | buc |  |  |  | 1,000 |
|  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  | h-om |  | 0,9500 |  | 0,950 |
| 39 |  | RpSC06A |  | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat |  |  | buc |  |  |  | 2,000 |
|  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  | h-om |  | 1,1000 |  | 2,200 |
| 40 |  | RpSC16A |  | Demontarea unei sapuniere, din fonta sau material plastic |  |  | buc |  |  |  | 1,000 |
|  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  | h-om |  | 0,1200 |  | 0,120 |
| 41 |  | RpSC15A |  | Demontarea unui uscator de mini din material plastic |  |  | buc |  |  |  | 1,000 |
|  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  | h-om |  | 0,1600 |  | 0,160 |
| 42 |  | SB09E |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Reductie PP D110/50 |  |  | buc |  |  |  | 1,000 |
|  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  | h-om |  | 0,2800 |  | 0,280 |
|  |  | 252315672103760 |  |  | Reductie PP D110/50 |  | buc |  | 1,0000 |  | 1,000 |
|  |  | 2451437345967 |  |  | Solutie unguenta |  | kg |  | 0,0350 |  | 0,035 |
|  |  | 2112307325046 |  |  | Hirtie absorbanta |  | kg |  | 0,0150 |  | 0,015 |
| 43 |  | SC04A |  | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. / Lavoar din ceramica cu sifon de tip butelie |  |  | buc |  |  |  | 1,000 |
|  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  | h-om |  | 1,8500 |  | 1,850 |
|  |  | 2622102438000 |  |  | Lavoar |  | buc |  | 1,0100 |  | 1,030 |
|  |  | 2875114202800 |  |  | Sifon pt.lavoar |  | buc |  | 1,0000 |  | 1,020 |
|  |  | 2875114203270 |  |  | Ventil de scurgere |  | buc |  | 1,0000 |  | 1,020 |
|  |  | 2521216717050 |  |  | Teava din material plastic |  | m |  | 0,6000 |  | 0,612 |
|  |  | 2875114203520 |  |  | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta |  | buc |  | 2,0000 |  | 2,040 |
| 44 |  | SD04A |  | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" / Baterie cromata |  |  | buc |  |  |  | 1,000 |
|  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  | h-om |  | 1,6500 |  | 1,650 |
|  |  | 2913124201370 |  |  | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" |  | buc |  | 1,0000 |  | 1,000 |
|  |  | 2513307336204 |  |  | Racord flexibil cu dn=1/2" |  | buc |  | 2,0000 |  | 2,000 |
| 45 |  | SE59A |  | Distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. |  |  | buc |  |  |  | 1,000 |
|  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  | h-om |  | 0,3500 |  | 0,350 |
|  |  | 2924127356800 1 |  |  | Distribuitor de sapun lichid |  | buc |  | 1,0000 |  | 1,020 |
|  |  | 2051142950700 |  |  | Dibluri |  | buc |  | 2,0000 |  | 2,040 |
| 46 |  | SE59A |  | Uscator de mini, montat pe perete din caramida sau b.c.a. |  |  | buc |  |  |  | 1,000 |
|  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  | h-om |  | 0,3500 |  | 0,350 |
|  |  | 2924127356800 2 |  |  | Uscator de miini |  | buc |  | 1,0000 |  | 1,020 |
|  |  | 2051142950700 |  |  | Dibluri |  | buc |  | 2,0000 |  | 2,040 |
| 47 |  | SC09A |  | Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. |  |  | buc |  |  |  | 2,000 |
|  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  | h-om |  | 2,5500 |  | 5,100 |
|  |  | 2622102451300 |  |  | Pisoar din portelan sanitar |  | buc |  | 1,0100 |  | 2,060 |
|  |  | 2913134201743 |  |  | Robinet pt. pisoar cuclopot cu dn =3/8 " |  | buc |  | 1,0000 |  | 2,040 |
|  |  | 2874134203155 |  |  | Sifon pt. pisoar tip butelie cu dn=1" |  | buc |  | 1,0000 |  | 2,040 |
|  |  | 2521216720210 |  |  | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm |  | m |  | 0,6000 |  | 1,224 |
| 48 |  | SC13A |  | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. |  |  | buc |  |  |  | 1,000 |
|  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  | h-om |  | 0,7500 |  | 0,750 |
|  |  | 2612132506710 |  |  | Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit) |  | buc |  | 1,0100 |  | 1,030 |
|  |  | 2875274201107 |  |  | Buton pt. oglinda |  | buc |  | 4,0000 |  | 4,080 |
|  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Inventar sanitar |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.4. Evacuare deseuri de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 |  | TrB01A2-5 |  | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m |  |  | t |  |  |  | 0,500 |
|  |  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  | h-om |  | 1,3200 |  | 0,660 |
| 50 |  | TrI1AA02C3 |  | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 |  |  | t |  |  |  | 0,500 |
|  |  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  | h-om |  | 0,4500 |  | 0,225 |
| 51 |  | TsI51A5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km |  |  | t |  |  |  | 0,500 |
|  |  | 3410540000007 |  |  | Autobasculanta-10t |  | h-ut |  | 0,0383 |  | 0,019 |
|  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Evacuare deseuri de constructie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Bloc sanitar Et. 3 Baieti |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Fondul social |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |
| 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Bloc sanitar Et. 1 Baieti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 |  | RpEF23A |  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile |  |  | buc |  |  |  | 1,000 |
|  |  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  | h-om |  | 0,2200 |  | 0,220 |
| 53 |  | RpEE24A |  | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire) |  |  | buc |  |  |  | 1,000 |
|  |  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  | h-om |  | 0,0600 |  | 0,060 |
| 54 |  | 08-02-409-1 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, diametru pina la 25 mm, k=0,5 la manopera |  |  | 100 m |  |  |  | 0,100 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 23,8000 |  | 1,190 |
|  |  | 1011924 |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg |  | 0,9600 |  | 0,096 |
|  |  | 1019109 |  |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc |  | 13,4000 |  | 1,340 |
|  |  | 1139042 |  |  | Clei "БМК-5k" |  | kg |  | 0,2000 |  | 0,020 |
|  |  | 5009030 |  |  | Flanse |  | 10 buc |  | 1,0000 |  | 0,100 |
|  |  | 5009031 |  |  | Scoabe |  | 10 buc |  | 6,7000 |  | 0,670 |
|  |  | 5009061 |  |  | Fisa de izolatie |  | buc |  | 18,0000 |  | 1,800 |
|  |  | 5009070 |  |  | Racordari |  | 10 buc |  | 1,8000 |  | 0,180 |
|  |  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut |  | 0,1100 |  | 0,011 |
|  |  | 030902 |  |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  | h-ut |  | 15,8000 |  | 1,580 |
|  |  | 040502 |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut |  | 2,7000 |  | 0,270 |
|  |  | 331451 |  |  | Perforatoare electrice |  | h-ut |  | 4,8400 |  | 0,484 |
|  |  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut |  | 0,1100 |  | 0,011 |
| 55 |  | pret furnizor |  | Труба гофрированная ПВХ d=20мм |  |  | m |  |  |  | 10,000 |
|  |  | 671-20 |  |  | Труба гофрированная ПВХ d=20мм |  | m |  | 1,0000 |  | 10,000 |
| 56 |  | 08-02-412-2 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 |  |  | 100 m |  |  |  | 0,100 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 6,7400 |  | 0,674 |
|  |  | 1019852 |  |  | Vopsea |  | kg |  | 0,0200 |  | 0,002 |
|  |  | 5009041 |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  | 100 buc |  | 0,3100 |  | 0,031 |
|  |  | 5009056 |  |  | Capace de izolatie |  | 10 buc |  | 0,8000 |  | 0,080 |
|  |  | 5009061 |  |  | Fisa de izolatie |  | buc |  | 12,2000 |  | 1,220 |
|  |  | 5009140 |  |  | Fise de conexiune |  | 100 buc |  | 0,0500 |  | 0,005 |
|  |  | 5009500 |  |  | Fise de marcare |  | 100 buc |  | 0,0200 |  | 0,002 |
|  |  | 5440089 |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg |  | 0,1600 |  | 0,016 |
|  |  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut |  | 0,0200 |  | 0,002 |
|  |  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut |  | 0,0200 |  | 0,002 |
| 57 |  |  |  | Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2 |  |  | m |  |  |  | 10,000 |
|  |  | 46072019315 |  |  | Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2 |  | m |  | 1,0000 |  | 10,000 |
| 58 |  | 08-03-594-14 |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 |  |  | 100 buc |  |  |  | 0,020 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 267,0000 |  | 5,340 |
|  |  | 1011924 |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg |  | 2,1000 |  | 0,042 |
|  |  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg |  | 10,4000 |  | 0,208 |
|  |  | 1019852 |  |  | Vopsea |  | kg |  | 3,0000 |  | 0,060 |
|  |  | 5009089 |  |  | Profil de montaj perforat |  | buc |  | 120,0000 |  | 2,400 |
|  |  | 5009101 |  |  | Butoane de montaj |  | 1000 buc |  | 0,0530 |  | 0,001 |
|  |  | 5009623 |  |  | Banda "К226" |  | 100 m |  | 0,1000 |  | 0,002 |
|  |  | 5440089 |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg |  | 0,4200 |  | 0,008 |
|  |  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut |  | 1,5500 |  | 0,031 |
|  |  | 030902 |  |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  | h-ut |  | 89,5000 |  | 1,790 |
|  |  | 040502 |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut |  | 1,7800 |  | 0,036 |
|  |  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut |  | 1,5500 |  | 0,031 |
| 59 |  | pret furnizor |  | Corp de iluminat cu lampa LED 34W, IP20, 3600Lm, 4000K |  |  | buc |  |  |  | 2,000 |
|  |  | 62032024-CI1 |  |  | Corp de iluminat cu lampa LED 34W, IP20, 3600Lm, 4000K |  | buc |  | 1,0000 |  | 2,000 |
| 60 |  | 08-03-591-2 |  | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa |  |  | 100 buc |  |  |  | 0,010 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 32,2000 |  | 0,322 |
|  |  | 5009061 |  |  | Fisa de izolatie |  | buc |  | 102,0000 |  | 1,020 |
|  |  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut |  | 0,0400 |  | 0,000 |
|  |  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut |  | 0,0400 |  | 0,000 |
| 61 |  | pret furnizor |  | Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP20, 10A, 250V |  |  | buc |  |  |  | 1,000 |
|  |  | 3120255519101 |  |  | Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP20, 10A, 250V |  | buc |  | 1,0000 |  | 1,000 |
|  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Bloc sanitar Et. 1 Baieti |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. Bloc sanitar Et. 2 Baieti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 |  | RpEF23A |  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile |  |  | buc |  |  |  | 1,000 |
|  |  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  | h-om |  | 0,2200 |  | 0,220 |
| 63 |  | RpEE24A |  | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire) |  |  | buc |  |  |  | 1,000 |
|  |  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  | h-om |  | 0,0600 |  | 0,060 |
| 64 |  | 08-02-409-1 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, diametru pina la 25 mm, k=0,5 la manopera |  |  | 100 m |  |  |  | 0,100 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 23,8000 |  | 1,190 |
|  |  | 1011924 |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg |  | 0,9600 |  | 0,096 |
|  |  | 1019109 |  |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc |  | 13,4000 |  | 1,340 |
|  |  | 1139042 |  |  | Clei "БМК-5k" |  | kg |  | 0,2000 |  | 0,020 |
|  |  | 5009030 |  |  | Flanse |  | 10 buc |  | 1,0000 |  | 0,100 |
|  |  | 5009031 |  |  | Scoabe |  | 10 buc |  | 6,7000 |  | 0,670 |
|  |  | 5009061 |  |  | Fisa de izolatie |  | buc |  | 18,0000 |  | 1,800 |
|  |  | 5009070 |  |  | Racordari |  | 10 buc |  | 1,8000 |  | 0,180 |
|  |  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut |  | 0,1100 |  | 0,011 |
|  |  | 030902 |  |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  | h-ut |  | 15,8000 |  | 1,580 |
|  |  | 040502 |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut |  | 2,7000 |  | 0,270 |
|  |  | 331451 |  |  | Perforatoare electrice |  | h-ut |  | 4,8400 |  | 0,484 |
|  |  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut |  | 0,1100 |  | 0,011 |
| 65 |  | pret furnizor |  | Труба гофрированная ПВХ d=20мм |  |  | m |  |  |  | 10,000 |
|  |  | 671-20 |  |  | Труба гофрированная ПВХ d=20мм |  | m |  | 1,0000 |  | 10,000 |
| 66 |  | 08-02-412-2 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 |  |  | 100 m |  |  |  | 0,100 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 6,7400 |  | 0,674 |
|  |  | 1019852 |  |  | Vopsea |  | kg |  | 0,0200 |  | 0,002 |
|  |  | 5009041 |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  | 100 buc |  | 0,3100 |  | 0,031 |
|  |  | 5009056 |  |  | Capace de izolatie |  | 10 buc |  | 0,8000 |  | 0,080 |
|  |  | 5009061 |  |  | Fisa de izolatie |  | buc |  | 12,2000 |  | 1,220 |
|  |  | 5009140 |  |  | Fise de conexiune |  | 100 buc |  | 0,0500 |  | 0,005 |
|  |  | 5009500 |  |  | Fise de marcare |  | 100 buc |  | 0,0200 |  | 0,002 |
|  |  | 5440089 |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg |  | 0,1600 |  | 0,016 |
|  |  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut |  | 0,0200 |  | 0,002 |
|  |  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut |  | 0,0200 |  | 0,002 |
| 67 |  |  |  | Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2 |  |  | m |  |  |  | 10,000 |
|  |  | 46072019315 |  |  | Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2 |  | m |  | 1,0000 |  | 10,000 |
| 68 |  | 08-03-594-14 |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 |  |  | 100 buc |  |  |  | 0,020 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 267,0000 |  | 5,340 |
|  |  | 1011924 |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg |  | 2,1000 |  | 0,042 |
|  |  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg |  | 10,4000 |  | 0,208 |
|  |  | 1019852 |  |  | Vopsea |  | kg |  | 3,0000 |  | 0,060 |
|  |  | 5009089 |  |  | Profil de montaj perforat |  | buc |  | 120,0000 |  | 2,400 |
|  |  | 5009101 |  |  | Butoane de montaj |  | 1000 buc |  | 0,0530 |  | 0,001 |
|  |  | 5009623 |  |  | Banda "К226" |  | 100 m |  | 0,1000 |  | 0,002 |
|  |  | 5440089 |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg |  | 0,4200 |  | 0,008 |
|  |  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut |  | 1,5500 |  | 0,031 |
|  |  | 030902 |  |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  | h-ut |  | 89,5000 |  | 1,790 |
|  |  | 040502 |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut |  | 1,7800 |  | 0,036 |
|  |  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut |  | 1,5500 |  | 0,031 |
| 69 |  | pret furnizor |  | Corp de iluminat cu lampa LED 34W, IP20, 3600Lm, 4000K |  |  | buc |  |  |  | 2,000 |
|  |  | 62032024-CI1 |  |  | Corp de iluminat cu lampa LED 34W, IP20, 3600Lm, 4000K |  | buc |  | 1,0000 |  | 2,000 |
| 70 |  | 08-03-591-2 |  | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa |  |  | 100 buc |  |  |  | 0,010 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 32,2000 |  | 0,322 |
|  |  | 5009061 |  |  | Fisa de izolatie |  | buc |  | 102,0000 |  | 1,020 |
|  |  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut |  | 0,0400 |  | 0,000 |
|  |  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut |  | 0,0400 |  | 0,000 |
| 71 |  | pret furnizor |  | Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP20, 10A, 250V |  |  | buc |  |  |  | 1,000 |
|  |  | 3120255519101 |  |  | Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP20, 10A, 250V |  | buc |  | 1,0000 |  | 1,000 |
|  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Bloc sanitar Et. 2 Baieti |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. Bloc sanitar Et. 3 Baieti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 |  | RpEF23A |  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile |  |  | buc |  |  |  | 1,000 |
|  |  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  | h-om |  | 0,2200 |  | 0,220 |
| 73 |  | RpEE24A |  | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire) |  |  | buc |  |  |  | 1,000 |
|  |  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  | h-om |  | 0,0600 |  | 0,060 |
| 74 |  | 08-02-409-1 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, diametru pina la 25 mm, k=0,5 la manopera |  |  | 100 m |  |  |  | 0,100 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 23,8000 |  | 1,190 |
|  |  | 1011924 |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg |  | 0,9600 |  | 0,096 |
|  |  | 1019109 |  |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc |  | 13,4000 |  | 1,340 |
|  |  | 1139042 |  |  | Clei "БМК-5k" |  | kg |  | 0,2000 |  | 0,020 |
|  |  | 5009030 |  |  | Flanse |  | 10 buc |  | 1,0000 |  | 0,100 |
|  |  | 5009031 |  |  | Scoabe |  | 10 buc |  | 6,7000 |  | 0,670 |
|  |  | 5009061 |  |  | Fisa de izolatie |  | buc |  | 18,0000 |  | 1,800 |
|  |  | 5009070 |  |  | Racordari |  | 10 buc |  | 1,8000 |  | 0,180 |
|  |  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut |  | 0,1100 |  | 0,011 |
|  |  | 030902 |  |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  | h-ut |  | 15,8000 |  | 1,580 |
|  |  | 040502 |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut |  | 2,7000 |  | 0,270 |
|  |  | 331451 |  |  | Perforatoare electrice |  | h-ut |  | 4,8400 |  | 0,484 |
|  |  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut |  | 0,1100 |  | 0,011 |
| 75 |  | pret furnizor |  | Труба гофрированная ПВХ d=20мм |  |  | m |  |  |  | 10,000 |
|  |  | 671-20 |  |  | Труба гофрированная ПВХ d=20мм |  | m |  | 1,0000 |  | 10,000 |
| 76 |  | 08-02-412-2 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 |  |  | 100 m |  |  |  | 0,100 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 6,7400 |  | 0,674 |
|  |  | 1019852 |  |  | Vopsea |  | kg |  | 0,0200 |  | 0,002 |
|  |  | 5009041 |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  | 100 buc |  | 0,3100 |  | 0,031 |
|  |  | 5009056 |  |  | Capace de izolatie |  | 10 buc |  | 0,8000 |  | 0,080 |
|  |  | 5009061 |  |  | Fisa de izolatie |  | buc |  | 12,2000 |  | 1,220 |
|  |  | 5009140 |  |  | Fise de conexiune |  | 100 buc |  | 0,0500 |  | 0,005 |
|  |  | 5009500 |  |  | Fise de marcare |  | 100 buc |  | 0,0200 |  | 0,002 |
|  |  | 5440089 |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg |  | 0,1600 |  | 0,016 |
|  |  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut |  | 0,0200 |  | 0,002 |
|  |  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut |  | 0,0200 |  | 0,002 |
| 77 |  |  |  | Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2 |  |  | m |  |  |  | 10,000 |
|  |  | 46072019315 |  |  | Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2 |  | m |  | 1,0000 |  | 10,000 |
| 78 |  | 08-03-594-14 |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 |  |  | 100 buc |  |  |  | 0,020 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 267,0000 |  | 5,340 |
|  |  | 1011924 |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg |  | 2,1000 |  | 0,042 |
|  |  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg |  | 10,4000 |  | 0,208 |
|  |  | 1019852 |  |  | Vopsea |  | kg |  | 3,0000 |  | 0,060 |
|  |  | 5009089 |  |  | Profil de montaj perforat |  | buc |  | 120,0000 |  | 2,400 |
|  |  | 5009101 |  |  | Butoane de montaj |  | 1000 buc |  | 0,0530 |  | 0,001 |
|  |  | 5009623 |  |  | Banda "К226" |  | 100 m |  | 0,1000 |  | 0,002 |
|  |  | 5440089 |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg |  | 0,4200 |  | 0,008 |
|  |  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut |  | 1,5500 |  | 0,031 |
|  |  | 030902 |  |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  | h-ut |  | 89,5000 |  | 1,790 |
|  |  | 040502 |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut |  | 1,7800 |  | 0,036 |
|  |  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut |  | 1,5500 |  | 0,031 |
| 79 |  | pret furnizor |  | Corp de iluminat cu lampa LED 34W, IP20, 3600Lm, 4000K |  |  | buc |  |  |  | 2,000 |
|  |  | 62032024-CI1 |  |  | Corp de iluminat cu lampa LED 34W, IP20, 3600Lm, 4000K |  | buc |  | 1,0000 |  | 2,000 |
| 80 |  | 08-03-591-2 |  | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa |  |  | 100 buc |  |  |  | 0,010 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 32,2000 |  | 0,322 |
|  |  | 5009061 |  |  | Fisa de izolatie |  | buc |  | 102,0000 |  | 1,020 |
|  |  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut |  | 0,0400 |  | 0,000 |
|  |  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut |  | 0,0400 |  | 0,000 |
| 81 |  | pret furnizor |  | Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP20, 10A, 250V |  |  | buc |  |  |  | 1,000 |
|  |  | 3120255519101 |  |  | Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP20, 10A, 250V |  | buc |  | 1,0000 |  | 1,000 |
|  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Bloc sanitar Et. 3 Baieti |  |  |  |  |  |  |

Data  „16” iunie 2025

___________________

(semnătura autorizată)

Notă: Autoritatea contractantă trebuie să atașeze la caietul de sarcini, Formularul de deviz nr. 1 – Lista cu cantitățile de lucrări, descifrat (publicarea descifrată a consumului de resurse aferent fiecărei norme de devizare)