	Restaurarea Bisericii "Nasterea Maicii Domnului", gardului cu porti si constructia Casei Parohiale din s. Colonita, mun. Chisinau
	Formular Nr.1 desfasurat
WinСmeta

	(denumirea obiectivului)
	


Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-2
 Solutii Arhitecturale (25/11-22.23-SA)

Intocmit in preţuri  curente 

	№

crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse
	Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice
	U.M.
	Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme

	
	
	
	
	Pe unitate de masura
	Pe volumul total



	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 1. Schele exterior



	1
	CB14A
	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)

	m2
	
	713,000



	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,750
	534,75

	
	2010102904340
	Dulapi de rasinoase
	m3
	0,0003
	0,214

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,0001
	0,071

	
	2010102919000
	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela
	m3
	0,0003
	0,214

	
	2020142925412
	PFL dur de 6 mm
	m3
	0,00012
	0,086

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,003
	2,139

	
	2811230007606
	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)
	h-ut
	4,500
	3 208,50

	2
	CB14A1
	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore), рentru fiecare zi de imobilizare in plus sau in minus se adauga sau se scade k=147 (in conformitate cu POS)

	m2
	
	713,000



	
	2811230007606
	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)
	h-ut
	0,170
	17 817,87

	3
	RMC11A
	Executare schele din lemn de rasinoase pentru lucrari interioare sau exterioare pentru inaltimi de peste 3 m executata din lemn de rasinoase: bile, dulapi, scanduri si rigle cu toate materialele de prindere, rigidizare si ancorarea schelei de elementele constructiei

	m2
	
	110,880



	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	3,600
	399,168

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	1,200
	133,056

	
	2010102901172
	Bile rasinoase
	m3
	0,020
	2,218

	
	2010102904342
	Dulapi de brad
	m3
	0,012
	1,331

	
	2010102903507
	Scindura de brad 
	m3
	0,008
	0,887

	
	2873145887002
	Cuie
	kg
	0,500
	55,44

	
	2875276311518
	Scoabe 
	kg
	0,750
	83,16

	
	2811237329800
	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)
	kg
	0,220
	24,394

	
	2952270003382
	Circular
	h-ut
	0,100
	11,088

	4
	RMC12A
	Demontarea schelei din lemn de rasinoase pentru lucrarile la articolul de deviz RMC11, inclusiv sortarea si stivuirea

	m2
	
	110,880



	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,750
	83,16

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,750
	83,16

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Schele exterior
	

	2. Demontari



	5
	RpCI42B
	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile

	m2
	
	390,000



	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	0,360
	140,40

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,360
	140,40

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,020
	7,80

	6
	RpCH32C
	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor

	m2
	
	390,000



	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,090
	35,10

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,090
	35,10

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,030
	11,70

	7
	RpCH32B
	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate

	m2
	
	236,000



	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,280
	66,08

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,110
	25,96

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,070
	16,52

	8
	RpCI42A
	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.

	m
	
	162,400



	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	0,090
	14,616

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,050
	8,12

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,010
	1,624

	9
	RpCH32A
	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - plansee de lemn, inclusiv dusumeaua, podina intre grinzi, umplutura din moloz sau zgura si indepartarea materialelor rezultate

	m2
	
	244,000



	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,220
	53,68

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,160
	39,04

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,030
	7,32

	10
	RpCO56A
	Demontari: timplarie (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)

	m2
	
	94,280



	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,210
	19,799

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,210
	19,799

	11
	RpCG29D
	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie

	m3
	
	8,300



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,450
	3,735

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	3,390
	28,137

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,120
	0,996

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,080
	0,664

	12
	RpCK41A
	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc

	m2
	
	226,000



	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	0,110
	24,86

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,110
	24,86

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,030
	6,78

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,030
	6,78

	13
	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane

	m2
	
	1 040,000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,120
	124,80

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,150
	156,00

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,050
	52,00

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,010
	10,40

	14
	RpCU09A
	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare

	t
	
	107,950



	
	71240100107001
	Dulgher
	h-om
	0,280
	30,226

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,670
	72,326

	
	2010102904169
	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv
	m3
	0,003
	0,324

	
	2811237329800
	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)
	kg
	0,025
	2,699

	15
	TsC35A12
	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta  21-30 m

	100 m3
	
	0,750



	
	2952270007403
	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc
	h-ut
	6,020
	4,515

	16
	TrI1AA02C3
	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3

	t
	
	107,950



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,450
	48,577

	17
	TsI50B5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 15 km

	t
	
	107,950



	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	0,258
	27,851

	18
	TsC51B
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II

	100 m3
	
	0,750



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,360
	0,27

	
	1411122201752
	Piatra sparta 
	m3
	0,004
	0,003

	
	2952260003554
	Buldozer 79kw (108CP)
	h-ut
	0,400
	0,30

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Demontari
	

	3. Pereti interiori



	19
	RMC11A
	Executare schele din lemn de rasinoase pentru lucrari interioare sau exterioare pentru inaltimi de peste 3 m executata din lemn de rasinoase: bile, dulapi, scanduri si rigle cu toate materialele de prindere, rigidizare si ancorarea schelei de elementele constructiei

	m2
	
	514,300



	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	3,600
	1 851,48

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	1,200
	617,16

	
	2010102901172
	Bile rasinoase
	m3
	0,020
	10,286

	
	2010102904342
	Dulapi de brad
	m3
	0,012
	6,172

	
	2010102903507
	Scindura de brad 
	m3
	0,008
	4,114

	
	2873145887002
	Cuie
	kg
	0,500
	257,15

	
	2875276311518
	Scoabe 
	kg
	0,750
	385,725

	
	2811237329800
	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)
	kg
	0,220
	113,146

	
	2952270003382
	Circular
	h-ut
	0,100
	51,43

	20
	RMC12A
	Demontarea schelei din lemn de rasinoase pentru lucrarile la articolul de deviz RMC11, inclusiv sortarea si stivuirea

	m2
	
	514,300



	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,750
	385,725

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,750
	385,725

	21
	R10A21B
	Curatarea suprafetelor de piatra

	10 m2
	
	42,000



	
	9310060019966
	Muncitor restaurator, cat.3.0
	h-om
	5,320
	223,44

	22
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	
	420,000



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,030
	12,60

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,150
	63,00

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,050
	21,00

	23
	RMD05B
	Tencuieli de epoca plina, in care tinciul cu mortar in tehnica de fresca, iar grundul in grosime de 1,5 cm cu mortar var pasta si adaos de nisip: zidarie de piatra / se modifica Mortar simplu pentru grund in Mortar var-nisip, consum 0.044 m3/m2 / se exclude Mortar simplu pentru tinc

	m2
	
	420,000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	9,000
	3 780,00

	
	2664102101001
	Mortar var-nisip
	m3
	0,044
	18,48

	
	2030112930601
	Calti tocati
	kg
	0,600
	252,00

	24
	R10A15A
	Vopsirea superioara cu vopsele pe baza de apa, pe suprafete curatate anterior de vopseaua veche sau tencuite din nou: suprafete tencuite: netede

	10 m2
	
	42,000



	
	9310060019981
	Muncitor restaurator, cat.4.5
	h-om
	11,400
	478,80

	
	2430161032194
	Chit NT
	kg
	6,000
	254,52

	
	2430161032195*
	Vopsea  pe baza apa
	kg
	2,500
	106,05

	
	2681126001473
	Hirtie pentru slefuit
	m2
	0,200
	8,484

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,120
	5,04

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Pereti interiori
	

	4. Pardosea



	25
	TsC53A
	Compactarea pamintului cu pietris

	100m2
	
	2,260



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	6,810
	15,391

	
	1421102200068
	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm
	m3
	5,100
	11,526

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,500
	1,13

	
	2952270004021
	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)
	h-ut
	2,140
	4,836

	26
	CC03C
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi / plasa sudata 6x150x150 (3.06 kg/m2)

	kg
	
	691,560



	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,025
	17,289

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,005
	3,458

	
	2873122004100
	Plase sudate 
	kg
	1,010
	698,476

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	0,005
	3,458

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,010
	6,916

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	0,300
	207,468

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,0006
	0,415

	27
	CA02C
	Beton simplu turnat  in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C16/20 gr.80 mm

	m3
	
	18,100



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	3,850
	69,685

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,650
	11,765

	
	2663102100000/20
	Beton C16/20 
	m3
	1,025
	18,738

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,100
	1,828

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,250
	4,525

	
	2952270003000
	Vibrator de suprafata
	h-ut
	0,400
	7,24

	28
	IzF04J1
	Strat de separare, executat cu Pelicula polietilena, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite

	m2
	
	226,000



	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,020
	4,52

	
	268213260162619
	Pelicula polietilena
	m2
	1,080
	244,08

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0005
	0,113

	29
	IzF53A
	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren, grosime 50 mm, intr-un strat

	m2
	
	226,000



	
	7134050013250
	Izolator
	h-om
	0,070
	15,82

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,050
	11,30

	
	2670112204002
	Placi extrudate de polistiren, grosime 50 mm
	m2
	1,020
	233,978

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,004
	0,904

	30
	CC03C
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa 3x150x150 (0.77 kg/m2)

	kg
	
	174,000



	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,025
	4,35

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,005
	0,87

	
	2873122004100
	Plase sudate 
	kg
	1,010
	175,74

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	0,005
	0,87

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,010
	1,74

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	0,300
	52,20

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,0006
	0,104

	31
	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment, nisip

	m2
	
	226,000



	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,600
	135,60

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,100
	22,60

	
	2664102102010150
	Mortar ciment 150
	m3
	0,033
	7,458

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,010
	2,26

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,030
	6,78

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,012
	2,712

	32
	CG01A1
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150,  se adauga sau se scade / se exclude ciment, nisip / k=2 la materiale si utilaj pt grosimea 40 mm

	m2
	
	226,000



	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,100
	22,60

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,020
	4,52

	
	2664102102010150
	Mortar ciment 150
	m3
	0,0055
	2,486

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,002
	0,904

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,003
	1,356

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0015
	0,678

	33
	CG50A
	Executarea pardoselilor din granit ceramic cu imitatie de marmora sau granit fixate pe adeziv

	m2
	
	226,000



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	2,394
	541,044

	
	2670112202052
	Placi de granit ceramic
	m2
	1,015
	229,39

	
	2462106110554
	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex
	kg
	4,300
	971,80

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	0,200
	45,20

	
	2881116002700
	Disc abraziv
	buc
	0,020
	4,52

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,004
	0,904

	
	2952270003205
	Masina de taiat piatra universala
	h-ut
	0,073
	16,498

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0116
	2,622

	
	2952270007607
	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec
	h-ut
	0,0053
	1,198

	34
	CI14B
	Elemente liniare din placi din granit ceramic aplicate cu adeziv

	m
	
	134,200



	
	7132010010900
	Faiantar
	h-om
	0,300
	40,26

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,100
	13,42

	
	2874116312500-c
	Elemente liniare din granit ceramic 
	m
	1,020
	143,728

	
	2462106110400
	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica
	kg
	0,350
	49,318

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	6,000
	845,46

	
	2430226101466
	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78
	kg
	0,100
	14,091

	
	2952270003830
	Dreptar de aluminiu   = 2,00 m
	h-ut
	0,300
	40,26

	
	2952270003204
	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw
	h-ut
	0,050
	6,71

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,001
	0,134

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Pardosea
	

	5. Scara



	35
	RME15A
	Balustrada cu mana curenta la scarile din lemn de stejar

	m
	
	6,200



	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	10,500
	65,10

	
	2010102904540
	Dulapi de stejar
	m3
	0,008
	0,051

	
	2710403702963
	Banda din otel zincata de 30 x 3 mm
	kg
	0,140
	0,885

	
	2811237329800
	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)
	kg
	0,070
	0,443

	
	2940420007682
	Masina de timplarie
	h-ut
	0,500
	3,10

	
	2940420007684
	Masina slefuit
	h-ut
	0,400
	2,48

	36
	RME13A
	Scari de lemn cu trepte de 1 m lungime si contratrepte, inclusiv executarea vangurilor, din lemn de stejar

	m
	
	9,400



	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	12,000
	112,80

	
	2010102904540
	Dulapi de stejar
	m3
	0,065
	0,623

	
	2010102903578
	Scinduri de stejar
	m3
	0,015
	0,144

	
	2010102906903
	Vanguri - rigle de stejar
	m3
	0,040
	0,384

	
	2811237329800
	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)
	kg
	0,070
	0,671

	
	2940420007682
	Masina de timplarie
	h-ut
	0,600
	5,64

	
	2940420007684
	Masina slefuit
	h-ut
	0,400
	3,76

	37
	R13A18A
	Tratamentul antiseptic al elementelor din lemn

	m2
	
	24,000



	
	9310060019966
	Muncitor restaurator, cat.3.0
	h-om
	1,550
	37,20

	
	2462106110603
	Antiseptic
	kg
	1,000
	24,00

	
	4100116202820
	Apa potabila
	m3
	0,00015
	0,004

	38
	R10A22B
	Vopsitorii ignifugare: suprafetelor de lemn

	100m2
	
	0,240



	
	9310060019971
	Muncitor restaurator, cat.3.5
	h-om
	9,500
	2,28

	
	2430116103512
	Vopsea ignifuga
	kg
	34,800
	8,436

	39
	CN16D
	Vopsitorii cu lacuri si vopsele aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email

	m2
	
	24,000



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,550
	13,20

	
	1542126108945
	Ulei de in sicativat
	kg
	0,080
	1,92

	
	2430116106105
	Email (Durex) pentru dusumele
	kg
	0,190
	4,56

	
	2320116200573
	Benzina auto tip CO/R 75
	l
	0,050
	1,20

	
	26811260014721
	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,500
	12,00

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,200
	4,80

	
	2430226101349
	Chit de cutit C 891-1
	kg
	0,100
	2,40

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Scara
	

	6. Tamplarii



	40
	CK01A
	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv / Fereastra din lemn masiv de stejar gata vopsita Low-E conform proiectului 25/11-22.23-SA

	m2
	
	4,050



	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	1,260
	5,103

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	1,140
	4,617

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,100
	0,405

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,200
	0,81

	
	2030112938000*
	Ferestre din lemn masiv de stejar
	m2
	1,000
	4,05

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,150
	0,608

	
	2682132600933
	Carton bitumat tip CA 400
	m2
	0,730
	2,957

	
	2682162605828
	Vata minerala tip I
	kg
	0,570
	2,309

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,020
	0,081

	41
	CK01B
	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre  1,00 si 2,5 mp inclusiv / Fereastra din lemn masiv de stejar gata vopsita Low-E conform proiectului 25/11-22.23-SA

	m2
	
	53,920



	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,700
	37,744

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,380
	20,49

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,060
	3,235

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,160
	8,627

	
	2030112938000*
	Ferestre din lemn masiv de stejar
	m2
	1,000
	53,92

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,060
	3,235

	
	2682132600933
	Carton bitumat tip CA 400
	m2
	0,580
	31,274

	
	2682162605828
	Vata minerala tip I
	kg
	0,330
	17,794

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,020
	1,078

	42
	CK03D2
	Usi din lemn interioare sau exterioare in doua  canat, pe toc si usi pentru balcon, finisate la producator,  inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m / Usa din lemn masiv de stejar gata vopsita, exterioara, dubla conform proiectului 25/11-22.23-SA

	m2
	
	13,480



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,330
	4,448

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,430
	5,796

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,010
	0,135

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,250
	3,37

	
	2030112931000ext
	Usa din lemn masiv de stejar gata vopsita, exterioara, dubla
	m2
	1,000
	13,48

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,050
	0,674

	
	2682132600933
	Carton bitumat tip CA 400
	m2
	0,150
	2,022

	
	2682162605828
	Vata minerala tip I
	kg
	0,070
	0,944

	
	2682132600300
	Foi de usa sablon, din PAL
	m2
	0,010
	0,135

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,020
	0,27

	43
	CK03A2
	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, finisate la producator inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m / Usa din lemn masiv de stejar gata vopsita, interioara, conform proiectului 25/11-22.23-SA

	m2
	
	22,830



	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	1,200
	27,396

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,050
	1,142

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,250
	5,708

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,085
	1,941

	
	2682132600933
	Carton bitumat tip CA 400
	m2
	0,450
	10,274

	
	2682162605828
	Vata minerala tip I
	kg
	0,220
	5,023

	
	2682132600300
	Foi de usa sablon, din PAL
	m2
	0,010
	0,228

	
	2030112931000int
	Usa din lemn masiv de stejar gata vopsita, interioara
	m2
	1,000
	22,83

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,020
	0,457

	44
	CL19C
	Grilaje metalice gata confectionate: din panouri formate din impletitura sau tesatura din sirma de otel, inclusiv elementele metalice de sustinere si fixare (montanti, rame, bratari, etc)

	m2
	
	2,350



	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	1,300
	3,055

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,100
	0,235

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,025
	0,059

	
	2873136306000
	Grilaj metalic din panouri cu impletitura sau tesatura metalica din sirma de otel
	m2
	1,000
	2,35

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	0,050
	0,118

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,080
	0,188

	
	2430126103294
	Vopsea minium de plumb  v.351-3 ntr 90-80
	kg
	0,070
	0,164

	
	1010126200341
	Carbuni de forja (huila)
	kg
	1,000
	2,35

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Tamplarii
	

	7. Acoperis



	45
	CE30B1
	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase geluite pe o parte, la constructii obisnuite, аstereala la cupole si turle

	m2
	
	390,000



	
	2852107335349
	Lucru la masina 
	h-om
	0,050
	19,50


	
	71240100107001
	Dulgher
	h-om
	0,460
	179,40

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,100
	39,00

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,028
	10,92

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,190
	74,10

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,030
	11,70

	46
	CN50B
	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.

	m3
	
	10,920



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	2,050
	22,386

	
	2430116104963
	Vopsea  ignifuga de exterior I 107/30
	kg
	9,800
	107,016

	
	2651122100024
	Ciment portland P 40 saci S388
	kg
	5,040
	55,037

	
	2410520006700
	Automacara 
	h-ut
	0,004
	0,044

	
	2952270002921
	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)
	h-ut
	0,029
	0,317

	
	3410540000001
	Autocamion, 5 t
	h-ut
	0,008
	0,087

	47
	CN51B
	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.

	m3
	
	10,920



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,390
	4,259

	
	2462106110601
	Paste antiseptice 
	kg
	3,010
	32,869

	
	2410520006700
	Automacara 
	h-ut
	0,001
	0,011

	
	3410540000001
	Autocamion, 5 t
	h-ut
	0,003
	0,033

	48
	CE17A
	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate / Pelicula bariera de vapori

	m2
	
	390,000



	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,200
	78,00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,050
	19,50

	
	2682132600465bv
	Pelicula bariera de vapori
	m2
	1,150
	461,955

	
	28752763120001
	Шпильки (fise)
	buc
	12,000
	4 820,40

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,010
	3,90

	49
	CE17A
	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate / Covor de ventilare pentru tabla faltuita

	m2
	
	390,000



	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,200
	78,00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,050
	19,50

	
	2682132600465cv
	Covor de ventilare pentru tabla faltuita
	m2
	1,150
	461,955

	
	28752763120001
	Шпильки (fise)
	buc
	12,000
	4 820,40

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,010
	3,90

	50
	RMC13A
	Invelitori cu falturi dese din tabla de zinc vopsita polimeric albastru, inclusiv pazii, sorturi, imbracatul cosurilor, lucarnelor, tabacherelor

	m2
	
	390,000



	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	5,500
	2 145,00

	
	2710403642419*
	Tabla zincata de 0,5 mm grosime vopsita polimeric albastru
	kg
	6,900
	2 825,55

	
	2744137311238
	Cositor aliaj
	kg
	0,152
	62,244

	
	2710403702960
	Banda otel zincat 
	kg
	0,640
	262,08

	
	2873145887450
	Cuie de tabla
	kg
	0,018
	7,371

	51
	CE30B1
	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase geluite pe o parte, la constructii obisnuite, аstereala la cupole si turle

	m2
	
	93,650



	
	2852107335349
	Lucru la masina 
	h-om
	0,050
	4,683

	
	71240100107001
	Dulgher
	h-om
	0,460
	43,079

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,100
	9,365

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,028
	2,622

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,190
	17,794

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,030
	2,81

	52
	CN50B
	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.

	m3
	
	2,620



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	2,050
	5,371

	
	2430116104963
	Vopsea  ignifuga de exterior I 107/30
	kg
	9,800
	25,676

	
	2651122100024
	Ciment portland P 40 saci S388
	kg
	5,040
	13,205

	
	2410520006700
	Automacara 
	h-ut
	0,004
	0,01

	
	2952270002921
	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)
	h-ut
	0,029
	0,076

	
	3410540000001
	Autocamion, 5 t
	h-ut
	0,008
	0,021

	53
	CN51B
	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.

	m3
	
	2,620



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,390
	1,022

	
	2462106110601
	Paste antiseptice 
	kg
	3,010
	7,886

	
	2410520006700
	Automacara 
	h-ut
	0,001
	0,003

	
	3410540000001
	Autocamion, 5 t
	h-ut
	0,003
	0,008

	54
	CE17A
	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate / Pelicula bariera de vapori

	m2
	
	93,650



	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,200
	18,73

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,050
	4,683

	
	2682132600465bv
	Pelicula bariera de vapori
	m2
	1,150
	110,928

	
	28752763120001
	Шпильки (fise)
	buc
	12,000
	1 157,514

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,010
	0,936

	55
	CE17A
	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate / Covor de ventilare pentru tabla faltuita

	m2
	
	93,650



	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,200
	18,73

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,050
	4,683

	
	2682132600465cv
	Covor de ventilare pentru tabla faltuita
	m2
	1,150
	110,928

	
	28752763120001
	Шпильки (fise)
	buc
	12,000
	1 157,514

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,010
	0,936

	56
	RMC13A
	Invelitori cu falturi dese din tabla de zinc vopsita polimeric albastru, inclusiv pazii, sorturi, imbracatul cosurilor, lucarnelor, tabacherelor, k=1.5 la manopera (cupole)

	m2
	
	93,650



	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	5,500
	772,612

	
	2710403642419*
	Tabla zincata de 0,5 mm grosime vopsita polimeric albastru
	kg
	6,900
	678,494

	
	2744137311238
	Cositor aliaj
	kg
	0,152
	14,947

	
	2710403702960
	Banda otel zincat 
	kg
	0,640
	62,933

	
	2873145887450
	Cuie de tabla
	kg
	0,018
	1,77

	57
	RMC18A1
	Confectionarea si montarea jgheaburilor simple din tabla de zinc fixate cu carlige ornamentale din otel: jgheaburi semirotunde cu D=18

	m
	
	76,600



	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	3,800
	291,08

	
	2710403642419
	Tabla zincata de 0,5 mm grosime
	kg
	1,800
	144,774

	
	2744137311238
	Cositor aliaj
	kg
	0,120
	9,652

	
	2710602000102
	Otel beton cu D=6 mm
	kg
	0,230
	18,499

	
	50091092
	Cirlig zincate sau aramite
	buc
	1,500
	120,645

	58
	RMC19A1
	Confectionarea si montarea burlanelor simple dreptunghiulare din tabla de zinc prinse de zid cu bratari ornamentale din otel, fiind cuprinse toate colturilor si gaurilor de deversare necesare: rotunde cu D=15,4 cm

	m
	
	85,800



	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	3,000
	257,40

	
	2710403642419
	Tabla zincata de 0,5 mm grosime
	kg
	2,200
	198,198

	
	2744137311238
	Cositor aliaj
	kg
	0,070
	6,306

	
	1019692
	Bratara
	buc
	0,800
	72,072

	59
	R7A05A
	Demontarea crucii metalice, greutate: pina la 200 kg (pina la 2 m inaltime)

	buc
	
	6,000



	
	9310060019987
	Muncitor restaurator, cat.5.1
	h-om
	17,600
	105,60

	
	2710603420200
	Otel patrat 11-20 mm
	kg
	10,000
	61,20

	
	2873155901303
	Electrozi tip E-46, diametrul 4 mm
	kg
	2,000
	12,24

	
	040201
	Agregate de sudat mobile, cu curent nominal de sudare 250-400 А, cu motor pe benzina
	h-ut
	3,200
	19,20

	
	351252
	Cuptor electric pentru uscarea materialelor de  sudare cu control al temperaturii in intervalul 80-500°C
	h-ut
	0,350
	2,10

	60
	IzA10B
	Curatirea suprafetei tablei negre linse cu perie de sirma si smirghel pentru aplicarea protectiei anticorozive cu white spirit

	m2
	
	4,800



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,690
	3,312

	
	2881116001965
	Pinza pentru slef.usc.car.sil.nea  23 x 30 gr 40 foi S 1582
	buc
	0,300
	1,44

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	0,135
	0,648

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,030
	0,144

	61
	CN20D
	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu un strat de grund anticoroziv si 2 straturi de vopsea bicomponenta  pe baza de rasina epoxidica  si intarita de tip poliamidic / Culoare aurie

	m2
	
	4,800



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	1,500
	7,20

	
	2430116105060*
	Vopsea pe baza de rasini epoxidice (aurie)
	kg
	0,380
	1,824

	
	2430226100950
	Grund  pe baza de rasini epoxidice
	kg
	0,250
	1,20

	
	2430226102200
	Chit de cutit epoxidic
	kg
	0,050
	0,24

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,200
	0,96

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,050
	0,24

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	0,100
	0,48

	62
	R7A05E
	Montarea crucii metalice, greutate: pina la 200 kg (pina la 2 m inaltime)

	buc
	
	6,000



	
	9310060019987
	Muncitor restaurator, cat.5.1
	h-om
	34,700
	208,20

	
	2710603420200
	Otel patrat 11-20 mm
	kg
	10,000
	61,20

	
	2873155901303
	Electrozi tip E-46, diametrul 4 mm
	kg
	1,100
	6,732

	
	040201
	Agregate de sudat mobile, cu curent nominal de sudare 250-400 А, cu motor pe benzina
	h-ut
	1,760
	10,56

	
	351252
	Cuptor electric pentru uscarea materialelor de  sudare cu control al temperaturii in intervalul 80-500°C
	h-ut
	0,180
	1,08

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Acoperis
	

	8. Termoizolare cerdac



	63
	IzF04J1
	Strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu Membrana contra vapori, simplu asezat cu suprapunerile nelipite

	m2
	
	245,000



	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,020
	4,90

	
	2614122606914
	Membrana contra vapori
	m2
	1,080
	264,60

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0005
	0,122

	64
	IzF53A
	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi vata minerala, cu coeficient de transfer termic 0.033 - 0.038 W/m*K, compresiune 30 kPa, cu densitatea 120 kg/m3, grosime 50 mm

	m2
	
	245,000



	
	7134050013250
	Izolator
	h-om
	0,070
	17,15

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,050
	12,25

	
	2682162325235
	Placi vata minerala  cu coeficient de transfer termic 0.033 - 0.038 W/m*K, rezistenta la compresiune 30 kPa, cu densitatea 120 kg/m3, grosime 50 mm
	m2
	1,020
	253,648

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,004
	0,98

	65
	IzF53A
	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi vata minerala, cu coeficient de transfer termic 0.033 - 0.038 W/m*K, compresiune 60 kPa, cu densitatea 150 kg/m3, grosime 100 mm

	m2
	
	245,000



	
	7134050013250
	Izolator
	h-om
	0,070
	17,15

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,050
	12,25

	
	2682162325252
	Placi vata minerala cu coeficient de transfer termic 0.038 W/m*K, compresiune 70 kPa, cu densitatea 170 kg/m3, grosime 100 mm
	m2
	1,020
	253,648

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,004
	0,98

	66
	CK35D
	Dibluri din material plastic fixate in ziduri din  beton armat

	buc
	
	1 470,000



	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,160
	235,20

	
	2874136313400
	Diblu din material plastic
	buc
	1,000
	1 470,00

	67
	IzF04J1
	Strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu Membrana de difuzie, simplu asezat cu suprapunerile nelipite

	m2
	
	245,000



	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,020
	4,90

	
	26141226069145
	Membrana de difuzie
	m2
	1,080
	264,60

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0005
	0,122

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Termoizolare cerdac
	

	9. Fatada



	68
	CC09C
	Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri  30-35 mm inclusiv / Plasa sudata zincata 12x12 D-1,3 mm (consum 1.05 m2/m2)

	m2
	
	653,750



	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,550
	359,562

	
	2873122005327*
	Plasa sudata zincata 12x12 D-1,3 mm 
	m2
	1,050
	686,437

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	2,150
	1 405,563

	
	2734113805865
	Sirma zincata moale d = 2 mm
	kg
	0,035
	22,881

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,015
	9,806

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,005
	3,269

	69
	RMD13A
	Montat placi din piatra de travertin, marmura si piatra calcaroasa la pereti, stilpi si socluri, executate pe un strat de mortar M100 de 3 cm grosime, cu rosturile in prelungire, in camp continuu, pe suprafete cu contur regulat / Piatra naturala neteda gr.20 mm

	m2
	
	586,250



	
	7122030012940
	Pietrar
	h-om
	12,000
	7 035,00

	
	2670112202002*
	Piatra naturala neteda gr.20 mm
	m2
	1,020
	597,975

	
	2651122100001
	Ciment alb
	kg
	0,450
	263,812

	
	2651122100000
	Ciment 
	kg
	12,210
	7 158,112

	
	2652102100713
	Var pasta
	m3
	0,002
	1,172

	
	2653102100855
	Ipsos 
	kg
	3,000
	1 758,75

	
	00000052
	Nisip
	m3
	0,041
	24,036

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,020
	11,725

	
	2875275891519
	Crampoane de otel pentru placaje
	kg
	0,380
	222,775

	
	1411112205748
	Praf de piatra
	kg
	0,400
	234,50

	
	2952270004000
	Malaxor
	h-ut
	0,100
	58,625

	
	2940520004058
	Masina de taiat cu disc 
	h-ut
	0,150
	87,938

	70
	RpCM15C1
	Elemente liniare drepte din materiale speciale (piatra de calcar), simple, profilate sau sculptate: solbancuri si placajul ancadramentului, la goluri drepte fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment var M 100-T de 3 cm, cu rosturile umplute cu mortar de ciment alb si praf de marmura, travertin sau piatra, pentru montarea elementelor pe suprafete curbe

	m
	
	55,000



	
	7122030012940
	Pietrar
	h-om
	3,560
	195,80

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,300
	16,50

	
	2874116312400C
	Elemente liniare de piatra de calcar curbe (glafuri, solbancuri, sambrane, elemente decorative, baghete)
	m
	1,020
	56,10

	
	2875275891519
	Crampoane de otel pentru placaje
	kg
	0,360
	19,80

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	4,780
	262,90

	
	2652102100713
	Var pasta
	m3
	0,001
	0,055

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0112
	0,616

	
	2651122100270
	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055
	kg
	0,300
	16,50

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	1,700
	93,50

	
	2551447335247
	Praf de frecat
	kg
	0,200
	11,00

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,012
	0,66

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,025
	1,375

	
	29522700038171
	Malaxor de mortar 200 l actionat electric
	h-ut
	0,020
	1,10

	71
	RpCM15C
	Elemente liniare drepte din materiale speciale ( piatra de calcar), simple, profilate sau sculptate: solbancuri si placajul ancadramentului, la goluri drepte fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment var M 100-T de 3 cm, cu rosturile umplute cu mortar de ciment alb si praf de marmura, travertin sau piatra

	m
	
	170,000



	
	7122030012940
	Pietrar
	h-om
	3,060
	520,20

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,300
	51,00

	
	2874116312400D
	Elemente liniare de piatra din calcar drepte (glafuri, solbancuri, sambrane, elemente decorative, baghete)
	m
	1,020
	173,40

	
	2875275891519
	Crampoane de otel pentru placaje
	kg
	0,360
	61,20

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	4,380
	744,60

	
	2652102100713
	Var pasta
	m3
	0,001
	0,17

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,010
	1,70

	
	2651122100270
	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055
	kg
	0,200
	34,00

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	1,500
	255,00

	
	2551447335247
	Praf de frecat
	kg
	0,200
	34,00

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,012
	2,04

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,025
	4,25

	
	29522700038171
	Malaxor de mortar 200 l actionat electric
	h-ut
	0,020
	3,40

	72
	CN14A
	Curatarea suprafetelor din piatra naturala cu solutie speciala de curatare / norma modificata, vezi resursele

	m2
	
	653,750



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,310
	202,662

	
	2651122100270*
	Solutie curatare piatra naturala 
	kg
	0,015
	9,806

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,001
	0,654

	73
	CN14A
	Aplicarea tratamentului hidrofob pentru suprafete din piatra naturala, care nu schimba culoarea si pastreaza aspectul natural, rezistent la radiatii UV / norma modificata, vezi resursele

	m2
	
	653,750



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,310
	202,662

	
	2662106109860*
	Impermeabilizant piatra naturala 
	kg
	0,120
	78,45

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,001
	0,654

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Fatada
	

	10. Soclu



	74
	CC09C
	Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri  30-35 mm inclusiv / Plasa sudata zincata 12x12 D-1,3 mm (consum 1.05 m2/m2)

	m2
	
	50,000



	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,550
	27,50

	
	2873122005327*
	Plasa sudata zincata 12x12 D-1,3 mm 
	m2
	1,050
	52,50

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	2,150
	107,50

	
	2734113805865
	Sirma zincata moale d = 2 mm
	kg
	0,035
	1,75

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,015
	0,75

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,005
	0,25

	75
	RMD13A
	Montat placi din piatra de travertin, marmura si piatra calcaroasa la pereti, stilpi si socluri, executate pe un strat de mortar M100 de 3 cm grosime, cu rosturile in prelungire, in camp continuu, pe suprafete cu contur regulat / Teracota din piatra naturala Cosauti

	m2
	
	50,000



	
	7122030012940
	Pietrar
	h-om
	12,000
	600,00

	
	2670112202002**
	Teracota din piatra naturala Cosauti
	m2
	1,020
	51,00

	
	2651122100001
	Ciment alb
	kg
	0,450
	22,50

	
	2651122100000
	Ciment 
	kg
	12,210
	610,50

	
	2652102100713
	Var pasta
	m3
	0,002
	0,10

	
	2653102100855
	Ipsos 
	kg
	3,000
	150,00

	
	00000052
	Nisip
	m3
	0,041
	2,05

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,020
	1,00

	
	2875275891519
	Crampoane de otel pentru placaje
	kg
	0,380
	19,00

	
	1411112205748
	Praf de piatra
	kg
	0,400
	20,00

	
	2952270004000
	Malaxor
	h-ut
	0,100
	5,00

	
	2940520004058
	Masina de taiat cu disc 
	h-ut
	0,150
	7,50

	76
	CN14A
	Curatarea suprafetelor din piatra naturala cu solutie speciala de curatare / norma modificata, vezi resursele

	m2
	
	50,000



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,310
	15,50

	
	2651122100270*
	Solutie curatare piatra naturala 
	kg
	0,030
	1,50

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,001
	0,05

	77
	CN14A
	Aplicarea tratamentului hidrofob pentru suprafete din piatra naturala, care nu schimba culoarea si pastreaza aspectul natural, rezistent la radiatii UV / norma modificata, vezi resursele

	m2
	
	50,000



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,310
	15,50

	
	2662106109860*
	Impermeabilizant piatra naturala 
	kg
	0,200
	10,00

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,001
	0,05

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Soclu
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Asigurari sociale
	
	

	
	
	Transportul materialelor
	
	

	
	
	Cheltuieli de achizitionare depozitare
	
	

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	

	
	
	Ttoal cu CR
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	

	
	
	Ttoal cu BD
	
	

	
	
	Taxa pe valoare adaugata
	
	

	
	
	Total deviz:
	
	


	Elaborat 
	

	                                       (numele, prenumele, funcţia, semnătura,)


