Anexa nr. 2

Caiet de sarcini

Pentru achiziționarea Cabinelor pentru patrula staționară de tip STEEL BOX

Descrierea :

- Dimensiunile exterioare lungimea 4,00m, lățimea 2,00m, înălțimea 2,81m;

- Dimensiunile interioare lungimea 3,82m, lățimea 1,82m, înălțimea 2,40m;

- Structura metalică profilată la rece sablata cu grosimea 3mm, acoperit cu grund si vopsea (RAL);

- Structura metalica prevazuta cu canal de drenare a apei;

- Peretii conferctionati din panouri sandwich PUR 60mm, RAL 9002, cu coeficient transfer termic -0.29 Kcal/m.p. hC;

- Acoperishul confectionar din panouri sandwich PUR 60mm, cu coeficient transfer termic -0.29 Kcal/m.p. Hc;

- Podeaua acoperită cu panouri sandwich PUR 60mm, cu coeficient transfer termic; -0.29 Kcal/m.p. hC. și acoperită cu linoleum semiindustrial;

- Sticlă pentru geamurile PVC (lowe 4s control solar);

- Geam PVC 1200x1000 – 2 buc;

- Usa PVC 800x2050 – 2 buc;

- Priza electrica – 6 buc;

- Corp de iluminare – 3 buc;

- Cutie pentru automate cu automate – inclusă

Circuitele electrice se vor realiza cu cablu cu conductori din cupru cu izolaţie, cu întârziere la flacără, introduse în pat de cabluri şi în  tuburi de protecţie PVC, în zonele de coborâre pe verticală pentru conexiunea la aparate (prize, întrerupătoare etc.).