| Reparatia capitala a salilor de operatii la IMSP Institutul Oncologic din str. N. Testemiteanu 30, or. Chisinau | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 2-1-1

Solutii arhitecturale (235/18/23-SA)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Inchideri si compartimentari |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | CD72B |  | Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 125 mm pe carcasa din profile zincate CW100 si UW100, inclusiv montarea profilelor UA98.8 la ancadramentul golurilor usa, cu placaj de PGC rezistent la umezeala gr. 12,5 mm, intr-un strat din ambele parti cu izolatie din vata minerala densitate 45kg/m3, grosime 100mm, cu inaltimea pina la 4 m Material marunt (apa, cirpe, etc.)=1,0050 |  |  | m2 |  | 321,00 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 861,307 |  |  |
|  | 2662102700204 |  | Placa rezistenta la umezeala din gips-carton 12,5 mm |  |  | m2 |  | 677,471 |  |  |
|  | 2710703520275 |  | Profil de ghidaj UW100 |  |  | m |  | 369,383 |  |  |
|  | 2710703520276 |  | Profil de suport CW100 |  |  | m |  | 709,731 |  |  |
|  | 2521302602906 |  | Materiale izolante din fibre minerale densitate 45kg/m3, grosime 100mm |  |  | m2 |  | 332,283 |  |  |
|  | 2523156720072 |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  | m |  | 393,578 |  |  |
|  | 2513206621601 |  | Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Strobi" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton |  |  | m |  | 488,747 |  |  |
|  | 2430226102822 |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  | kg |  | 174,852 |  |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  |  | kg |  | 56,456 |  |  |
|  | 2051142950711 |  | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice |  |  | buc |  | 483,908 |  |  |
|  | 2874115833873 |  | Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm |  |  | buc |  | 9 494,265 |  |  |
|  | 2681126001473 |  | Hirtie pentru slefuit |  |  | m2 |  | 5,162 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 3,017 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 20,801 |  |  |
| 2 | СF59A |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei din profile zincate CW100 si UW100 cu placaj de PGC rezistent la umezeala gr. 12,5 mm, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie din vata minerala densitate 45kg/m3, grosime 100mm Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050 |  |  | m2 |  | 130,00 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 232,31 |  |  |
|  | 2662102700204 |  | Placa rezistenta la umezeala din gips-carton 12,5 mm |  |  | m2 |  | 137,183 |  |  |
|  | 2710703520275 |  | Profil de ghidaj UW100 |  |  | m |  | 96,028 |  |  |
|  | 2710703520276 |  | Profil de suport CW100 |  |  | m |  | 287,43 |  |  |
|  | 2521302602906 |  | Materiale izolante din fibre minerale densitate 45kg/m3, grosime 100mm |  |  | m2 |  | 134,57 |  |  |
|  | 2523156720072 |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  | m |  | 307,028 |  |  |
|  | 2513206621602 |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  |  | m |  | 98,967 |  |  |
|  | 2430226102822 |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  | kg |  | 35,406 |  |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  |  | kg |  | 11,432 |  |  |
|  | 20511429507111 |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  |  | buc |  | 195,975 |  |  |
|  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  | buc |  | 1 686,692 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,832 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 5,486 |  |  |
| 3 | CN34A |  | Folie de aluminiu autoadeziva montata pe suprafata sticlei ferestrelor existente (numai manopera) |  |  | m2 |  | 48,80 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 29,28 |  |  |
| 4 |  |  | Folie de aluminiu autoadeziva cu efect "oglinda" |  |  | m2 |  | 48,40 |  |  |
|  | 212411735295 |  | Folie de aluminiu autoadeziva |  |  | m2 |  | 53,24 |  |  |
|  |  |  |  | Total Inchideri si compartimentari |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de finisare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1.1. Tip A |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu nisip de cuart pentru suprafete slab absorbante, intr-un strat, la pereti si tavane interioare. Consum grund - 0.27 kg/m2 |  |  | m2 |  | 1 234,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 172,76 |  |  |
|  | 2430226101029 |  | Grund pentru suprafete slab absorbante cu nisip de cuart "Betohgpuht" sau similar |  |  | kg |  | 333,18 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 61,70 |  |  |
| 6 | CF02B |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton |  |  | m2 |  | 1 234,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 1 234,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 246,80 |  |  |
|  | 2664102103001 |  | Mortar ciment-var (pt.informatie) |  |  | m3 |  | 25,914 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 9 748,60 |  |  |
|  | 2652102100737 |  | Var hidratat |  |  | kg |  | 740,40 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 29,616 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 8,021 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 2,468 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 6,17 |  |  |
| 7 | CF17C |  | Strat de impaslitura din fibra de sticla greutate 80 kg/m2, aplicat in componenta tencuelii cu amestec uscat |  |  | m2 |  | 1 234,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 246,80 |  |  |
|  | 2614122601910 |  | Impaslitura din fibra de sticla densitate 80 gr/m2 |  |  | m2 |  | 1 357,40 |  |  |
| 8 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  | m2 |  | 1 234,00 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 1 505,48 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 8 810,76 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 4,936 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 97,486 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 19,744 |  |  |
| 9 | CI23A |  | Executarea acoperirii antibacteriale din Tapet medical antibacterian, RAL6019 la pereti Materiale marunte (cirpe )=1,0050 |  |  | m2 |  | 1 234,00 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 3 085,00 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 1 937,38 |  |  |
|  | 2430226101025 |  | Grund (Uni - Grund) |  |  | kg |  | 186,026 |  |  |
|  | 2462106100006 |  | Clei "Uzin KE 418" |  |  | kg |  | 527,072 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  | 2 170,298 |  |  |
|  | 2710503808004 |  | Fir de sudare |  |  | m |  | 1 264,973 |  |  |
|  | 2523116716347 |  | Tapet medical antibacterian |  |  | m2 |  | 1 302,179 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 1,86 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 9,872 |  |  |
|  | 2952240005106 |  | Aspirator industrial |  |  | h-ut |  | 18,51 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 86,38 |  |  |
|  |  |  |  | Total Tip A |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1.2. Tip B |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si a tavanelor |  |  | m2 |  | 477,00 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 214,65 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 47,70 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  | 503,187 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,477 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,477 |  |  |
| 11 | CI23A |  | Executarea acoperirii antibacteriale din Tapet medical antibacterian, RAL6019 la pereti Materiale marunte (cirpe )=1,0050 |  |  | m2 |  | 477,00 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 1 192,50 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 748,89 |  |  |
|  | 2430226101025 |  | Grund (Uni - Grund) |  |  | kg |  | 71,908 |  |  |
|  | 2462106100006 |  | Clei "Uzin KE 418" |  |  | kg |  | 203,739 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  | 838,924 |  |  |
|  | 2710503808004 |  | Fir de sudare |  |  | m |  | 488,973 |  |  |
|  | 2523116716347 |  | Tapet medical antibacterian |  |  | m2 |  | 503,354 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,719 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 3,816 |  |  |
|  | 2952240005106 |  | Aspirator industrial |  |  | h-ut |  | 7,155 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 33,39 |  |  |
|  |  |  |  | Total Tip B |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1.3. Tip C |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu nisip de cuart pentru suprafete slab absorbante, intr-un strat, la pereti si tavane interioare. Consum grund - 0.27 kg/m2 |  |  | m2 |  | 19,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 2,66 |  |  |
|  | 2430226101029 |  | Grund pentru suprafete slab absorbante cu nisip de cuart "Betohgpuht" sau similar |  |  | kg |  | 5,13 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,95 |  |  |
| 13 | CF02B |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton |  |  | m2 |  | 19,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 19,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,80 |  |  |
|  | 2664102103001 |  | Mortar ciment-var (pt.informatie) |  |  | m3 |  | 0,399 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 150,10 |  |  |
|  | 2652102100737 |  | Var hidratat |  |  | kg |  | 11,40 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,456 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,124 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,038 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,095 |  |  |
| 14 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 19,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,57 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 2,85 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,95 |  |  |
| 15 | CI22B |  | Placaj din faianta ceramica RAL1014 rezistenta la actiunea solutiilor dezinfectante (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: 250x400x8 mm, si rostuite cu fuga rezistenta la actiunea solutiilor dezinfectante Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100 |  |  | m2 |  | 19,00 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 31,35 |  |  |
|  | 2661112800700 |  | Faianta 250x400 mm, grosime 8 mm |  |  | m2 |  | 19,574 |  |  |
|  | 2664102102013 |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  |  | kg |  | 71,003 |  |  |
|  | 24302261000008 |  | Fuga epoxidica Starlike Evo |  |  | kg |  | 9,019 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 383,80 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,038 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,228 |  |  |
|  | 2952270003820 |  | Malaxor mobil, electric |  |  | h-ut |  | 0,19 |  |  |
|  |  |  |  | Total Tip C |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1.4. Tip D |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 3,50 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,105 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 0,525 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,175 |  |  |
| 17 | CI22B |  | Placaj din faianta ceramica RAL1014 rezistenta la actiunea solutiilor dezinfectante (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: 250x400x8 mm, si rostuite cu fuga rezistenta la actiunea solutiilor dezinfectante Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100 |  |  | m2 |  | 3,50 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 5,775 |  |  |
|  | 2661112800700 |  | Faianta 250x400 mm, grosime 8 mm |  |  | m2 |  | 3,606 |  |  |
|  | 2664102102013 |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  |  | kg |  | 13,08 |  |  |
|  | 24302261000008 |  | Fuga epoxidica Starlike Evo |  |  | kg |  | 1,661 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 70,70 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,007 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,042 |  |  |
|  | 2952270003820 |  | Malaxor mobil, electric |  |  | h-ut |  | 0,035 |  |  |
|  |  |  |  | Total Tip D |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1.5. Tip E |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu nisip de cuart pentru suprafete slab absorbante, intr-un strat, la pereti si tavane interioare. Consum grund - 0.27 kg/m2 |  |  | m2 |  | 18,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 2,52 |  |  |
|  | 2430226101029 |  | Grund pentru suprafete slab absorbante cu nisip de cuart "Betohgpuht" sau similar |  |  | kg |  | 4,86 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,90 |  |  |
| 19 | CF17C |  | Strat de impaslitura din fibra de sticla greutate 80 kg/m2, aplicat in componenta tencuelii cu amestec uscat |  |  | m2 |  | 18,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 3,60 |  |  |
|  | 2614122601910 |  | Impaslitura din fibra de sticla densitate 80 gr/m2 |  |  | m2 |  | 19,80 |  |  |
| 20 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  | m2 |  | 18,00 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 21,96 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 128,52 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,072 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,422 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,288 |  |  |
| 21 | CF51B |  | Tencuieli interioare dDiferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50 cu urmatorii coeficienti Ksal=5, Kmat=Kmec=15, strat final - 20 mm) Coeficient la manoperei=5,0000 Coeficient la pentru materiale=15,0000 Coeficient la utilajului=15,0000 |  |  | m2 |  | 18,00 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 21,60 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 386,10 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,27 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 4,32 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,81 |  |  |
| 22 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si a tavanelor |  |  | m2 |  | 18,00 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 8,10 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,80 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  | 18,988 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,018 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,018 |  |  |
| 23 | CF56A |  | Aplicarea manuala a gletului pentru lucrari la interior grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 |  | 18,00 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 3,60 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,80 |  |  |
|  | 2653102100832 |  | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" |  |  | kg |  | 8,874 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,018 |  |  |
| 24 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund compatibil cu vopseaua |  |  | m2 |  | 18,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,54 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 2,70 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,90 |  |  |
| 25 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea superlavabila cu ioni de argint, RAL6019, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu umatoarele caracteristici a vopselei:- Putere de acoperire: 1 - putere foarte mare de acoperire;- Rezistenta la abraziune umeda conform DIN EN clasa 13300: 2 - rezistent la abraziune. |  |  | m2 |  | 18,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 9,90 |  |  |
|  | 24301161038091 |  | Vopsea lavabila, rezistenta la ciuperci tip Spor Latex-Mat RAL6019 |  |  | kg |  | 7,20 |  |  |
|  | 2653102100832 |  | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" |  |  | kg |  | 1,08 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 9,00 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,90 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,036 |  |  |
|  |  |  |  | Total Tip E |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2. Tavane |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | CK29F |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate de tip "Rockfon MediCare Air" sau similare dupa caracteristicile stipulate in proiect (plansa 13), inclusiv sistemul-grila. Placile dimensiuni: 600x600x15 mm. RAL - alb |  |  | m2 |  | 188,80 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 28,32 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 387,04 |  |  |
|  | 2874136323300 |  | Diblu din metal prindere Armastrong |  |  | buc |  | 755,20 |  |  |
|  | 2732103646155 |  | Panouri de tip "Rockfon MediCare Air"cu sistem grila pentru suspendarea panourilor |  |  | m2 |  | 198,24 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 2,832 |  |  |
| 27 | СF59D |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC hidrofob de 12.5 mm grosime, cu executarea carcasei metalice simple plane din profile CD si UD, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050 |  |  | m2 |  | 505,10 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 964,741 |  |  |
|  | 2662102700204 |  | Placa rezistenta la umezeala din gips-carton 12,5 mm |  |  | m2 |  | 533,007 |  |  |
|  | 2710703520241 |  | Profil de ghidaj UD 27/28 |  |  | m |  | 466,508 |  |  |
|  | 2710703520242 |  | Profil de suport CD 60/27 |  |  | m |  | 1 116,776 |  |  |
|  | 2523156720072 |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  | m |  | 1 192,92 |  |  |
|  | 2513206621602 |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  |  | m |  | 384,526 |  |  |
|  | 2430226102822 |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  | kg |  | 137,567 |  |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  |  | kg |  | 44,417 |  |  |
|  | 20511429507111 |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  |  | buc |  | 837,582 |  |  |
|  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  | buc |  | 8 218,457 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 2,323 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 23,992 |  |  |
| 28 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si a tavanelor |  |  | m2 |  | 505,10 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 227,295 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 50,51 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  | 532,83 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,505 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,505 |  |  |
| 29 | CF56A |  | Aplicarea manuala a gletului pentru lucrari la interior grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 |  | 505,10 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 101,02 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 50,51 |  |  |
|  | 2653102100832 |  | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" |  |  | kg |  | 249,014 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,505 |  |  |
| 30 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund compatibil cu vopseaua |  |  | m2 |  | 505,10 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 15,153 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 75,765 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 25,255 |  |  |
| 31 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea superlavabila cu ioni de argint, culoare alba, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu umatoarele caracteristici a vopselei:- Putere de acoperire: 1 - putere foarte mare de acoperire;- Rezistenta la abraziune umeda conform DIN EN clasa 13300: 2 - rezistent la abraziune. |  |  | m2 |  | 505,10 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 277,805 |  |  |
|  | 2430116103809 |  | Vopsea lavabila, rezistenta la ciuperci tip Spor Latex-Mat |  |  | kg |  | 202,04 |  |  |
|  | 2653102100832 |  | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" |  |  | kg |  | 30,306 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 252,55 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 25,255 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,01 |  |  |
|  |  |  |  | Total Tavane |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.3. Pardosele |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu nisip de cuart pentru suprafete slab absorbante, intr-un strat, la pereti si tavane interioare. Consum grund - 0.27 kg/m2 |  |  | m2 |  | 693,90 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 97,146 |  |  |
|  | 2430226101029 |  | Grund pentru suprafete slab absorbante cu nisip de cuart "Betohgpuht" sau similar |  |  | kg |  | 187,353 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 34,695 |  |  |
| 33 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  | m2 |  | 693,90 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 416,34 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 69,39 |  |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 22,899 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 9 020,70 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 29,144 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 6,939 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 20,817 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 8,327 |  |  |
| 34 | CG56A |  | Sapa autonivelanta Kreisel 410, grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050 |  |  | m2 |  | 685,70 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 160,454 |  |  |
|  | 2653102100826 |  | Sapa autonivelanta Kreisel 410 |  |  | kg |  | 10 543,666 |  |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  |  | kg |  | 62,022 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 2,757 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 28,799 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 6,857 |  |  |
| 35 | CG56A1 |  | Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: k=5 Coeficient la manoperei=5,0000 Coeficient la pentru materiale=5,0000 Coeficient la utilajului=5,0000 |  |  | m2 |  | -685,70 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | -78,856 |  |  |
|  | 2653102100826 |  | Sapa autonivelanta Kreisel 410 |  |  | kg |  | -5 245,605 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | -3,429 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | -13,714 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | -3,429 |  |  |
| 36 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 8,20 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,246 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 1,23 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,41 |  |  |
| 37 | CG17D1 |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica 400x400x10 mm, rezistenta la actiunea solutiilor dezinfectante, inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2, si rostuite cu fuga rezistenta la actiunea solutiilor dezinfectante |  |  | m2 |  | 8,20 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 21,402 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,378 |  |  |
|  | 2661112803689 |  | Grezie porcelonata, clasa 4 rezistenta la uzura grosime 10 mm |  |  | m2 |  | 8,446 |  |  |
|  | 26641021020101 |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  |  | kg |  | 33,21 |  |  |
|  | 24302261000008 |  | Fuga epoxidica Starlike Evo |  |  | kg |  | 2,46 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 164,00 |  |  |
|  | 2653102100000 |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  |  | kg |  | 7,38 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,369 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,098 |  |  |
| 38 | CG49A |  | Executarea acoperirii din PVC omogen, antibacterian, cu strat de protectie de tip Topshield, RAL1014, grosimea 2,0 mm, clasa de uzura 34/43, la pardoseli (Profil p.v.c., pervaz pardoseala consum =0,0000) Materiale marunte (cirpe )=1,0050 |  |  | m2 |  | 313,60 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 627,20 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 373,184 |  |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  |  | kg |  | 47,275 |  |  |
|  | 2462106100006 |  | Clei "Uzin KE 418" |  |  | kg |  | 110,309 |  |  |
|  | 2653102100826 |  | Sapa autonivelanta Kreisel 410 |  |  | kg |  | 1 654,632 |  |  |
|  | 2710503808004 |  | Fir de sudare |  |  | m |  | 321,471 |  |  |
|  | 2462106100007 |  | Clei neopren pentru plinte |  |  | m |  | 47,275 |  |  |
|  | 2521106718386 |  | Profil p.v.c., pervaz pardoseala |  |  | m |  | 0,00 |  |  |
|  | 2523116726352 |  | Pardoseli PVC omogen antibacterian, grosimea 2,0 mm, clasa de uzura 34/43 |  |  | m2 |  | 330,926 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,473 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 3,136 |  |  |
|  | 2952240005106 |  | Aspirator industrial |  |  | h-ut |  | 3,763 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 62,72 |  |  |
| 39 | CG49A |  | Executarea acoperirii din PVC omogen antibacterian, conductiv, fara ftalati, RAL1014, grosimea 2,0 mm, cu stratul de protectie conductiv (lac conductiv) Smart Control Top, clasa de uzura 34/43, la pardoseli (Profil p.v.c., pervaz pardoseala consum =0,0000) Materiale marunte (cirpe )=1,0050 |  |  | m2 |  | 372,10 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 744,20 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 442,799 |  |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  |  | kg |  | 56,094 |  |  |
|  | 2462106100006 |  | Clei "Uzin KE 418" |  |  | kg |  | 130,886 |  |  |
|  | 2653102100826 |  | Sapa autonivelanta Kreisel 410 |  |  | kg |  | 1 963,293 |  |  |
|  | 2710503808004 |  | Fir de sudare |  |  | m |  | 381,44 |  |  |
|  | 2462106100007 |  | Clei neopren pentru plinte |  |  | m |  | 56,094 |  |  |
|  | 2521106718386 |  | Profil p.v.c., pervaz pardoseala |  |  | m |  | 0,00 |  |  |
|  | 2523116726350 |  | Pardoseli PVC omogen antibacterian conductiv, fara ftalati, grosimea 2,0mm, cu stratul de protectie conductiv (lac conductiv) Smart Control Top, clasa de uzura 34/43 |  |  | m2 |  | 392,659 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,561 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 3,721 |  |  |
|  | 2952240005106 |  | Aspirator industrial |  |  | h-ut |  | 4,465 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 74,42 |  |  |
| 40 |  |  | Profil R30 mm la pardosele |  |  | m |  | 425,00 |  |  |
|  | 2521106718393 |  | Profil R30 mm la pardosele |  |  | m |  | 425,00 |  |  |
| 41 |  |  | Profil PJ-45 mm la pardosele |  |  | m |  | 425,00 |  |  |
|  | 2521106718394 |  | Profil PJ-45 |  |  | m |  | 425,00 |  |  |
| 42 | 08-02-472-4 |  | Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din banda cupru (numai manopera) |  |  | 100 m |  | 8,24 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 146,672 |  |  |
| 43 |  |  | Banda de cupru 10x1.0 mm |  |  | m |  | 824,00 |  |  |
|  | 211001 |  | Banda de cupru 10x1.0 mm |  |  | m |  | 824,00 |  |  |
|  |  |  |  | Total Pardosele |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.4. Protectie pereti |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | CK26B |  | Protectie pentru pereti cu profil din aluminiu acoperit din vinil - latime 150 mm de tip PPS150, RAL 1015, inclusiv piesele de capat |  |  | m |  | 80,00 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 25,60 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 6,40 |  |  |
|  | 2743123549326 |  | Protectie pentru pereti din profil de tip PPS150, RAL 5024 |  |  | m |  | 80,00 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 320,00 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,80 |  |  |
| 45 | CK26B |  | Protectie muchiilor la pereti cu profil din aluminiu si acoperire din vinil - latime 50 mm de tip PCP050, RAL 1015, inclusiv piesele de capat |  |  | m |  | 43,20 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 13,824 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,456 |  |  |
|  | 2743123549327 |  | Sistem protectie muchii perete, l=50mm |  |  | m |  | 43,20 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 172,80 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,432 |  |  |
|  |  |  |  | Total Protectie pereti |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de finisare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Timplarie |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | CK19A |  | Ferestre din profile din aluminiu interioare, intr-un canat oscilo-batant F1 - 760x760 mm |  |  | m2 |  | 3,47 |  |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  | 3,47 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,347 |  |  |
|  | 2030112938100 |  | Ferestre din aluminiu |  |  | m2 |  | 3,47 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 2,446 |  |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  | kg |  | 0,857 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 20,82 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 2,082 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 3,47 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,069 |  |  |
| 47 | CK21A |  | Usi confectionate din profile din metal de tip DRAGARD, cu umplutura din sticla triplex grosime 6 mm, miner din otel inoxidabil L=600mm, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, intr-un canat, U3 - 960x2060 mm |  |  | m2 |  | 3,96 |  |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  | 3,366 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,396 |  |  |
|  | 2812106309053 |  | Usi din profiluri din metal de tip DRAGARD U3 - 960x2060 mm |  |  | m2 |  | 3,96 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 15,84 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 1,98 |  |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  | kg |  | 0,693 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 2,376 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 3,96 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,079 |  |  |
| 48 | CK21D |  | Usi confectionate din profile din metal de tip DRAGARD cu umplutura din sticla triplex grosime 6 mm, miner din otel inoxidabil L=600mm, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, in doua canat, U4 - 1460x2060 mm |  |  | m2 |  | 3,01 |  |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  | 2,859 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,331 |  |  |
|  | 2812106309054 |  | Usi din profiluri din metal DRAGARD U4 - 1460x2060 mm |  |  | m2 |  | 3,01 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 12,04 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 1,655 |  |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  | kg |  | 0,581 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 1,806 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 3,01 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,06 |  |  |
| 49 | CK56A |  | Instalarea elementelor cu protectia contra focului EI30: usi metalice pline intr-un canat, U8 - 660x2060 mm Materiale marunte (cirpe, vaselina)=1,0030 |  |  | m2 |  | 12,51 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 55,044 |  |  |
|  | 20301129311038 |  | Usi metalice pline cu protectia contra focului U8 - 660x2060 mm |  |  | m2 |  | 12,548 |  |  |
|  | 2811236309291 |  | Detalii de ancoraj furnizate separat |  |  | kg |  | 3,764 |  |  |
|  | 2873155900311 |  | Electrozi E-42A, 4 mm |  |  | kg |  | 0,627 |  |  |
|  | 2462106110356 |  | Clei pe baza de cauciuc №88-Н |  |  | kg |  | 0,151 |  |  |
|  | 2416202602671 |  | Placi din vata minerala cu rigiditate marita pe baza de mortar sintetic M-200 |  |  | m3 |  | 0,088 |  |  |
|  | 2112227324784 |  | Material ignifug cu proprietati de termoextindere |  |  | kg |  | 6,876 |  |  |
|  | 2112227324785 |  | Garnitura de cauciuc fum rece, greutate 1m 0.25 kg |  |  | kg |  | 8,595 |  |  |
|  | 2430116104162 |  | Email cu protectia contra focului |  |  | kg |  | 1,38 |  |  |
|  | 2416586105304 |  | Amorsa-grund cu protectia contra focului |  |  | kg |  | 0,753 |  |  |
|  | 2112227324786 |  | Discuri de taiere |  |  | buc |  | 0,878 |  |  |
|  | 2112227324787 |  | Dopuri plastice decorative |  |  | buc |  | 30,114 |  |  |
|  | 2940520007688 |  | Masina de slefuit |  |  | h-ut |  | 2,752 |  |  |
|  | 2940520007610 |  | Perforator electric |  |  | h-ut |  | 1,876 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 8,257 |  |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  |  | h-ut |  | 0,751 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,125 |  |  |
| 50 | CK21A |  | Usi confectionate din profile din metal de tip DRAGARD, cu umplutura din sticla triplex grosime 6 mm, miner din otel inoxidabil L=600mm, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, intr-un canat, U9 - 860x2060 mm |  |  | m2 |  | 3,54 |  |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  | 3,009 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,354 |  |  |
|  | 2812106309059 |  | Usi din profiluri din metal DRAGARD U9 - 860x2060 mm |  |  | m2 |  | 3,54 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 14,16 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 1,77 |  |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  | kg |  | 0,619 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 2,124 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 3,54 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,071 |  |  |
| 51 | CK56A |  | Instalarea elementelor cu protectia contra focului EI30: usi metalice pline intr-un canat, U10 - 860x2060 mm Materiale marunte (cirpe, vaselina)=1,0030 |  |  | m2 |  | 3,54 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 15,576 |  |  |
|  | 20301129311040 |  | Usi metalice pline cu protectia contra focului U10 - 860x2060 mm |  |  | m2 |  | 3,551 |  |  |
|  | 2811236309291 |  | Detalii de ancoraj furnizate separat |  |  | kg |  | 1,065 |  |  |
|  | 2873155900311 |  | Electrozi E-42A, 4 mm |  |  | kg |  | 0,178 |  |  |
|  | 2462106110356 |  | Clei pe baza de cauciuc №88-Н |  |  | kg |  | 0,043 |  |  |
|  | 2416202602671 |  | Placi din vata minerala cu rigiditate marita pe baza de mortar sintetic M-200 |  |  | m3 |  | 0,025 |  |  |
|  | 2112227324784 |  | Material ignifug cu proprietati de termoextindere |  |  | kg |  | 1,946 |  |  |
|  | 2112227324785 |  | Garnitura de cauciuc fum rece, greutate 1m 0.25 kg |  |  | kg |  | 2,432 |  |  |
|  | 2430116104162 |  | Email cu protectia contra focului |  |  | kg |  | 0,391 |  |  |
|  | 2416586105304 |  | Amorsa-grund cu protectia contra focului |  |  | kg |  | 0,213 |  |  |
|  | 2112227324786 |  | Discuri de taiere |  |  | buc |  | 0,249 |  |  |
|  | 2112227324787 |  | Dopuri plastice decorative |  |  | buc |  | 8,521 |  |  |
|  | 2940520007688 |  | Masina de slefuit |  |  | h-ut |  | 0,779 |  |  |
|  | 2940520007610 |  | Perforator electric |  |  | h-ut |  | 0,531 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 2,336 |  |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  |  | h-ut |  | 0,212 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,035 |  |  |
| 52 | CK22C |  | Glasvanduri din profile din etal de tip DRAGARD, cu umplutura din sticla triplex grosime 6 mm a panoutilor fixe, cu insertie antivandal h=300 mm din otel inoxidabil. Deschideri mobile - 1 usa batanta 900x2100(h) mm din profile din metal de tip DRAGARD , si umplutura cu sticla de tip ESG grosime 10 mm, miner din otel inoxidabil L=600mm. Interspatiul de H=500 mm de la nivelul tavanului suspendat pina la tavan fara umplutura in interspatiile profileleor, V2 - 2500x(3000+500)(h) mm |  |  | m2 |  | 8,75 |  |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  | 10,938 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,70 |  |  |
|  | 2030112951702 |  | Glasvanduri din profiluri din metal de tip DRAGARD V2 - 2500x(3000+500)(h) mm |  |  | m2 |  | 8,75 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 26,25 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 1,837 |  |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  | kg |  | 0,639 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 4,375 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 3,50 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,175 |  |  |
| 53 | CK22C |  | Glasvanduri din profile din metal de tip DRAGARD, cu umplutura din sticla triplex grosime 6 mm a panoutilor fixe, cu insertie antivandal h=300 mm din otel inoxidabil. Deschideri mobile - 1 usa batanta 930x2100(h) mm din profile din metal de tip DRAGARD, si umplutura cu sticla de tip ESG grosime 10 mm, miner din otel inoxidabil L=600mm. Interspatiul de H=500 mm de la nivelul tavanului suspendat pina la tavan fara umplutura in interspatiile profileleor, V3 - 2930x(3000+500)(h) mm |  |  | m2 |  | 10,26 |  |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  | 12,825 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,821 |  |  |
|  | 2030112951703 |  | Glasvanduri din profiluri din metal DRAGARD V3 - 2930x(3000+500)(h) mm |  |  | m2 |  | 10,26 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 30,78 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 2,155 |  |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  | kg |  | 0,749 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 5,13 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 4,104 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,205 |  |  |
| 54 | CK22C |  | Glasvanduri din profile din metal de tip DRAGARD, cu umplutura din sticla triplex grosime 6 mm a panoutilor fixe, cu insertie antivandal h=300 mm din otel inoxidabil. Deschideri mobile - 1 usa batanta 900x2100(h) mm din profile din metal de tip DRAGARD, si umplutura cu sticla de tip ESG grosime 10 mm, miner din otel inoxidabil L=600mm. Interspatiul de H=500 mm de la nivelul tavanului suspendat pina la tavan fara umplutura in interspatiile profileleor, V5 - 1430x(3000+500)(h) mm |  |  | m2 |  | 5,01 |  |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  | 6,262 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,401 |  |  |
|  | 2030112951705 |  | Glasvanduri din profiluri din metal DRAGARD V5 - 1430x(3000+500)(h) mm |  |  | m2 |  | 5,01 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 15,03 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 1,052 |  |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  | kg |  | 0,366 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 2,505 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 2,004 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,10 |  |  |
| 55 | CK22C |  | Glasvanduri din profile din metal de tip DRAGARD, cu umplutura din sticla triplex grosime 6 mm a panoutilor fixe, cu insertie antivandal h=300 mm din otel inoxidabil. Deschideri mobile - 1 usa batanta 900x2100(h) mm din profile din metal de tip DRAGARD, si umplutura cu sticla de tip ESG grosime 10 mm, miner din otel inoxidabil L=600mm. Interspatiul de H=500 mm de la nivelul tavanului suspendat pina la tavan fara umplutura in interspatiile profileleor, V7 - 1935x(3000+500)(h) mm |  |  | m2 |  | 6,77 |  |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  | 8,462 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,542 |  |  |
|  | 2030112951707 |  | Glasvanduri din profiluri din metal DRAGARD V7 - 1935x(3000+500)(h) mm |  |  | m2 |  | 6,77 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 20,31 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 1,422 |  |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  | kg |  | 0,494 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 3,385 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 2,708 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,135 |  |  |
| 56 | CK22C |  | Glasvanduri din profile din metal de tip DRAGARD, cu umplutura din sticla triplex grosime 6 mm a panoutilor fixe, cu insertie antivandal h=300 mm din otel inoxidabil. Deschideri mobile - 1 usa batanta 900x2100(h) mm din profile din metal de tip DRAGARD, si umplutura cu sticla de tip ESG grosime 10 mm, miner din otel inoxidabil L=600mm. Interspatiul de H=500 mm de la nivelul tavanului suspendat pina la tavan fara umplutura in interspatiile profileleor, V8 - 3450x(3000+500)(h) mm |  |  | m2 |  | 12,08 |  |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  | 15,10 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,966 |  |  |
|  | 2030112951708 |  | Glasvanduri din profiluri din metal DRAGARD V8 - 3450x(3000+500)(h) mm |  |  | m2 |  | 12,08 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 36,24 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 2,537 |  |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  | kg |  | 0,882 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 6,04 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 4,832 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,242 |  |  |
| 57 | CK22C |  | Glasvanduri din profile din metal de tip DRAGARD, cu umplutura din sticla triplex grosime 6 mm a panoutilor fixe, cu insertie antivandal h=300 mm din otel inoxidabil. Deschideri mobile - 1 usa batanta 900x2100(h) mm din profile din metal de tip DRAGARD, si umplutura cu sticla de tip ESG grosime 10 mm, miner din otel inoxidabil L=600mm. Interspatiul de H=500 mm de la nivelul tavanului suspendat pina la tavan fara umplutura in interspatiile profileleor, V10 - 1485x(3000+500)(h) mm |  |  | m2 |  | 5,20 |  |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  | 6,50 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,416 |  |  |
|  | 2030112951710 |  | Glasvanduri din profiluri din metal DRAGARD V10 - 1485x(3000+500)(h) mm |  |  | m2 |  | 5,20 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 15,60 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 1,092 |  |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  | kg |  | 0,38 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 2,60 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 2,08 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,104 |  |  |
| 58 | CK22C |  | Glasvanduri din profile din metal de tip DRAGARD, cu umplutura din sticla triplex grosime 6 mm a panoutilor fixe, cu insertie antivandal h=300 mm din otel inoxidabil. Deschideri mobile - 1 usa batanta 900x2100(h) mm din profile din metal de tip DRAGARD, si umplutura cu sticla de tip ESG grosime 10 mm, miner din otel inoxidabil L=600mm. Interspatiul de H=500 mm de la nivelul tavanului suspendat pina la tavan fara umplutura in interspatiile profileleor, V11 - 5600x(3000+500)(h) mm |  |  | m2 |  | 19,60 |  |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  | 24,50 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,568 |  |  |
|  | 2030112951711 |  | Glasvanduri din profiluri din metal DRAGARD V11 - 5600x(3000+500)(h) mm |  |  | m2 |  | 19,60 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 58,80 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 4,116 |  |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  | kg |  | 1,431 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 9,80 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 7,84 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,392 |  |  |
| 59 | CK22C |  | Glasvanduri din profile din metal de tip DRAGARD, cu umplutura din sticla triplex grosime 6 mm a panoutilor fixe, cu insertie antivandal h=300 mm din otel inoxidabil. Deschideri mobile - 1 usa batanta 900x2100(h) mm din profile din metal de tip DRAGARD, si umplutura cu sticla de tip ESG grosime 10 mm, miner din otel inoxidabil L=600mm. Interspatiul de H=500 mm de la nivelul tavanului suspendat pina la tavan fara umplutura in interspatiile profileleor, V13 - 1690x(3000+500)(h) mm |  |  | m2 |  | 5,92 |  |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  | 7,40 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,474 |  |  |
|  | 2030112951713 |  | Glasvanduri din profiluri din metal DRAGARD V13 - 1690x(3000+500)(h) mm |  |  | m2 |  | 5,92 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 17,76 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 1,243 |  |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  | kg |  | 0,432 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 2,96 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 2,368 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,118 |  |  |
|  |  |  |  | Total Timplarie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4. Puturi acoperis |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | CD66С |  | Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm, la pereti despartitori armati, cu grosimea 1/2 caramida, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m |  |  | 100m2 |  | 0,16 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 23,629 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,629 |  |  |
|  | 2640112302501 |  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm |  |  | buc |  | 806,40 |  |  |
|  | 2010102918804 |  | Cherestea, rasin., calitatea IV |  |  | m3 |  | 0,003 |  |  |
|  | 26511221004022 |  | Ciment M-400 |  |  | kg |  | 81,696 |  |  |
|  | 2652102100737 |  | Var hidratat |  |  | kg |  | 20,314 |  |  |
|  | 2873122000751 |  | Piese forjate |  |  | kg |  | 0,368 |  |  |
|  | 2872122005458 |  | Plasa de otel sudata |  |  | kg |  | 14,40 |  |  |
|  | 1421202200513 |  | Nisip sortat nespalat 0-3 mm |  |  | m3 |  | 0,445 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,162 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,658 |  |  |
| 61 | VB27D |  | Caciula de protectie, pentru canale cu perimetrul 2500 - 4000 mm |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 13,08 |  |  |
|  | 2710403701411 |  | Banda de otel laminat la cald de 4x40 mm |  |  | kg |  | 46,80 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 4,80 |  |  |
|  | 2710703549409 |  | Otel cornier 28x28x3 mm |  |  | kg |  | 27,36 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,72 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,28 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 3,20 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 96,00 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 2,00 |  |  |
|  | 2710403644000 |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime |  |  | kg |  | 232,80 |  |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 96,00 |  |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  | buc |  | 96,00 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 2,32 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,28 |  |  |
| 62 | CF15A |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  |  | m2 |  | 0,16 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,224 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,048 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 1,68 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,005 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,001 |  |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 0,004 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,001 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,001 |  |  |
| 63 | IzF01B |  | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat |  |  | m2 |  | 27,00 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 1,08 |  |  |
|  | 2413317346000 |  | Suspensie de bitum Aquamast |  |  | kg |  | 8,10 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,027 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,008 |  |  |
| 64 | CE13A2 |  | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase din bitum modificat aditivat cu polimeri elastomeri SBS, lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu Material marunt=1,0500 |  |  | m2 |  | 27,00 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 12,15 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 6,21 |  |  |
|  | 2682132600470 |  | Membrane bituminoase |  |  | m2 |  | 65,205 |  |  |
|  | 2320216201058 |  | Gaz butan (butelii) |  |  | kg |  | 17,01 |  |  |
|  | 2921140007681 |  | Arzator cu flacara |  |  | h-ut |  | 5,40 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,62 |  |  |
|  |  |  |  | Total Puturi acoperis |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Asigurari sociale si medicale |  |  |  |  |  |
|  | Cheltueli de transport |  |  |  |  |  |
|  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |