| CAIET DE SARCINI |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lista dispozitivelor medicale îaintate pentru servicii de mentenanță în anul 2025 |  |  |  |  |  |  |
| Nr. ord. | Denumiurea dispozitivelor medicale | Cantitatea | Denumire obiectului lotului | Peridiocitatea lucrărilor | Preț total, fără TVA |  |
|  | Lotul 1 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Analizator de gaze si electroliti Easy Stat | 1 | - Lucrări de mentenanță preventivă: curățare exterioară, verificarea senzorilor, calibrarea echipamentului, verificarea și înlocuirea compenentelor consumabile, testarea performanței, verificarea conexiunilor electrice și ale alimentării. - Lucrări de mentenanță corectivă: remedierea problemelor de citire a senzorilor, reparații ale sistemului de alimentare, intervenția asupra software-ului, verficarea sistemului de ventilare și răcire, testarea sistemului de alarmă, etc. - Intervenția specialistului în cazul unor defecțiuni neprevăzute și stabilirea acestora. La solicitare raspuns la telefon 5 ore/intervenire 24 ore. | trimestrial | 2 628,00 |  |
| 1.2 | Analizator de gaze si electroliti Profile Prime + | 1 |  | trimestrial | 2 628,00 |  |
|  | Lotul 2 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Analizator biochimic automat C400 | 1 | - Lucrări de mentenanță preventivă: curățare exterioară, verificarea senzorilor, calibrarea echipamentului, verificarea și înlocuirea compenentelor consumabile, testarea performanței, verificarea conexiunilor electrice și ale alimentării. - Lucrări de mentenanță corectivă: remedierea problemelor de citire a senzorilor, reparații ale sistemului de alimentare, intervenția asupra software-ului, verficarea sistemului de ventilare și răcire, testarea sistemului de alarmă, etc. - Intervenția specialistului în cazul unor defecțiuni neprevăzute și stabilirea acestora. La solicitare raspuns la telefon 5 ore/intervenire 24 ore. | trimestrial | 4 140,00 |  |
| 2.2 | Analizator STAR DUST MC-15 semiautomat de biochimie | 1 | - Lucrări de mentenanță preventivă: curățarea sondei de aspirare și dispensare, spălarea sistemului hidraulic și a traseelor de lichid, verificarea funcționării lampii cu halogen, curățarea și verificarea cuvetelor de reacție, inspectarea filtrelor optice și a sistemului de măsurare pentru a menține precizia absorbției luminii,verificarea și calibrarea sistemului de dozare pentru a preveni variațiile în volumele de probă și reactiv, verificarea și calibrarea fotometrului, curățarea ventilatoarelor și a componentelor interne, revizuirea și testarea funcțiilor software, etc. - Lucrări de mentenanță corectivă (la nevoie): înlocuirea lampii cu halogen sau a LED-ului, repararea sau înlocuirea sondei de pipetare, diagnosticarea și remedierea erorilor software sau hardware, teste de funcționare și siguranță (testarea preciziei măsurătorilor, verificarea uniformității temperaturii, confirmarea exactității dozării), etc. - Intervenția specialistului în cazul unor defecțiuni neprevăzute și stabilirea acestora. La solicitare raspuns la telefon 5 ore/intervenire 24 ore. | trimestrial | 3 600,00 |  |
|  | Lotul 3 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Termostat TS-80 | 12 | - Curățarea dispozitivului, verificarea funcționării senzorilor, testarea performanței, verificarea conexiunilor electrice, actualizarea software-ului (dacă este necesar), testarea funcției de programare, etc. - Intervenția specialistului în cazul unor defecțiuni neprevăzute și stabilirea acestora. La solicitare raspuns la telefon 5 ore/intervenire 24 ore. | trimestrial | 9 600,00 |  |
| 3.2 | Autoclav NUVE | 1 | - Curățarea autoclavului, verificarea și întreținerea sistemului de ventilare, verificarea sistemului de încălzire și temperatura, verificarea sistemului de presiune, verificarea garniturilor și etanșărilor, testarea funcționării generale, verificarea sistemului de apă, întreținerea sistemului de control (dacă este cazul), verificarea valvei de siguranță și a sistemului de blocaj, verificarea calibrării și teste periodice. întreținerea componentelor electronice și de siguranță, etc - Intervenția specialistului în cazul unor defecțiuni neprevăzute și stabilirea acestora. La solicitare raspuns la telefon 5 ore/intervenire 24 ore. | trimestrial | 5 600,00 |  |
| 3.3 | Autoclav 100 l AISI 316L (modelul 5050 EL V) | 1 | - Curățarea și dezinfectarea interioară și exterioară, verificarea și întreținerea sistemului de uscare și ventilație, verificarea sistemului de încălzire, testarea valvelor și siguranței, verificarea sistemului de control și ecranului digital, sistemului de Presiune, Gasketurilor și etanșărilor, sistemului de aerificare cu apă, testarea funcționalității autoclavului, etc. - Intervenția specialistului în cazul unor defecțiuni neprevăzute și stabilirea acestora. La solicitare raspuns la telefon 5 ore/intervenire 24 ore. | trimestrial | 5 600,00 |  |
| 3.4 | Sterilizator GP - 40; GP - 80 | 1 | - Lucrări de mentenanță preventivă: verificarea și calibrarea senzorilor, curățarea și verificarea camerei de sterilizare, verificarea ușii și a sistemului de etanșare, înlocuirea filtrelor actualizarea software-ului, etc - Lucrări de mentenanță corectivă (la nevoie):repararea eventualelor scurgeri de gaz, detectarea și remedierea problemelor de etanșeitate, înlocuirea componentelor defecte (pompele de vid, ventilele sau plăcile electronice), repararea sistemului de afișaj și control, teste de funcționare și siguranță (ciclurile de sterilizare, parametrilor de proces, eficiență microbiologică), etc. - Intervenția specialistului în cazul unor defecțiuni neprevăzute și stabilirea acestora. La solicitare raspuns la telefon 5 ore/intervenire 24 ore. | trimestrial | 3 600,00 |  |
| 3.5 | Colorimetru CFC-2 | 2 | - Lucrări de mentenanță preventivă: curățarea sursei de lumină și a senzorului, verificarea și calibrarea dispozitivului, curățarea și verificarea cuvetelor de măsurare, verificarea alimentării electrice și a bateriilor 2. Lucrări de mentenanță corectivă (la nevoie): înlocuirea sursei de lumină (led, lampă halogen, etc.), repararea sau înlocuirea senzorilor optici, repararea sau înlocuirea afișajului și a butoanelor de control, teste de funcționare și acuratețe: realizarea testelor cu soluții standard compararea rezultatelor cu un dispozitiv de referință, verificarea răspunsului dispozitivului la diferite lungimi de undă, etc 3. Intervenția specialistului în cazul unor defecțiuni neprevăzute și stabilirea acestora. La solicitare raspuns la telefon 5 ore/intervenire 24 ore. | trimestrial | 3 704,00 |  |
| 3.6 | Centrifuga Rotina 50S Carrier | 1 | - Lucrări de mentenanță preventivă: curățarea camerei de centrifugare (îndepărtarea reziduurilor și a eventualelor contaminanți),verificarea echilibrării rotorului și a brațelor de susținere (lubrifierea lagărelor și a componentelor mobile inspectarea cablurilor de alimentare și a mufelor), verificarea și calibrarea vitezei și a forței centrifuge (RCF) - Lucrări de mentenanță corectivă (la nevoie): înlocuirea rotorului sau a coșurilor de transport (în cazul în care sunt fisurate sau uzate), repararea sau înlocuirea sistemului de control electronic, înlocuirea garniturilor și a componentelor de siguranță, teste de funcționare și siguranță: testarea senzorilor de siguranță, verificarea funcției de răcire, confirmarea vitezei și a timpului de funcționare, etc. - Intervenția specialistului în cazul unor defecțiuni neprevăzute și stabilirea acestora. La solicitare raspuns la telefon 5 ore/intervenire 24 ore. | trimestrial | 1 200,00 |  |
|  | Lotul 4 |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Analizator RESPONS 920 Sistem automat de biochimie | 1 | - Lucrări de mentenanță preventivă: curățarea sondei de pipetare, verificarea nivelului reactivilor și calibratoarelor, spălarea sistemului fluidic, verificarea și curățarea cuvei de reacție, inspectarea și curățarea rotorului de probe și reactivi, verificarea și curățarea filtrelor de aer, calibrarea și verificarea performanței optice, inspectarea pompelor și a tubulaturii, verificarea senzorilor de nivel și alarmei de deșeuri, etc. - Lucrări de mentenanță corectivă (la nevoie): Înlocuirea componentelor uzate (pompe peristaltice, sonde, filtre sau becuri de detecție optică), Diagnosticarea și remedierea erorilor software/hardware (în cazul alertelor de sistem), Înlocuirea sau curățarea detergenților și soluțiilor de spălare, teste de funcționare și siguranță (Efectuarea controalelor de calitate, testarea sistemului de pipetare și a preciziei dozajului, revizuirea logurilor de erori și performanță), etc. - Intervenția specialistului în cazul unor defecțiuni neprevăzute și stabilirea acestora. La solicitare raspuns la telefon 5 ore/intervenire 24 ore. | trimestrial | 20000,00 |  |
|  | Lotul 5 |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Acvadistilatorul DA-25 | 2 | - Lucrări de mentenanță preventivă: curățarea reziduurilor de pe suprafețele exterioare, verificarea nivelului apei și a alimentării cu apă, monitorizarea procesului de distilare, îndepărtarea depunerilor de calcar, verificarea și curățarea rezistenței electrice – pentru a preveni scăderea eficienței de încălzire, inspectarea sistemului de răcire și a condensatorului, curățarea completă a camerei de fierbere, verificarea și curățarea robinetului de evacuare,testarea componentelor electrice - Lucrări de mentenanță corectivă (la nevoie): înlocuirea rezistenței electrice, repararea sau înlocuirea senzorilor de temperature, înlocuirea garniturilor și a componentelor de etanșare , teste de funcționare și siguranță: (verificarea debitului de apă distilată, testarea calității apei distillate, monitorizarea consumului de energie) etc. - Intervenția specialistului în cazul unor defecțiuni neprevăzute și stabilirea acestora. - La solicitare raspuns la telefon 5 ore/intervenire 24 ore. | trimestrial | 3 200,00 |  |
| 5.2 | Instalație de purificare a apei AQUALINE sistem utilizat pentru filtrarea și tratarea apei | 1 | - Lucrări de mentenanță preventivă: verificarea fluxului de apă, monitorizarea presiunii apei, inspectarea vizuală a componentelor, curățarea prefiltrului, verificarea conductivității apei purificate, ispectarea pompelor și a conexiunilor, înlocuirea cartușelor filtrante (dacă este necesar) pentru a menține eficiența sistemului de filtrare, dezinfectarea sistemului, verificarea și curățarea rezervorului de apă purificată pentru prevenirea acumulării de bacterii și sedimente, etc. - Lucrări de mentenanță corectivă (la nevoie): înlocuirea membranelor de osmoză inversă, verificarea și înlocuirea garniturilor și supapelor pentru a preveni scurgerile, recalibrarea senzorilor de conductivitate și pH pentru a asigura măsurători precise ale calității apei, teste de funcționare și siguranță: testarea calității apei pentru măsurarea parametrilor precum conductivitatea, pH-ul și nivelul de clor residual, monitorizarea consumului de energie al sistemului pentru a depista eventuale defecțiuni ale pompelor, verificarea timpului de regenerare și a performanței filtrării pentru compararea rezultatelor cu valorile de referință. - Intervenția specialistului în cazul unor defecțiuni neprevăzute și stabilirea acestora. - La solicitare raspuns la telefon 5 ore/intervenire 24 ore. | trimestrial | 2 628,00 |  |
|  | Lotul 6 |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Analizator Hematologic PCE-210, echipament automat utilizat pentru analiza parametrilor hematologici (hemoleucogramă) | 1 | - Lucrări de mentenanță preventivă: curățarea sondei de aspirare a probelor, verificarea și completarea reactivilor (diluant, liză, detergent), spălarea sistemului fluidic prin efectuarea ciclurilor de curățare automate recomandate de producător, monitorizarea recipientului de deșeuri, verificarea și curățarea camerei de măsurare, testarea acurateței analizorului cu soluții de control, inspectarea filtrelor de aer și a ventilatoarelor, verificarea și calibrarea analizorului, ispectarea tubulaturii și a sistemului hidraulic pentru a detecta eventuale scurgeri sau blocaje, curățarea sau înlocuirea filtrelor analizorului pentru a menține fluxul optim de lichide, etc. - Lucrări de mentenanță corectivă (la nevoie): înlocuirea sondei de pipetare, dacă aceasta se deteriorează sau provoacă erori de aspirație, repararea sau înlocuirea senzorilor optici și de impedanță în cazul unor erori de detecție celulară, actualizarea software-ului și diagnosticarea problemelor interne, teste de funcționare și siguranță: efectuarea controalelor de calitate, compararea rezultatelor cu un dispozitiv de referință pentru a detecta eventuale deviații, testarea funcției de autodiagnostic pentru a verifica integritatea componentelor interne, etc. - Intervenția specialistului în cazul unor defecțiuni neprevăzut și stabilirea acestora. - La solicitare raspuns la telefon 5 ore/intervenire 24 ore. | trimestrial | 2 100,00 |  |
|  | Lotul 7 |  |  |  |  |  |
| 7.1 | STAT FAX 4700, cititor automat de microplăci ELISA, utilizat pentru analiza absorbției optice a probelor biologice | 1 | - Lucrări de mentenanță preventivă: curățarea suprafețelor exterioare, verificarea alimentării cu energie și conexiunilor, monitorizarea erorilor software, curățarea camerei de măsurare, verificarea sursei de lumină (lampă cu halogen sau LED), testarea acurateței absorbției, calibrarea sistemului optic, curățarea filtrelor optice și a lentilelor, verificarea plăcii de referință, etc. - Lucrări de mentenanță corectivă (la nevoie): înlocuirea lampii de detecție (dacă este necesar) în cazul în care cititorul prezintă probleme de sensibilitate, diagnosticarea și actualizarea software-ului pentru a remedia erorile sistemului, repararea sau înlocuirea componentelor optice în cazul unor defecțiuni majore, teste de funcționare și siguranță: testarea absorbției optice cu soluții de control pentru a verifica precizia analizorului, verificarea uniformității măsurătorilor între godeuri pentru a detecta posibile erori de aliniere, confirmarea timpului de citire și stabilității datelor pentru a preveni erorile de interpretare a rezultatelor, etc. - Intervenția specialistului în cazul unor defecțiuni neprevăzut și stabilirea acestora. La solicitare raspuns la telefon 5 ore/intervenire 24 ore. | trimestrial | 1 380,00 |  |
| 7.2 | Cititor Dry Fluorescent FIC-Q100N, cititor de fluorescență uscată | 1 | - Lucrări de mentenanță preventivă: curățarea suprafețelor exterioare, verificarea alimentării și a cablurilor, monitorizarea afișajului și a mesajelor de eroare, păstrarea camerei de citire curate, curățarea senzorilor optici și a camerei de măsurare, verificarea acurateței măsurătorilor, testarea funcționării ecranului și a butoanelor (dacă este cazul) pentru a detecta eventuale probleme de operare, calibrarea sistemului optic, verificarea sursei de lumină fluorescentă curățățarea filtrului de aer, etc - Lucrări de mentenanță corectivă (la nevoie): înlocuirea sursei de lumină (dacă este necesar) în cazul în care intensitatea fluorescentă scade, actualizarea software-ului pentru a remedia eventualele erori sau a îmbunătăți performanța, diagnosticarea și repararea componentelor defecte,dacă apar erori frecvente sau probleme de funcționare, teste de funcționare și siguranță: testarea cu soluții de control standard pentru a verifica precizia analizorului, compararea rezultatelor cu un dispozitiv de referință pentru a detecta eventuale deviații, confirmarea timpului de citire și stabilității datelor pentru a evita interpretările greșite ale rezultatelor, etc. - Intervenția specialistului în cazul unor defecțiuni neprevăzut și stabilirea acestora. - La solicitare raspuns la telefon 5 ore/intervenire 24 ore. | trimestrial | 1 260,00 |  |
|  | Lotul 8 |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Microscop SIWFT monoocular | 2 | - Lucrări de mentenanță preventivă: curățarea lentilelor obiectivului și ocularului, ștergerea suprafețelor exterioare, verificarea mecanismului de focalizare, curățarea platoului de lucru și a clemelor pentru lamele, verificarea sursei de iluminare, curățarea sistemului optic în profunzime, verificarea și lubrifierea componentelor mecanice, ajustarea și verificarea alinierii optice, etc. - Lucrări de mentenanță corectivă (la nevoie): înlocuirea lămpii sau a sistemului de iluminare, repararea sau înlocuirea componentelor optice deteriorate, recalibrarea sistemului de focalizare, teste de funcționare și siguranță: verificarea clarității imaginii la diferite măriri, testarea sursei de lumină pentru uniformitate, compararea imaginii obținute cu un microscop de referință, etc. - Intervenția specialistului în cazul unor defecțiuni neprevăzut și stabilirea acestora. - La solicitare raspuns la telefon 5 ore/intervenire 24 ore. | trimestrial | 4 800,00 |  |
| 8.2 | Microscop XC-208AP binocular | 4 | - Lucrări de mentenanță preventivă: curățarea lentilelor obiectivului și ocularului, ștergerea suprafețelor exterioare, verificarea mecanismului de focalizare, curățarea platoului de lucru și a clemelor pentru lamele, verificarea sursei de iluminare, curățarea sistemului optic în profunzime, verificarea și lubrifierea componentelor mecanice, ajustarea și verificarea alinierii optice, etc. - Lucrări de mentenanță corectivă (la nevoie): înlocuirea sursei de iluminare (LED/halogen), repararea sau înlocuirea componentelor optice deteriorate, recalibrarea sistemului de focalizare, teste de funcționare și siguranță: verificarea clarității imaginii la diferite măriri, testarea sursei de lumină pentru uniformitate, compararea imaginii obținute cu un microscop de referință, etc. - Intervenția specialistului în cazul unor defecțiuni neprevăzut și stabilirea acestora. - La solicitare raspuns la telefon 5 ore/intervenire 24 ore. | trimestrial | 3 600,00 |  |
|  | TOTAL |  |  |  | 81 268,00 |  |