CAIETUL DE SARCINI

| Reconstructia terenului sportiv multifunctional, din str. N.Milescu Spataru, or. Cricova, mun. Chisinau, Republica Moldova | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 4-1-1

Amenajarea iluminarii

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructii |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Pozarea cablului si inpamintarii |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | TsC02B2 |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa descarcare in depozit teren catg. II |  |  | 100 m3 |  | 0,32 |  |  |
|  | 2952260003521 |  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex |  |  | h-ut |  | 1,76 |  |  |
| 2 | TsA20B |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu |  |  | m3 |  | 7,60 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 15,66 |  |  |
| 3 | 34-02-003-1 |  | Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri Труба гофрированная двустенная, ТУ 22.21.29-006-52715257-2017 диаметрв 100 ьь ПНД 450N 100мм |  |  | 1 km |  | 0,015 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,99 |  |  |
|  | 101-0070 |  | Benzina "АИ-98", "АИ-95" "Экстра", "АИ-93" |  |  | t |  | 0,00 |  |  |
|  | 102-0097 |  | Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III |  |  | m3 |  | 0,00 |  |  |
|  | 530-01821 |  | Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior 110 mm - Труба гофрированная двустенная, ТУ 22.21.29-006-52715257-2017 диаметрв 100 ьь ПНД 450N 100мм |  |  | m |  | 15,00 |  |  |
| 4 | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  |  | m3 |  | 6,40 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1,98 |  |  |
| 5 | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  |  | 100 m3 |  | 0,20 |  |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  | h-ut |  | 0,22 |  |  |
| 6 | TsD05A |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv |  |  | 100 m3 |  | 0,264 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 2,33 |  |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  | 2,74 |  |  |
| 7 |  |  | Banda de avertizare |  |  | m |  | 170,00 |  |  |
|  | 12522522 |  | Banda de avertizare |  |  | m |  | 170,00 |  |  |
|  |  |  |  | Total Pozarea cablului si inpamintarii |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Instalarea pilonilor |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | RpEN08A |  | Saparea gropilor pentru piloni cu ajutorul mecanismelor speciale |  |  | m3 |  | 6,00 |  |  |
|  | 7137010011510 |  | Electromontor |  |  | h-om |  | 9,00 |  |  |
| 9 | CA03F |  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... В25 |  |  | m3 |  | 3,00 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 10,35 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,20 |  |  |
|  | 26631021000000 |  | Beton B25 |  |  | m3 |  | 3,12 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,30 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 1,80 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,75 |  |  |
| 10 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - трубчатая закладная деталь с ответным фланцем - 8 buc. |  |  | kg |  | 120,00 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 22,80 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,20 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 1,20 |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 1,20 |  |  |
|  | 27752763098860 |  | Confectii metalice inglobate in beton - трубчатая закладная деталь с ответным фланцем https://yuhnov.promportal.su/goods/31137104/zakladnaya-detal-fundamenta-zdf-0-133-1-5-b-ogk-nfg-7.htm, https://36opor.ru/zdf-dlya-ogk-okk-3-4-5 |  |  | kg |  | 120,00 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,60 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,96 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 1,80 |  |  |
| 11 | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  |  | m3 |  | 3,00 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,93 |  |  |
|  |  |  |  | Total Instalarea pilonilor |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. Lucrari pentru instalarea dulapului |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | TsA02E |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu |  |  | m3 |  | 2,00 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 2,64 |  |  |
| 13 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,30 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,30 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,34 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,03 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 0,06 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 0,13 |  |  |
| 14 | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  |  | m3 |  | 2,00 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,62 |  |  |
| 15 | TsD04A |  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv |  |  | m3 |  | 2,00 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1,74 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 0,20 |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari pentru instalarea dulapului |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Contributii asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructii |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montaj |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. Щит освещения парка ЩОП1 в комплекте: |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 08-03-572-7 |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe podea, inaltime si latime, mm, pina la 1700х1100 Aplicativ: Корпус из полистирола, напольного монтажа, с подземным кабельным вводом, в комплекте, IP66 OS 40х50+F "Emiter", Польша |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,66 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,30 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,06 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,05 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,03 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,41 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 1,04 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,41 |  |  |
| 17 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,36 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,06 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |  |
|  |  |  |  | Total Щит освещения парка ЩОП1 в комплекте: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2. Кабель |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 08-02-142-1 |  | Executarea patului pentru un singur cablu in transee |  |  | 100 m |  | 2,054 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 13,62 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 10,25 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 10,25 |  |  |
| 19 | 08-02-143-1 |  | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu |  |  | 100 m |  | 2,054 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 13,37 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 8,71 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 8,71 |  |  |
| 20 | 08-02-148-1 |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg |  |  | 100 m |  | 0,15 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,86 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,00 |  |  |
|  | 1010865 |  | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm |  |  | t |  | 0,00 |  |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  | 0,00 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,00 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,00 |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,00 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,07 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,06 |  |  |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  | h-ut |  | 0,45 |  |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut |  | 0,45 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,06 |  |  |
| 21 | 08-02-145-1 |  | Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 1 kg |  |  | 100 m |  | 2,15 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 15,74 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,00 |  |  |
|  | 1010865 |  | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm |  |  | t |  | 0,00 |  |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  | 0,00 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,02 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,09 |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,21 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 1,07 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,84 |  |  |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  | h-ut |  | 3,68 |  |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut |  | 3,68 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,84 |  |  |
| 22 |  |  | Caramida |  |  | buc |  | 880,00 |  |  |
|  | 2215252222 |  | Caramida |  |  | buc |  | 880,00 |  |  |
| 23 |  |  | Nisip |  |  | m3 |  | 11,50 |  |  |
|  | 2 |  | Nisip |  |  | m3 |  | 11,50 |  |  |
| 24 |  |  | Кабель силовой, бронированный, с алюминиевыми жилами, в изоляции из сшитого полиэтилена и защитным шлангом из ПВХ сеч. 5х25 АПвБбШв-0,66/1кВ |  |  | m |  | 60,00 |  |  |
|  | 221525252 |  | Кабель силовой, бронированный, с алюминиевыми жилами, в изоляции из сшитого полиэтилена и защитным шлангом из ПВХ сеч. 5х25 АПвБбШв-0,66/1кВ |  |  | m |  | 60,00 |  |  |
| 25 |  |  | Кабель силовой, бронированный, с алюминиевыми жилами, в изоляции из сшитого полиэтилена и защитным шлангом из ПВХ сеч. 5х16 АПвБбШв-0,66/1кВ |  |  | m |  | 170,00 |  |  |
|  | 2215252252 |  | Кабель силовой, бронированный, с алюминиевыми жилами, в изоляции из сшитого полиэтилена и защитным шлангом из ПВХ сеч. 5х16 АПвБбШв-0,66/1кВ |  |  | m |  | 170,00 |  |  |
| 26 | 08-02-165-1 |  | Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 10,10 |  |  |
|  | 1010069 |  | Benzina de aviatie "Б-70" |  |  | t |  | 0,00 |  |  |
|  | 1010633 |  | Parafina petroliera solida "П-3" |  |  | t |  | 0,00 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,00 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,02 |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,00 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |  |
|  | 031050 |  | Turle telescopice, 25 m |  |  | h-ut |  | 7,42 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |  |
| 27 |  |  | Концевые кабельные муфты in set |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 324120575 |  | Концевые кабельные муфты in set |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
| 28 | 08-02-412-2 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 |  |  | 100 m |  | 0,40 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,70 |  |  |
|  | 1011764 |  | Talc maruntit cat. I |  |  | t |  | 0,00 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  | 100 buc |  | 0,12 |  |  |
|  | 5009056 |  | Capace de izolatie |  |  | 10 buc |  | 0,32 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 4,88 |  |  |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  |  | 100 buc |  | 0,02 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,01 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,06 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |  |
| 29 |  |  | Кабель с медными жилами, не распространяющий горение, ГОСТ 31996-2012: сеч. 3 х 1,5 мм2 |  |  | m |  | 30,00 |  |  |
|  | 22152152252 |  | Кабель с медными жилами, не распространяющий горение, ГОСТ 31996-2012: сеч. 3 х 1,5 мм2 |  |  | m |  | 30,00 |  |  |
| 30 |  |  | Провод с медной жилой, с изоляцией из ПВХ, ГОСТ 6323-79: сеч. 1 х 6 мм2 |  |  | m |  | 10,00 |  |  |
|  | 22115214 |  | Провод с медной жилой, с изоляцией из ПВХ, ГОСТ 6323-79: сеч. 1 х 6 мм2 |  |  | m |  | 10,00 |  |  |
|  |  |  |  | Total Кабель |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.3. Светильник |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | RpEJ07A |  | Stilpi pentru instalatii electrice in curti, gradini sau platforme, gata confectionati : metalici, sub 5 m inaltime, inclusiv gropile si umplutura - (Опора трубчатая, фланцевая, с лючком, высотой 4,0м CC 4m 76/132/2) (Din resurse doar manopera cu coef.0,5, automacara si pilon) |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 39,00 |  |  |
|  | 2575 |  | Опора трубчатая, фланцевая, с лючком, высотой 4,0м CC 4m 76/132/2 |  |  | buc |  | 8,08 |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 1,80 |  |  |
| 32 | 08-02-369-2 |  | Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta - Corpuri de iluminat Светильник LED ДКУ 1055-30 Д, 30 Вт ,5000 К, IP65 PRO IEK LED |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 18,72 |  |  |
|  | 1019460 |  | Banda "ПХВ-304" |  |  | kg |  | 0,10 |  |  |
|  | 5009264 |  | Teava de policlorvinila |  |  | kg |  | 0,08 |  |  |
|  | 5070001 |  | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2 |  |  | t |  | 0,00 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,08 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,16 |  |  |
|  | 031050 |  | Turle telescopice, 25 m |  |  | h-ut |  | 6,72 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,16 |  |  |
| 33 | RpEQ04A |  | Montarea cutiei k-0,4 la manopera Коробка ответвительная 150х110х70, IP55 |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 7137010011510 |  | Electromontor |  |  | h-om |  | 5,12 |  |  |
| 34 |  |  | Коробка ответвительная 150х110х70, IP55 |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 252552041172 |  | Коробка ответвительная 150х110х70, IP55 |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
| 35 | RpEQ06A |  | Montarea clemelor UDB 2x25/16 BN |  |  | buc |  | 40,00 |  |  |
|  | 7137010011510 |  | Electromontor |  |  | h-om |  | 8,00 |  |  |
| 36 |  |  | Ответвительный зажим магистрали, винтовой UDB 2x25/16 BN |  |  | buc |  | 40,00 |  |  |
|  | 32120575 |  | Ответвительный зажим магистрали, винтовой UDB 2x25/16 BN |  |  | buc |  | 40,00 |  |  |
| 37 | 08-01-061-1 |  | Dispozitiv de siguranta |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 9,04 |  |  |
|  | 1011641 |  | Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50х50х5 mm |  |  | t |  | 0,02 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 1,12 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,16 |  |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,16 |  |  |
| 38 | RpEQ06A |  | Montarea DIN-рейка l=150мм Aplicativ |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 7137010011510 |  | Electromontor |  |  | h-om |  | 1,60 |  |  |
| 39 |  |  | DIN-рейка l=150мм |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 321120575 |  | DIN-рейка l=150мм |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
| 40 | 08-02-471-4 |  | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm (se exclude otelul) |  |  | 10 buc |  | 0,08 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,66 |  |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  | 0,00 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,06 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,20 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |  |
| 41 |  |  | Сталь круглая диаметр d20 mm 4 метра |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 252005417 |  | Сталь круглая диаметр d20 mm 4 метра |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
| 42 | 08-02-472-2 |  | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 |  |  | 100 m |  | 0,08 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,33 |  |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  | 0,00 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,07 |  |  |
|  | 1019373 |  | Otel fisie necalmat 40х4 mm |  |  | t |  | 0,01 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,25 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |  |
|  |  |  |  | Total Светильник |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Contributii asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montaj |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1. Щит освещения парка ЩОП1 в комплекте: |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 |  |  | Корпус из полистирола, напольного монтажа, с подземным кабельным вводом, в комплекте, IP66 OS 40х50+F "Emiter", Польша |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 252520117 |  | Корпус из полистирола, напольного монтажа, с подземным кабельным вводом, в комплекте, IP66 OS 40х50+F "Emiter", Польша |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 44 |  |  | Выключатель нагрузки с сечением присоединяемых жил питающего кабеля не менее 70мм2, Iн=63А ВРМ-2 3P 63А "IEK" Молдова |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2525201172 |  | Выключатель нагрузки с сечением присоединяемых жил питающего кабеля не менее 70мм2, Iн=63А ВРМ-2 3P 63А "IEK" Молдова |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 45 |  |  | Автоматический выключатель, Iн=16А ВА47-29/3P/С16А "IEK" Молдова |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 25252041172 |  | Автоматический выключатель, Iн=16А ВА47-29/3P/С16А "IEK" Молдова |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 46 |  |  | Автоматический выключатель диф. тока, Iн=10А, Iдиф=30мА АВДТ34/С10/30мА "IEK" Молдова |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 252520466 |  | Автоматический выключатель диф. тока, Iн=10А, Iдиф=30мА АВДТ34/С10/30мА "IEK" Молдова |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  | Total Щит освещения парка ЩОП1 в комплекте: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.2. Светильник |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 |  |  | Светильник LED ДКУ 1055-30 Д, 30 Вт ,5000 К, IP65 PRO IEK LED |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 2525420117 |  | Светильник LED ДКУ 1055-30 Д, 30 Вт ,5000 К, IP65 PRO IEK LED |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
| 48 |  |  | Проходной предохранитель В 6770 |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 252547 |  | Проходной предохранитель В 6770 |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
| 49 |  |  | Плавкая вставка, Iпл.вст=2,0А D01 |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 25200547 |  | Плавкая вставка, Iпл.вст=2,0А D01 |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  |  |  |  | Total Светильник |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA |  |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |

Reconstructia terenului sportiv multifunctional, din str. N.Milescu Spataru, or. Cricova, mun. Chisinau, Republica Moldova

(denumirea obiectivului)

Deviz-oferta  № 2-1-1

Teren sportiv SA-PG

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructii |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Desfacerea acoperirii vechi din b.a. - 1130 m2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | DI109 |  | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic |  |  | m3 |  | 113,00 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 180,80 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 2,16 |  |  |
|  | 2952270003370 |  | Ciocan pneumatic 8-15 kg |  |  | h-ut |  | 87,58 |  |  |
|  | 12340002506 |  | Compresor 5-6 m3/min |  |  | h-ut |  | 87,58 |  |  |
| 2 | DI118 |  | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta |  |  | m3 |  | 113,00 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 16,16 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 2,70 |  |  |
|  | 2952260003544 |  | Scarificator mecanic remorcat |  |  | h-ut |  | 1,56 |  |  |
|  | 2952500005607 |  | Tractor pe senile 80 cp |  |  | h-ut |  | 1,56 |  |  |
| 3 | TsC03G1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III |  |  | 100 m3 |  | 2,26 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 5,88 |  |  |
| 4 | TsI51A10 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km |  |  | t |  | 484,77 |  |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 27,68 |  |  |
| 5 | TsC51C |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III |  |  | 100 m3 |  | 2,26 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,86 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,95 |  |  |
|  |  |  |  | Total Desfacerea acoperirii vechi din b.a. - 1130 m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Lucrari de demolare |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | RpCG29E |  | Demolarea peretilor de zidarie din demolarea zidariei refractare |  |  | m3 |  | 17,10 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 7,70 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 103,46 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 1,37 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 1,37 |  |  |
| 7 | RpCB18G |  | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat |  |  | m3 |  | 17,10 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 68,40 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 25,65 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,86 |  |  |
|  | 2912340002509 |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  |  | h-ut |  | 5,99 |  |  |
|  | 2952270003370 |  | Ciocan pneumatic 8-15 kg |  |  | h-ut |  | 5,99 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 3,42 |  |  |
| 8 | TsC35G12 |  | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de descarcare in depozit cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, roci tari si foarte tari , pina la 25 kg la distanta 21-30 m |  |  | 100 m3 |  | 0,322 |  |  |
|  | 2952270007403 |  | Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc |  |  | h-ut |  | 2,29 |  |  |
| 9 | TsI51A10 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km |  |  | t |  | 80,50 |  |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 4,60 |  |  |
| 10 | TsC51C |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III |  |  | 100 m3 |  | 0,322 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,12 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,00 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,14 |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de demolare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. Sistematizare pe verticala |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | TsC18A1 |  | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1 |  |  | 100 m3 |  | 1,23 |  |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  | h-ut |  | 2,58 |  |  |
| 12 | TsC03E2 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in autovehicule teren catg. I |  |  | 100 m3 |  | 1,23 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 3,00 |  |  |
| 13 | TsI51A1 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (in depozit local) |  |  | t |  | 172,20 |  |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 4,00 |  |  |
| 14 | TsC18B1 |  | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 |  |  | 100 m3 |  | 0,72 |  |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  | h-ut |  | 1,97 |  |  |
| 15 | TsC22B1 |  | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k-4 |  |  | 100 m3 |  | 0,72 |  |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  | h-ut |  | 4,64 |  |  |
| 16 | TsC21B1 |  | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II |  |  | 100 m3 |  | 0,31 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 1,12 |  |  |
| 17 | TsC22K1 |  | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II |  |  | 100 m3 |  | 0,31 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 0,50 |  |  |
| 18 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II |  |  | 100 m3 |  | 3,79 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 8,53 |  |  |
| 19 | TsI51A5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km |  |  | t |  | 625,35 |  |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 23,95 |  |  |
| 20 | TsC18B1 |  | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 |  |  | 100 m3 |  | 0,89 |  |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  | h-ut |  | 2,44 |  |  |
| 21 | TsC22B1 |  | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k-4 |  |  | 100 m3 |  | 0,89 |  |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  | h-ut |  | 5,73 |  |  |
| 22 | TsD08A1 |  | Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv |  |  | 100 m3 |  | 4,68 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 14,13 |  |  |
|  | 2952240004003 |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf |  |  | h-ut |  | 17,50 |  |  |
|  |  |  |  | Total Sistematizare pe verticala |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4. Acoperirea acceselor din beton asfaltic - 310 m2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | TsE06A |  | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv (inclusiv sub pavaj) |  |  | 100m2 |  | 3,10 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 27,99 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 3,10 |  |  |
|  | 2952240004004 |  | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf |  |  | h-ut |  | 3,72 |  |  |
| 24 | DA06B1 |  | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast (piatra concasata - prundis de riu si nisip) |  |  | m3 |  | 46,50 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 17,20 |  |  |
|  | 14214022003930 |  | Balast pentru betoane 0-71 mm S1667 piatra concasata - prundis de riu si nisip |  |  | m3 |  | 60,96 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 10,79 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 7,11 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 1,07 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 2,23 |  |  |
| 25 | DA12B |  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta SM EN13242+A1h, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire |  |  | m3 |  | 62,00 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 37,20 |  |  |
|  | 1411122201646, |  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm SM EN13242+A1h |  |  | m3 |  | 12,59 |  |  |
|  | 1411122201672, |  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm SM EN13242+A1h |  |  | m3 |  | 75,58 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 9,30 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 2,60 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 16,00 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 0,93 |  |  |
| 26 | DI107 |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,7 l/m2 |  |  | t |  | 0,217 |  |  |
|  | 23203226000401 |  | Bitum |  |  | t |  | 0,22 |  |  |
|  | 2952220000000 |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l |  |  | h-ut |  | 0,07 |  |  |
| 27 | DB19G |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD22.4 SMEN13108-1, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica |  |  | m2 |  | 310,00 |  |  |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  |  | h-om |  | 18,60 |  |  |
|  | 1111000100013107 |  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD22.4 SMEN13108-1 |  |  | t |  | 43,71 |  |  |
|  | 1421102200000 |  | Nisip bitumat |  |  | t |  | 0,93 |  |  |
|  | 2710603420379 |  | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm |  |  | kg |  | 4,96 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 2,45 |  |  |
|  | 2952240004003 |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf |  |  | h-ut |  | 2,45 |  |  |
|  | 2952240005100 |  | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp |  |  | h-ut |  | 2,45 |  |  |
| 28 | DI107 |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3 l/m2 |  |  | t |  | 0,093 |  |  |
|  | 23203226000401 |  | Bitum |  |  | t |  | 0,10 |  |  |
|  | 2952220000000 |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l |  |  | h-ut |  | 0,03 |  |  |
| 29 | DB16H k-1,15 |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BAPC-11.2, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (k-1,15 - grosime 4,6 cm) |  |  | m2 |  | 310,00 |  |  |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  |  | h-om |  | 17,82 |  |  |
|  | 1111000100013117 |  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BAPC-11.2 |  |  | t |  | 33,51 |  |  |
|  | 1421102200000 |  | Nisip bitumat |  |  | t |  | 1,07 |  |  |
|  | 2710603420379 |  | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm |  |  | kg |  | 3,92 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 1,89 |  |  |
|  | 2952240004003 |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf |  |  | h-ut |  | 1,89 |  |  |
|  | 2952240005100 |  | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp |  |  | h-ut |  | 1,89 |  |  |
|  |  |  |  | Total Acoperirea acceselor din beton asfaltic - 310 m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.5. Acoperirea terenului sportiv Acoperire EPDM - 924 m2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | TsE06A |  | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv (inclusiv sub pavaj) |  |  | 100m2 |  | 9,24 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 83,44 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 9,24 |  |  |
|  | 2952240004004 |  | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf |  |  | h-ut |  | 11,09 |  |  |
| 31 | DA06B2 |  | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip |  |  | m3 |  | 92,40 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 34,19 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 21,44 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 121,14 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 14,14 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 2,13 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 4,44 |  |  |
| 32 | DA12B |  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire |  |  | m3 |  | 92,40 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 55,44 |  |  |
|  | 1411122201646 |  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm |  |  | m3 |  | 18,76 |  |  |
|  | 1411122201672 |  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm |  |  | m3 |  | 112,64 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 13,86 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 3,88 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 23,84 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 1,39 |  |  |
| 33 | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi Bpl d4 100/100 |  |  | kg |  | 1 617,00 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 40,43 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 8,09 |  |  |
|  | 2873122004100 |  | Plase sudate Bpl d4 100/100 |  |  | kg |  | 1 633,17 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 8,09 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 16,17 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 485,10 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,97 |  |  |
| 34 | DA14A |  | Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile С8/10 |  |  | m3 |  | 92,40 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 285,52 |  |  |
|  | 26631021000001 |  | Beton С8/10 |  |  | m3 |  | 93,14 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 8,87 |  |  |
|  | 2682132601130 |  | Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp |  |  | m2 |  | 53,68 |  |  |
|  | 2020212927745 |  | Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848 |  |  | m2 |  | 0,06 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 29,11 |  |  |
|  | 2952270004019 |  | Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP |  |  | h-ut |  | 12,47 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 2,86 |  |  |
|  | 2952240000000 |  | Longrina metalica de 3 m lungime |  |  | h-ut |  | 433,36 |  |  |
| 35 | CG25B |  | Suprafete de sport din mixturi cauciucate tip Tartan EPDM gr.16mm (consumuri resurse noi: granule de cauciuc EPDM - 12kg/m2, adeviz pentru granule - 2,2, kg/m2, pigment - 0,4kg/m2) (aplicativ, se exclud resursele: margaritar (nisip), benzina, nisip sortat, lemn de foc) |  |  | m2 |  | 924,00 |  |  |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  |  | h-om |  | 619,08 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 73,92 |  |  |
|  | 14121221008802 |  | Granule de cauciuc EPDM |  |  | kg |  | 11 088,00 |  |  |
|  | 23201162005733 |  | Adeziv pentru granule |  |  | kg |  | 2 217,60 |  |  |
|  | 20102329589908 |  | Pigment |  |  | kg |  | 369,60 |  |  |
|  | 2952270003818 |  | Malaxor pentru mortar de 150 L actionat cu motor termic |  |  | h-ut |  | 36,96 |  |  |
|  |  |  |  | Total Acoperirea terenului sportiv Acoperire EPDM - 924 m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.6. Acoperire din dale de beton - 140+270 m2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | TsE06A |  | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv (inclusiv sub pavaj) |  |  | 100m2 |  | 4,10 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 37,02 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 4,10 |  |  |
|  | 2952240004004 |  | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf |  |  | h-ut |  | 4,92 |  |  |
| 37 | TsC54C |  | Strat de fundatie din prundis de riu si nisip h- 15 cm |  |  | m3 |  | 61,50 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 60,88 |  |  |
|  | 14211022000680 |  | Prundis de riu si nisip |  |  | m3 |  | 70,72 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 6,15 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 12,91 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 25,83 |  |  |
| 38 | DE18A |  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm - Pavele de beton de of 100x200h=6cm |  |  | m2 |  | 410,00 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 237,88 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 6,48 |  |  |
|  | 26611128006550 |  | Pavele de beton de of 100x200h=6cm |  |  | m2 |  | 416,15 |  |  |
|  | 2651122100027 |  | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) |  |  | kg |  | 656,00 |  |  |
|  | 2651122100442 |  | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) |  |  | kg |  | 3 226,70 |  |  |
|  | 1421102200546 |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) |  |  | m3 |  | 2,05 |  |  |
|  | 1421102200547 |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) |  |  | m3 |  | 17,55 |  |  |
|  | 2881116002701 |  | Disc pentru taiat placi |  |  | buc |  | 8,20 |  |  |
|  |  |  |  | Total Acoperire din dale de beton - 140+270 m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.7. Acoperire -amestec special - 150 m2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | TsE06A |  | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv (inclusiv sub pavaj) |  |  | 100m2 |  | 1,50 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 13,54 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 1,50 |  |  |
|  | 2952240004004 |  | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf |  |  | h-ut |  | 1,80 |  |  |
| 40 | TsC54A |  | Strat de fundatie din nisip |  |  | m3 |  | 15,00 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 13,50 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 16,50 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 1,50 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 3,15 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 6,30 |  |  |
| 41 | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris fractiune 20/40 |  |  | m3 |  | 18,00 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 17,82 |  |  |
|  | 14211022000168 |  | Pietris fractiune 20/40 |  |  | m3 |  | 20,70 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 1,80 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 3,78 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 7,56 |  |  |
| 42 | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris fractiune 20 |  |  | m3 |  | 3,00 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 2,97 |  |  |
|  | 14211022058 |  | Pietris fractiune 20 |  |  | m3 |  | 3,45 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,30 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 0,63 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 1,26 |  |  |
| 43 | TsH35A1 |  | Amenajarea pistelor de atletism din trei straturi, - aplicativ (amestec special: argila pulevrulanta 45% -0,037 m3/m3; in loc de zgura nisip cu granule mari - 45 % - 0,037 m3/m3; var pulverulent - 10% -0,0082 m3/m3 ) |  |  | m2 |  | 150,00 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 66,00 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 52,50 |  |  |
|  | 1420202205501 |  | Argila pulevrulanta |  |  | m3 |  | 5,55 |  |  |
|  | 252222 |  | Var pulverulent - 10% |  |  | m3 |  | 1,23 |  |  |
|  | 3710112611610 |  | Nisip cu granule mari |  |  | m3 |  | 5,55 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 4,50 |  |  |
|  | 2952240004004 |  | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf |  |  | h-ut |  | 3,30 |  |  |
|  |  |  |  | Total Acoperire -amestec special - 150 m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.8. Borduri BR 100.30.15 / BR 100.20.8 - 100/325 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | DE10A |  | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 30x15 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm BR 100.30.15 |  |  | m |  | 100,00 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 15,00 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 44,00 |  |  |
|  | 2663102100001 |  | Beton clasa |  |  | m3 |  | 4,50 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 292,00 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,80 |  |  |
|  | 2666122800285, |  | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni BR 100.30.15 |  |  | m |  | 100,50 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,60 |  |  |
| 45 | DE11A |  | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm BR 100.20.8 |  |  | m |  | 325,00 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 39,00 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 58,50 |  |  |
|  | 2663102100001 |  | Beton clasa |  |  | m3 |  | 15,60 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 331,50 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,97 |  |  |
|  | 26661228003025 |  | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni BR 100.20.8 |  |  | m |  | 326,62 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,97 |  |  |
|  |  |  |  | Total Borduri BR 100.30.15 / BR 100.20.8 - 100/325 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.9. Acoperire trotuar din beton asfaltic - 50 m2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | TsE06A |  | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv (inclusiv sub pavaj) |  |  | 100m2 |  | 0,50 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 4,51 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 0,50 |  |  |
|  | 2952240004004 |  | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf |  |  | h-ut |  | 0,60 |  |  |
| 47 | DI111 |  | Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare |  |  | m2 |  | 50,00 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 12,80 |  |  |
|  | 14111222016601 |  | Piatra sparta 20-40 mm |  |  | m3 |  | 8,70 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 1,00 |  |  |
|  | 2952240004105 |  | Compactor 5-6 t |  |  | h-ut |  | 0,73 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 0,27 |  |  |
| 48 | DI112 |  | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma Dl111 k-3 |  |  | m2 |  | 50,00 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,02 |  |  |
|  | 14111222016601 |  | Piatra sparta 20-40 mm |  |  | m3 |  | 0,85 |  |  |
| 49 | DE12C k-1,33 |  | Asfalt turnat BAPC-11.2h, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 3,0 cm (4 cm - K=1,33) |  |  | m2 |  | 50,00 |  |  |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  |  | h-om |  | 14,50 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 3,00 |  |  |
|  | 11110002000100 |  | Asfalt turnat BAPC-11.2h |  |  | t |  | 3,60 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,10 |  |  |
|  |  |  |  | Total Acoperire trotuar din beton asfaltic - 50 m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.10. Acoperire cu nisip cu granule mari - 96 m2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | TsE06A |  | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv (inclusiv sub pavaj) |  |  | 100m2 |  | 0,96 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 8,67 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 0,96 |  |  |
|  | 2952240004004 |  | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf |  |  | h-ut |  | 1,15 |  |  |
| 51 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta - Amestec din piatra sparta SM EN 13242+A1 h=100 mm |  |  | m3 |  | 9,60 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 9,50 |  |  |
|  | 14111222017520 |  | Piatra sparta - Amestec din piatra sparta SM EN 13242+A1 h=100 mm |  |  | m3 |  | 11,04 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,96 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 2,02 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 4,03 |  |  |
| 52 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta - Высевки шебня |  |  | m3 |  | 3,84 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 3,80 |  |  |
|  | 14111222017522 |  | Piatra sparta - Высевки шебня |  |  | m3 |  | 4,42 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,38 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 0,81 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 1,61 |  |  |
| 53 | TsC54A |  | Strat de fundatie din nisip - Nisip cu grnaule mari |  |  | m3 |  | 4,80 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 4,32 |  |  |
|  | 14211022005025 |  | Nisip cu grnaule mari |  |  | m3 |  | 5,28 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,48 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 1,01 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 2,02 |  |  |
|  |  |  |  | Total Acoperire cu nisip cu granule mari - 96 m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.11. Acoperire cu beton asfaltic h=5cm - 132 m2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | TsE06A |  | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv (inclusiv sub pavaj) |  |  | 100m2 |  | 1,32 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 11,92 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 1,32 |  |  |
|  | 2952240004004 |  | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf |  |  | h-ut |  | 1,58 |  |  |
| 55 | DA06B1 |  | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast (piatra concasata - prundis de riu si nisip) |  |  | m3 |  | 19,80 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 7,33 |  |  |
|  | 14214022003930 |  | Balast pentru betoane 0-71 mm S1667 piatra concasata - prundis de riu si nisip |  |  | m3 |  | 25,96 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 4,59 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 3,03 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 0,46 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 0,95 |  |  |
| 56 | DA12B |  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta SM EN13242+A1h, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire |  |  | m3 |  | 26,40 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 15,84 |  |  |
|  | 1411122201646, |  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm SM EN13242+A1h |  |  | m3 |  | 5,36 |  |  |
|  | 1411122201672, |  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm SM EN13242+A1h |  |  | m3 |  | 32,18 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 3,96 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 1,11 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 6,81 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 0,40 |  |  |
| 57 | DI107 |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,7 l/m2 |  |  | t |  | 0,092 |  |  |
|  | 23203226000401 |  | Bitum |  |  | t |  | 0,09 |  |  |
|  | 2952220000000 |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l |  |  | h-ut |  | 0,03 |  |  |
| 58 | DB19G |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD22.4 SMEN13108-1, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica |  |  | m2 |  | 132,00 |  |  |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  |  | h-om |  | 7,92 |  |  |
|  | 1111000100013107 |  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD22.4 SMEN13108-1 |  |  | t |  | 18,61 |  |  |
|  | 1421102200000 |  | Nisip bitumat |  |  | t |  | 0,40 |  |  |
|  | 2710603420379 |  | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm |  |  | kg |  | 2,11 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 1,04 |  |  |
|  | 2952240004003 |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf |  |  | h-ut |  | 1,04 |  |  |
|  | 2952240005100 |  | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp |  |  | h-ut |  | 1,04 |  |  |
| 59 | DI107 |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3 l/m2 |  |  | t |  | 0,04 |  |  |
|  | 23203226000401 |  | Bitum |  |  | t |  | 0,04 |  |  |
|  | 2952220000000 |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |  |
| 60 | DB16H k-1,15 |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BAPC-11.2, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (k-1,25 - grosime 5 cm) |  |  | m2 |  | 132,00 |  |  |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  |  | h-om |  | 8,25 |  |  |
|  | 1111000100013117 |  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BAPC-11.2 |  |  | t |  | 15,51 |  |  |
|  | 1421102200000 |  | Nisip bitumat |  |  | t |  | 0,49 |  |  |
|  | 2710603420379 |  | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm |  |  | kg |  | 1,81 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 0,87 |  |  |
|  | 2952240004003 |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf |  |  | h-ut |  | 0,87 |  |  |
|  | 2952240005100 |  | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp |  |  | h-ut |  | 0,87 |  |  |
|  |  |  |  | Total Acoperire cu beton asfaltic h=5cm - 132 m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.12. Forme arhitecturale mici |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | TsH91A |  | Instalarea banci pe 2 picioare (Dimensiuni banca, m: 1.88x0.4x0.45(h) tip forma vezi proiect) |  |  | buc |  | 5,00 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 9,50 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 2,25 |  |  |
|  | 7123011000200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 24,25 |  |  |
|  | 25132066214600 |  | Banca pe 2 picioare (Dimensiuni banca, m: 1.88x0.4x0.45(h) tip forma vezi proiect) |  |  | buc |  | 5,00 |  |  |
|  | 2663102100000 |  | Beton |  |  | m3 |  | 0,18 |  |  |
|  | 1212121212121 |  | apa |  |  | m3 |  | 0,75 |  |  |
| 62 | TsH91B |  | Instalarea urne Dimensiuni cos, m:0.34x0.75(h) - vezi proiect |  |  | buc |  | 9,00 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 5,40 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 4,05 |  |  |
|  | 7123011000200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 43,65 |  |  |
|  | 2030112931102 |  | Urne Dimensiuni cos, m:0.34x0.75(h) - vezi proiect |  |  | buc |  | 9,00 |  |  |
|  | 2663102100000 |  | Beton |  |  | m3 |  | 0,76 |  |  |
|  | 1212121212121 |  | apa |  |  | m3 |  | 1,35 |  |  |
|  |  |  |  | Total Forme arhitecturale mici |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.13. Suprafata zonelor verzi |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | TsC03E1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I |  |  | 100 m3 |  | 1,34 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 2,61 |  |  |
| 64 | TsI51B2 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 12 km |  |  | t |  | 15,40 |  |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 1,00 |  |  |
| 65 | TsI51A1 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (din depozit local - provenit de la excavatie) |  |  | t |  | 172,20 |  |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 4,00 |  |  |
| 66 | TsH05C |  | Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 20 cm grosime |  |  | m2 |  | 670,00 |  |  |
|  | 7129020012880 |  | Peisagist-floricultor |  |  | h-om |  | 93,80 |  |  |
| 67 | TsH09A |  | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% |  |  | 100m2 |  | 6,70 |  |  |
|  | 7129020012880 |  | Peisagist-floricultor |  |  | h-om |  | 32,29 |  |  |
|  | 0221107204435 |  | Seminte de plante-graminee perene (pm) |  |  | kg |  | 26,53 |  |  |
| 68 | TsH12A |  | Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti |  |  | 100m2 |  | 6,70 |  |  |
|  | 7129020012880 |  | Peisagist-floricultor |  |  | h-om |  | 4,42 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 6,70 |  |  |
|  |  |  |  | Total Suprafata zonelor verzi |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.14. Fundatia din beton pentru gard |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | TsC02B1 |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. |  |  | 100 m3 |  | 0,86 |  |  |
|  | 2952260003521 |  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex |  |  | h-ut |  | 3,78 |  |  |
| 70 | TsC02D1 |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. |  |  | 100 m3 |  | 0,23 |  |  |
|  | 2952260003521 |  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex |  |  | h-ut |  | 1,10 |  |  |
| 71 | TsI51A10 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km |  |  | t |  | 36,80 |  |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 2,10 |  |  |
| 72 | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  |  | 100 m3 |  | 0,23 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,08 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,00 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,09 |  |  |
| 73 | TsA20B |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu |  |  | m3 |  | 5,44 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 11,21 |  |  |
| 74 | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 217,60 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 32,64 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 228,48 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 1,09 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 65,28 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 65,28 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 6,53 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 10,88 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 17,41 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 21,76 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,76 |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,11 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 26,11 |  |  |
| 75 | CC01F |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere |  |  | kg |  | 1 488,60 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 74,43 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,47 |  |  |
|  | 2710602300000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 1 525,81 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 223,29 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 14,89 |  |  |
| 76 | CC01E |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere |  |  | kg |  | 50,90 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 3,26 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,15 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 52,17 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 7,63 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,51 |  |  |
| 77 | CA03F |  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....С20/25 |  |  | m3 |  | 34,00 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 117,30 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 13,60 |  |  |
|  | 26631021000002 |  | Beton С20/25 |  |  | m3 |  | 35,37 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 3,45 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 20,40 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 8,50 |  |  |
| 78 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  |  | kg |  | 111,80 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 21,24 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,12 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 1,12 |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 1,12 |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 111,80 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,56 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,89 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 1,68 |  |  |
| 79 | IzD10C |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv |  |  | t |  | 0,112 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 0,82 |  |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 1,34 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 0,67 |  |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,09 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,34 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,17 |  |  |
| 80 | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  |  | m3 |  | 24,00 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 7,44 |  |  |
| 81 | TsD04A |  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv |  |  | m3 |  | 34,00 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 29,58 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 3,40 |  |  |
| 82 | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  |  | 100 m3 |  | 0,57 |  |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  | h-ut |  | 0,62 |  |  |
| 83 | TsD05A |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv |  |  | 100 m3 |  | 0,57 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 5,03 |  |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  | 5,92 |  |  |
|  |  |  |  | Total Fundatia din beton pentru gard |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.15. Executia gardului |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | CB14A |  | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) |  |  | m2 |  | 499,89 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 374,92 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,15 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,05 |  |  |
|  | 2010102919000 |  | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela |  |  | m3 |  | 0,15 |  |  |
|  | 2020142925412 |  | PFL dur de 6 mm |  |  | m3 |  | 0,06 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 1,50 |  |  |
|  | 2811230007606 |  | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) |  |  | h-ut |  | 2 249,51 |  |  |
| 85 | RpCS20G |  | Demontarea imprejmuirilor metalice, simple, forjate sau ornamentale Demontarea plasei existente 435 m2 (masa totala se va stabili pe loc) |  |  | kg |  | 696,00 |  |  |
|  | 7123030012500 |  | Montator P.B |  |  | h-om |  | 13,92 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 13,92 |  |  |
|  | 2410520006751 |  | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM |  |  | h-ut |  | 13,92 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 13,92 |  |  |
| 86 | CL01A |  | Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimi pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv Stilpi otel 80x80x2,5 - 212m |  |  | t |  | 1,272 |  |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  | 18,32 |  |  |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  |  | h-om |  | 2,29 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 1,14 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,14 |  |  |
|  | 2811106302000 |  | Stilp din otel gata confectionati si complet asamblati |  |  | kg |  | 1 272,00 |  |  |
|  | 2873155901340 |  | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 |  |  | kg |  | 1,21 |  |  |
|  | 2874115842700 |  | Piulita hexag. M20 |  |  | buc |  | 5,72 |  |  |
|  | 2874115802500 |  | Surub cap hexagonal M 20 |  |  | buc |  | 5,72 |  |  |
|  | 2874115883700 |  | Saiba M 20 |  |  | buc |  | 5,72 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,19 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,28 |  |  |
|  | 2732103600227 |  | Tabla neagra 0,5x1000x2000 mm |  |  | kg |  | 5,09 |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 4,45 |  |  |
|  | 3110500003004 |  | Convertizor de sudura de 14 kw |  |  | h-ut |  | 1,21 |  |  |
|  | 3410520006728 |  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele |  |  | h-ut |  | 1,02 |  |  |
| 87 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Bara, Teava 80x40, b=2.5mm (142,5+76,2+32)*4,43; placa metal 100x70 6 mm -72 buc.; placa metal 100x40 6 mm -96 buc.; |  |  | kg |  | 1 315,20 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 249,89 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 13,15 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 13,15 |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 13,15 |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 1 315,20 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 6,58 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 10,52 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 19,73 |  |  |
| 88 | CC02L |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 87,133 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 5,66 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,44 |  |  |
|  | 2710602300000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 89,31 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,87 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 24,40 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,09 |  |  |
| 89 | CC02K |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 251,14 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 23,86 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,00 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 257,42 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 2,51 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 70,32 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,25 |  |  |
| 90 | CK35A |  | Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat - Aplicativ - Bulon d12mm,l=85mm, k-0,5 la manopera |  |  | buc |  | 84,00 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 6,30 |  |  |
|  | 2874136700 |  | Bulond12mm,l=85mm |  |  | buc |  | 84,00 |  |  |
| 91 |  |  | Balama usa |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 5222 |  | Balama usa |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
| 92 | CK33C |  | Broasca aplicata sistem Yalle Lacata |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,16 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 4,84 |  |  |
|  | 2863146880237 |  | Lacata |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 12,00 |  |  |
| 93 | CN20B |  | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul |  |  | m2 |  | 142,15 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 156,37 |  |  |
|  | 2430226100700 |  | Grund alchidic |  |  | kg |  | 14,78 |  |  |
|  | 2430226109444 |  | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 15,64 |  |  |
|  | 2430226102197 |  | Chit pe baza de rasini alchidice |  |  | kg |  | 7,11 |  |  |
|  | 2430116104160 |  | Email alchidic |  |  | kg |  | 24,17 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 28,43 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 7,11 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 14,22 |  |  |
| 94 | CO06B |  | Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m Plasa zincata "Rabit", d sirmei-2,5mm, celula 55x55mm - 423 m2 coeficient la materiale 1.52 (exclusiv piatra, stilpi) |  |  | m |  | 142,83 |  |  |
|  | 7123030012500 |  | Montator P.B |  |  | h-om |  | 131,40 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 25,71 |  |  |
|  | 2732103646250 |  | Plasa zincata "Rabit", d sirmei-2,5mm, celula 55x55mm |  |  | m2 |  | 423,63 |  |  |
|  | 2710703700340 |  | Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm |  |  | kg |  | 70,41 |  |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  |  | h-ut |  | 7,14 |  |  |
| 95 | CE35A |  | Plasa de siguranta, refolosibila, utilizata la executarea invelitorii constructiilor - Plasa de protectie, textil se transforma plasa din buc. in m2 consum 1.05 m2/m2 |  |  | m2 |  | 285,00 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 39,90 |  |  |
|  | 1752127334760 |  | Plasa din relon, dimensiunea 6 x 9 m - Plasa de protectie, textil |  |  | m2 |  | 314,21 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 2,85 |  |  |
|  |  |  |  | Total Executia gardului |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.16. Fundatia din beton si constructia tribunelor |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | TsC02B1 |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. |  |  | 100 m3 |  | 0,32 |  |  |
|  | 2952260003521 |  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex |  |  | h-ut |  | 1,40 |  |  |
| 97 | TsC02D1 |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. |  |  | 100 m3 |  | 0,06 |  |  |
|  | 2952260003521 |  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex |  |  | h-ut |  | 0,29 |  |  |
| 98 | TsI51A10 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km |  |  | t |  | 9,90 |  |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 0,57 |  |  |
| 99 | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  |  | 100 m3 |  | 0,06 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,02 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,00 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |  |
| 100 | TsA20B |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu |  |  | m3 |  | 0,80 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1,65 |  |  |
| 101 | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 32,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,80 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 33,60 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,16 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 9,60 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 9,60 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,96 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 1,60 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 2,56 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 3,20 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,11 |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,02 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 3,84 |  |  |
| 102 | CC01F |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere |  |  | kg |  | 267,40 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 13,37 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,80 |  |  |
|  | 2710602300000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 274,08 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 40,11 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 2,67 |  |  |
| 103 | CC01E |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere |  |  | kg |  | 9,60 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 0,61 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,03 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 9,84 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 1,44 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,10 |  |  |
| 104 | CA03F |  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....С20/25 |  |  | m3 |  | 6,20 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 21,39 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,48 |  |  |
|  | 26631021000002 |  | Beton С20/25 |  |  | m3 |  | 6,45 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,63 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 3,72 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 1,55 |  |  |
| 105 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  |  | kg |  | 130,00 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 24,70 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,30 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 1,30 |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 1,30 |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 130,00 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,65 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 1,04 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 1,95 |  |  |
| 106 | IzD10C |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv |  |  | t |  | 0,13 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 0,95 |  |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 1,56 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 0,78 |  |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,11 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,39 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,20 |  |  |
| 107 | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  |  | m3 |  | 4,20 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1,30 |  |  |
| 108 | TsD04A |  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv |  |  | m3 |  | 4,20 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 3,65 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 0,42 |  |  |
| 109 | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  |  | 100 m3 |  | 0,22 |  |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  | h-ut |  | 0,24 |  |  |
| 110 | TsD05A |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv |  |  | 100 m3 |  | 0,22 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1,94 |  |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  | 2,29 |  |  |
| 111 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Teava metal 60x60x4 6,28*540m; Teava metal 30x60x3 5,15*156m; Tabla perforata 4 mm 26,9 m2*31,4 kg/m2) |  |  | kg |  | 5 039,26 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 957,46 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 50,39 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 50,39 |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 50,39 |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 5 039,26 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 25,20 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 40,31 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 75,59 |  |  |
| 112 | IzD10C |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv |  |  | t |  | 5,04 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 36,69 |  |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 60,48 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 30,24 |  |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 4,23 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 15,12 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 7,56 |  |  |
| 113 | TsH80A |  | Aranjarea scaunelor din plastic (aplicativ, cuprinde fixarea acestora) |  |  | buc |  | 156,00 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 42,12 |  |  |
|  |  |  |  | Total Fundatia din beton si constructia tribunelor |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.17. Scaune din lemn |  |  |  |  |  |  |  |
| 114 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton 39,48m*3,64 |  |  | kg |  | 143,71 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 27,30 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,44 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 1,44 |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 1,44 |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 143,71 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,72 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 1,15 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 2,16 |  |  |
| 115 | IzD10C |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv |  |  | t |  | 0,144 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 1,05 |  |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 1,73 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 0,86 |  |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,12 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,43 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,22 |  |  |
| 116 | CK17A |  | Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din cherestrea de rasinoase, in tablii si frizuri sau lamele - Lambriu lemn 100x40(h) (se exclude ipsos) |  |  | m2 |  | 42,00 |  |  |
|  | 2852107335349 |  | Lucru la masina |  |  | h-om |  | 21,00 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 102,90 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 16,80 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 10,50 |  |  |
|  | 20101029043400 |  | Dulapi de rasinoase Lambriu lemn 100x40(h) |  |  | m3 |  | 1,68 |  |  |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  | kg |  | 4,21 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 16,83 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,42 |  |  |
| 117 | CK35A |  | Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat Aplicativ - surub autofiletant (k-0,3 la manopera) |  |  | buc |  | 490,00 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 22,05 |  |  |
|  | 2874136313370 |  | Surub autofiletant |  |  | buc |  | 490,00 |  |  |
| 118 | CN16D |  | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele |  |  | m2 |  | 117,60 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 64,68 |  |  |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  |  | kg |  | 9,41 |  |  |
|  | 2430116106105 |  | Email (Durex) pentru dusumele |  |  | kg |  | 22,34 |  |  |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  |  | l |  | 5,88 |  |  |
|  | 26811260014721 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 58,80 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 23,52 |  |  |
|  | 2430226101349 |  | Chit de cutit C 891-1 |  |  | kg |  | 11,76 |  |  |
|  |  |  |  | Total Scaune din lemn |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.18. Scara din beton |  |  |  |  |  |  |  |
| 119 | TsA02B |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu |  |  | m3 |  | 2,40 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 2,86 |  |  |
| 120 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,38 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,38 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,44 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,04 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 0,08 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 0,16 |  |  |
| 121 | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 14,41 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,16 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 15,13 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,07 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 4,32 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 4,32 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,43 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 0,72 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 1,15 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 1,44 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,05 |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 1,73 |  |  |
| 122 | CC01E |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere |  |  | kg |  | 165,36 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 10,58 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,50 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 169,49 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 24,80 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 1,65 |  |  |
| 123 | CA03F |  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....С20/25 |  |  | m3 |  | 2,99 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 10,32 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,20 |  |  |
|  | 26631021000002 |  | Beton С20/25 |  |  | m3 |  | 3,11 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,30 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 1,79 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,75 |  |  |
| 124 | CI24A |  | Placarea treptelor, contratrepte cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm Gresie rezistenta la inghet (Placaj trepte) |  |  | m2 |  | 6,30 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 24,29 |  |  |
|  | 26701122020520 |  | Placi de granit ceramic Gresie rezistenta la inghet (Placaj trepte) |  |  | m2 |  | 6,43 |  |  |
|  | 2462106110554 |  | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex |  |  | kg |  | 36,54 |  |  |
|  | 2653102100853 |  | Praimer (grund) |  |  | kg |  | 0,94 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 1,26 |  |  |
|  | 2881116002700 |  | Disc abraziv |  |  | buc |  | 0,13 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,03 |  |  |
|  | 2952270003205 |  | Masina de taiat piatra universala |  |  | h-ut |  | 2,16 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,23 |  |  |
|  | 2952270007607 |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  |  | h-ut |  | 0,05 |  |  |
|  |  |  |  | Total Scara din beton |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.19. Montarea inventarului |  |  |  |  |  |  |  |
| 125 |  |  | Montarea inventarului (0,5%) |  |  | set |  | 1,00 |  |  |
|  | 222211114 |  | Montator |  |  | h-om. |  | 6,77 |  |  |
|  |  |  |  | Total Montarea inventarului |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Contributii asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructii |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Utilaj, inventar |  |  |  |  |  |  |  |
| 126 |  |  | Scaun plastic (in set cu sistem de fixare) |  |  | buc |  | 156,00 |  |  |
|  | 24222 |  | Scaun plastic (in set cu sistem de fixare) |  |  | buc |  | 156,00 |  |  |
| 127 |  |  | Poarta Handball (Mobila) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 522 |  | Poarta Handball (Mobila) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
| 128 |  |  | Stilp mobil pentru plasa (Volei) |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 50001 |  | Stilp mobil pentru plasa (Volei) |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
| 129 |  |  | Plasa (Volei) |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 5010001 |  | Plasa (Volei) |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
| 130 |  |  | Stalp mobil cu cos pentru baschet |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 50140001 |  | Stalp mobil cu cos pentru baschet |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj, inventar |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA |  |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |