	Institutia de educatie timpurie nr.185, str. Alba-Iulia, 202/3, DETS Buiucani
	Formular Nr.1B

	(denumirea obiectivului)
	WinCmeta


Deviz-oferta  № 
Lucrari de reparatie teren de joaca la IET 185,  DETS Buiucani
(denumirea lucrări)

	№

 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	Denumire lucrări       
	U.M. 
	Cantitate conform datelor din 
proiect


	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	1. Lucrari de constructie

	
	
	

	
	
	1.1. Teren pentru copii 

	
	
	

	1
	TsG02A


	Curatarea terenului de iarba si buruieni 

	100m2
	0,8000

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	5,2640

	
	
	Total
	
	
	

	2
	DG04A


	Desfacerea de borduri de piatra sau de  beton  de orice dimensiune, asezate pe nisip 

	m
	15,0000

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	2,2500

	
	
	Total
	
	
	

	3
	TsI51B5


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km 

	t
	4,0000

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,3040

	
	
	Total
	
	
	

	4
	TsE01C


	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren tare 

	100m2
	0,7500

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	8,0175

	
	
	Total
	
	
	

	5
	TsD04A


	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv 

	m3
	7,5000

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	6,5250

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,7500

	
	
	Total
	
	
	

	6
	IzF04J2


	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu impislitura din fibre de sticla bitumata, simplu, asezata cu suprapunerile nelipite --MEMBRANA GEOTEXTILA COSOLIDATA MECANIC SI TERMIC -200 g/m2 

	m2
	100,0000

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	2,0000

	
	2682132602070
	 Amenajarea geotextilului 200 gr/m2


	m2
	108,0000

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0500

	
	
	Total
	
	
	

	7
	CC03C


	Montare plase sudate VR100x100x5 mm 

	kg
	200,0000

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	5,0000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,0000

	
	2873122004100
	Plase sudate 
	kg
	202,0000

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	1,0000

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	2,0000

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	60,0000

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,1200

	
	
	Total
	
	
	

	8
	CA03B


	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) 
Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150


	m3
	7,5000

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	26,6250

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	3,0000

	
	2663102100001
	Beton clasa...(pt.informatie)
	m3
	7,8028

	
	2651122100397
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 
	kg
	2 161,9500

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	5,7855

	
	1421102200290
	Pietris ciuruit  spalat de mal 7-30 mm
	m3
	5,3288

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	2,2076

	
	2952270003700
	Centrala de beton
	h-ut
	0,4275

	
	2952260003540
	Buldozer
	h-ut
	0,1350

	
	2952270003100
	Vibrator de adincime
	h-ut
	4,5000

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	1,8750

	
	
	Total
	
	
	

	9
	CG01A


	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 

	m2
	100,0000

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	60,0000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	10,0000

	
	2664102102010
	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)
	m3
	3,3000

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	1 300,0000

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	4,2000

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	1,0000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	3,0000

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	1,2000

	
	
	Total
	
	
	

	10
	CG08A Aplic


	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez- Dale de cauciuc MI Rubber tiles 500x500 mm,gros. 30 mm. Culoarea se va coordona cu benefeciarul 
Material marunt (cuie, ticling,capace)=1,0150


	m2
	100,0000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	10,0000

	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	100,0000

	
	2523116716345
	Dale de cauciuc MI Rubber tiles 500x500 mm,30 mm. Culoarea se va coordona cu benefeciarul
	m2
	106,5750

	
	2430226101234
	Grund prenadez tip M
	kg
	3,0450

	
	2462106110431
	Clei poliuritan pentru dale de cauciuc
	kg
	60,9000

	
	2430226109080
	Diluant prenadez
	kg
	8,1200

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	50,7500

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,1522

	
	2462106109925
	Aracet dp 50 mich NI 1345-64
	kg
	20,3000

	
	2681116001317
	Piatra de frecat
	kg
	2,4360

	
	1421102200496
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm
	m3
	0,0609

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	3,0000

	
	
	Total
	
	
	

	11
	CF02B


	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton 

	m2
	75,0000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	75,0000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	15,0000

	
	2664102103001
	Mortar ciment-var (pt.informatie)
	m3
	1,5750

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	592,5000

	
	2652102100737
	Var hidratat
	kg
	45,0000

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	1,8000

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,4875

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,1500

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,3750

	
	
	Total
	
	
	

	12
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 

	m2
	75,0000

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	2,2500

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	11,2500

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	3,7500

	
	
	Total
	
	
	

	13
	CN11A


	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate  pe glet existent 

	m2
	75,0000

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	33,7500

	
	2430116104070
	Vopsea  pe baza de polimeri acrilici
	kg
	48,0000

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	3,7500

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	37,5000

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	3,7500

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,2250

	
	
	Total
	
	
	

	14
	TsH09A


	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% 

	100m2
	1,0000

	
	7129020012880
	Peisagist-floricultor
	h-om
	4,8200

	
	0221107204435
	Seminte de plante-graminee perene (pm)
	kg
	3,9600

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Teren pentru copii 
	            
	

	 
	
	1.2. Montarea Echipament de joaca

	
	
	

	15
	TsH91A


	Panou interactiv PTP 040-02A 

	buc
	1,0000

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,9000

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,4500

	
	7123011000200
	Betonist
	h-om
	4,8500

	
	2663102100000
	Beton 
	m3
	0,0360

	
	1212121212121
	apa
	m3
	0,1500

	
	
	Total
	
	
	

	16
	TsH91A


	Complex de joaca PTP 16-02-T2 

	buc
	1,0000

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,9000

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,4500

	
	7123011000200
	Betonist
	h-om
	4,8500

	
	2663102100000
	Beton 
	m3
	0,0360

	
	1212121212121
	apa
	m3
	0,1500

	
	
	Total
	
	
	

	17
	TsH91A


	Nisipiera cu capac 

	buc
	1,0000

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,9000

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,4500

	
	7123011000200
	Betonist
	h-om
	4,8500

	
	2663102100000
	Beton 
	m3
	0,0360

	
	1212121212121
	apa
	m3
	0,1500

	
	
	Total
	
	
	

	18
	TsH91A


	Masa cu scaune PTP 039 

	buc
	1,0000

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,9000

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,4500

	
	7123011000200
	Betonist
	h-om
	4,8500

	
	2663102100000
	Beton 
	m3
	0,0360

	
	1212121212121
	apa
	m3
	0,1500

	
	
	Total
	
	
	

	19
	TsH91A


	Balansor pe arc elicoidat PTP 030-02 

	buc
	1,0000

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,9000

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,4500

	
	7123011000200
	Betonist
	h-om
	4,8500

	
	2663102100000
	Beton 
	m3
	0,0360

	
	1212121212121
	apa
	m3
	0,1500

	
	
	Total
	
	
	

	20
	TsH91A


	Calea serpentina PTP 726 

	buc
	1,0000

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,9000

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,4500

	
	7123011000200
	Betonist
	h-om
	4,8500

	
	2663102100000
	Beton 
	m3
	0,0360

	
	1212121212121
	apa
	m3
	0,1500

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Montarea Echipament de joaca
	            
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	CASM
	
	

	
	
	Cheltuieli de transport
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Beneficiu
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Lucrari de constructie
	            
	

	 
	
	2. Echipament de joaca

	
	
	

	21
	Pret de piata


	Panou interactiv PTP 040-02A 

	buc
	1,0000

	
	1
	Panou interactiv PTP 040-02A
	buc
	1,0000

	
	
	Total
	
	
	

	22
	Pret de piata


	Complex de joaca PTP 16-02-T2 

	buc
	1,0000

	
	2
	Complex de joaca PTP 16-02-T2
	buc
	1,0000

	
	
	Total
	
	
	

	23
	Pret de piata


	Nisipiera cu capac 

	buc
	1,0000

	
	5
	Nisipiera cu capac
	buc
	1,0000

	
	
	Total
	
	
	

	24
	Pret de piata


	Masa cu scaune PTP 039 

	buc
	1,0000

	
	3
	Masa cu scaune PTP 039
	buc
	1,0000

	
	
	Total
	
	
	

	25
	Pret de piata


	Balansor pe arc elicoidat PTP 030-02 

	buc
	1,0000

	
	4
	Balansor pe arc elicoidat  PTP 030-02
	buc
	1,0000

	
	
	Total
	
	
	

	26
	Pret de piata


	Calea serpentina PTP 726 

	buc
	1,0000

	
	11
	Calea serpentina PTP 726
	buc
	1,0000

	
	
	Total
	
	
	

	27
	Pret de piata


	Instalarea urnelor/cosurilor de gunoi 

	buc
	14,0000

	
	6
	Instalarea urnelor/cosurilor de gunoi
	buc
	14,0000

	
	
	Total
	
	
	

	28
	Pret de piata


	Instalarea bancilor de gradina 

	buc
	28,0000

	
	7
	Banci de gradina
	buc
	28,0000

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Echipament de joaca
	            
	


	
	Total
	
	

	
	TVA
	
	

	
	Total deviz:

Inclusiv salariu
	
	
	
	


