Aprobat:

Conducătorul Grupului de lucru

Primarul mun. Strășeni

______________________________ Valentina Casian

Formular Nr.1

Win Смета

Lucrări de construcție a terenului de sport din str. Veronica Micle, mun. Strășeni, pe terenul public cu nr. cad. 8001113391.

Caiet de sarcini

| 1 | Lucrări de construcție a terenului de sport din str. Veronica Micle, mun. Strășeni, pe terenul public cu nr. cad. 8001113391. | Pagina nr: |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 1-1 Lucrari pregatitoare | 2 - 4 |
| 1.2 | 2-1 Teren EPDM Multisport | 5 - 8 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 1-1

Lucrari pregatitoare

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Demolare |  |  |
| 1 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic h=8 cm | m3 | 60,9600 |
| 2 | TsC35C1 | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, roci tari si foarte tari , pina la 25 kg la distanta < 10 m | 100 m3 | 0,6100 |
| 3 | TsI51A3 | Transportarea beton asfaltic demolat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (q=2,2 t/m3) | t | 134,1000 |
| 4 | TsC51C | Lucrari la descarcarea beton asfaltic demolat in depozit, teren categoria III | 100 m3 | 0,6100 |
| 5 | RpCS20G | Demontarea imprejmuirilor metalice, simple, forjate sau ornamentale | kg | 3 306,6000 |
| 6 | TrI1AA02F3 | Incarcarea imprejmuirilor metalice prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 3 | t | 3,3070 |
| 7 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 3,3000 |
| 8 | TRI1AA09F3 | Descarcarea imprejmuirilor metalice prin transport pina la 10 m - din auto, categoria 3, pe rampa sau teren | t | 3,3070 |
| 9 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat | m3 | 7,0000 |
| 10 | TrI1AA02F3 | Incarcarea betonului demolat prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 3 | t | 16,8000 |
| 11 | TsI51A3 | Transportarea betonului demolat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (q=2,4 t/m3) | t | 16,8000 |
| 12 | TsC51C | Lucrari la descarcarea betonului demolat in depozit, teren categoria III | 100 m3 | 0,0700 |
|  |  | Capitolul 2. Scoaterea solului fertil |  |  |
| 13 | TsC18A1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1 (30 m) | 100 m3 | 1,7300 |
| 14 | TsC22A1 k=2 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I (30 m) K=2,0000 | 100 m3 | 1,7300 |
| 15 | TsC35A1 | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m | 100 m3 | 1,7300 |
| 16 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (q=1,6 t/m3) | t | 276,8000 |
| 17 | TsC51A | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I | 100 m3 | 1,7300 |
|  |  | Capitolul 3. Sistematizarea pe verticala |  |  |
| 18 | TsC18B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 (30 m) | 100 m3 | 2,5200 |
| 19 | TsC22B1 k=2 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II (30 m) K=2,0000 | 100 m3 | 2,5200 |
| 20 | TsC35B1 | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.II la distanta < 10 m | 100 m3 | 2,5200 |
| 21 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (q=1,6 t/m3) | t | 403,2000 |
| 22 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 2,5200 |
|  |  | Capitolul 4. Lacat de argila |  |  |
| 23 | TsD32A | Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul (substrat de lacat) | 100 m3 | 1,6200 |
| 24 |  | Argila | m3 | 194,4000 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1

Teren EPDM Multisport

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Suprafata EPDM |  |  |
| 1 | DA11A | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare si innoroire h=15 cm fr. 40-70 mm | m3 | 81,3000 |
| 2 | CG48A aplicativ | Pardoseli de beton armat C20/25 cu strat superior consolidat grosime 20 cm (10 cm). plasa sudata din otel d=4,0 mm, ochi 100x100 mm - consum 1,719 kg/m2 Nota pentru aplicarea normei. 1. Excluderea resursei Grund poliuretan ELASTPOLIMER-110 2. Modificarea resursei Lac-retinerea apei MASTERKURE-113 in Praimer (Amorsa) pentru strat EDPM cu consum 0,2 kg/m2 Materiale marunte (pelicula polietilena, apa)=1,0200 | m2 | 541,6000 |
| 3 | CG48A1 k=10 | Corectii: se scade la schimbarea grosimii cu 10 mm (10 cm) K=10,0000 | m2 | -541,6000 |
| 4 | CG51A aplicativ | Pardoseli EPDM turnate pe loc, executate in 2 straturi (granule EPDM nereciclat culoare neagra + EPDM nereciclat culoare bleu, bordo), grosimea fiecarui strat de 10,0 mm pe suport existent (numai manopera cu K=0.35, materialele si mecanismele necesare vezi pozitiile de mai jos cu codul Conipur 2S) K la manopera=0,3500 | m2 | 541,6000 |
| 5 |  | Granule EPDM nereciclat culoare neagra granulatia 1-3 mm - 1,3 kg/m2 | m2 | 541,6000 |
| 6 |  | Adeziv pentru granule EPDM - 6,5 kg/m2 | m2 | 541,6000 |
| 7 |  | Granule EPDM nereciclat culoare VERDE granulatia 1-3,5 mm - 1,8 kg/m2 | m2 | 162,0000 |
| 8 |  | Adeziv pentru granule EPDM - 9,5 kg/m2 | m2 | 162,0000 |
| 9 |  | Granule EPDM nereciclat culoare BORDO granulatia 1-3,5 mm - 1,8 kg/m2 | m2 | 379,6000 |
| 10 |  | Adeziv pentru granule EPDM - 9,5 kg/m2 | m2 | 379,6000 |
| 11 | DF17A | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, (marcaj minifotbal / alb) | m2 | 5,6400 |
| 12 | DF17A | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, (marcaj volei / alb) | m2 | 4,0300 |
| 13 | DF17A | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, (marcaj pista de alergari / alb) | m2 | 11,0200 |
| 14 | DF17A | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, (marcaj baschet / galben) | m2 | 11,2600 |
|  |  | Capitolul 1.2. Gard de protectie |  |  |
| 15 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 | 14,3400 |
| 16 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | 0,3750 |
| 17 | CB03A1 | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 8 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 48,0000 |
| 18 | CC03D | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la constructii speciale (Plasa VR-1 3,0/100x100 mm) | kg | 18,3000 |
| 19 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C20/25 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150 | m3 | 6,0000 |
| 20 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 | 380,0000 |
| 21 | CL18A | Confectii metalice din teava 80x80mm, b-3,0 mm, L-6,0 m, cu ancorele din D16A500C pentru sustineri, inglobate partial in beton | kg | 1 102,4500 |
| 22 | CL10A | Bare din teava 40x80x3,0 mm si confectii metalice din tabla gr. 3 mm, livrate in subansambluri gata confectionate, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate cu suruburi (consum suruburi vezi urmatoarele pozitii) | t | 1,4360 |
| 23 | CL10A | Bare din teava 40x80x3,0 mm si confectii metalice din tabla gr. 3 mm, livrate in subansambluri gata confectionate, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate cu suruburi (consum suruburi vezi urmatoarele pozitii) (Poarta) | t | 0,1610 |
| 24 |  | Bulon cu cap hexagonal si filet deplin M12x120 mm | buc | 272,0000 |
| 25 |  | Piulita hexagonala cu flansa M12 | buc | 272,0000 |
| 26 |  | Bulon cu cap hexagonal si filet deplin M16x120 mm | buc | 64,0000 |
| 27 |  | Piulita hexagonala cu flansa M16 | buc | 64,0000 |
| 28 |  | Dop din material plastic pentru teava 80x80 mm | buc | 30,0000 |
| 29 |  | Dop din material plastic pentru teava 80x40 mm | buc | 152,0000 |
| 30 | CN20D | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu un strat de grund anticoroziv si 2 straturi de vopsea bicomponenta pe baza de rasina epoxidica si intarita de tip poliamidic | m2 | 84,7200 |
| 31 | DF50A | Intinderea cablu din otel D=4.0 mm | 100 m | 0,9580 |
| 32 |  | Cablu din otel D=4.0 mm | m | 95,8000 |
| 33 |  | Intinzator tip inel-cirlig 12x120 mm | buc | 8,0000 |
| 34 |  | Bulon zincat M10 cu inel | buc | 8,0000 |
| 35 |  | Clema dubla zincata pentru cabluri din otel d=4,0 mm | buc | 4,0000 |
| 36 | CC09C aplicativ | Montarea plasa de tip Rabita din sirma zincata d= 2.4 mm, celula 45x45 mm. | m2 | 287,4000 |
| 37 |  | Plasa de tip Rabita din sirma zincata d=2.4 mm, ochi 45x45 mm | m2 | 287,4000 |
| 38 | CC09C aplicativ | Montarea plasa protectie din textil | m2 | 191,6400 |
| 39 |  | Plasa de protectie fir 4,2mm, ochi 100 x 100 mm, culoare verde inchis | m2 | 191,6400 |

| Proiectant | S.C. „ARHIPAN CON” S.R.L. |
| --- | --- |
| Elaborat Domeniul 12a – elaborarea devizelor de cheltuieli la construcții | Petru Caniboloțchi, certificat de atestare tehnico-profesională seria 2024-ED nr.0329 |
| Verificat Domeniile 12a,b – Verificarea devizelor de cheltuieli pentru lucrările de construcții și restaurare | S.R.L. „DAM-MIR CONSTRUCT” Aviz de verificare nr. 51 din 12.12.2025; Tudor Țurcanu, certificat de atestare tehnico-profesională seria 2023-VP nr.153 Vitalie Surujiu, certificat de atestare tehnico-profesională seria 2023-VP nr.154. |

Cristian ȘAPTEFRAȚI

Specialist principal achiziții publice

PRIMĂRIA mun. STRĂȘENI