.

CAIET DE SARCINI

Lucrări de întreținere periodică a îmbrăcămintei din beton asfaltic pe drumul public național: R13 Bălți – Florești – R14, km 22+310 – 32+570 (Selectiv)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Cantitate |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | pe unitate de măsură | Volum |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Structura rutiera |  |  |  |
|  |  | 1.1. Structura rutiera, km 22,310 - 23,090 |  |  |  |
| 1 | DI155G | Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 2000 mm (Frezarea denivelarilor) | m2 |  | 8 000,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,003600 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,025000 |  |
|  | 2940420007201 | Freza cu latimea tamburului 2000 mm | h-ut | 0,005000 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,005000 |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,005000 |  |
| 2 | TsI51A1 | Transportarea asfaltului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t |  | 324,00 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,023200 |  |
| 3 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,0007 t/m2) | t |  | 5,60 |
|  | 232032260004011 | Emulsie bituminoasa C60 | t | 1,030000 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,300000 |  |
| 4 | DI133 | Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice (Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mascate BAD 22,4 leg. 50/70) | t |  | 300,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,210000 |  |
|  | 14221022055070 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mascate BAD 22,4 leg. 50/70 | t | 1,010000 |  |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 0,039900 |  |
|  | 29522400040101 | Compactor 10 t | h-ut | 0,133000 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,032600 |  |
| 5 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,0003 t/m2) | t |  | 2,40 |
|  | 232032260004011 | Emulsie bituminoasa C60 | t | 1,030000 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,300000 |  |
| 6 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16 rul 50/70, executata la cald, in grosime de h=4,0 cm, cu asternere mecanica (Sunt excluse urmatoarele resurse: Nisipul bitumat, Otel patrat lam. cald lt = 30 mm) (norma de consum pentru Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 rul. 50/70: se modifica la 0,0974 t) | m2 |  | 8 000,00 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,050000 |  |
|  | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 rul. 50/70 | t | 0,097400 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,005300 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,005300 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,005300 |  |
|  |  | 1.2. Structura rutiera, km 23,305 - 23,350 |  |  |  |
| 7 | DI155D k=0.9 | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 4 cm (k=0,9) K=0,9000 | m2 |  | 270,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,013400 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,025000 |  |
|  | 2940420007201 | Freza cu latimea tamburului 2000 mm | h-ut | 0,007100 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,007100 |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,007100 |  |
| 8 | TsI51A1 | Transportarea asfaltului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t |  | 11,00 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,023200 |  |
| 9 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,0007 t/m2) | t |  | 0,19 |
|  | 232032260004011 | Emulsie bituminoasa C60 | t | 1,030000 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,300000 |  |
| 10 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16 rul 50/70, executata la cald, in grosime de h=4,0 cm, cu asternere mecanica (Sunt excluse urmatoarele resurse: Nisipul bitumat, Otel patrat lam. cald lt = 30 mm) (norma de consum pentru Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 rul. 50/70: se modifica la 0,0974 t) | m2 |  | 270,00 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,050000 |  |
|  | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 rul. 50/70 | t | 0,097400 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,005300 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,005300 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,005300 |  |
|  |  | 1.3. Structura rutiera, km 24,190 - 24,470 (selectiv) |  |  |  |
| 11 | DI155G | Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 2000 mm (Frezarea denivelarilor) | m2 |  | 750,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,003600 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,025000 |  |
|  | 2940420007201 | Freza cu latimea tamburului 2000 mm | h-ut | 0,005000 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,005000 |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,005000 |  |
| 12 | TsI51A1 | Transportarea asfaltului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t |  | 30,40 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,023200 |  |
| 13 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,0007 t/m2) | t |  | 0,53 |
|  | 232032260004011 | Emulsie bituminoasa C60 | t | 1,030000 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,300000 |  |
| 14 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16 rul 50/70, executata la cald, in grosime de h=4,0 cm, cu asternere mecanica (Sunt excluse urmatoarele resurse: Nisipul bitumat, Otel patrat lam. cald lt = 30 mm) (norma de consum pentru Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 rul. 50/70: se modifica la 0,0974 t) | m2 |  | 750,00 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,050000 |  |
|  | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 rul. 50/70 | t | 0,097400 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,005300 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,005300 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,005300 |  |
|  |  | 1.4. Structura rutiera, km 24,620 - 26,350 |  |  |  |
| 15 | DI155G | Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 2000 mm (Frezarea denivelarilor) | m2 |  | 13 840,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,003600 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,025000 |  |
|  | 2940420007201 | Freza cu latimea tamburului 2000 mm | h-ut | 0,005000 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,005000 |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,005000 |  |
| 16 | TsI51A1 | Transportarea asfaltului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t |  | 560,50 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,023200 |  |
| 17 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,0007 t/m2) | t |  | 9,70 |
|  | 232032260004011 | Emulsie bituminoasa C60 | t | 1,030000 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,300000 |  |
| 18 | DI133 | Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice (Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mascate BAD 22,4 leg. 50/70) | t |  | 525,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,210000 |  |
|  | 14221022055070 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mascate BAD 22,4 leg. 50/70 | t | 1,010000 |  |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 0,039900 |  |
|  | 29522400040101 | Compactor 10 t | h-ut | 0,133000 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,032600 |  |
| 19 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,0003 t/m2) | t |  | 4,20 |
|  | 232032260004011 | Emulsie bituminoasa C60 | t | 1,030000 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,300000 |  |
| 20 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16 rul 50/70, executata la cald, in grosime de h=4,0 cm, cu asternere mecanica (Sunt excluse urmatoarele resurse: Nisipul bitumat, Otel patrat lam. cald lt = 30 mm) (norma de consum pentru Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 rul. 50/70: se modifica la 0,0974 t) | m2 |  | 13 840,00 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,050000 |  |
|  | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 rul. 50/70 | t | 0,097400 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,005300 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,005300 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,005300 |  |
|  |  | 1.5. Structura rutiera, km 26,620 - 27,880 |  |  |  |
| 21 | DI155G | Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 2000 mm (Frezarea denivelarilor) | m2 |  | 13 230,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,003600 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,025000 |  |
|  | 2940420007201 | Freza cu latimea tamburului 2000 mm | h-ut | 0,005000 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,005000 |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,005000 |  |
| 22 | DI158C | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm | m2 |  | 500,00 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,289000 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,006000 |  |
|  | 1422102205518BAD | Beton asfaltic preparat la cald BAD 22,4 leg. 50/7 | t | 0,115000 |  |
|  | 23203226001101 | Emulsie bituminoasa C60 | t | 0,000600 |  |
|  | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 0,030000 |  |
|  | 2912340002517 | Motocompresor 3 WF-3 | h-ut | 0,050000 |  |
|  | 2952270004033 | Topitor de bitum | h-ut | 0,008000 |  |
|  | 2952500005008 | Tractor pina la 80 cp | h-ut | 0,008000 |  |
|  | 2952240004127 | Placa compactoare, vibro | h-ut | 0,030000 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,005000 |  |
| 23 | TsI51A1 | Transportarea asfaltului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t |  | 535,80 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,023200 |  |
| 24 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,0007 t/m2) | t |  | 9,30 |
|  | 232032260004011 | Emulsie bituminoasa C60 | t | 1,030000 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,300000 |  |
| 25 | DI133 | Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice (Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mascate BAD 22,4 leg. 50/70) | t |  | 650,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,210000 |  |
|  | 14221022055070 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mascate BAD 22,4 leg. 50/70 | t | 1,010000 |  |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 0,039900 |  |
|  | 29522400040101 | Compactor 10 t | h-ut | 0,133000 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,032600 |  |
| 26 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,0003 t/m2) | t |  | 4,00 |
|  | 232032260004011 | Emulsie bituminoasa C60 | t | 1,030000 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,300000 |  |
| 27 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16 rul 50/70, executata la cald, in grosime de h=4,0 cm, cu asternere mecanica (Sunt excluse urmatoarele resurse: Nisipul bitumat, Otel patrat lam. cald lt = 30 mm) (norma de consum pentru Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 rul. 50/70: se modifica la 0,0974 t) | m2 |  | 13 230,00 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,050000 |  |
|  | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 rul. 50/70 | t | 0,097400 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,005300 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,005300 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,005300 |  |
|  |  | 1.6. Structura rutiera, km 28,060 - 29,925 (selectiv) |  |  |  |
| 28 | DI155G | Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 2000 mm (Frezarea denivelarilor) | m2 |  | 4 000,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,003600 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,025000 |  |
|  | 2940420007201 | Freza cu latimea tamburului 2000 mm | h-ut | 0,005000 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,005000 |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,005000 |  |
| 29 | DI158C | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm | m2 |  | 100,00 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,289000 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,006000 |  |
|  | 1422102205518BAD | Beton asfaltic preparat la cald BAD 22,4 leg. 50/7 | t | 0,115000 |  |
|  | 23203226001101 | Emulsie bituminoasa C60 | t | 0,000600 |  |
|  | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 0,030000 |  |
|  | 2912340002517 | Motocompresor 3 WF-3 | h-ut | 0,050000 |  |
|  | 2952270004033 | Topitor de bitum | h-ut | 0,008000 |  |
|  | 2952500005008 | Tractor pina la 80 cp | h-ut | 0,008000 |  |
|  | 2952240004127 | Placa compactoare, vibro | h-ut | 0,030000 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,005000 |  |
| 30 | TsI51A1 | Transportarea asfaltului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t |  | 172,00 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,023200 |  |
| 31 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,0007 t/m2) | t |  | 2,80 |
|  | 232032260004011 | Emulsie bituminoasa C60 | t | 1,030000 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,300000 |  |
| 32 | DI133 | Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice (Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mascate BAD 22,4 leg. 50/70) | t |  | 195,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,210000 |  |
|  | 14221022055070 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mascate BAD 22,4 leg. 50/70 | t | 1,010000 |  |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 0,039900 |  |
|  | 29522400040101 | Compactor 10 t | h-ut | 0,133000 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,032600 |  |
| 33 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,0003 t/m2) | t |  | 1,20 |
|  | 232032260004011 | Emulsie bituminoasa C60 | t | 1,030000 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,300000 |  |
| 34 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16 rul 50/70, executata la cald, in grosime de h=4,0 cm, cu asternere mecanica (Sunt excluse urmatoarele resurse: Nisipul bitumat, Otel patrat lam. cald lt = 30 mm) (norma de consum pentru Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 rul. 50/70: se modifica la 0,0974 t) | m2 |  | 4 000,00 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,050000 |  |
|  | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 rul. 50/70 | t | 0,097400 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,005300 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,005300 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,005300 |  |
|  |  | 1.7. Structura rutiera, km 29,925 - 30,335 |  |  |  |
| 35 | DI155G | Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 2000 mm (Frezarea denivelarilor) | m2 |  | 4 150,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,003600 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,025000 |  |
|  | 2940420007201 | Freza cu latimea tamburului 2000 mm | h-ut | 0,005000 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,005000 |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,005000 |  |
| 36 | TsI51A1 | Transportarea asfaltului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t |  | 168,00 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,023200 |  |
| 37 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,0007 t/m2) | t |  | 2,90 |
|  | 232032260004011 | Emulsie bituminoasa C60 | t | 1,030000 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,300000 |  |
| 38 | DI133 | Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice (Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mascate BAD 22,4 leg. 50/70) | t |  | 195,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,210000 |  |
|  | 14221022055070 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mascate BAD 22,4 leg. 50/70 | t | 1,010000 |  |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 0,039900 |  |
|  | 29522400040101 | Compactor 10 t | h-ut | 0,133000 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,032600 |  |
| 39 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,0003 t/m2) | t |  | 1,25 |
|  | 232032260004011 | Emulsie bituminoasa C60 | t | 1,030000 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,300000 |  |
| 40 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16 rul 50/70, executata la cald, in grosime de h=4,0 cm, cu asternere mecanica (Sunt excluse urmatoarele resurse: Nisipul bitumat, Otel patrat lam. cald lt = 30 mm) (norma de consum pentru Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 rul. 50/70: se modifica la 0,0974 t) | m2 |  | 4 150,00 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,050000 |  |
|  | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 rul. 50/70 | t | 0,097400 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,005300 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,005300 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,005300 |  |
|  |  | 1.8. Structura rutiera, km 30,490 - 30,615 |  |  |  |
| 41 | DI155G | Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 2000 mm (Frezarea denivelarilor) | m2 |  | 1 000,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,003600 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,025000 |  |
|  | 2940420007201 | Freza cu latimea tamburului 2000 mm | h-ut | 0,005000 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,005000 |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,005000 |  |
| 42 | DI158C | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm | m2 |  | 50,00 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,289000 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,006000 |  |
|  | 1422102205518BAD | Beton asfaltic preparat la cald BAD 22,4 leg. 50/7 | t | 0,115000 |  |
|  | 23203226001101 | Emulsie bituminoasa C60 | t | 0,000600 |  |
|  | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 0,030000 |  |
|  | 2912340002517 | Motocompresor 3 WF-3 | h-ut | 0,050000 |  |
|  | 2952270004033 | Topitor de bitum | h-ut | 0,008000 |  |
|  | 2952500005008 | Tractor pina la 80 cp | h-ut | 0,008000 |  |
|  | 2952240004127 | Placa compactoare, vibro | h-ut | 0,030000 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,005000 |  |
| 43 | TsI51A1 | Transportarea asfaltului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t |  | 45,50 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,023200 |  |
| 44 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,0007 t/m2) | t |  | 0,70 |
|  | 232032260004011 | Emulsie bituminoasa C60 | t | 1,030000 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,300000 |  |
| 45 | DI133 | Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice (Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mascate BAD 22,4 leg. 50/70) | t |  | 48,70 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,210000 |  |
|  | 14221022055070 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mascate BAD 22,4 leg. 50/70 | t | 1,010000 |  |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 0,039900 |  |
|  | 29522400040101 | Compactor 10 t | h-ut | 0,133000 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,032600 |  |
| 46 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,0003 t/m2) | t |  | 0,30 |
|  | 232032260004011 | Emulsie bituminoasa C60 | t | 1,030000 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,300000 |  |
| 47 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16 rul 50/70, executata la cald, in grosime de h=4,0 cm, cu asternere mecanica (Sunt excluse urmatoarele resurse: Nisipul bitumat, Otel patrat lam. cald lt = 30 mm) (norma de consum pentru Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 rul. 50/70: se modifica la 0,0974 t) | m2 |  | 1 000,00 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,050000 |  |
|  | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 rul. 50/70 | t | 0,097400 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,005300 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,005300 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,005300 |  |
|  |  | 1.9. Structura rutiera, km 31,790 - 32,080 |  |  |  |
| 48 | DI155G | Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 2000 mm (Frezarea denivelarilor) | m2 |  | 2 320,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,003600 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,025000 |  |
|  | 2940420007201 | Freza cu latimea tamburului 2000 mm | h-ut | 0,005000 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,005000 |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,005000 |  |
| 49 | DI158C | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm | m2 |  | 250,00 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,289000 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,006000 |  |
|  | 1422102205518BAD | Beton asfaltic preparat la cald BAD 22,4 leg. 50/7 | t | 0,115000 |  |
|  | 23203226001101 | Emulsie bituminoasa C60 | t | 0,000600 |  |
|  | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 0,030000 |  |
|  | 2912340002517 | Motocompresor 3 WF-3 | h-ut | 0,050000 |  |
|  | 2952270004033 | Topitor de bitum | h-ut | 0,008000 |  |
|  | 2952500005008 | Tractor pina la 80 cp | h-ut | 0,008000 |  |
|  | 2952240004127 | Placa compactoare, vibro | h-ut | 0,030000 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,005000 |  |
| 50 | TsI51A1 | Transportarea asfaltului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t |  | 104,00 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,023200 |  |
| 51 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,0007 t/m2) | t |  | 1,63 |
|  | 232032260004011 | Emulsie bituminoasa C60 | t | 1,030000 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,300000 |  |
| 52 | DI133 | Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice (Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mascate BAD 22,4 leg. 50/70) | t |  | 113,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,210000 |  |
|  | 14221022055070 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mascate BAD 22,4 leg. 50/70 | t | 1,010000 |  |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 0,039900 |  |
|  | 29522400040101 | Compactor 10 t | h-ut | 0,133000 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,032600 |  |
| 53 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,0003 t/m2) | t |  | 0,70 |
|  | 232032260004011 | Emulsie bituminoasa C60 | t | 1,030000 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,300000 |  |
| 54 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16 rul 50/70, executata la cald, in grosime de h=4,0 cm, cu asternere mecanica (Sunt excluse urmatoarele resurse: Nisipul bitumat, Otel patrat lam. cald lt = 30 mm) (norma de consum pentru Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 rul. 50/70: se modifica la 0,0974 t) | m2 |  | 2 320,00 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,050000 |  |
|  | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 rul. 50/70 | t | 0,097400 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,005300 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,005300 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,005300 |  |
|  |  | 1.10. Structura rutiera intersectie cu R13 Balti - Floresti - R14 si G36 G35 - Pirlita - Vadeni - Floresti - R13 |  |  |  |
| 55 | DI155G | Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 2000 mm (Frezarea denivelarilor) | m2 |  | 1 360,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,003600 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,025000 |  |
|  | 2940420007201 | Freza cu latimea tamburului 2000 mm | h-ut | 0,005000 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,005000 |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,005000 |  |
| 56 | DI158C | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm | m2 |  | 50,00 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,289000 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,006000 |  |
|  | 1422102205518BAD | Beton asfaltic preparat la cald BAD 22,4 leg. 50/7 | t | 0,115000 |  |
|  | 23203226001101 | Emulsie bituminoasa C60 | t | 0,000600 |  |
|  | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 0,030000 |  |
|  | 2912340002517 | Motocompresor 3 WF-3 | h-ut | 0,050000 |  |
|  | 2952270004033 | Topitor de bitum | h-ut | 0,008000 |  |
|  | 2952500005008 | Tractor pina la 80 cp | h-ut | 0,008000 |  |
|  | 2952240004127 | Placa compactoare, vibro | h-ut | 0,030000 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,005000 |  |
| 57 | TsI51A1 | Transportarea asfaltului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t |  | 60,00 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,023200 |  |
| 58 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,0007 t/m2) | t |  | 0,95 |
|  | 232032260004011 | Emulsie bituminoasa C60 | t | 1,030000 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,300000 |  |
| 59 | DI133 | Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice (Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 rul. 50/70) | t |  | 66,20 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,210000 |  |
|  | 14221022055070 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mascate BAD 22,4 leg. 50/70 | t | 1,010000 |  |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 0,039900 |  |
|  | 29522400040101 | Compactor 10 t | h-ut | 0,133000 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,032600 |  |
| 60 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,0003 t/m2) | t |  | 0,40 |
|  | 232032260004011 | Emulsie bituminoasa C60 | t | 1,030000 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,300000 |  |
| 61 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16 rul 50/70, executata la cald, in grosime de h=4,0 cm, cu asternere mecanica (Sunt excluse urmatoarele resurse: Nisipul bitumat, Otel patrat lam. cald lt = 30 mm) (norma de consum pentru Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 rul. 50/70: se modifica la 0,0974 t) | m2 |  | 1 360,00 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,050000 |  |
|  | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 rul. 50/70 | t | 0,097400 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,005300 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,005300 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,005300 |  |
|  |  | 1.11. Structura rutiera, km 32,250 - 32,570 |  |  |  |
| 62 | DI155G | Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 2000 mm (Frezarea denivelarilor) | m2 |  | 2 560,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,003600 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,025000 |  |
|  | 2940420007201 | Freza cu latimea tamburului 2000 mm | h-ut | 0,005000 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,005000 |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,005000 |  |
| 63 | TsI51A1 | Transportarea asfaltului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t |  | 103,70 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,023200 |  |
| 64 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,0007 t/m2) | t |  | 1,79 |
|  | 232032260004011 | Emulsie bituminoasa C60 | t | 1,030000 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,300000 |  |
| 65 | DI133 | Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice (Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 rul. 50/70) | t |  | 122,90 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,210000 |  |
|  | 14221022055070 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mascate BAD 22,4 leg. 50/70 | t | 1,010000 |  |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 0,039900 |  |
|  | 29522400040101 | Compactor 10 t | h-ut | 0,133000 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,032600 |  |
| 66 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,0003 t/m2) | t |  | 0,77 |
|  | 232032260004011 | Emulsie bituminoasa C60 | t | 1,030000 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,300000 |  |
| 67 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16 rul 50/70, executata la cald, in grosime de h=4,0 cm, cu asternere mecanica (Sunt excluse urmatoarele resurse: Nisipul bitumat, Otel patrat lam. cald lt = 30 mm) (norma de consum pentru Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 rul. 50/70: se modifica la 0,0974 t) | m2 |  | 2 560,00 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,050000 |  |
|  | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 rul. 50/70 | t | 0,097400 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,005300 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,005300 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,005300 |  |
|  |  | 2. Structura rutiera tip Caseta |  |  |  |
| 68 | DI155E | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: hmed=10 cm | m2 |  | 2 000,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,017400 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,032000 |  |
|  | 2940420007201 | Freza cu latimea tamburului 2000 mm | h-ut | 0,009100 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,009100 |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,009100 |  |
| 69 | TsI51A3 | Transportarea asfalt frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t |  | 405,00 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,030700 |  |
| 70 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  | 4,00 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,250000 |  |
| 71 | TsI51A3 | Transportarea materiale demolate cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t |  | 640,00 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,030700 |  |
| 72 | TsD7C1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 97-98% | 100 m3 |  | 4,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 5,070000 |  |
|  | 2952240004004 | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf | h-ut | 9,516000 |  |
| 73 | DA10B | Strat rutier din material granulare, stabilizate cu ciment sau var si zgura granulata prin metoda amestecarii in statii fixe, cu asternere mecanica h=20 cm | m3 |  | 400,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,720000 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,160000 |  |
|  | 1421302200464 | Agregate naturale stabilizate cu ciment clasa C5/6 conform SM EN 14227-1:2015 | m3 | 1,003000 |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,115000 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,720000 |  |
|  | 2952240004005 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 8-10 tf | h-ut | 0,077000 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,072000 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,004000 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,077000 |  |
|  | 2952240005000 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp | h-ut | 0,077000 |  |
| 74 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,0007 t/m2) | t |  | 1,40 |
|  | 23203226000401 | Emulsie bituminoasa C60 | t | 1,030000 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,300000 |  |
| 75 | DB19G aplicativ | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4 leg. 50/70, executata la cald, in grosime de h=6,0 cm, cu asternere mecanica (Sunt excluse urmatoarele resurse: Nisipul bitumat, Otel patrat lam. cald lt = 30 mm) | m2 |  | 2 000,00 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,060000 |  |
|  | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4 leg. 50/70 | t | 0,141000 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,007900 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,007900 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,007900 |  |
|  |  | 3. Consolidarea acostamentelor |  |  |  |
| 76 | DI115 aplicativ | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm, b=1,0 m (norma de consum pentru Asfalt frezat, se modifica 0,150 m3) | m2 |  | 6 900,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,031700 |  |
|  | 14111222016601 | Asfalt frezat | m3 | 0,150000 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,007000 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,003510 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,000970 |  |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 0,011000 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,000450 |  |
|  |  | 4. Siguranta rutiera |  |  |  |
| 77 | DF18A aplicativ | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial | buc |  | 140,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,330000 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,760000 |  |
|  | 266310210000012.15 | Beton C12/15 | m3 | 0,055900 |  |
|  | 2811106301794 | Stilp metalic confectionat industrial | buc | 1,000000 |  |
| 78 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat | buc |  | 100,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,220000 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,220000 |  |
|  | 2615107326105 | Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial | buc | 1,000000 |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,000000 |  |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,000000 |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,000000 |  |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,000000 |  |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,020000 |  |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,040000 |  |
| 79 | DF19B | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe 2 stilpi gata plantati | buc |  | 20,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,330000 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,330000 |  |
|  | 2615107326105.2 | Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial montat pe 2 stilpi gata plantati | buc | 1,000000 |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 6,000000 |  |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 3,000000 |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 6,000000 |  |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 3,000000 |  |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,030000 |  |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,060000 |  |
| 80 | DF17A aplicativ | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (Sunt excluse urmatoarele resurse: Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime) (Se include: Microbile reflectorizante) | m2 |  | 5 000,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,016000 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,016000 |  |
|  | 2430126108720 | Email ii E. 109-5 | kg | 0,730000 |  |
|  | 2430226109418 | Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9 | kg | 0,056000 |  |
|  | 1111000100020 | Microbile reflectorizante | kg | 0,350000 |  |
|  | 2940340004200 | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp | h-ut | 0,010600 |  |

Valoarea estimativă calculată fără TVA constituie – 21 589,04 mii lei