| Lucrări de construcție a stației de tratare a levigatului produs din deșeuri menajere solide. Obiect № 70 | WinСмета2000 Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 4-1-1

Deviz-oferta № 4-1-1

Alimentarea cu energie electrica (marca AEE.SU)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie generale |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Piloni |  |  |  |  |
| 1 | 33-04-003-1 | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior (CB95-3) | buc | 15,000 |  |  |
| 2 | 33-04-003-1 | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior (CB105-5) | buc | 28,000 |  |  |
| 3 | 33-04-016-2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior | buc | 43,000 |  |  |
| 4 | 33-04-016-5 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior | buc | 43,000 |  |  |
| 5 | pret | Pilon СВ 95-3 | buc | 15,000 |  |  |
| 6 | pret | Pilon СВ 105-5 | buc | 28,000 |  |  |
| 7 | pret | Анкерный зажим ЗАН 70-95/2200 (РА 95-2200) | buc | 9,000 |  |  |
| 8 | pret | Кронштейн анкерный КАМ 4000 (СА 1500/2000) | buc | 9,000 |  |  |
| 9 | pret | Комплект промежуточной подвески КОМП 1500 (SO 260) | buc | 47,000 |  |  |
| 10 | pret | Хомут для самонесущих проводов ХС 360 | buc | 220,000 |  |  |
| 11 | pret | Лента из нержавеющей стали LM 50 | m | 120,000 |  |  |
| 12 | pret | Скрепа из нержавеющей стали СУ 20 | buc | 110,000 |  |  |
| 13 | pret | Хомут С440У2 | buc | 10,000 |  |  |
| 14 | pret | Наконечник механический медно-алюминиевый для СИП до 1,0кВ сеч. 240-300 мм.кв АММН 240-300 | buc | 3,000 |  |  |
| 15 | pret | Наконечник механический медно-алюминиевый для СИП до 1,0кВ сеч. 50-95 мм.кв АММН 50-95 | buc | 1,000 |  |  |
| 16 | pret | Наконечник алюминиевый для кабелей сеч. 150 мм.кв DL 150 | buc | 12,000 |  |  |
| 17 | pret | Гильза алюминиевая АМГ240-300 | buc | 12,000 |  |  |
| 18 | pret | Гильза для соединения ГИН95 (MUPT 95 N) | buc | 4,000 |  |  |
| 19 | pret | Мачтовый рубильник SZ 46 | buc | 1,000 |  |  |
| 20 | pret | Оперативная изолирующая штанга СТ33 | buc | 1,000 |  |  |
| 21 | pret | Ограничитель перенапряжений ОПН-440 ЗОИ | buc | 8,000 |  |  |
| 22 | pret | Зажимы для подключения ограничителей перенапряжения ЗОИ | buc | 8,000 |  |  |
| 23 | pret | Комплект кабельных соединительных зажимов для соединения проводников СИП с кабелем, сечением 150-300 мм2 включают: 4 соединителя с болтами со срывными головками; 4 термоусаживаемые изолированные трубки; 1 внешнюю ткрмоусаживаемую трубку; 1 держатель зажимов. | set | 1,000 |  |  |
| 24 | 33-04-008-3 | Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV (СИП-2) | 1 km | 1,350 |  |  |
| 25 | pret | Кабель СИП-2 3*240+1*95 mm2 | m | 1 350,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2. Lucrari de terasamente pentru cabluri |  |  |  |  |
| 26 | TsA16B1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu (разработка грунта вручную,для электрических кабелей) | m3 | 1,750 |  |  |
| 27 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (обратная засыпка траншеи для кабелей) | m3 | 1,750 |  |  |
| 28 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv (уплотнение грунта) | 100 m3 | 0,018 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3. Teava in pamint |  |  |  |  |
| 29 | 34-02-003-1 | Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri ( труба в траншее d75) | 1 km | 0,005 |  |  |
| 30 | pret | Труба ПВД d75мм | m | 5,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.4. Lucrari de terasamente pentru priza de pamint |  |  |  |  |
| 31 | TsA16B1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu | m3 | 9,250 |  |  |
| 32 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 9,250 |  |  |
| 33 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 9,250 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.5. Confectii metalice |  |  |  |  |
| 34 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (сталь листовая 10кг) | kg | 10,000 |  |  |
| 35 | IzD03A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (окраска в один слой) | t | 0,010 |  |  |
| 36 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (уголок 15кг) | kg | 15,000 |  |  |
| 37 | IzD03A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (окраска в один слой) | t | 0,015 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Asigurarea sociala si medical | 22,50 % |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de transport | 10,00 % |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de depozit | 2,00 % |  |  |  |
|  |  | Total cheltuieli directe | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | 14,50 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz | 6,00 % |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 38 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 (ЯРП-250А в комплекте: рубильник ВР32-250 1шт; предохранитель ППНН35 3шт ) | buc | 1,000 |  |  |
| 39 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 4,000 |  |  |
| 40 | 08-01-087-3 | Constructii metalice sub utilaj (метизы) | t | 0,005 |  |  |
| 41 | pret | Метизы | kg | 5,000 |  |  |
| 42 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (кабель в трубе в земле) | 100 m | 0,050 |  |  |
| 43 | 08-02-142-1 | Executarea patului pentru un singur cablu in transee (постель из мягкого грунта для кабеля) | 100 m | 0,050 |  |  |
| 44 | 08-02-143-1 | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu (покрытие кирпичем кабеля в траншее) | 100 m | 0,050 |  |  |
| 45 | pret | Caramida | buc | 16,000 |  |  |
| 46 | 08-02-412-4 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2 (затягивание кабеля в трубы) | 100 m | 0,100 |  |  |
| 47 | pret | Кабель АВВГнг-1 4*150mm2 | m | 15,000 |  |  |
| 48 | 08-02-407-4 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 80 mm (труба водогазопроводная 70*2,8мм) | 100 m | 0,100 |  |  |
| 49 | pret | Труба водогазопроводная d 70x2,8mm | m | 10,000 |  |  |
| 50 | 08-01-087-3 | Constructii metalice sub utilaj (accesorii din metal) | t | 0,100 |  |  |
| 51 | pret | Accesorii din metal | kg | 100,000 |  |  |
| 52 | pret | Профиль монтажный С-образный К108 | buc | 3,000 |  |  |
| 53 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm | 10 buc | 5,100 |  |  |
| 54 | 08-02-472-9 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 20 mm | 100 m | 0,370 |  |  |
| 55 | pret | Сталь круглая Ф20мм 2,5кг/м | m | 88,000 |  |  |
| 56 | 08-02-472-8 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 8 mm | 100 m | 0,116 |  |  |
| 57 | pret | Сталь круглая Ф6мм 0,43кг/м | m | 11,600 |  |  |
| 58 | 08-02-407-3 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm (металлорукав РЗ-ЦП) | 100 m | 0,010 |  |  |
| 59 | pret | Металлорукав РЗ-ЦП d50mm | m | 1,000 |  |  |
| 60 | 08-03-526-3 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250 (автомат ВА57-35) | buc | 1,000 |  |  |
| 61 | pret | Выключатель автоматический ВА57-35 250A | buc | 1,000 |  |  |
| 62 | 08-03-573-6 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 1200х600х500 (BZUM-TF-01) | buc | 1,000 |  |  |
| 63 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 5,000 |  |  |
| 64 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze (ZMG 410 CR) | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Asigurarea sociala si medical | 22,50 % |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de transport | 10,00 % |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de depozit | 2,00 % |  |  |  |
|  |  | Total cheltuieli directe | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | 76,00 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz | 6,00 % |  |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |  |  |
| 65 | pret | Ящик силовой ЯРП-250А в комплекте: рубильник ВР32-250 1шт; предохранитель ППНН35 3шт | set | 1,000 |  |  |
| 66 | pret | Шкаф учета BZUM-TF-01-200-53 | buc | 1,000 |  |  |
| 67 | pret | Счетчик активной энергии ZMG 410 CR | buc | 1,000 |  |  |
| 68 | pret | Трансформатор тока 200/5А ТК-20 | buc | 3,000 |  |  |
| 69 | pret | Изолированный выключатель-предохранитель БПВ 2 | buc | 1,000 |  |  |
| 70 | pret | Рубильник на 250А ВР32-35 | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de depozit | 1,20 % |  |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |