| ____Masuri ameliorative si curatirea albiei afluientului sting al r. Raut in hotarele administrativ-teritoriale ale c. Step-Soci, r-nul Orhei. Compartiment II. Constructia instalatiilor hidrotehnice | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 02.02.01

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Terasamente constructie iaz |  |  |
| 1 | TsC03F2 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 273,000 |
| 2 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 40 950,000 |
| 3 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II k-10 | 100 m3 | 273,000 |
| 4 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 273,000 |
| 5 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 17,000 |
| 6 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 2 550,000 |
| 7 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II | 100 m3 | 17,000 |
| 8 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 17,000 |
| 9 | TsD10B1 | Compactarea cu tavalug picior de oaie de 15 t, a umpluturilor din pamint coeziv, din corpul barajelor si digurilor, in straturi succesive de 25 cm grosime inainte de compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte prin 8 treceri | 100 m3 | 1,700 |
| 10 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 17,000 |
| 11 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 2 550,000 |
| 12 | 36-01-009-2 | Nivelarea taluzurilor rambleurilor la lucrarile de pamint: cu buldozere | 1000 m2 | 15,000 |
| 13 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 75,000 |
| 14 | 36-01-009-1 | Nivelarea taluzurilor rambleurilor la lucrarile de pamint: cu excavatoare | 1000 m2 | 0,900 |
| 15 | TsH09A | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% | 100m2 | 9,000 |
| 16 | TsC19B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II | 100 m3 | 2,700 |
| 17 | TsC22D11 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC19 teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor | 100 m3 | 2,700 |
| 18 | TsC08B2 | Sapatura mecanica sub nivelul apei, cu excavator pe senile de 0,5-0,8 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina pina la 2 m adincime, deplasare excavator pe platelaje, cu descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 1 220,000 |
| 19 | TsC10A01 | Panouri deplacaje cu suport, pentru deplasarea excavatorului pe senile in teren mocirlos | 100 m3 | 1 220,000 |
| 20 | TsD03A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II | 100 m3 | 1 220,000 |
| 21 | TsE04B | Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II | 100m2 | 285,000 |
| 22 | TsC36B1 | Sapatura mecanica cu screperul de 6,1 - 9 m.c, cu tractor pe senile de 150 CP , in gropi de imprumut, inclusiv transportul pamintului pina la distanta de 100 m, cu descarcare in straturi uniforme, cu strat gros < 20 cm catg. II | 100 m3 | 178,000 |
| 23 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 42 750,000 |
| 24 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II | 100 m3 | 12,000 |
| 25 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 12,000 |
| 26 | 36-01-009-2 | Nivelarea taluzurilor rambleurilor la lucrarile de pamint: cu buldozere | 1000 m2 | 1,200 |
|  |  | Capitolul 2. Evaccuator de fund al apei |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Terasamente |  |  |
| 27 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 55,000 |
| 28 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 8 250,000 |
| 29 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II k=10 | 100 m3 | 5,500 |
| 30 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 5,500 |
| 31 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 5,500 |
| 32 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | 825,000 |
| 33 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II | 100 m3 | 5,500 |
| 34 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 5,500 |
|  |  | Capitolul 2.2. Conducte |  |  |
| 35 | AcA04C | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de (D=159x6 mm) | m | 46,000 |
| 36 | AcA26B | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm (D=200x150mm) | buc | 1,000 |
| 37 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare | kg | 350,000 |
| 38 | IzL08A | Izolarea manuala a conductelor montate in pamint, cu 2 straturi de bitum si un rind de hirtie tip sulfit tip I | m2 | 23,000 |
|  |  | Capitolul 2.3. Camine de golire |  |  |
| 39 | TsC53B | Compactarea pamintului cu piatra sparta | 100m2 | 0,020 |
| 40 | AcE13A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana | m3 | 1,200 |
| 41 |  | Placi prefabricate pentru camine КЦД 10 | buc | 1,000 |
| 42 |  | Inel i prefabricat pentru camine КЦ 10-6 | buc | 1,000 |
| 43 |  | Inel i prefabricat pentru camine КЦ 10-9А | buc | 1,000 |
| 44 |  | Placi prefabricate pentru camine КЦО 1 | buc | 1,000 |
| 45 |  | Placi prefabricate pentru camine КЦ-7-3 | buc | 1,000 |
| 46 |  | Capac din fonta de tip carosabil III A si B | buc | 1,000 |
| 47 | AcF02A | Scara cu vanguri din otel lat de 50x10 mm si trepte din otel-beton cu Dn=20 mm, pentru acces in camine din tuburi din beton | m | 2,000 |
| 48 | DA06B1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast | m3 | 0,100 |
| 49 | CA02A | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) | m3 | 0,050 |
|  |  | Capitolul 3. Montaj |  |  |
| 50 | AcB01B | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 150 mm | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 4. Utilaj |  |  |
| 51 |  | Vana din fonta cu actionare manuala cu diam. 150mm | buc | 1,000 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.