Anexă la

Documentația de atribuire

la Anunțul de participare

nr. CIMGAZ-6/2026 din 03.02.2026

CAIET DE SARCINI

Obiectele care urmează a fi construite:

Achiziționarea lucrărilor de gazificarea a s. Cneazevca, r-nul Leova

Denumirea lucrărilor și volumul acestora:

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. s. Cneazevca PRG nr.1 PJ+PM |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Gazoduct PM PRG 1 |  |  |  |  |
|  |  | 1.1.1. Lucrari de terasament |  |  |  |  |
| 1 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  | 0,87 |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut |  | 1,7835 |  |
| 2 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 |  | 2,61 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om |  | 5,3766 |  |
| 3 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 |  | 14,00 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om |  | 4,34 |  |
| 4 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 |  | 14,00 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om |  | 10,50 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 |  | 1,40 |  |
| 5 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 |  | 0,76 |  |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut |  | 0,8284 |  |
| 6 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 |  | 0,76 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om |  | 6,7032 |  |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut |  | 7,8964 |  |
|  |  | 1.1.2. Tevi si robinete |  |  |  |  |
| 7 | GD52B | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 75 mm Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,00 | m |  | 10,00 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 0,36 |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om |  | 0,72 |  |
|  | 252121671000175 | Teava polietilena PE80 SDR11 d75 | m |  | 10,03 |  |
|  | 2710503808003 | Fir trasor | m |  | 11,00 |  |
|  | 1724107361935 | Banda de marcaj | m |  | 10,80 |  |
|  | 2912340002512 | Motocompresor mobil de joasa presiune 2,0-3,9 mc/min | h-ut |  | 0,02 |  |
|  | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut |  | 0,40 |  |
|  | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava | h-ut |  | 0,40 |  |
| 8 | GD52A | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la50 mm Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,00 | m |  | 130,00 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 2,34 |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om |  | 4,68 |  |
|  | 25212167100050 | Teava polietilena PE80 SDR11 d. 50 | m |  | 130,39 |  |
|  | 2710503808003 | Fir trasor | m |  | 143,00 |  |
|  | 1724107361935 | Banda de marcaj | m |  | 140,40 |  |
|  | 2912340002512 | Motocompresor mobil de joasa presiune 2,0-3,9 mc/min | h-ut |  | 0,26 |  |
|  | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut |  | 5,20 |  |
|  | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava | h-ut |  | 5,20 |  |
| 9 | GD52A | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de Dn 40 mm PE100 SDR11 Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,00 | m |  | 5,00 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 0,09 |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om |  | 0,18 |  |
|  | 252121671000401 | Teava polietilena PE80 SDR11 d. 40 | m |  | 5,015 |  |
|  | 2710503808003 | Fir trasor | m |  | 5,50 |  |
|  | 1724107361935 | Banda de marcaj | m |  | 5,40 |  |
|  | 2912340002512 | Motocompresor mobil de joasa presiune 2,0-3,9 mc/min | h-ut |  | 0,01 |  |
|  | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava | h-ut |  | 0,20 |  |
|  | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut |  | 0,20 |  |
| 10 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (teu, din polietilena, tevile avind diametrul de 50/40/50 mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,00 | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om |  | 0,80 |  |
|  | 25231564032407t50x40 | Fiting polietilena (teu 50x40x50) | buc |  | 1,00 |  |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut |  | 0,60 |  |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut |  | 0,60 |  |
| 11 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (dop D50) din polietilena, tevile avind diametrul de 50 mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,00 | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om |  | 0,80 |  |
|  | 252315640324071d50 | Fiting polietilena (dop 50) | buc |  | 1,00 |  |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut |  | 0,60 |  |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut |  | 0,60 |  |
| 12 | GC03A | Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn 50 mm | 1 km |  | 0,135 |  |
|  | 7231040021600 | Lacatus montator agregate ener | h-om |  | 0,0216 |  |
|  | 2912340002500 | Motocompresor mobil de inalt.presiune 8-15 mc/min | h-ut |  | 0,002 |  |
| 13 | GC03B | Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn 80 mm | 1 km |  | 0,01 |  |
|  | 7231040021600 | Lacatus montator agregate ener | h-om |  | 0,0028 |  |
|  | 2912340002500 | Motocompresor mobil de inalt.presiune 8-15 mc/min | h-ut |  | 0,0002 |  |
| 14 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (Dop) din polietilena - МВ75 Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,00 | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om |  | 1,00 |  |
|  | 2523156713800дm75 | Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Dop МВ75 с закл. нагревателями | buc |  | 1,00 |  |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h/ut |  | 0,80 |  |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut |  | 0,80 |  |
| 15 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (муфта) din polietilena - МВ50 Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,00 | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om |  | 0,80 |  |
|  | 252315671380050 | Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Муфта Д50 с закл. нагревателями | buc |  | 1,00 |  |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut |  | 0,60 |  |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h/ut |  | 0,60 |  |
|  |  | 1.1.3. Тройниковый переходный узел (ТПУ) Dn-d 75-50, 1шт |  |  |  |  |
| 16 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (teu) din polietilena, tevile avind diametrul de 75 mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,00 | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om |  | 1,00 |  |
|  | 2523156713811t75 | Fiting polietilena teu Dn 75mm | buc |  | 1,00 |  |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut |  | 0,80 |  |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut |  | 0,80 |  |
| 17 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (reductie) din polietilena, tevile avind diametrul de 75x50 mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,00 | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om |  | 1,00 |  |
|  | 2523156713811r75x50 | Fiting polietilena reductie Dn 75x50 mm | buc |  | 1,00 |  |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut |  | 0,80 |  |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut |  | 0,80 |  |
|  |  | Total Тройниковый переходный узел (ТПУ) Dn-d 75-50, 1шт Inclusiv salariu |  |  |  |
|  |  | 1.1.4. УПГ 2-2 Вход-выход из земли п/э газопровола - Д75 - 1 шт |  |  |  |  |
| 18 | GA07A | Rasuflatoare pentru canalizarea scaparilor de gaze sub 200 mm | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om |  | 0,22 |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om |  | 1,02 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om |  | 1,17 |  |
|  | 7122050014000 | Zidar-rosar tencuitor | h-om |  | 1,52 |  |
|  | 1421102200056 | Pietris ciuruit nespalat de riu 3-70mm | m3 |  | 0,11 |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 |  | 0,11 |  |
|  | 1420202205501 | Argila comuna pentru constructii | m3 |  | 0,16 |  |
|  | 2682132601664 | Cart bit.fara str.acoperire (blanc) CI 400 130 cm x 20 m S 138 | m2 |  | 1,05 |  |
|  | 2722103111000 | Teava const f S lc 51x3,5 OLT 55 S 404/l CL.A | m |  | 1,50 |  |
|  | 2710403607000 | Tabla groasa 5x1250 OL37-ln SR EN 10029 | kg |  | 2,80 |  |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg |  | 0,61 |  |
|  | 4100116202818 | Apa | m3 |  | 0,07 |  |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut |  | 0,52 |  |
| 19 | TfA01B2 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3-15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 76 mm | m |  | 2,00 |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om |  | 0,42 |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om |  | 0,30 |  |
|  | 27221031070050076 | Conducta de otel d. 76 | m |  | 2,008 |  |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg |  | 0,032 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg |  | 0,012 |  |
|  | 2681116001329 | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer | buc |  | 0,004 |  |
|  | 2513206622068 | Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm | kg |  | 0,004 |  |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l |  | 0,012 |  |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut |  | 0,27 |  |
| 20 | IzL02C | Izolatie anticoroziva executata manual pe traseu la tevi de otel cu protectie exterioara din impislitura din fibre de sticla, izolatia fiind foarte intarita | m2 |  | 0,15 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om |  | 0,0045 |  |
|  | 7134050013240 | Izolator - termic | h-om |  | 0,078 |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om |  | 0,0045 |  |
|  | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte | kg |  | 0,0156 |  |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip I 60 | m2 |  | 0,1537 |  |
|  | 2320166200670 | White spirit rafinat tip A S 44 | l |  | 0,0069 |  |
|  | 2320156200900 | Motorina aditivata pct congelare-25 S240 | l |  | 0,3963 |  |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg |  | 0,0045 |  |
|  | 2952270004031 | Topitor bitum de 500 - 1000 l | h-ut |  | 0,0255 |  |
| 21 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (муфта) din polietilena - МВ75 Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,00 | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om |  | 1,00 |  |
|  | 2523156713800m75 | Fiting polietilena (mufa) муфа МВ75 с закл. нагревателями | buc |  | 1,00 |  |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h/ut |  | 0,80 |  |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut |  | 0,80 |  |
| 22 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 75mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,00 | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om |  | 1,00 |  |
|  | 2523156713811c75 | Fiting polietilena ( cot d75) | buc |  | 1,00 |  |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut |  | 0,80 |  |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut |  | 0,80 |  |
| 23 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (trecere PE/Ot) din polietilena, tevile avind diametrul de 75mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,00 | buc |  | 1,00 |  |
|  | 2523156713811tr75 | Fiting polietilena ( trecere PE/Ot d75x76) | buc |  | 1,00 |  |
| 24 | GA08A | Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 150 mm | m |  | 1,00 |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om |  | 1,66 |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om |  | 0,42 |  |
|  | 2521216701501000 | Teava din otel d. 150 | m |  | 1,02 |  |
|  | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte | kg |  | 4,50 |  |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | kg |  | 0,15 |  |
|  | 2320156200900 | Motorina aditivata pct congelare-25 S240 | l |  | 1,50 |  |
|  | 2513206621000 | Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime | m2 |  | 0,80 |  |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg |  | 0,30 |  |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut |  | 0,29 |  |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut |  | 0,06 |  |
| 25 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata ({уголок 40х40 0,8м - 2шт, коробка клемная 0,5 кг, патрубок д 20 - 1шт, кожух 350х450х3 - 1 шт} =7.24кг) | kg |  | 7,24 |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om |  | 1,6652 |  |
|  | 2710700000000 | Suporti sau dispozitive | kg |  | 7,24 |  |
| 26 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015 | m3 |  | 0,10 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om |  | 0,345 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 0,04 |  |
|  | 2663102100000 | Beton | m3 |  | 0,104 |  |
|  | 4100116202818 | Apa | m3 |  | 0,0101 |  |
|  |  | 1.1.5. УПГ-1-2 Вход-выход из земли п/э газопровода (Д=40) -1 шт |  |  |  |  |
| 27 | GA08A | Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 108mm Футляр из металлической трубы ду=108мм | m |  | 1,20 |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om. |  | 0,504 |  |
|  | 25212115011108 | Teava din otel Футляр из металлической трубы ду=108мм | m |  | 1,224 |  |
|  | 17113173093261 | Пакля смоляная | kg |  | 2,16 |  |
|  | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte | kg |  | 14,40 |  |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg |  | 0,168 |  |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut |  | 0,072 |  |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut |  | 0,348 |  |
| 28 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... В12,5 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015 | m3 |  | 0,01 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om |  | 0,0345 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 0,004 |  |
|  | 2663102100000125 | Beton В12,5 | m3 |  | 0,0104 |  |
| 29 | TfA01A1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25; 40; 50; (Teava din otel Dn 32mm GOST 10704-91) | m |  | 1,00 |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om |  | 0,13 |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om |  | 0,13 |  |
|  | 272210310700032 | Conducta de otel Ду=32мм | m |  | 1,004 |  |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg |  | 0,01 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg |  | 0,004 |  |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut |  | 0,108 |  |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut |  | 0,009 |  |
| 30 | IzL02C | Izolatie anticoroziva executata manual pe traseu la tevi de otel cu protectie exterioara din impislitura din fibre de sticla, izolatia fiind foarte intarita | m2 |  | 0,14 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om |  | 0,0042 |  |
|  | 7134050013240 | Izolator - termic | h-om |  | 0,0728 |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om |  | 0,0042 |  |
|  | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte | kg |  | 0,0146 |  |
|  | 2320166200670 | White spirit rafinat tip A S 44 | l |  | 0,0064 |  |
|  | 2320156200900 | Motorina aditivata pct congelare-25 S240 | l |  | 0,3699 |  |
|  | 2320156200951 | Motorina motor Disel-ld | kg |  | 0,3699 |  |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg |  | 0,0042 |  |
|  | 2952270004031 | Topitor bitum de 500 - 1000 l | h-ut |  | 0,0238 |  |
| 31 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) (муфта) din polietilena, tevile avind diametrul de 40mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,00 | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om |  | 0,80 |  |
|  | 252315671380040 | Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Муфта Д40 | buc |  | 1,00 |  |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut |  | 0,60 |  |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h/ut |  | 0,60 |  |
| 32 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Переход полиэтилен-сталь Дн 40 X32 Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,00 | buc |  | 1,00 |  |
|  | 252315671323240 | Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Переход полиэт/сталь Дн 40 x32 | buc |  | 1,00 |  |
|  |  | 1.1.6. Безколодезная установка ПЭ шарового крана Дн50мм (1комп) |  |  |  |  |
| 33 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015 | m3 |  | 0,46 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om |  | 1,587 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 0,184 |  |
|  | 2663102100000 | Beton | m3 |  | 0,4786 |  |
|  | 4100116202818 | Apa | m3 |  | 0,0467 |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut |  | 0,276 |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut |  | 0,115 |  |
| 34 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,01 | m3 |  | 0,16 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om |  | 0,616 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 0,104 |  |
|  | 2663102100000 | Beton | m3 |  | 0,1656 |  |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut |  | 0,064 |  |
| 35 | AcE07A | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I Mat. marunte (scinduri etc.)=1,03 | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om |  | 0,70 |  |
|  | 2875274200000 | Capac cu rama | buc |  | 1,03 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg |  | 6,6641 |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 |  | 0,0258 |  |
| 36 | GD53A1 | Imbinarea prin sudura de ti electrofuziune a fitingurilor din polietilena, cu diametrul de 50 mm, pentru adaptoare pe flansa, capace bombate, fitinguri de tranzitie si capete de bransament (si pentru ramura perpendiculara a teului). Pentru imbinarea coturilor, teurilor si robinetilor - Кран шаровый полиэтиленовый д=50 Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,00 | buc |  | 1,00 |  |
|  | 28734626400050 | Кран шаровый полиэтиленовый д=50мм | buc |  | 1,00 |  |
| 37 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) (муфта) din polietilena, tevile avind diametrul de 50 mm PE 80 SDR 11 Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,00 | buc |  | 2,00 |  |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om |  | 1,60 |  |
|  | 252315671381050 | Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Муфта с закладными эл. нагревателями SDR 11 D50 мм) | buc |  | 2,00 |  |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut |  | 1,20 |  |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut |  | 1,20 |  |
|  |  | 1.1. 7. УПГ 7 Размещение ШГРП (1 шт) Обвязка |  |  |  |  |
| 38 | TsC39A1 | Saparea mecanica a gropilor, cu instalatie de forat pe teren de lucru, pentru gropi de stilpi si ancore de electrificare in teren catg. II - III, adincime 2,5 m Коэффициент к трудозатратам=0,40 Коэффициент к машинам=0,10 | buc |  | 1,00 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om |  | 0,768 |  |
|  | 3520200005303 | Tren de lucru cu instalatie sapat gropi pentru stilpi | h-ut |  | 0,048 |  |
| 39 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01 (Фундамент Ф2 под опору для ШГРП из бетона В12,5) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015 | m3 |  | 0,07 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om. |  | 0,28 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om. |  | 0,028 |  |
|  | 26631021000002 | Beton В12,5 | m3 |  | 0,0728 |  |
| 40 | GB01A | Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 32 mm | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7231040021600 | Lacatus montator agregate ener | h-om |  | 0,58 |  |
|  | 287527420210032 | Robinet fonta si otel,ф32мм | buc |  | 1,00 |  |
|  | 2874115818426 | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 65 gr.5,8 | buc |  | 8,00 |  |
|  | 2874115842764 | Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5 | buc |  | 8,00 |  |
|  | 2874115883610 | Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200 | buc |  | 8,00 |  |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg |  | 0,01 |  |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | kg |  | 0,02 |  |
|  | 2513206622000 | Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498 | kg |  | 0,08 |  |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg |  | 0,03 |  |
| 41 | GB05A | Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 32 mm | buc |  | 2,00 |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om |  | 1,00 |  |
|  | 287527440020025 | Flanse din otel ф32мм | buc |  | 2,00 |  |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg |  | 0,68 |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 |  | 0,08 |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg |  | 0,08 |  |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut |  | 0,66 |  |
| 42 | CB01A | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile (Опалубка ) | m2 |  | 0,25 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om. |  | 0,0625 |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om. |  | 0,3625 |  |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg |  | 0,0375 |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg |  | 0,0625 |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg |  | 0,03 |  |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 |  | 0,0005 |  |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 |  | 0,0005 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 |  | 0,005 |  |
| 43 | TfA01A1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25; 40; 50; (Teava din otel Dn 32mm GOST 10704-91) | m |  | 1,00 |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om |  | 0,13 |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om |  | 0,13 |  |
|  | 272210310700032 | Conducta de otel Ду=32мм | m |  | 1,004 |  |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg |  | 0,01 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg |  | 0,004 |  |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut |  | 0,108 |  |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut |  | 0,009 |  |
| 44 | TfA02B1 | Dop de otel Dn 76 gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 76; | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om |  | 1,40 |  |
|  | 2875274040000.76 | Dop de otel Dn 76 | buc |  | 1,00 |  |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg |  | 0,124 |  |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut |  | 1,422 |  |
| 45 | TfA02A1 | Cot de otel Dn 32 gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 32; | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om |  | 1,00 |  |
|  | 2875274040000.32 | Cot de otel Dn32 | buc |  | 1,00 |  |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg |  | 0,114 |  |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut |  | 1,044 |  |
| 46 | TfA02A1 | Cot de otel Dn 25 gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25; | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om |  | 1,00 |  |
|  | 2875274040000.25 | Cot de otel Dn25 | buc |  | 1,00 |  |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg |  | 0,114 |  |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut |  | 1,044 |  |
| 47 | IzJ07A | Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb intr-un strat | m2 |  | 1,04 |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om |  | 0,2808 |  |
|  | 2430226100837 | Grund alchidal pe baza de miniu plumb g. 335-4 ntr 1703 | kg |  | 0,156 |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg |  | 0,0208 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg |  | 0,052 |  |
| 48 | IzJ09B | Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea | m2 |  | 1,04 |  |
|  | 7112020030100 | Specialist | h-om |  | 0,3224 |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om |  | 0,1664 |  |
|  | 2430116103000 | Vopsea pe baza de ulei | kg |  | 0,2101 |  |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg |  | 0,1581 |  |
|  | 2430226109301 | Diluant decapant pentru suprafete feroase | kg |  | 0,0312 |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg |  | 0,0416 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg |  | 0,052 |  |
| 49 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata ( уголок 50х50 х3 0,8м-4шт, | kg |  | 1,875 |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om |  | 0,4313 |  |
|  | 2710700000000 | Suporti sau dispozitive | kg |  | 1,875 |  |
|  |  | 1.1.8. Ограждение и покрытие площадки 1шт |  |  |  |  |
| 50 | CO06A4 | Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1,05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici (Ограждение из сетки Н= 1,5м по опорам из трубы: труба Ф57х3 L=2,1м - 5шт, соедин. элементы -7,23г, бетон В7,5- 0,35м3 под стойки ф1) Material marunt (cuie, sirma de otel)=1,027 | m |  | 6,40 |  |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om |  | 3,968 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 1,856 |  |
|  | 2732103646250 | Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma | m2 |  | 9,8592 |  |
|  | 281110630200557 | Stilpi metalici inclusiv piese de fixare (Стойки из трубы 57х3 L=2100) Гост 10704-91 | kg |  | 48,3101 |  |
|  | 2710703700340p | Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm (Соедин. эл-ты, уголок 32x32x3) | kg |  | 7,2301 |  |
|  | 26631021009087,5 | Beton В7,5 под стойки ф1 | m3 |  | 0,3549 |  |
| 51 | CK14A | Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat (Калитка из сетки) | m2 |  | 2,10 |  |
|  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om. |  | 2,016 |  |
|  | 20301129301506 | Уголок 50х5 | kg |  | 33,999 |  |
|  | 2030112930150 | Porti metalice inclusiv accesoriile (Калитка из сетки) | m2 |  | 2,10 |  |
|  | 2874115817604 | Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220 | buc |  | 8,40 |  |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc |  | 8,40 |  |
|  | 2874125881227 | Saiba plata M 8 | buc |  | 8,40 |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg |  | 0,2415 |  |
| 52 | CN21B | Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice executate cu email alchidic intr-un strat inclusiv grundul ( Окраска стоек, калитки и ограждения) | m2 |  | 9,60 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om |  | 9,60 |  |
|  | 2430226100700 | Grund alchidic | kg |  | 0,768 |  |
|  | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg |  | 0,96 |  |
|  | 2430226102197 | Chit pe baza de rasini alchidice | kg |  | 0,288 |  |
|  | 2430116104160 | Email alchidic | kg |  | 0,672 |  |
|  | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc |  | 0,96 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg |  | 0,48 |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg |  | 0,96 |  |
| 53 | IzD02B | Curatirea de rugina cu peria de sirma a confectiilor si constructiilor metalice: grinzi cu inima plina, stilpi de cai de rulare | t |  | 0,07 |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om |  | 0,084 |  |
| 54 | IzD05B | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme | t |  | 0,07 |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om |  | 0,1673 |  |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg |  | 0,2282 |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg |  | 0,0161 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg |  | 0,0054 |  |
| 55 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t |  | 0,07 |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om |  | 0,2674 |  |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg |  | 0,364 |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg |  | 0,0252 |  |
| 56 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... В12,5 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015 | m3 |  | 0,75 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om |  | 2,5875 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 0,30 |  |
|  | 2663102100000125 | Beton В12,5 | m3 |  | 0,7803 |  |
|  |  | 1.1.9. Заземление шкафа |  |  |  |  |
| 57 | TsA03B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren mijlociu | m3 |  | 0,50 |  |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om |  | 0,675 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om |  | 0,145 |  |
| 58 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 |  | 0,50 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om |  | 0,155 |  |
| 59 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 |  | 0,50 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om |  | 0,375 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 |  | 0,05 |  |
| 60 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 |  | 0,09 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om |  | 0,0891 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 |  | 0,1035 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut |  | 0,0378 |  |
|  |  | 1.2. Gazoduct PJ s. Cneazevca PRG 1 |  |  |  |  |
|  |  | 1.2.1. Retele supraterane de Presiune Joasa |  |  |  |  |
| 61 | TfA01A1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 76x3.0mm | m |  | 360,00 |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om |  | 46,80 |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om |  | 46,80 |  |
|  | 272210310700.76 | Conducta de otel 76x3.0mm | m |  | 361,44 |  |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg |  | 3,60 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg |  | 1,44 |  |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut |  | 38,88 |  |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut |  | 3,24 |  |
| 62 | TfA01A1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 57x3.0mm | m |  | 178,00 |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om |  | 23,14 |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om |  | 23,14 |  |
|  | 272210310700.57 | Conducta de otel 57x3.0mm | m |  | 178,712 |  |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg |  | 1,78 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg |  | 0,712 |  |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut |  | 19,224 |  |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut |  | 1,602 |  |
| 63 | TfA01A1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 40x3.0mm | m |  | 62,00 |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om |  | 8,06 |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om |  | 8,06 |  |
|  | 272210310700.40 | Conducta de otel 40x3.0mm | m |  | 62,248 |  |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg |  | 0,62 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg |  | 0,248 |  |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut |  | 6,696 |  |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut |  | 0,558 |  |
| 64 | TfA01A1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 32x2.8mm | m |  | 143,00 |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om |  | 18,59 |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om |  | 18,59 |  |
|  | 272210310700.32 | Conducta de otel 32mm | m |  | 143,572 |  |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg |  | 1,43 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg |  | 0,572 |  |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut |  | 15,444 |  |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut |  | 1,287 |  |
| 65 | TfA01A1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25x2.8mm | m |  | 5,00 |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om |  | 0,65 |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om |  | 0,65 |  |
|  | 272210310700.25 | Conducta de otel 25mm | m |  | 5,02 |  |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg |  | 0,05 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg |  | 0,02 |  |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut |  | 0,54 |  |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut |  | 0,045 |  |
| 66 | GC03A | Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn 50 mm | 1 km |  | 0,388 |  |
|  | 7231040021600 | Lacatus montator agregate ener | h-om |  | 0,0621 |  |
|  | 2912340002500 | Motocompresor mobil de inalt.presiune 8-15 mc/min | h-ut |  | 0,0058 |  |
| 67 | GC03B | Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn 80 mm | 1 km |  | 0,36 |  |
|  | 7231040021600 | Lacatus montator agregate ener | h-om |  | 0,1008 |  |
|  | 2912340002500 | Motocompresor mobil de inalt.presiune 8-15 mc/min | h-ut |  | 0,0083 |  |
| 68 | IzJ09B | Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea | m2 |  | 154,30 |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om |  | 24,688 |  |
|  | 2430116103000 | Vopsea pe baza de ulei | kg |  | 31,1686 |  |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg |  | 23,4536 |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg |  | 6,172 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg |  | 7,715 |  |
| 69 | TfA02B1 | Cot de otel Dn 76 gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 76; | buc |  | 56,00 |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om |  | 78,40 |  |
|  | 2875274040000.65 | Cot de otel Dn 65 | buc |  | 56,00 |  |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg |  | 6,944 |  |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut |  | 79,632 |  |
| 70 | TfA02A1 | Cot de otel Dn 57 gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 57; | buc |  | 28,00 |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om |  | 28,00 |  |
|  | 2875274040000.40 | Cot de otel Dn40 | buc |  | 28,00 |  |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg |  | 3,192 |  |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut |  | 29,232 |  |
| 71 | TfA02A1 | Cot de otel Dn 40 gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 40; | buc |  | 12,00 |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om |  | 12,00 |  |
|  | 2875274040000.40 | Cot de otel Dn40 | buc |  | 12,00 |  |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg |  | 1,368 |  |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut |  | 12,528 |  |
| 72 | TfA02A1 | Cot de otel Dn 32 gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 32; | buc |  | 24,00 |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om |  | 24,00 |  |
|  | 2875274040000.32 | Cot de otel Dn32 | buc |  | 24,00 |  |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg |  | 2,736 |  |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut |  | 25,056 |  |
| 73 | TfA02A1 | Cot de otel Dn 25 gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25; | buc |  | 2,00 |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om |  | 2,00 |  |
|  | 2875274040000.25 | Cot de otel Dn25 | buc |  | 2,00 |  |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg |  | 0,228 |  |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut |  | 2,088 |  |
| 74 | TfA02B1 | Reductie de otel Dn 76/50 gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 76/50; | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om |  | 1,40 |  |
|  | 2875274040000.76/50 | reductie de otel Dn 76/57 | buc |  | 1,00 |  |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg |  | 0,124 |  |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut |  | 1,422 |  |
| 75 | TfA02A1 | Reductie de otel dn 50/40 gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 50/40; | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om |  | 1,00 |  |
|  | 2875274040000.40/32 | reductie de otel Dn 40/32 | buc |  | 1,00 |  |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg |  | 0,114 |  |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut |  | 1,044 |  |
| 76 | TfA02A1 | Reductie de otel dn 40/32gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 40/32; | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om |  | 1,00 |  |
|  | 2875274040000.40/32 | reductie de otel Dn 40/32 | buc |  | 1,00 |  |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg |  | 0,114 |  |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut |  | 1,044 |  |
|  |  | 1.2.2. Опора ОП-1, Н=2,2м, 19 шт |  |  |  |  |
| 77 | TsA02A | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor | m3 |  | 2,375 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om |  | 1,7813 |  |
| 78 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015 | m3 |  | 1,36 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om |  | 4,692 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 0,544 |  |
|  | 26631021000001 | Beton B12.5 | m3 |  | 1,4149 |  |
| 79 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 |  | 1,001 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om |  | 0,3103 |  |
| 80 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 |  | 8,46 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 1,269 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg |  | 0,2538 |  |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg |  | 0,423 |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg |  | 0,6768 |  |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 |  | 0,846 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 |  | 0,0296 |  |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 |  | 0,0042 |  |
| 81 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - Опора ф57мм, ОП-1, L=2,2м,10,8кг с креплениями, 19 шт | kg |  | 205,20 |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om |  | 38,988 |  |
|  | 2775276309000015 | Confectii metalice Опора ОП-1, L=2,2м,, 59шт | kg |  | 205,20 |  |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg |  | 2,052 |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg |  | 1,026 |  |
| 82 | IzD02B | Curatirea de rugina cu peria de sirma a confectiilor si constructiilor metalice: grinzi cu inima plina, stilpi de cai de rulare | t |  | 0,205 |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om |  | 0,246 |  |
| 83 | IzD05B | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme | t |  | 0,205 |  |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om |  | 0,3444 |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om |  | 0,4899 |  |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg |  | 0,6683 |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg |  | 0,0471 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg |  | 0,0158 |  |
| 84 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t |  | 0,205 |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om |  | 0,7831 |  |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg |  | 1,066 |  |
|  |  | 1.2.3. Опора ОП-2, Н=3.5м, 22 шт |  |  |  |  |
| 85 | TsA02A | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor | m3 |  | 2,75 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om |  | 2,0625 |  |
| 86 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015 | m3 |  | 1,58 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om |  | 5,451 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 0,632 |  |
|  | 26631021000001 | Beton B12.5 | m3 |  | 1,6438 |  |
| 87 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 |  | 1,17 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om |  | 0,3627 |  |
| 88 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 |  | 9,80 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 1,47 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg |  | 0,294 |  |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg |  | 0,49 |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg |  | 0,784 |  |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 |  | 0,98 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 |  | 0,0343 |  |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 |  | 0,0049 |  |
| 89 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - Опора ф57мм, ОП-2, L=3,0м, 12,30 кг с креплениями, 22 шт | kg |  | 270,60 |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om |  | 51,414 |  |
|  | 2775276309000026.3.5 | Confectii metalice Опора ОП-1, L=5,5м, 2шт | kg |  | 270,60 |  |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg |  | 2,706 |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg |  | 1,353 |  |
| 90 | IzD02B | Curatirea de rugina cu peria de sirma a confectiilor si constructiilor metalice: grinzi cu inima plina, stilpi de cai de rulare | t |  | 0,27 |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om |  | 0,324 |  |
| 91 | IzD05B | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme | t |  | 0,27 |  |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om |  | 0,4536 |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om |  | 0,6453 |  |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg |  | 0,8802 |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg |  | 0,0621 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg |  | 0,0208 |  |
| 92 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t |  | 0,27 |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om |  | 1,0314 |  |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg |  | 1,404 |  |
|  |  | 1.2.4. Опора ОП-3, Н=5.0м, 4 шт |  |  |  |  |
| 93 | TsA02A | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor | m3 |  | 0,25 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om |  | 0,1875 |  |
| 94 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015 | m3 |  | 0,14 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om |  | 0,483 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 0,056 |  |
|  | 26631021000001 | Beton B12.5 | m3 |  | 0,1457 |  |
| 95 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 |  | 0,106 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om |  | 0,0329 |  |
| 96 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 |  | 0,89 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 0,1335 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg |  | 0,0267 |  |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg |  | 0,0445 |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg |  | 0,0712 |  |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 |  | 0,089 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 |  | 0,0031 |  |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 |  | 0,0004 |  |
| 97 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - Опора ф89 мм, ОП-2, L=5,0м, 37,6 кг с креплениями, 2 шт | kg |  | 75,20 |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om |  | 14,288 |  |
|  | 2775276309000026.3.5 | Confectii metalice Опора ОП-1, L=5,5м, 2шт | kg |  | 75,20 |  |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg |  | 0,752 |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg |  | 0,376 |  |
| 98 | IzD02B | Curatirea de rugina cu peria de sirma a confectiilor si constructiilor metalice: grinzi cu inima plina, stilpi de cai de rulare | t |  | 0,075 |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om |  | 0,09 |  |
| 99 | IzD05B | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme | t |  | 0,075 |  |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om |  | 0,126 |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om |  | 0,1792 |  |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg |  | 0,2445 |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg |  | 0,0173 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg |  | 0,0058 |  |
| 100 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t |  | 0,075 |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om |  | 0,2865 |  |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg |  | 0,39 |  |
|  |  | 1.2.5. УПГ 33 Установка счетчика газа G4T на опоре (29шт) |  |  |  |  |
| 101 | IA52A | Cutie din plastic pentru protectia contorului de gaze | buc |  | 17,00 |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om |  | 34,00 |  |
|  | 2811236829552 | Cutie din plastic 800 x 600 x 350 | buc |  | 17,00 |  |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc |  | 51,00 |  |
| 102 | ID10B | Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 3/4" | buc |  | 17,00 |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om |  | 11,22 |  |
|  | 287527420520020 | Robinet de inchidere (cana) 20 | buc |  | 17,00 |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg |  | 0,272 |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg |  | 0,544 |  |
| 103 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg |  | 14,79 |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om |  | 3,4017 |  |
|  | 2710700000000 | Suporti sau dispozitive | kg |  | 14,79 |  |
| 104 | TsA02E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu | m3 |  | 2,125 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om |  | 2,805 |  |
| 105 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015 | m3 |  | 2,125 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om |  | 7,3313 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 0,85 |  |
|  | 26631021000001 | Beton B12.5 | m3 |  | 2,2108 |  |
| 106 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg |  | 187,00 |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om |  | 35,53 |  |
|  | 27752763090000 | Confectii metalice | kg |  | 187,00 |  |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg |  | 1,87 |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg |  | 0,935 |  |
| 107 | IzD02B | Curatirea de rugina cu peria de sirma a confectiilor si constructiilor metalice: grinzi cu inima plina, stilpi de cai de rulare | t |  | 0,187 |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om |  | 0,2244 |  |
| 108 | IzD05B | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme | t |  | 0,187 |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om |  | 0,4469 |  |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg |  | 0,6096 |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg |  | 0,043 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg |  | 0,0144 |  |
| 109 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t |  | 0,187 |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om |  | 0,7143 |  |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg |  | 0,9724 |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg |  | 0,0673 |  |
| 110 | TfA01A1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25; 40; 50; (Труба стальная Ду 20мм Гост 10704-91) | m |  | 34,00 |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om |  | 4,42 |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om |  | 4,42 |  |
|  | 272210310700020 | Conducta de otel Ду=20мм | m |  | 34,136 |  |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg |  | 0,34 |  |
|  | 2513206622068 | Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm | kg |  | 0,034 |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg |  | 0,034 |  |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h/ut |  | 3,672 |  |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut |  | 0,306 |  |
| 111 | TfA02A1 | Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 20; | buc |  | 34,00 |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om |  | 34,00 |  |
|  | 287527404000020 | Cot sau reductie de otel 20 | buc |  | 34,00 |  |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg |  | 3,876 |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 |  | 4,93 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg |  | 2,04 |  |
|  | 2681116001329 | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer | buc |  | 0,34 |  |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l |  | 2,04 |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg |  | 2,482 |  |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut |  | 35,496 |  |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut |  | 0,306 |  |
| 112 | TfA02A1 | Filet de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 20; | buc |  | 34,00 |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om |  | 34,00 |  |
|  | 2875274040000f20 | Filet de otel Dn. 20mm | buc |  | 34,00 |  |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg |  | 3,876 |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 |  | 4,93 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg |  | 2,04 |  |
|  | 2681116001329 | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer | buc |  | 0,34 |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg |  | 2,482 |  |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut |  | 35,496 |  |
| 113 | GC01A | Proba preliminara pentru controlul etanseitatii imbinarilor, executata cu aer la Pn 5, la conducte avind Dn 50 mm | 1 km |  | 0,034 |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om |  | 0,3434 |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om |  | 0,1003 |  |
|  | 2733103610090 | Tabla groasa 7 x 1250 OL37-ln SR EN 10029 | kg |  | 0,0068 |  |
|  | 2874115823768 | Suruburi cap hexagonal M 33 x 150 | buc |  | 0,068 |  |
|  | 2874115842810 | Piulite hexag. semiprecise M 33 OL 37 S 6218 | buc |  | 0,068 |  |
|  | 2874115883650 | Saiba prec. plata pt. met a M 33 OL 34 S 5200 | buc |  | 0,068 |  |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg |  | 0,2941 |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 |  | 0,0724 |  |
|  | 2513206622000 | Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498 | kg |  | 0,0027 |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg |  | 0,0724 |  |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg |  | 0,017 |  |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut |  | 0,0612 |  |
|  | 2912340002500 | Motocompresor mobil de inalt.presiune 8-15 mc/min | h-ut |  | 0,0026 |  |
| 114 | GC03A | Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn 50 mm | 1 km |  | 0,034 |  |
|  | 7231040021600 | Lacatus montator agregate ener | h-om |  | 0,0054 |  |
|  | 2912340002500 | Motocompresor mobil de inalt.presiune 8-15 mc/min | h-ut |  | 0,0005 |  |
| 115 | IzJ07A | Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb intr-un strat | m2 |  | 1,37 |  |
|  | 7135010011000 | Galvanizator | h-om |  | 0,2192 |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om |  | 0,3699 |  |
|  | 2430226100837 | Grund alchidal pe baza de miniu plumb g. 335-4 ntr 1703 | kg |  | 0,2055 |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg |  | 0,0274 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg |  | 0,0685 |  |
| 116 | IzJ09B | Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea | m2 |  | 1,37 |  |
|  | 7112020030100 | Specialist | h-om |  | 0,4247 |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om |  | 0,2192 |  |
|  | 2430116103000 | Vopsea pe baza de ulei | kg |  | 0,2767 |  |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg |  | 0,2082 |  |
|  | 2430226109301 | Diluant decapant pentru suprafete feroase | kg |  | 0,0411 |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg |  | 0,0548 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg |  | 0,0685 |  |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 117 | IA23A | Filtru de combustibil lichid (Фильтр сетчатый газовый ф25мм) | buc |  | 2,00 |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om |  | 6,20 |  |
|  | 2875274400258 | Flansa Dn25 | buc |  | 4,00 |  |
|  | 2513206622020 | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. | kg |  | 0,20 |  |
|  | 2874115801071 | Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm | buc |  | 16,00 |  |
|  | 2874115842760 | Piulita hexag. M12 | buc |  | 16,00 |  |
|  | 2874125881289 | Saibe uzuale, plate M 14 | buc |  | 16,00 |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg |  | 1,06 |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 |  | 0,28 |  |
|  | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm | kg |  | 0,30 |  |
| 118 | GE02B | Regulator de presiune (uz casnic), montat in paralel,pentru debitul nominal de: - 100 mc/h | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7136020011600 | Instalator sanitar | h-om |  | 5,34 |  |
|  | 2734113803000 | Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4 | kg |  | 0,083 |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 |  | 0,124 |  |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg |  | 0,16 |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg |  | 0,286 |  |
|  | 1714227322000 | Cilti de cinepa sort 1 | kg |  | 0,06 |  |
|  | 2451317344000 | Sapun de rufe S 189 | kg |  | 0,05 |  |
| 119 | GB01B | Robinet Pn 10-16, avind Dn 80 mm | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7231040021600 | Lacatus montator agregate ener | h-om |  | 1,20 |  |
|  | 2874115818452 | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 75 gr.5,8 | buc |  | 16,00 |  |
|  | 2874115842764 | Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5 | buc |  | 16,00 |  |
|  | 2874115883610 | Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200 | buc |  | 16,00 |  |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg |  | 0,01 |  |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | kg |  | 0,02 |  |
|  | 2320186202000 | Unsori lubrefiante uz general u 75 co 2 S 562 | kg |  | 0,03 |  |
|  | 2513206622000 | Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498 | kg |  | 0,17 |  |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg |  | 0,03 |  |
| 120 | GB05C | Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 80 mm | buc |  | 2,00 |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om |  | 1,96 |  |
|  | 28752744002180 | Flanse din otel d 80 | buc |  | 2,00 |  |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg |  | 1,20 |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 |  | 0,18 |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg |  | 0,18 |  |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut |  | 1,04 |  |
| 121 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm -заземлитель вертикальный | 10 buc |  | 0,30 |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om |  | 2,487 |  |
|  | 101161420 | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 20 mm | t |  | 0,0243 |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg |  | 0,234 |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut |  | 0,762 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut |  | 0,042 |  |
| 122 | 08-02-472-1 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm- заземлитель горизонтальный в земле | 100 m |  | 0,11 |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om |  | 2,09 |  |
|  | 101161420 | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 20 mm | t |  | 0,0101 |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg |  | 0,066 |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut |  | 0,3443 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut |  | 0,0154 |  |
| 123 | 08-02-472-2 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 - заземлитель горизонтальный из полосовой стали в земле | 100 m |  | 0,11 |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om |  | 1,826 |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg |  | 0,099 |  |
|  | 1019373 | Otel fisie necalmat 40х4 mm | t |  | 0,0143 |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut |  | 0,3443 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut |  | 0,0242 |  |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |
| 124 | Цена поставщика | Фильтр сетчатый газовый ф25мм | buc |  | 1,00 |  |
|  | 2413547342571425 | Фильтр сетчатый газовый ф25мм | buc |  | 1,00 |  |
| 125 | pretul firmei | Кран шаровый flanse .80 мм КШГ-100-0,6 | buc |  | 1,00 |  |
|  | 2413547342580 | Кран шаровый flanse 80 мм КШГ-100-0,6 | buc |  | 1,00 |  |
| 126 | Pretul firmei | PRG cu doua regulatoare de tip FRG/2MB | buc |  | 1,00 |  |
|  | FRG/2MB | PRG cu 2 reg. PRG/2MB | buc |  | 1,00 |  |
| 127 | GD53A1 | Кран шаровый полиэтиленовый д=50 Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,00 | buc |  | 1,00 |  |
|  | 28734626400050 | Кран шаровый полиэтиленовый д=50мм | buc |  | 1,00 |  |
|  |  | 4. SRMG Cneazevca |  |  |  |  |
|  |  | 4.1. Фундаменты и опоры |  |  |  |  |
|  |  | 4.1.1. ФО1(3шт),ФО2(6шт),рамыР1(3шт),Р2(3шт) |  |  |  |  |
| 128 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu. | m3 |  | 21,33 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om |  | 43,9398 |  |
| 129 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обратная засыпка мягким грунтом вручную) | m3 |  | 19,53 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om |  | 6,0543 |  |
| 130 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015 | m3 |  | 2,30 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om |  | 7,935 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 0,92 |  |
|  | 26631021000001 | Beton B12.5 | m3 |  | 2,3929 |  |
| 131 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - Опора ф89х3мм, | kg |  | 138,42 |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om |  | 26,2998 |  |
|  | 2775276309000006 | Confectii metalice | kg |  | 138,42 |  |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg |  | 1,3842 |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg |  | 0,6921 |  |
| 132 | IzD05B | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme | t |  | 0,084 |  |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om |  | 0,1411 |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om |  | 0,2008 |  |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg |  | 0,2738 |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg |  | 0,0193 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg |  | 0,0065 |  |
| 133 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t |  | 0,084 |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om |  | 0,3209 |  |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg |  | 0,4368 |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg |  | 0,0302 |  |
|  |  | 4.1.2. ОП1(4шт),ОП2(1шт),ОП3(1шт),ОП4(1шт),ОП5(1шт), навесы Н1(1шт),Н2(1шт)Н3(1шт). |  |  |  |  |
| 134 | TsC39A1 | Saparea mecanica a gropilor, cu instalatie de forat pe teren de lucru, pentru gropi de stilpi si ancore de electrificare in teren catg. II - III, adincime 2,5 m | buc |  | 8,00 |  |
|  | 7137010011500 | Electrician | h-om |  | 0,64 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om |  | 15,36 |  |
|  | 2811236309848 | Confectii met.pentru lucrari de linii, statii electrice | kg |  | 3,20 |  |
|  | 3520200005303 | Tren de lucru cu instalatie sapat gropi pentru stilpi | h-ut |  | 3,84 |  |
| 135 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015 | m3 |  | 0,98 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om |  | 3,381 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 0,392 |  |
|  | 26631021000001 | Beton B12.5 | m3 |  | 1,0196 |  |
| 136 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - Опора ф89х3мм, | kg |  | 306,18 |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om |  | 58,1742 |  |
|  | 2775276309000006 | Confectii metalice | kg |  | 306,18 |  |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg |  | 3,0618 |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg |  | 1,5309 |  |
| 137 | IzD05B | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme | t |  | 0,36 |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om |  | 0,8604 |  |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg |  | 1,1736 |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg |  | 0,0828 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg |  | 0,0277 |  |
| 138 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t |  | 0,306 |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om |  | 1,1689 |  |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg |  | 1,5912 |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg |  | 0,1102 |  |
| 139 | CE16A | Invelitori pentru acoperisuri din panouri portante usoare de tabla profilata cu miez termoizolant, cu poliuretan expandat, montate pe pane metalice Material marunt (saibe, etc.)=1,05 | m2 |  | 4,69 |  |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om |  | 4,4555 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 1,1725 |  |
|  | 2732103646300 | Panouri din tabla cu termoizolatie din poliuretan | m2 |  | 5,6632 |  |
|  | 2874115833870 | Suruburi autofiletante | buc |  | 44,3205 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut |  | 0,2345 |  |
|  |  | 4.2. Металические конструкции ГРП и ПЗРГ |  |  |  |  |
| 140 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - | kg |  | 300,00 |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om |  | 57,00 |  |
|  | 2775276309000026 | Confectii metalice Опора ОП-1, L=2,2м, 26шт | kg |  | 300,00 |  |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg |  | 3,00 |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg |  | 1,50 |  |
| 141 | IzD05A | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice. | t |  | 0,30 |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om |  | 0,717 |  |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg |  | 0,468 |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg |  | 0,033 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg |  | 0,0228 |  |
| 142 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t |  | 0,30 |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om |  | 1,146 |  |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg |  | 1,56 |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg |  | 0,108 |  |
|  |  | 4.3. Обвязка ГРП и ПЗРГ |  |  |  |  |
|  |  | 4.3.1. Наружные сети |  |  |  |  |
| 143 | GB05C | Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 100 mm | buc |  | 2,00 |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om |  | 1,96 |  |
|  | 2875274400200/50 | Flanse din otel 50мм | buc |  | 2,00 |  |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg |  | 1,20 |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 |  | 0,18 |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg |  | 0,18 |  |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut |  | 1,04 |  |
| 144 | TfA02C1 | Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 100мм | buc |  | 4,00 |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om |  | 8,00 |  |
|  | 2875274040000/50 | Cot sau reductie de otel 50мм | buc |  | 4,00 |  |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg |  | 0,928 |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 |  | 1,504 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg |  | 0,48 |  |
|  | 2681116001329 | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer | buc |  | 0,08 |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg |  | 0,74 |  |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut |  | 6,372 |  |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut |  | 0,036 |  |
| 145 | TfE02C | Montarea cotului de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 100 pina la 125 mm (переход 108/57) | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om |  | 0,90 |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om |  | 2,00 |  |
|  | 287527401600176/57 | reductie, 76/57 | buc |  | 1,00 |  |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg |  | 0,232 |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg |  | 0,185 |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 |  | 0,376 |  |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut |  | 1,55 |  |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut |  | 0,01 |  |
| 146 | TfA01A1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie (Труба стальная электросварная ф25х2,5мм, ГОСТ 10704-91*) | m |  | 13,00 |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om |  | 1,69 |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om |  | 1,69 |  |
|  | 27221031072532 | Conducta de otel (Труба стальная электросварная ф32х2,8мм, ГОСТ 10704-91*) | m |  | 13,052 |  |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg |  | 0,13 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg |  | 0,052 |  |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut |  | 1,404 |  |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut |  | 0,117 |  |
| 147 | TfA01B1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 57x3,0; GOST 10704-91* | m |  | 2,00 |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om |  | 0,38 |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om |  | 0,28 |  |
|  | 272210310705730 | Conducta de otel de 57x3,0; GOST 10704-91* | m |  | 2,008 |  |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg |  | 0,032 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg |  | 0,012 |  |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut |  | 0,24 |  |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut |  | 0,018 |  |
| 148 | IzJ07A | Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb intr-un strat | m2 |  | 7,40 |  |
|  | 7135010011000 | Galvanizator | h-om |  | 1,184 |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om |  | 1,998 |  |
|  | 2430226100837 | Grund alchidal pe baza de miniu plumb g. 335-4 ntr 1703 | kg |  | 1,11 |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg |  | 0,148 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg |  | 0,37 |  |
| 149 | IzJ09B | Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea | m2 |  | 7,40 |  |
|  | 7112020030100 | Specialist | h-om |  | 2,294 |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om |  | 1,184 |  |
|  | 2430116103000 | Vopsea pe baza de ulei | kg |  | 1,4948 |  |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg |  | 1,1248 |  |
|  | 2430226109301 | Diluant decapant pentru suprafete feroase | kg |  | 0,222 |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg |  | 0,296 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg |  | 0,37 |  |
| 150 | GD08C | Capac bombat din tabla de otel sudat, la tevi, avind Dn 100 mm | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7136020011600 | Instalator sanitar | h-om |  | 1,50 |  |
|  | 2710403607200 | Tabla groasa 6 x 1800 OL 37-ln SR EN 10029 | kg |  | 1,52 |  |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg |  | 0,26 |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 |  | 0,16 |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg |  | 0,13 |  |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut |  | 0,46 |  |
|  |  | 4.3.2. ПЗРГ |  |  |  |  |
| 151 | ID12A | Robinet cu flanse instalatii de gaze, avind diametrul de 25 mm | buc |  | 2,00 |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om |  | 6,00 |  |
|  | 287527420500,25 | Robinet cu flanse 25мм | buc |  | 2,00 |  |
|  | 2513206622020 | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. | kg |  | 0,12 |  |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg |  | 0,036 |  |
|  | 1450336200468 | Grafit concentrat tip G, praf | kg |  | 0,02 |  |
|  | 2874115818410 | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50 | buc |  | 16,00 |  |
|  | 2874115840558 | Piulita hexag. M16 | buc |  | 16,00 |  |
|  | 2874125881344 | Saiba plata M 18 | buc |  | 16,00 |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg |  | 0,68 |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 |  | 0,24 |  |
|  | 2735725903465 | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 | kg |  | 0,20 |  |
| 152 | GB05A | Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 25 mm | buc |  | 4,00 |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om |  | 2,00 |  |
|  | 287527440020,25 | Flanse din otel 25мм | buc |  | 4,00 |  |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg |  | 1,36 |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 |  | 0,16 |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg |  | 0,16 |  |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut |  | 1,32 |  |
| 153 | ID10B | Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 3/4" (d20mm) | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om |  | 0,66 |  |
|  | 2875274205200,20 | Robinet de inchidere (cana) cu bila d 20 | buc |  | 1,00 |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg |  | 0,016 |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg |  | 0,032 |  |
| 154 | ID10A | Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om |  | 0,45 |  |
|  | 2875274205200,15 | Robinet de inchidere (cana) 15мм | buc |  | 1,00 |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg |  | 0,012 |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg |  | 0,024 |  |
| 155 | TfA01A1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie (Труба стальная электросварная ф32х2,5мм, ГОСТ 10704-91*) | m |  | 0,60 |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om |  | 0,078 |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om |  | 0,078 |  |
|  | 27221031072532 | Conducta de otel (Труба стальная электросварная ф32х2,8мм, ГОСТ 10704-91*) | m |  | 0,6024 |  |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg |  | 0,006 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg |  | 0,0024 |  |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut |  | 0,0648 |  |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut |  | 0,0054 |  |
| 156 | TfA01A1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie (Труба стальная электросварная ф25х2,5мм, ГОСТ 10704-91*) | m |  | 3,60 |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om |  | 0,468 |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om |  | 0,468 |  |
|  | 27221031072525 | Conducta de otel (Труба стальная электросварная ф25х2,5мм, ГОСТ 10704-91*) | m |  | 3,6144 |  |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg |  | 0,036 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg |  | 0,0144 |  |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut |  | 0,3888 |  |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut |  | 0,0324 |  |
| 157 | IzJ07A | Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb intr-un strat | m2 |  | 2,29 |  |
|  | 7135010011000 | Galvanizator | h-om |  | 0,3664 |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om |  | 0,6183 |  |
|  | 2430226100837 | Grund alchidal pe baza de miniu plumb g. 335-4 ntr 1703 | kg |  | 0,3435 |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg |  | 0,0458 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg |  | 0,1145 |  |
| 158 | IzJ09B | Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea | m2 |  | 2,29 |  |
|  | 7112020030100 | Specialist | h-om |  | 0,7099 |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om |  | 0,3664 |  |
|  | 2430116103000 | Vopsea pe baza de ulei | kg |  | 0,4626 |  |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg |  | 0,3481 |  |
|  | 2430226109301 | Diluant decapant pentru suprafete feroase | kg |  | 0,0687 |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg |  | 0,0916 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg |  | 0,1145 |  |
| 159 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg |  | 2,74 |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om |  | 0,6302 |  |
|  | 2710700000000 | Suporti sau dispozitive | kg |  | 2,74 |  |
| 160 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t |  | 0,003 |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om |  | 0,0193 |  |
|  | 2430116100000 | Email clorcauciuc | kg |  | 0,0234 |  |
|  | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 | kg |  | 0,0117 |  |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg |  | 0,0017 |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg |  | 0,0059 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg |  | 0,0029 |  |
| 161 | GB05C | Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 50 mm | buc |  | 2,00 |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om |  | 1,96 |  |
|  | 2875274400200/50 | Flanse din otel 50мм | buc |  | 2,00 |  |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg |  | 1,20 |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 |  | 0,18 |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg |  | 0,18 |  |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut |  | 1,04 |  |
| 162 | TfA02C1 | Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 50мм | buc |  | 2,00 |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om |  | 4,00 |  |
|  | 2875274040000/50 | Cot sau reductie de otel 50мм | buc |  | 2,00 |  |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg |  | 0,464 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg |  | 0,24 |  |
|  | 2681116001329 | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer | buc |  | 0,04 |  |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut |  | 3,186 |  |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut |  | 0,018 |  |
|  |  | 4.4. Молниезащита и заземление ГРП и ПЗРГ |  |  |  |  |
| 163 | TsA03B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren mijlociu | m3 |  | 2,80 |  |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om |  | 3,78 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om |  | 0,812 |  |
| 164 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 |  | 2,80 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om |  | 0,868 |  |
| 165 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015 | m3 |  | 0,37 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om |  | 1,2765 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 0,148 |  |
|  | 2663102100000 | Beton | m3 |  | 0,3849 |  |
|  | 4100116202818 | Apa | m3 |  | 0,0376 |  |
| 166 | 33-02-013-19 | Montarea paratrasnetelor din otel autoportante cu prezon | t |  | 0,183 |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om |  | 6,4855 |  |
|  | 101-1513 | Electrozi "Э42", diametru 4 mm | t |  | 0,0023 |  |
|  | 101-1714 | Buloane pentru constructii cu piulite si saibe | t |  | 0,00 |  |
|  | 110-9281 | Constructii din otel a paratrasnetelor autoportante IDD | t |  | 0,1885 |  |
|  | 040202 | Аgregate de sudura mobile, curent nominal de sudura 250-400 А, cu motor diesel | h-ut |  | 0,7979 |  |
| 167 | IzD05B | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme) | t |  | 0,183 |  |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om |  | 0,3074 |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om |  | 0,4374 |  |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg |  | 0,5966 |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg |  | 0,0421 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg |  | 0,0141 |  |
| 168 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t |  | 0,183 |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om |  | 0,6991 |  |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg |  | 0,9516 |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg |  | 0,0659 |  |
|  |  | 4.5. Покрытие площадки |  |  |  |  |
| 169 | DA06A2 | Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip | m3 |  | 3,00 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om |  | 3,45 |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 |  | 3,933 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 |  | 0,696 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut |  | 0,459 |  |
| 170 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015 | m3 |  | 3,00 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om |  | 12,00 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 1,20 |  |
|  | 2663102100000 | Beton | m3 |  | 3,1211 |  |
|  | 4100116202818 | Apa | m3 |  | 0,3045 |  |
|  |  | 4.6. Метоллическое ограждение |  |  |  |  |
| 171 | CO07A1 | Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat (метал. панели+калитка) | kg |  | 248,70 |  |
|  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om |  | 7,461 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 12,435 |  |
|  | 2710703518200 | Panou gata confectionat | kg |  | 261,135 |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg |  | 0,2487 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw |  | 0,2487 |  |
|  | 2430226103294 | Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3 | kg |  | 1,2435 |  |
| 172 | CO06A2 | Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1,05 m, pentru utilizarea betonului marfa la montarea stilpilor prefabricati din beton armat Material marunt (cuie, sirma de otel)=1,027 | m |  | 21,00 |  |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om |  | 15,12 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 4,41 |  |
|  | 2732103646250 | Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma | m2 |  | 20,4886 |  |
|  | 2710703700340 | Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm | kg |  | 5,1761 |  |
|  | 2811106302050 | Stilp din beton armat prefabricat | buc |  | 10,8698 |  |
| 173 | CN21B | Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice executate cu email alchidic intr-un strat inclusiv grundul | m2 |  | 31,50 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om |  | 31,50 |  |
|  | 2430226100700 | Grund alchidic | kg |  | 2,52 |  |
|  | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg |  | 3,15 |  |
|  | 2430226102197 | Chit pe baza de rasini alchidice | kg |  | 0,945 |  |
|  | 2430116104160 | Email alchidic | kg |  | 2,205 |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc |  | 3,15 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg |  | 1,575 |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg |  | 3,15 |  |
|  |  | 5. Монтаж оборудования |  |  |  |  |
| 174 | GE03F | Regulator de presiune industrial, montat la confectionarea statiei in atelier sau in statie, avand Dn: -250 mm | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7136040011700 | Instalator incalzire centrala | h-om |  | 5,42 |  |
|  | 2722103300100 | Teava inst. neagra nefil. m-10 (3/8) OL 32 1 | m |  | 0,70 |  |
|  | 2874115821700 | Surub cap hexagonal semiprecis M 20x90 gr. 5.8 S4272 | buc |  | 24,00 |  |
|  | 2874115842805 | Piulite hexagon.semiprecise M 20 gr.5 | buc |  | 24,00 |  |
|  | 2874115883700 | Saiba M 20 | buc |  | 24,00 |  |
|  | 2513206622000 | Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498 | kg |  | 1,62 |  |
| 175 | TsH80A | Установка пожарного щита | buc |  | 1,00 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om |  | 0,27 |  |
| 176 | IA44B | Contor de gaze volumetric de 50 sau 100 mc/h montat direct cu flanse de 100 mm | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om |  | 5,90 |  |
|  | 2874115821734 | Surub cap hexagonal M 16x65 gr. 4,8 | buc |  | 8,00 |  |
|  | 2874115840558 | Piulita hexag. M16 | buc |  | 8,00 |  |
|  | 2874125881344 | Saiba plata M 18 | buc |  | 8,00 |  |
|  | 2513206622020 | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. | kg |  | 0,103 |  |
|  | 1450336200468 | Grafit concentrat tip G, praf | kg |  | 0,02 |  |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg |  | 0,04 |  |
| 177 | IA23A | Filtru de combustibil lichid | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om |  | 3,10 |  |
|  | 2875274400258.50 | Flansa Dn 50 | buc |  | 2,00 |  |
|  | 2513206622020 | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. | kg |  | 0,10 |  |
|  | 2874115801071 | Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm | buc |  | 8,00 |  |
|  | 2874115842760 | Piulita hexag. M12 | buc |  | 8,00 |  |
|  | 2874125881289 | Saibe uzuale, plate M 14 | buc |  | 8,00 |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg |  | 0,53 |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 |  | 0,14 |  |
|  | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm | kg |  | 0,15 |  |
| 178 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm -заземлитель вертикальный | 10 buc |  | 0,30 |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om |  | 2,487 |  |
|  | 101161420 | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 20 mm | t |  | 0,0243 |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg |  | 0,234 |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut |  | 0,762 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut |  | 0,042 |  |
| 179 | 08-02-472-1 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm- заземлитель горизонтальный в земле | 100 m |  | 0,11 |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om |  | 2,09 |  |
|  | 101161420 | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 20 mm | t |  | 0,0101 |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg |  | 0,066 |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut |  | 0,3443 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut |  | 0,0154 |  |
| 180 | 08-02-472-2 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 - заземлитель горизонтальный из полосовой стали в земле | 100 m |  | 0,05 |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om |  | 0,83 |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg |  | 0,045 |  |
|  | 1019373 | Otel fisie necalmat 40х4 mm | t |  | 0,0065 |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut |  | 0,1565 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut |  | 0,011 |  |
| 181 | 11-02-001-01 | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 (монтаж манометра) | buc |  | 2,00 |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om |  | 2,06 |  |
|  | 1019892 | Garnituri din paronit | kg |  | 0,084 |  |
| 182 | 11-04-007-03 | Ecran de proiectie cu pinza placata cu aluminiu, marime, m: Ecran-panou de reflectare a informatiei electronice cu iluminare luminescenta pina la 500 semne-loc (монтаж корректора электронного) | buc |  | 1,00 |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om |  | 116,00 |  |
|  | 1012036 | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm | kg |  | 0,027 |  |
|  | 5009055 | Borne de cablu din cupru | buc |  | 2,00 |  |
|  | 5220075 | Aliaje de staniu-plumb, fara de stibiu, marca "ПОС61" | kg |  | 0,006 |  |
|  | 030402 | Troliuri electrice, forta de tractiune, pina la 12,26 (1,25) kN (t) | h-ut |  | 3,90 |  |
|  |  | 6. Оборудование |  |  |  |  |
| 183 | pretul firmei | ГРП с РДНК- 900 м3/ч | buc |  | 1,00 |  |
|  | 2413547342550/35 | ШГРП с РДНК- 900 м3./ч | buc |  | 1,00 |  |
| 184 | pretul firmei | Кран шаровый фланцевый. 50мм | buc |  | 5,00 |  |
|  | 2413547342550 | Кран шаровый фланцевый Д50мм | buc |  | 5,00 |  |
| 185 | pretul firmei | Щит противопожарного инвентаря | buc |  | 1,00 |  |
|  | 2413547342550щ | Щит противопожарного инвентаря | buc |  | 1,00 |  |
| 186 | pretul firmei | Газовый счетик G40 | buc |  | 1,00 |  |
|  | 241354734255040 | Газовый счетик G40 | buc |  | 1,00 |  |
| 187 | pretul firmei | Фильтр 50 | buc |  | 1,00 |  |
|  | 2413547342550100 | Фильтр ФВ 50 | buc |  | 1,00 |  |
| 188 | pretul firmei | Корректор "ELCOR/PTZ-2" комплектной поставки | buc |  | 1,00 |  |
|  | 00001 | Корректор "ELCORPlus" cu GSM modem 0.8-10bar | buc |  | 1,00 |  |
| 189 | Pret de piata | Documentatia geodezica (topografica) pentru receptia obiectului | km |  | 0,935 |  |

Președintele Grupului de lucru	  		                          Stoian N.

Secretarul Grupului                                                              Țurcan V.

Membrii Grupului                                                                   Eșanu L.

Creangă L.