| ”Termoizolarea fațadelor școlii primare ”Spiridon Vangheli” 21 str. T. Vladimirescu 16 mun.Balti N15971 - SAC | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-1

Pentru lucrari de termoizolare a fatadelor

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de demontare (pl.3) |  |  |
| 1 | RCsB22A | Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de pina la 15 cm | m | 242,000 |
| 2 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (scari din b/a) | m3 | 10,400 |
| 3 | RpCP45D | Demontarea balustradelor. | kg | 1 075,270 |
| 4 | RpCP45B | Demontarea scarilor drepte metalice (ulterior vor fi montate inapoi) | kg | 1 200,000 |
| 5 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (ferestre) | m2 | 5,100 |
| 6 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 29,330 |
| 7 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 324,000 |
| 8 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 3 358,000 |
| 9 | RpCI42A | Demontarea elementelor - glafuri. | m | 261,000 |
| 10 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - burlane. (ulterior vor fi montate inapoi) | m | 252,000 |
| 11 | TrB01A1-5 | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m | t | 180,000 |
| 12 | TrI1AA02C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 | t | 180,000 |
| 13 | TsI50A10 | Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km | t | 180,000 |
|  |  | Capitolul 2. Ferestre (pl.14) |  |  |
| 14 | CK19A | Ferestre din aluminiu (cu bariera termica) cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (F-1, 850*850,) | m2 | 5,050 |
| 15 | CK26A | Glafuri interioare din PVC montate la ferestre (doar la ferestrele noi) | m | 6,700 |
| 16 | CK26B | Glafuri exterioare din aluminiu montate la ferestre (b=200...250 mm) | m | 261,000 |
|  |  | Capitolul 3. Usi (pl.14) |  |  |
| 17 | CK21D | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, (cu bariera termica) inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U1 1300*2800, cu sticla) | m2 | 18,200 |
| 18 | CK21D | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, (cu bariera termica) inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U2 1300*2100, cu sticla) | m2 | 2,730 |
| 19 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, (cu bariera termica) inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U3, 1000*2100) | m2 | 8,400 |
|  |  | Capitolul 4. Termoizolarea si finisarea soclului (pl.15) |  |  |
| 20 | RpCA01A | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite | m3 | 210,000 |
| 21 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton B12.5 (M150) | m3 | 3,500 |
| 22 | RpCJ12A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 150 de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (150 mm) | m2 | 340,000 |
| 23 | RpCJ27B k=26 | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/-- 5 mm la stratul de grund executat cu mortar M150 | m2 | 340,000 |
| 24 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (d3 Bp-1 100*100) (ancora pentru fixarea plasei AIII d8 - 106,65 kg) | kg | 340,000 |
| 25 | IzF04F k=2 | Strat hidroizolant executat cu mastica bituminoasa | m2 | 420,000 |
| 26 | IzF10C aplicativ | Strat termoizolator din placi din polistiren extrudat XPS gros.120 mm (0,035w/mk, 28-35 kg/m3 ) fixate cu dibluri (5 buc/m2) | m2 | 340,000 |
| 27 | IzF04J1 aplicativ | Membrana cramponata | m2 | 210,000 |
| 28 | CI22A | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 100 x 100 mm | m2 | 330,000 |
|  |  | Capitolul 5. Termoizolarea peretilor mai sus de cota zero (ETICS) (pl.16) |  |  |
| 29 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 2 626,000 |
| 30 | IzF55C | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala -100 mm (135 kg/m3, 0,04w/mk) | m2 | 2 626,000 |
| 31 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 2 626,000 |
| 32 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti | m2 | 2 626,000 |
| 33 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 | 3 500,000 |
| 34 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (montarea celor scoase anterior) | m | 252,000 |
|  |  | Capitolul 6. Termoizolarea glafurilor exterioare (pl.16) |  |  |
| 35 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 402,000 |
| 36 | IzF55E | Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifudate din vata minerala - 30 mm (135 kg/m3, 0,04w/mk) | m2 | 402,000 |
| 37 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 402,000 |
| 38 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti | m2 | 402,000 |
|  |  | Capitolul 7. Lucrari de finisare a scarilor exterioare si peretilor (pl.15) |  |  |
| 39 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (150 mm) | m2 | 124,000 |
| 40 | CG01A1 k=24 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga | m2 | 124,000 |
| 41 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | m2 | 362,000 |
|  |  | Capitolul 8. Lucrari de executie a pereului (pl.15) |  |  |
| 42 | RpCA06A | Umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine cu maiul de mina si in cantitati de pina la 20 mc, la un punct de lucru, inclusiv imprastierea pamintului in straturi | m3 | 42,000 |
| 43 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris (100 mm) | m3 | 42,000 |
| 44 | DE17A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat - 60 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 | 420,000 |
| 45 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton M200 (BR 100.20.8) (beton M200 - 22 m3) | m | 420,000 |
|  |  | Capitolul 9. Balustrada (pl.19) |  |  |
| 46 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada. | kg | 1 075,270 |
| 47 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. | t | 1,075 |
|  |  | Capitolul 10. Copertine (Cp 1, 2, 3. 4) |  |  |
| 48 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri pentru copertine | kg | 904,910 |
| 49 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc , a confectiilor si constructiilor metalice. | t | 0,905 |
| 50 | CK35A | Bulon de ancoraj M10 | buc | 132,000 |
| 51 | CE30C | Placi tip OSB-3 gros.10 mm | m2 | 49,000 |
| 52 | CE03A | Invelitoare din placi plane bituminoase inlocuitoare de tigla (sistem bardoline protejate la fata superioara cu ardezie sau folie de cupru) pentru acoperisuri cu pante cuprinse intre 20%-30% inclusiv | m2 | 49,000 |
|  |  | Capitolul 11. Scari exterioare (Sm-1....Sm7) |  |  |
| 53 | RpCA01A | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite | m3 | 3,000 |
| 54 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton B15 (M200) | m3 | 3,000 |
| 55 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (pl.25) | kg | 249,240 |
| 56 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc , a confectiilor si constructiilor metalice. | t | 0,250 |
| 57 | CL10C | Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura (doar montarea scarilor scoase anterior) | t | 1,200 |
| 58 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc , a confectiilor si constructiilor metalice. | t | 1,200 |