Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Constructia unui sector de drum cu destinatie agricola din localitatea Climauti r-nul Donduseni cu L=1,0 km, | Investitor |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Drum Climauti |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Demolarea imbracamintei rutiere |  |  |  |  |
| 0 |  | Позиция |  |  |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 1 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra split (din petris de calcar amestecat cu nisip, pamint si prundis) | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,1430 |  |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0239 |  |  |
|  | 2952260003544 | Scarificator mecanic remorcat | h-ut | 0,0138 |  |  |
|  | 2952500005607 | Tractor pe senile 80 cp | h-ut | 0,0138 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 2 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea petrisului de calcar amestecat cu nisip, pamint si prundis) | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 3 | TsI51A1 | Transportarea materialului demolat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0232 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 4 | TsC51B | Lucrari la descarcarea materialului demolat | 100 m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  |  |
|  | 1411122201752-31.5 | Amestec optimal 0-63, (piatra sparta LA30),GA, conform SM EN 13285 | m3 | 0,0040 |  |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | 1.2. Lucrari de terasament |  |  |  |  |
| 5 | TsC18B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 2,7400 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 6 | TsC22B1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,6100 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 7 | TsC18B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 2,7400 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 8 | TsC22B1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II (k=3) Коэффициент к трудозатратам=3,000 Коэффициент к материалам=3,000 Коэффициент к машинам=3,000 | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,6100 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 9 | TsC04B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,65 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozite, teren catg. II.(excavarea pamintului in debleu,din caseta sistemului rutier) | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003502-65 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,65mc | h-ut | 1,1600 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 10 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0232 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 11 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului | 100 m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  |  |
|  | 1411122201752-31.5 | Amestec optimal 0-63, (piatra sparta LA30),GA, conform SM EN 13285 | m3 | 0,0040 |  |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 12 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (excavarea pamintului in depozitul existent -groapa de imprumut) | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 13 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0270 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 14 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului | 100 m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  |  |
|  | 1411122201752-31.5 | Amestec optimal 0-63, (piatra sparta LA30),GA, conform SM EN 13285 | m3 | 0,0040 |  |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 15 | TsD08A1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv (compactarea rambleului) 6 treceri | 100 m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,0200 |  |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 3,7400 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 16 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Nivelarea suprafetei decapate din depozitul existent-groapa de imprumut) | 100m2 |  |  |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,1890 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 17 | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 3,6100 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 18 | TsC22B1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,6100 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 19 | TsC18B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 2,7400 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 20 | TsC22B1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II (k=3) Коэффициент к трудозатратам=3,000 Коэффициент к материалам=3,000 Коэффициент к машинам=3,000 | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,6100 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 21 | TsH09A | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% (semanarea manuala) | 100m2 |  |  |  |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 4,8200 |  |  |
|  | 0221107204435 | Seminte de plante-graminee perene (pm) | kg | 3,9600 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 22 | TsH12B | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna | 100m2 |  |  |  |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 0,6600 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,0000 |  |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,3860 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 23 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Incarcarea terasamentului din lateralul drumului) | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 24 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0232 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 25 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului | 100 m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  |  |
|  | 1411122201752-31.5 | Amestec optimal 0-63, (piatra sparta LA30),GA, conform SM EN 13285 | m3 | 0,0040 |  |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 26 | TsC21A1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (impingerea si asternerea pamintului pe taluze cu S=2420 mp) | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 2,7800 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 27 | TsH09A | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% (semanarea manuala) | 100m2 |  |  |  |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 4,8200 |  |  |
|  | 0221107204435 | Seminte de plante-graminee perene (pm) | kg | 3,9600 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 28 | TsH12B | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna | 100m2 |  |  |  |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 0,6600 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,0000 |  |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,3860 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 29 | DI115 | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra split de 10 cm (amestec optimal 0-63, (piatra sparta LA30),GA, conform SM EN 13285 ) h=10cm | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0317 |  |  |
|  | 1411122201672-8 | Amestec optimal 0-63, (piatra sparta LA30),GA, conform SM EN 13285 | m3 | 0,1260 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0070 |  |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,00351 |  |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,00097 |  |  |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 0,0110 |  |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,00045 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 30 | DI116 | Pentru fiecare 1 cm urmator se adauga sau se scade la norma Dl115 (k-5) Коэффициент к трудозатратам=5,000 Коэффициент к материалам=5,000 Коэффициент к машинам=5,000 | m2 |  |  |  |
|  | 14111222016601-8 | Amestec optimal 0-63, (piatra sparta LA30),GA, conform SM EN 13285 | m3 | 0,0126 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | 1.3. Amenajarea sistemului rutier |  |  |  |  |
| 31 | DI110 | Strat drenant din amestec de agregate grosier si agregate fine cu D > 45 SM -EN 13242+A1 H - 10 cm | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 1421102200467 | Agregate grosier si agregate fine cu D mai mic sau egal cu 45 (nisip) | m3 | 1,2200 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0700 |  |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0216 |  |  |
|  | 2952240004118 | Compactor 18 t | h-ut | 0,0273 |  |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0097 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 32 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra split, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (amestec optimal 0-63, (piatra sparta LA30),GA, conform SM EN 13285 ) H-14cm, | m3 |  |  |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,6000 |  |  |
|  | 1411122201646-8 | Amestec optimal 0-63, (piatra sparta LA30),GA, conform SM EN 13285 | m3 | 0,2030 |  |  |
|  | 1411122201672-31 | Amestec optimal 0-63, (piatra sparta LA30),GA, conform SM EN 13285 | m3 | 1,2190 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1500 |  |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 |  |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2580 |  |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0150 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 33 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra split , pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (amestec optimal 0-63, (piatra sparta LA30),GA, conform SM EN 13285 ) h=12cm | m3 |  |  |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,6000 |  |  |
|  | 1411122201646-8 | Amestec optimal 0-63, (piatra sparta LA30),GA, conform SM EN 13285 | m3 | 0,2030 |  |  |
|  | 1411122201672-31 | Amestec optimal 0-63, (piatra sparta LA30),GA, conform SM EN 13285 | m3 | 1,2190 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1500 |  |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 |  |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2580 |  |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0150 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 34 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0.6l/m2 ( bitum) | t |  |  |  |
|  | 23203226000401 | Bitum 50/70 | t | 1,0300 |  |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 35 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton cu criblura BA 16 conform CP D.02.25:2021);nisipul bituminos se exclude; H=5 cm, k-1,25 Коэффициент к трудозатратам=1,250 Коэффициент к материалам=1,250 Коэффициент к машинам=1,250 | m2 |  |  |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0500 |  |  |
|  | 111100010001311-16 | Beton asfatic cu criblura, BA16 conform CP D.02.25:2021 | t | 0,0940 |  |  |
|  | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,0110 |  |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 |  |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 |  |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 36 | material | Beton asfaltic deschis cu criblura BA 16 conform CP D.02.25:2021 (adaugator la norma DB16H) conform proiectului | t |  |  |  |
|  | 111100010001311-16 | Beton asfatic cu criblura, BA16 conform CP D.02.25:2021 | t | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | 1.4. Amenajarea podetului diam.1.0m TS 100.25.3 |  |  |  |  |
| 37 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (excavarea terasamentului in fundatia podetului inclusiv incarcarea) | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 38 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,0600 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 39 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcare) | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 40 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0232 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 41 | TsC51B | Lucrari la descarcare | 100 m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  |  |
|  | 1411122201752 | Amestec optimal 0-63, (piatra sparta LA30),GA, conform SM EN 13285 | m3 | 0,0040 |  |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 42 | TsC54B | Strat de fundatie din balast amestec optimal 0-63, conform SM EN 13285 | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |  |
|  | 1411122201752-1 | Amestec optimal 0-63, (piatra sparta LA30),GA, conform SM EN 13285 | m3 | 1,1500 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 43 | Dl119 | Fundatii monolite din beton C20/25 XC3, la edificiile artificiale Alte utilaje=1,030 | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |  |
|  | 2663102100000-37 | Beton C30/37 XF4 XC4 XD3 | m3 | 1,0200 |  |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 44 | Dl119 | Fundatii monolite din beton C30/37 XF4,XC4,XD3, la edificiile artificiale (la iesire) h = 0.20 Alte utilaje=1,030 | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |  |
|  | 2663102100000-30/37 | Beton C30/37; XF4,XC4,XD3 | m3 | 1,0200 |  |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 45 | Dl119 | Fundatii monolite din mortar de ciment C12/15 Alte utilaje=1,030 | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |  |
|  | 4029050 | Mortar de ciment C12/15 | m3 | 1,0200 |  |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 46 | Dl122 | Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1.0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri (corpul podetului din beton armat de diam. 1,0 m ) TS 100.25.3; (4 buc) | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,0000 |  |  |
|  | 2666122800561-1000 | Tuburi din beton armat de diam 1,0m ( TS 100.25.3 ) | m3 | 1,0000 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,9800 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 47 | Dl125 | Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (portali tip ST10 ) 2 buc Alte materiale=1,030 | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,2500 |  |  |
|  | 2663102100000-37 | Beton C30/37 XF4 XC4 XD3 | m3 | 0,2100 |  |  |
|  | 266612282200 | Portal ST 10 | m3 | 1,0000 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,6600 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 48 | Dl125 | Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (aripi ST4) 4 buc Alte materiale=1,030 | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,2500 |  |  |
|  | 2663102100000-37 | Beton C30/37 XF4 XC4 XD3 | m3 | 0,2100 |  |  |
|  | 266612282154 | Aripi ST4 | m3 | 1,0000 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,6600 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 49 | Dl121 | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,030 | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,5640 |  |  |
|  | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii | t | 0,0045 |  |  |
|  | 4029050 | Mortar de ciment C12/15 | m3 | 0,0075 |  |  |
|  | 26821122056811 | Azbest crisolitic cal. II fulgi | t | 0,0016 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 50 | Dl120 | Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,030 | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,1600 |  |  |
|  | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii | t | 0,0068 |  |  |
|  | 4029050 | Mortar de ciment C12/15 | m3 | 0,0075 |  |  |
|  | 2682132601800 | Impislitura din fibre sticla bitumata | m2 | 2,3400 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 51 | IzK01A | Materiale izolante fibroase, aplicate prin indesare (vata minerala, vata de sticla, azbest fibra, sortiment V-VII) (Cilti bitumat) | t |  |  |  |
|  | 7134050013240 | Izolator - termic | h-om. | 25,8800 |  |  |
|  | 87859 | Calti bitumat | kg | 29,2500 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 52 | pretul firmei | Cilti bitumat (se aduga la norma IzK01A) | kg |  |  |  |
|  | 87859 | Calti bitumat | kg | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 53 | TsD03A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,6500 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 54 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 |  |  |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 10,3900 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 55 | Dl119 | Fundatii monolite din beton C30/37 XF4 la edificiile artificiale (turnarea pintenului) Alte utilaje=1,030 | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |  |
|  | 2663102100000-37 | Beton C30/37 XF4 XC4 XD3 | m3 | 1,0200 |  |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 56 | PD04A | Montarea armaturilor d-6mm A240 (Plasa 100x100) | kg |  |  |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0900 |  |  |
|  | 271060200100-100x100 | Armatura d-6mm A240 (Plasa 100x100) | kg | 1,0000 |  |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0150 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 57 | Dl130 | Consolidarea la intrare si iesire cu beton monolit C30/37 XF4 XC4 XD3 h=15 cm pe fundatie din piatra sparta LA/30 fr. 8-31.5 h=10 cm Alte materiale=1,030 Alte utilaje=1,030 | 100m2 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 163,5000 |  |  |
|  | 2663102100000-37 | Beton C30/37 XF4 XC4 XD3 | m3 | 15,3000 |  |  |
|  | 23203226000401 | Bitum 50/70 | t | 0,2600 |  |  |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 45,0000 |  |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,1500 |  |  |
|  | 14111222016601-8-31.5 | Piatra slit LA/30 fr. 8-31.5 mm | m3 | 10,7000 |  |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 2,4600 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 58 | Dl131 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130 k=3 Coeficient la manoperei=3,000 Coeficient la pentru materiale=3,000 Coeficient la utilajului=3,000 | 100m2 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,1000 |  |  |
|  | 2663102100000-37 | Beton C30/37 XF4 XC4 XD3 | m3 | 1,0200 |  |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0100 |  |  |
|  | 23203226000401 | Bitum 50/70 | t | 0,0200 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 59 | PD04A | Montarea armaturilor d-6mm A240 (Plasa 100x100) | kg |  |  |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0900 |  |  |
|  | 271060200100-100x100 | Armatura d-6mm A240 (Plasa 100x100) | kg | 1,0000 |  |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0150 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 60 | Dl130 | Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit C30/37 XF4 XC4 XD3 h=15 cm pe fundatie din piatra sparta LA30 fr. 8-31.5 h=10 cm Alte materiale=1,030 Alte utilaje=1,030 | 100m2 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 163,5000 |  |  |
|  | 2663102100000-37 | Beton C30/37 XF4 XC4 XD3 | m3 | 15,3000 |  |  |
|  | 23203226000401 | Bitum 50/70 | t | 0,2600 |  |  |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 45,0000 |  |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,1500 |  |  |
|  | 14111222016601-840 | Piatra split LA/30 fr. 8-31.5 mm | m3 | 10,7000 |  |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 2,4600 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 61 | Dl131 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130 k=7 Coeficient la manoperei=7,000 Coeficient la pentru materiale=7,000 Coeficient la utilajului=7,000 | 100m2 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,1000 |  |  |
|  | 2663102100000-37 | Beton C30/37 XF4 XC4 XD3 | m3 | 1,0200 |  |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0100 |  |  |
|  | 23203226000401 | Bitum 50/70 | t | 0,0200 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 62 | PD04A | Montarea armaturilor d-6mm A240 (Plasa 100x100) | kg |  |  |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0900 |  |  |
|  | 271060200100-100x100 | Armatura d-6mm A240 (Plasa 100x100) | kg | 1,0000 |  |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0150 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 63 | TsC03B2 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in depozit teren catg. II (curatirea albiei) | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,5600 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | 1.5. Consolidarea santurilor triunghiulare prin insemantare Tip 1 |  |  |  |  |
| 64 | TsE03B | Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu (finisarea manuala a taluzurilor) | 100m2 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 10,0900 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 65 | TsH09A | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% (semanarea manuala) | 100m2 |  |  |  |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 4,8200 |  |  |
|  | 0221107204435 | Seminte de plante-graminee perene (pm) | kg | 3,9600 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 66 | TsH12B | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna | 100m2 |  |  |  |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 0,6600 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,0000 |  |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,3860 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | 1.6. Lucrari pentru siguranta circulatiei rutiere |  |  |  |  |
| 67 | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (SCM 2.35) | buc |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,3300 |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7600 |  |  |
|  | 2663102100000-12 | Beton C12/16; XF2 | m3 | 0,1000 |  |  |
|  | 2811106301794-2.35 | Stilp metalic confectionat industrial SCM 2.35 | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 68 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoareA900 | buc |  |  |  |
|  | 7124010010700 | Montator PB | h-om. | 0,2200 |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,2200 |  |  |
|  | 2615107326105-9000 | Indicatoare(А900) | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,0400 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 69 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare B700 | buc |  |  |  |
|  | 7124010010700 | Montator PB | h-om. | 0,2200 |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,2200 |  |  |
|  | 2615107326105-7 | Indicatoare (В700) | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,0400 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 70 | DF17A | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0900 |  |  |
|  | 2430126108720 | Email alb ii E.109-5 | kg | 0,7300 |  |  |
|  | 2430226109418-17 | Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9 | kg | 0,3500 |  |  |
|  | 2513206621650 | Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime | kg | 0,1140 |  |  |
|  | 2940340004200 | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp | h-ut | 0,0480 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |

APROBAT:

| Intocmit | Investitor |
| --- | --- |
| Rosca C. | Stircu A. |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

L.S.                                                                                                 L.S.