| Lucrări de reabilitare a sondei artiziene si constructia turnului de apa si a retelei exterioare de alimentare cu apa in s. Coteala, r-ul Briceni | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-1

Sistemul de alimentare cu apa (29/24-AE)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Terasament |  |  |
| 1 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. | 100 m3 | 93,75 |
| 2 | RpEM27A | Saparea sondajului pentru localizarea retelelor subterane | buc | 32,00 |
| 3 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 | 12,28 |
| 4 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 2 026,20 |
| 5 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 12,28 |
| 6 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 93,75 |
| 7 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 93,75 |
| 8 | TsD13A01 | Udarea manuala a straturilor de pamint cu stropitoarea, pentru completarea umiditatii necesare compactarii, precum si a suprafetelor insamintate sau brazduite pentru consolidarea lor, in zona inaccesibila utilajului de udat mecanic | m3 | 937,50 |
|  |  | Capitolul 1.2. Camine |  |  |
| 9 | AcE11A | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana | m3 | 33,72 |
| 10 | AcE11A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7: КЦД-15 | buc | 24,00 |
| 11 | AcE11A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelorr conform seriei 3.900-3 editia 7: КЦ 15-6a | buc | 24,00 |
| 12 | AcE11A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelorr conform seriei 3.900-3 editia 7: КЦ 15-9 | buc | 24,00 |
| 13 | AcE11A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelorr conform seriei 3.900-3 editia 7: КЦП1-15-1 | buc | 21,00 |
| 14 | AcE11A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelorr conform seriei 3.900-3 editia 7: КЦП1-15-2 | buc | 3,00 |
| 15 | AcE11A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelorr conform seriei 3.900-3 editia 7: КЦО-1 | buc | 48,00 |
| 16 | AcE10A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor r conform seriei 3.900-3 editia 7: КЦ 7-3 | buc | 24,00 |
| 17 | AcE12A | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana | m3 | 4,34 |
| 18 | AcE12A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelorr conform seriei 3.900-3 editia 7: КЦД-20 | buc | 2,00 |
| 19 | AcE12A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7: КЦ 20-6a | buc | 2,00 |
| 20 | AcE12A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7: КЦ 20-9 | buc | 2,00 |
| 21 | AcE12A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7: КЦП1-20-2 | buc | 2,00 |
| 22 | AcE11A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelorr conform seriei 3.900-3 editia 7: КЦО-1 | buc | 4,00 |
| 23 | AcE10A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor r conform seriei 3.900-3 editia 7: КЦ 7-3 | buc | 2,00 |
| 24 | AcE10A1 | Scara din otel gata confectionata, pentru camine de vizitare, inclusiv protectia anticoroziva de tip C2 (17.08 kg/buc*26) | kg | 444,08 |
| 25 | AcE12A1 | Capac cu rama, din fonta, blocabil, carosabil, tip B125 (EN-124) | buc | 1,00 |
| 26 | AcE12A1 | Capac compozit pas liber 600 mm, rama 887 mm, D400 mm (EN-124) | buc | 11,00 |
| 27 | CA03B3 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) | m3 | 0,55 |
| 28 | RpCU05C1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 80,00 |
| 29 | AcA08B | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC multistrat, SN8, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200 mm (80 buc x 0.2 m) | m | 16,00 |
| 30 | CE25A | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice | m | 50,40 |
| 31 | AcF13B | Incastrarea capetelor cu bitum si cilti bituminati la tuburile de protectie cu diametrele: 200 mm | buc | 80,00 |
| 32 | IzF31A | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda | m2 | 310,89 |
| 33 | IzF01C k=2 | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei la tavane de orice forma, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat (2 straturi) | m2 | 367,15 |
| 34 | TsC54C | Pereu. Strat de fundatie din pietris | m3 | 7,50 |
| 35 | CA03B3 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) | m3 | 3,75 |
|  |  | Capitolul 1.3. Conducte si armaturi |  |  |
| 36 | AcA52D | Conducta din PEID PE100 RC SDR17 PN10 D=110 mm triplustrat (tip 2, standard de referinta: PAS 1075) | m | 1 850,00 |
| 37 | AcA52C | Conducta din PEID PE100 RC SDR17 PN10 D=90 mm triplustrat (tip 2, standard de referinta: PAS 1075) | m | 4 036,20 |
| 38 | AcA52C | Conducta din PEID PE100 RC SDR17 PN10 D=75 mm triplustrat (tip 2, standard de referinta: PAS 1075) | m | 2 690,00 |
| 39 | AcA52A | Conducta din PEID PE100 RC SDR17 PN10 D=63 mm triplustrat (tip 2, standard de referinta: PAS 1075) | m | 1 400,00 |
| 40 | AcA52A | Conducta din PEID PE100 RC SDR17 PN10 D=50 mm triplustrat (tip 2, standard de referinta: PAS 1075) | m | 870,00 |
| 41 | AcF12A | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm | m | 10 950,00 |
| 42 | AcF11D | Spalarea tevilor din polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei | m | 5 950,00 |
| 43 | AcF11C | Spalarea tevilor din polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei | m | 5 000,00 |
| 44 | GD60C | Montarea si demontarea instalatiei de foraj, a sapelor si a largitoarelor, pentru conducte avind diametrul de 161-250 mm | buc | 5,00 |
| 45 | GD59C1 | Pozarea conductei de protectie PEID SDR17, PN10, D200, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren tare | m | 13,80 |
| 46 | AcA51A | Montarea prin introducerea in tevile de protectie existente a Conducta din PEID PE100 RC SDR17 PN10 D=90 mm triplustrat (tip 2, standard de referinta: PAS 1075) | m | 13,80 |
| 47 | GD59C1 | Pozarea conductei de protectie PEID SDR17, PN10, D200, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren tare | m | 13,60 |
| 48 | AcA51A | Montarea prin introducerea in tevile de protectie existente a Conducta din PEID PE100 RC SDR17 PN10 D=75 mm triplustrat (tip 2, standard de referinta: PAS 1075) | m | 13,60 |
| 49 | GD59C1 | Pozarea conductei de protectie PEID SDR17, PN10, D200, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren tare | m | 9,40 |
| 50 | AcA51A | Montarea prin introducerea in tevile de protectie existente a Conducta din PEID PE100 RC SDR17 PN10 D=75 mm triplustrat (tip 2, standard de referinta: PAS 1075) | m | 9,40 |
| 51 | GD59C1 | Pozarea conductei de protectie PEID SDR17, PN10, D200, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren tare | m | 10,00 |
| 52 | AcA51A | Montarea prin introducerea in tevile de protectie existente a Conducta din PEID PE100 RC SDR17 PN10 D=75 mm triplustrat (tip 2, standard de referinta: PAS 1075) | m | 10,00 |
| 53 | GD59C1 | Pozarea conductei de protectie PEID SDR17, PN10, D200, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren tare | m | 14,00 |
| 54 | AcA51A | Montarea prin introducerea in tevile de protectie existente a Conducta din PEID PE100 RC SDR17 PN10 D=110 mm triplustrat (tip 2, standard de referinta: PAS 1075) | m | 14,00 |
| 55 | AcA07C | Pozarea conductei de protectie PEID SDR17, PN10, D200 | m | 3,00 |
| 56 | AcA51A | Montarea prin introducerea in tevile de protectie existente a Conducta din PEID PE100 RC SDR17 PN10 D=75 mm triplustrat (tip 2, standard de referinta: PAS 1075) | m | 3,00 |
| 57 | AcA04C | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 219x7.0 mm | m | 16,00 |
| 58 | AcA51A | Montarea prin introducerea in tevile de protectie existente a Conducta din PEID PE100 RC SDR17 PN10 D=110 mm triplustrat (tip 2, standard de referinta: PAS 1075) | m | 16,00 |
| 59 | AcA04C | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 219x7.0 mm | m | 14,00 |
| 60 | AcA51A | Montarea prin introducerea in tevile de protectie existente a Conducta din PEID PE100 RC SDR17 PN10 D=90 mm triplustrat (tip 2, standard de referinta: PAS 1075) | m | 14,00 |
| 61 | AcA04C | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 219x7.0 mm | m | 6,00 |
| 62 | AcA51A | Montarea prin introducerea in tevile de protectie existente a Conducta din PEID PE100 RC SDR17 PN10 D=90 mm triplustrat (tip 2, standard de referinta: PAS 1075) | m | 6,00 |
| 63 | AcA04C | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 219x7.0 mm | m | 4,00 |
| 64 | AcA51A | Montarea prin introducerea in tevile de protectie existente a Conducta din PEID PE100 RC SDR17 PN10 D=75 mm triplustrat (tip 2, standard de referinta: PAS 1075) | m | 4,00 |
| 65 | SA29C | Cruce redusa din fonta ductila cu flanse PN10, DN100/65 | buc | 2,00 |
| 66 | SA29C | Teu egal din fonta cu flanse pentru conducte de presiune, avind diametrul 100 mm, PN10 | buc | 2,00 |
| 67 | SA29B | Teu egal din fonta cu flanse pentru conducte de presiune, avind diametrul 80 mm, PN10 | buc | 10,00 |
| 68 | SA29C | Teu redus din fonta cu flanse pentru conducte de presiune, avind diametrul 100/80 mm, PN10 | buc | 2,00 |
| 69 | SA29C | Teu redus din fonta cu flanse pentru conducte de presiune, avind diametrul 100/65 mm, PN10 | buc | 1,00 |
| 70 | SA29C | Teu redus din fonta cu flanse pentru conducte de presiune, avind diametrul 100/50 mm, PN10 | buc | 1,00 |
| 71 | SA29B | Teu redus din fonta cu flanse pentru conducte de presiune, avind diametrul 80/65 mm, PN10 | buc | 2,00 |
| 72 | SA29B | Teu redus din fonta cu flanse pentru conducte de presiune, avind diametrul 80/50 mm, PN10 | buc | 2,00 |
| 73 | SA29A | Teu egal din fonta cu flanse pentru conducte de presiune, avind diametrul 65 mm, PN10 | buc | 6,00 |
| 74 | SA29A | Teu redus din fonta cu flanse pentru conducte de presiune, avind diametrul 65/50 mm, PN10 | buc | 3,00 |
| 75 | AcA26A | Reductie concentrica din fonta ductila cu flanse, PN 10/16, DN100/80 | buc | 2,00 |
| 76 | AcA26A | Reductie concentrica din fonta ductila cu flanse, PN 10/16, DN100/50 | buc | 1,00 |
| 77 | AcA26A | Reductie concentrica din fonta ductila cu flanse, PN 10/16, DN80/65 | buc | 1,00 |
| 78 | AcA26A | Reductie concentrica din fonta ductila cu flanse, PN 10/16, DN80/50 | buc | 2,00 |
| 79 | AcA26A | Reductie concentrica din fonta ductila cu flanse, PN 10/16, DN65/50 | buc | 6,00 |
| 80 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a vana sertar din fonta cu flanse DN100 PN10, pana cauciucata | buc | 13,00 |
| 81 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a vana sertar din fonta cu flanse DN80 PN10, pana cauciucata | buc | 22,00 |
| 82 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a vana sertar din fonta cu flanse DN65 PN10, pana cauciucata | buc | 27,00 |
| 83 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a vana sertar din fonta cu flanse DN50 PN10, pana cauciucata | buc | 14,00 |
| 84 | CL26A | Rame metalice gata confectionate - Placa indicatoare HI montata la camine 560x710x3.0 mm | kg | 94,05 |
| 85 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul - Placa indicatoare HI | m2 | 4,00 |
| 86 | AcA53C | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Capat flansa PEID RC PE100 D110 | buc | 13,00 |
| 87 | AcA23A | Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind DN100 | buc | 13,00 |
| 88 | AcA53B | Imbinarea prin sudura cap la cap a Capat flansa PEID RC PE100 D90 | buc | 26,00 |
| 89 | AcA23A | Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor avind diametrul de 80 mm | buc | 26,00 |
| 90 | AcA53B | Imbinarea prin sudura cap la cap a Capat flansa PEID RC PE100 D75 | buc | 27,00 |
| 91 | AcA23A | Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor avind diametrul de 65 mm | buc | 27,00 |
| 92 | AcA53A | Imbinarea prin sudura cap la cap a Capat flansa PEID RC PE100 D63 | buc | 14,00 |
| 93 | AcA23A | Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor avind diametrul de 50 mm | buc | 14,00 |
| 94 | AcA53A | Montarea fitingurilor prin electrofuziune a Mufa electrosudabila PE100 SDR11 D63 | buc | 8,00 |
| 95 | AcA53B | Montarea fitingurilor prin electrofuziune a Dop electrosudabil PE100 SDR11 D75 | buc | 1,00 |
| 96 | AcA53A | Montarea fitingurilor prin electrofuziune a Dop electrosudabil PE100 SDR11 D63 | buc | 6,00 |
| 97 | AcA53A | Montarea fitingurilor prin electrofuziune a Dop electrosudabil PE100 SDR11 D50 | buc | 8,00 |
| 98 | AcA53A | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Cot 90* electrosudabil PE100 SDR11 D63 | buc | 3,00 |
| 99 | AcA53A | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Cot 45* electrosudabil PE100 SDR11 D63 | buc | 1,00 |
| 100 | AcA53A | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Cot 30* electrosudabil PE100 SDR11 D63 | buc | 1,00 |
| 101 | AcA53A | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Cot 30* electrosudabil PE100 SDR11 D50 | buc | 4,00 |
| 102 | AcA53C | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Cot 90* PEID RC PE100 D110 | buc | 5,00 |
| 103 | AcA53C | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Cot 60* PEID RC PE100 D110 | buc | 2,00 |
| 104 | AcA53C | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Cot 45* PEID RC PE100 D110 | buc | 2,00 |
| 105 | AcA53C | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Cot 30* PEID RC PE100 D110 | buc | 3,00 |
| 106 | AcA53C | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Cot 11* PEID RC PE100 D110 | buc | 4,00 |
| 107 | AcA53B | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Cot 90* PE100 RC SDR11 D90 | buc | 4,00 |
| 108 | AcA53B | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Cot 60* PE100 RC SDR11 D90 | buc | 9,00 |
| 109 | AcA53B | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Cot 45* PE100 RC SDR11 D90 | buc | 3,00 |
| 110 | AcA53B | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Cot 30* PE100 RC SDR11 D90 | buc | 6,00 |
| 111 | AcA53B | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Cot 11* PE100 RC SDR11 D90 | buc | 20,00 |
| 112 | AcA53B | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Cot 90* PEID RC PE100 D75 | buc | 3,00 |
| 113 | AcA53B | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Cot 60* PEID RC PE100 D75 | buc | 4,00 |
| 114 | AcA53B | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Cot 45* PEID RC PE100 D75 | buc | 1,00 |
| 115 | AcA53B | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Cot 30* PEID RC PE100 D75 | buc | 2,00 |
| 116 | CL26A | Rame metalice gata confectionate - Teava patrata otel 100x100x3mm H=600mm Suport sub armaturi in caminele de vizitare, inclusiv protectia anticoroziva | kg | 725,80 |
| 117 | AcA53C | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Mufa electosudabila PE100 SDR11 PN16 D110 | buc | 19,00 |
| 118 | AcA53B | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Mufa electosudabila PE100 SDR11 PN16 D90 | buc | 41,00 |
| 119 | AcA53B | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Mufa electosudabila PE100 SDR11 PN16 D75 | buc | 28,00 |
| 120 | AcA53A | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Mufa electosudabila PE100 SDR11 PN16 D63 | buc | 14,00 |
|  |  | Capitolul 1.4. Demolarea si restabilirea drumului din asfalt b=700mm |  |  |
| 121 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m | 3 720,00 |
| 122 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 | 130,20 |
| 123 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 | 1,58 |
| 124 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 286,44 |
| 125 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 1,58 |
| 126 | DA06A2 | Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip conform SM SR EN 12620+A1:2010 | m3 | 195,30 |
| 127 | DA06A1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast fr. 0-63 mm conform SM SR EN 13242+A1 | m3 | 377,58 |
| 128 | Dl 107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,79 |
| 129 | DB19C | Imbracaminte de beton asfaltic deschis cucriblura BAD 22,4 leg. liant 50/70, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 1 302,00 |
| 130 | Dl 107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,52 |
| 131 | DB16D | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16 rul 50/70 SM SR EN13108-5:2010, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 1 302,00 |
|  |  | Capitolul 1.5. Restabilirea drumului din pietris b=700mm |  |  |
| 132 | DA06A2 | Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip conform SM SR EN 12620+A1:2010 | m3 | 137,55 |
| 133 | DA06A1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast fr. 8-63 mm conform SM SR EN 13242+A1 | m3 | 165,06 |
|  |  | Capitolul 1.6. Demolarea si restabilirea drumului din beton b=700mm |  |  |
| 134 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m | 200,00 |
| 135 | DG06A | Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor, gurilor de scurgere etc., executate in imbracaminti carosabile | m3 | 12,60 |
| 136 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 | 0,15 |
| 137 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 31,50 |
| 138 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,15 |
| 139 | DA06A2 | Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip conform SM SR EN 12620+A1:2010 | m3 | 7,00 |
| 140 | DA06A1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast fr. 0-63 mm conform SM SR EN 13242+A1 | m3 | 17,50 |
| 141 | Dl 119 | Fundatii monolite din beton marfa clasa C30/37 XC4+XM2+XD3+XF4 | m3 | 12,60 |
|  |  | Capitolul 1.7. Reabilitare a drumurilor pavate b=700mm |  |  |
| 142 | RpCS19A | Demontari: dale din beton, la trotuare, turnate pe loc | m2 | 13,50 |
| 143 | DA06A2 | Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip conform SM SR EN 12620+A1:2010 | m3 | 1,35 |
| 144 | DA06A1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast fr. 0-63 mm conform SM SR EN 13242+A1 | m3 | 1,62 |
| 145 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr. 60 mm (din demontari) asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 | 13,50 |
|  |  | Capitolul 1.8. Reabilitare trotuarilor asfaltate b=700mm |  |  |
| 146 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m | 620,00 |
| 147 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 | 8,68 |
| 148 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 0,10 |
| 149 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 19,10 |
| 150 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,10 |
| 151 | DA06A1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast fr. 0-63 mm conform SM SR EN 13242+A1 | m3 | 21,70 |
| 152 | Dl 107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,13 |
| 153 | DB16D | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16 rul 50/70 SM SR EN13108-5:2010, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 217,00 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 154 | AcB06B | Montarea hidrantilor de incendiu suprateran pe pozitie existenta, avind diametrul de Dn=80 mm | buc | 5,00 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
| 155 | pret ofertant | Hidrant antiincendiar subteran din fonta ductila, DN 80, PN 10/16, L=1000mm, EN 14339 | buc | 5,00 |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul № 2-1-1

Sistemul de alimentare cu apa (29/24-AE)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | 1.1. Terasament |  |  |
| 1 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. | 100 m3 |  |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,3900 |
|  |  | Total | lei |  |
| 2 | RpEM27A | Saparea sondajului pentru localizarea retelelor subterane | buc |  |
|  | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 6,5000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 3 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 |  |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,7700 |
|  |  | Total | lei |  |
| 4 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 |
|  |  | Total | lei |  |
| 5 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,0040 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 6 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 |  |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,0900 |
|  |  | Total | lei |  |
| 7 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 9,4300 |
|  |  | Total | lei |  |
| 8 | TsD13A01 | Udarea manuala a straturilor de pamint cu stropitoarea, pentru completarea umiditatii necesare compactarii, precum si a suprafetelor insamintate sau brazduite pentru consolidarea lor, in zona inaccesibila utilajului de udat mecanic | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,5200 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,0000 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | 1.2. Camine |  |  |
| 9 | AcE11A | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana | m3 |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 6,7500 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 2,8900 |
|  | 2663102100933 | Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100) | m3 | 0,1130 |
|  | 2010102915572 | Cofraje din scindura 40 mm grosime | m2 | 0,1200 |
|  | 2664102101196 | Mortar -ciment M 50 | m3 | 0,0100 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,2660 |
|  | 2664102101126 | Var | kg | 0,1100 |
|  | 2874145893787 | Cuie de constructii | kg | 0,0800 |
|  | 2010102906951 | Bara de lemn | m3 | 0,0040 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 1,8500 |
|  |  | Total | lei |  |
| 10 | AcE11A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7: КЦД-15 | buc |  |
|  | 26611264331520 | Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3) | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 11 | AcE11A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelorr conform seriei 3.900-3 editia 7: КЦ 15-6a | buc |  |
|  | 26611264331526 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-6 (0,265 m3) | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 12 | AcE11A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelorr conform seriei 3.900-3 editia 7: КЦ 15-9 | buc |  |
|  | 26611264331521 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3) | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 13 | AcE11A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelorr conform seriei 3.900-3 editia 7: КЦП1-15-1 | buc |  |
|  | 26611264331523 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1(0,27 m3) | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 14 | AcE11A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelorr conform seriei 3.900-3 editia 7: КЦП1-15-2 | buc |  |
|  | 26611264331524 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-2(0,27 m3) | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 15 | AcE11A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelorr conform seriei 3.900-3 editia 7: КЦО-1 | buc |  |
|  | 26611264330911 | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 16 | AcE10A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor r conform seriei 3.900-3 editia 7: КЦ 7-3 | buc |  |
|  | 26611264330913 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 17 | AcE12A | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana | m3 |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 6,0000 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 2,8400 |
|  | 2663102100957 | Beton de ciment clasa B15/M200 | m3 | 0,2840 |
|  | 2010102915572 | Cofraje din scindura 40 mm grosime | m2 | 0,2100 |
|  | 2664102101196 | Mortar -ciment M 50 | m3 | 0,0860 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,2590 |
|  | 2874145893787 | Cuie de constructii | kg | 0,0900 |
|  | 2664102101126 | Var | kg | 0,1470 |
|  | 2010102906951 | Bara de lemn | m3 | 0,0040 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 1,6800 |
|  |  | Total | lei |  |
| 18 | AcE12A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelorr conform seriei 3.900-3 editia 7: КЦД-20 | buc |  |
|  | 26611264332010 | Placi prefabricate pt. camine КЦД-20 (0,59 m3) | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 19 | AcE12A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7: КЦ 20-6a | buc |  |
|  | 26611264332024 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-6a (0,39 m3) | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 20 | AcE12A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7: КЦ 20-9 | buc |  |
|  | 26611264332021 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-9 (0,59 m3) | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 21 | AcE12A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7: КЦП1-20-2 | buc |  |
|  | 26611264332013 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-20-2(0,51 m3) | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 22 | AcE11A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelorr conform seriei 3.900-3 editia 7: КЦО-1 | buc |  |
|  | 26611264330911 | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 23 | AcE10A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor r conform seriei 3.900-3 editia 7: КЦ 7-3 | buc |  |
|  | 26611264330913 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 24 | AcE10A1 | Scara din otel gata confectionata, pentru camine de vizitare, inclusiv protectia anticoroziva de tip C2 (17.08 kg/buc*26) | kg |  |
|  | 2811236305661 | Scara cu vanguri din otel | kg | 1,0000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 25 | AcE12A1 | Capac cu rama, din fonta, blocabil, carosabil, tip B125 (EN-124) | buc |  |
|  | 2875274200109 | Capac cu rama, din fonta, blocabil, carosabil, tip B125 (EN-124) | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 26 | AcE12A1 | Capac compozit pas liber 600 mm, rama 887 mm, D400 mm (EN-124) | buc |  |
|  | 2875274200103 | Capac compozit pas liber 600 mm, rama 887 mm, D400 mm (EN-124) | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 27 | CA03B3 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 7,3000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 288,0000 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,7660 |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,7050 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,2900 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 |
|  |  | Total | lei |  |
| 28 | RpCU05C1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,0300 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2200 |
|  |  | Total | lei |  |
| 29 | AcA08B | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC multistrat, SN8, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200 mm (80 buc x 0.2 m) | m |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,3900 |
|  | 2521216700758 | Teava din PVC SN8 D=200 mm | m | 1,0450 |
|  |  | Total | lei |  |
| 30 | CE25A | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice | m |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,3000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |
|  | 2430226103000 | Chit polimeric | kg | 0,1500 |
|  | 2413337345800 | Solutie de amorsaj | l | 0,0100 |
|  |  | Total | lei |  |
| 31 | AcF13B | Incastrarea capetelor cu bitum si cilti bituminati la tuburile de protectie cu diametrele: 200 mm | buc |  |
|  | 7134050013250 | Izolator | h-om | 2,0100 |
|  | 2320322600195 | Bitum pentru lucrarile de constructii | kg | 6,2500 |
|  | 3720107307056 | Cilti bituminati | kg | 2,4500 |
|  | 2952270004033 | Topitor de bitum | h-ut | 0,0080 |
|  |  | Total | lei |  |
| 32 | IzF31A | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda | m2 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,5000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,3800 |
|  | 24165373438290 | Amestec "Penetron" | kg | 0,8000 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0250 |
|  |  | Total | lei |  |
| 33 | IzF01C k=2 | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei la tavane de orice forma, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat (2 straturi) | m2 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0500 |
|  | 2413317346000 | Suspensie de bitum filerizat-subif | kg | 0,3500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0003 |
|  |  | Total | lei |  |
| 34 | TsC54C | Pereu. Strat de fundatie din pietris | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |
|  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 1,1500 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 0,4200 |
|  |  | Total | lei |  |
| 35 | CA03B3 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 7,3000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 288,0000 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,7660 |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,7050 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,2900 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | 1.3. Conducte si armaturi |  |  |
| 36 | AcA52D | Conducta din PEID PE100 RC SDR17 PN10 D=110 mm triplustrat (tip 2, standard de referinta: PAS 1075) | m |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,1830 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0950 |
|  | PE10101100KONTI17 | Teava apa PE100 RC TRIPLUSTRAT DVGW-TIP2 MARCAJ LASER D.110x 6,6mm PN10 SDR17 | m | 1,0050 |
|  | 25132066215001 | Banda de semnalizare si avertizare a conductelor deapa cu fir otel inoxidabil d=0,50mm | m | 1,0800 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,1000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 37 | AcA52C | Conducta din PEID PE100 RC SDR17 PN10 D=90 mm triplustrat (tip 2, standard de referinta: PAS 1075) | m |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,1210 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0610 |
|  | PE10100900KONTI17 | TEAVA APA PE100 RC TRIPLUSTRAT DVGW-TIP2 MARCAJ LASER D. 90x 5,4mm PN10 SDR17 | m | 1,0050 |
|  | 25132066215001 | Banda de semnalizare si avertizare a conductelor deapa cu fir otel inoxidabil d=0,50mm | m | 1,0800 |
|  | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut | 0,0400 |
|  | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava | h-ut | 0,0400 |
|  |  | Total | lei |  |
| 38 | AcA52C | Conducta din PEID PE100 RC SDR17 PN10 D=75 mm triplustrat (tip 2, standard de referinta: PAS 1075) | m |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,1210 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0610 |
|  | PE10100750KONTI17 | TEAVA APA PE100 RC TRIPLUSTRAT DVGW-TIP2 MARCAJ LASER D. 75x 4,5mm PN10 SDR17 | m | 1,0050 |
|  | 25132066215001 | Banda de semnalizare si avertizare a conductelor deapa cu fir otel inoxidabil d=0,50mm | m | 1,0800 |
|  | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut | 0,0400 |
|  | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava | h-ut | 0,0400 |
|  |  | Total | lei |  |
| 39 | AcA52A | Conducta din PEID PE100 RC SDR17 PN10 D=63 mm triplustrat (tip 2, standard de referinta: PAS 1075) | m |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,0360 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0180 |
|  | PE10100630KONTI17 | TEAVA APA PE100 RC TRIPLUSTRAT DVGW-TIP2 MARCAJ LASER D. 63x 3,8mm PN10 SDR17 | m | 1,0030 |
|  | 25132066215001 | Banda de semnalizare si avertizare a conductelor deapa cu fir otel inoxidabil d=0,50mm | m | 1,0800 |
|  | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut | 0,0400 |
|  | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava | h-ut | 0,0400 |
|  |  | Total | lei |  |
| 40 | AcA52A | Conducta din PEID PE100 RC SDR17 PN10 D=50 mm triplustrat (tip 2, standard de referinta: PAS 1075) | m |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,0360 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0180 |
|  | PE10100500KONTI17 | TEAVA APA PE100 RC TRIPLUSTRAT DVGW-TIP2 MARCAJ LASER D. 50x 3,0mm PN10 SDR17 | m | 1,0030 |
|  | 25132066215001 | Banda de semnalizare si avertizare a conductelor deapa cu fir otel inoxidabil d=0,50mm | m | 1,0800 |
|  | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut | 0,0400 |
|  | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava | h-ut | 0,0400 |
|  |  | Total | lei |  |
| 41 | AcF12A | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm | m |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,0041 |
|  | 28752774100000 | Compresor 5m3/min | h-ut | 0,0020 |
|  |  | Total | lei |  |
| 42 | AcF11D | Spalarea tevilor din polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei | m |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,0700 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,1500 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0500 |
|  |  | Total | lei |  |
| 43 | AcF11C | Spalarea tevilor din polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei | m |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,0400 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,1000 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0300 |
|  |  | Total | lei |  |
| 44 | GD60C | Montarea si demontarea instalatiei de foraj, a sapelor si a largitoarelor, pentru conducte avind diametrul de 161-250 mm | buc |  |
|  | 8113100070200 | Sondor mecanic | h-om | 48,3000 |
|  | 4214340026831 | Mecanic exploatare utilaje | h-om | 8,2100 |
|  | 2952270001813 | Instalatie foraj orizontal dirijat | h-ut | 8,2100 |
|  |  | Total | lei |  |
| 45 | GD59C1 | Pozarea conductei de protectie PEID SDR17, PN10, D200, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren tare | m |  |
|  | 8113100070200 | Sondor mecanic | h-om | 5,3700 |
|  | 4214340026831 | Mecanic exploatare utilaje | h-om | 1,0700 |
|  | 30414 | Teava D.200/PN10 PE100 SDR17 x 11.9 SM EN 12201-2 | m | 1,0030 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,5600 |
|  | 1422102205642 | Trasgel (bentonita activa pt.fluid de foraj cal. II) | kg | 33,6000 |
|  | 2952270001813 | Instalatie foraj orizontal dirijat | h-ut | 1,0700 |
|  |  | Total | lei |  |
| 46 | AcA51A | Montarea prin introducerea in tevile de protectie existente a Conducta din PEID PE100 RC SDR17 PN10 D=90 mm triplustrat (tip 2, standard de referinta: PAS 1075) | m |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,4160 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,7260 |
|  | 2010237318749 | Distantieri 200/90 | buc | 0,7971 |
|  | 2913204500012 | Protectie capete intre teava si tub protectie 200/90 | buc | 0,14493 |
|  | PE10100900KONTI17 | TEAVA APA PE100 RC TRIPLUSTRAT DVGW-TIP2 MARCAJ LASER D. 90x 5,4mm PN10 SDR17 | m | 1,0150 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,0500 |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 0,1700 |
|  | 2940600003014 | Aparat de sudura PE metoda cap la cap | h-ut | 0,1700 |
|  | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw | h-ut | 0,1700 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,0300 |
|  |  | Total | lei |  |
| 47 | GD59C1 | Pozarea conductei de protectie PEID SDR17, PN10, D200, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren tare | m |  |
|  | 8113100070200 | Sondor mecanic | h-om | 5,3700 |
|  | 4214340026831 | Mecanic exploatare utilaje | h-om | 1,0700 |
|  | 30414 | Teava D.200/PN10 PE100 SDR17 x 11.9 SM EN 12201-2 | m | 1,0030 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,5600 |
|  | 1422102205642 | Trasgel (bentonita activa pt.fluid de foraj cal. II) | kg | 33,6000 |
|  | 2952270001813 | Instalatie foraj orizontal dirijat | h-ut | 1,0700 |
|  |  | Total | lei |  |
| 48 | AcA51A | Montarea prin introducerea in tevile de protectie existente a Conducta din PEID PE100 RC SDR17 PN10 D=75 mm triplustrat (tip 2, standard de referinta: PAS 1075) | m |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,4160 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,7260 |
|  | 2010237318747 | Distantieri 200/75 | buc | 0,66176 |
|  | 2913204500012 | Protectie capete intre teava si tub protectie 200/90 | buc | 0,14706 |
|  | PE10100750KONTI17 | TEAVA APA PE100 RC TRIPLUSTRAT DVGW-TIP2 MARCAJ LASER D. 75x 4,5mm PN10 SDR17 | m | 1,0150 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,0500 |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 0,1700 |
|  | 2940600003014 | Aparat de sudura PE metoda cap la cap | h-ut | 0,1700 |
|  | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw | h-ut | 0,1700 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,0300 |
|  |  | Total | lei |  |
| 49 | GD59C1 | Pozarea conductei de protectie PEID SDR17, PN10, D200, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren tare | m |  |
|  | 8113100070200 | Sondor mecanic | h-om | 5,3700 |
|  | 4214340026831 | Mecanic exploatare utilaje | h-om | 1,0700 |
|  | 30414 | Teava D.200/PN10 PE100 SDR17 x 11.9 SM EN 12201-2 | m | 1,0030 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,5600 |
|  | 1422102205642 | Trasgel (bentonita activa pt.fluid de foraj cal. II) | kg | 33,6000 |
|  | 2952270001813 | Instalatie foraj orizontal dirijat | h-ut | 1,0700 |
|  |  | Total | lei |  |
| 50 | AcA51A | Montarea prin introducerea in tevile de protectie existente a Conducta din PEID PE100 RC SDR17 PN10 D=75 mm triplustrat (tip 2, standard de referinta: PAS 1075) | m |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,4160 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,7260 |
|  | 2010237318747 | Distantieri 200/75 | buc | 0,85106 |
|  | 2913204500012 | Protectie capete intre teava si tub protectie 200/90 | buc | 0,21277 |
|  | PE10100750KONTI17 | TEAVA APA PE100 RC TRIPLUSTRAT DVGW-TIP2 MARCAJ LASER D. 75x 4,5mm PN10 SDR17 | m | 1,0150 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,0500 |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 0,1700 |
|  | 2940600003014 | Aparat de sudura PE metoda cap la cap | h-ut | 0,1700 |
|  | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw | h-ut | 0,1700 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,0300 |
|  |  | Total | lei |  |
| 51 | GD59C1 | Pozarea conductei de protectie PEID SDR17, PN10, D200, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren tare | m |  |
|  | 8113100070200 | Sondor mecanic | h-om | 5,3700 |
|  | 4214340026831 | Mecanic exploatare utilaje | h-om | 1,0700 |
|  | 30414 | Teava D.200/PN10 PE100 SDR17 x 11.9 SM EN 12201-2 | m | 1,0030 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,5600 |
|  | 1422102205642 | Trasgel (bentonita activa pt.fluid de foraj cal. II) | kg | 33,6000 |
|  | 2952270001813 | Instalatie foraj orizontal dirijat | h-ut | 1,0700 |
|  |  | Total | lei |  |
| 52 | AcA51A | Montarea prin introducerea in tevile de protectie existente a Conducta din PEID PE100 RC SDR17 PN10 D=75 mm triplustrat (tip 2, standard de referinta: PAS 1075) | m |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,4160 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,7260 |
|  | 2010237318747 | Distantieri 200/75 | buc | 0,9000 |
|  | 2913204500012 | Protectie capete intre teava si tub protectie 200/90 | buc | 0,2000 |
|  | PE10100750KONTI17 | TEAVA APA PE100 RC TRIPLUSTRAT DVGW-TIP2 MARCAJ LASER D. 75x 4,5mm PN10 SDR17 | m | 1,0150 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,0500 |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 0,1700 |
|  | 2940600003014 | Aparat de sudura PE metoda cap la cap | h-ut | 0,1700 |
|  | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw | h-ut | 0,1700 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,0300 |
|  |  | Total | lei |  |
| 53 | GD59C1 | Pozarea conductei de protectie PEID SDR17, PN10, D200, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren tare | m |  |
|  | 8113100070200 | Sondor mecanic | h-om | 5,3700 |
|  | 4214340026831 | Mecanic exploatare utilaje | h-om | 1,0700 |
|  | 30414 | Teava D.200/PN10 PE100 SDR17 x 11.9 SM EN 12201-2 | m | 1,0030 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,5600 |
|  | 1422102205642 | Trasgel (bentonita activa pt.fluid de foraj cal. II) | kg | 33,6000 |
|  | 2952270001813 | Instalatie foraj orizontal dirijat | h-ut | 1,0700 |
|  |  | Total | lei |  |
| 54 | AcA51A | Montarea prin introducerea in tevile de protectie existente a Conducta din PEID PE100 RC SDR17 PN10 D=110 mm triplustrat (tip 2, standard de referinta: PAS 1075) | m |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,4160 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,7260 |
|  | 2010237318741 | Distantieri 200/110 | buc | 0,7857 |
|  | 2913204500014 | Protectie capete intre teava si tub protectie 200/110 | buc | 0,14286 |
|  | PE10101100KONTI17 | Teava apa PE100 RC TRIPLUSTRAT DVGW-TIP2 MARCAJ LASER D.110x 6,6mm PN10 SDR17 | m | 1,0150 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,0500 |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 0,1700 |
|  | 2940600003014 | Aparat de sudura PE metoda cap la cap | h-ut | 0,1700 |
|  | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw | h-ut | 0,1700 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,0300 |
|  |  | Total | lei |  |
| 55 | AcA07C | Pozarea conductei de protectie PEID SDR17, PN10, D200 | m |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,4500 |
|  | 30414 | Teava D.200/PN10 PE100 SDR17 x 11.9 SM EN 12201-2 | m | 1,0500 |
|  |  | Total | lei |  |
| 56 | AcA51A | Montarea prin introducerea in tevile de protectie existente a Conducta din PEID PE100 RC SDR17 PN10 D=75 mm triplustrat (tip 2, standard de referinta: PAS 1075) | m |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,4160 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,7260 |
|  | 2010237318747 | Distantieri 200/75 | buc | 1,6667 |
|  | 2913204500012 | Protectie capete intre teava si tub protectie 200/90 | buc | 0,6667 |
|  | PE10100750KONTI17 | TEAVA APA PE100 RC TRIPLUSTRAT DVGW-TIP2 MARCAJ LASER D. 75x 4,5mm PN10 SDR17 | m | 1,0150 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,0500 |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 0,1700 |
|  | 2940600003014 | Aparat de sudura PE metoda cap la cap | h-ut | 0,1700 |
|  | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw | h-ut | 0,1700 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,0300 |
|  |  | Total | lei |  |
| 57 | AcA04C | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 219x7.0 mm | m |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,5300 |
|  | 2521216712197 | Teava de otel D219x7.0 mm | m | 1,0100 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,4700 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 1,4100 |
|  | 2873155901261 | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm | kg | 0,4100 |
|  | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte | kg | 3,2500 |
|  | 2320322600374 | Citom | kg | 0,0600 |
|  | 2112307324986 | Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul | kg | 0,1500 |
|  | 2320156200951 | Motorina motor DIESEL-ld | kg | 0,6500 |
|  | 3110500003004 | Convertizor de sudura de 14 kw | h-ut | 0,1500 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0410 |
|  | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw | h-ut | 0,0030 |
|  |  | Total | lei |  |
| 58 | AcA51A | Montarea prin introducerea in tevile de protectie existente a Conducta din PEID PE100 RC SDR17 PN10 D=110 mm triplustrat (tip 2, standard de referinta: PAS 1075) | m |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,4160 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,7260 |
|  | 2010237318741 | Distantieri 200/110 | buc | 0,7500 |
|  | 2913204500014 | Protectie capete intre teava si tub protectie 200/110 | buc | 0,1250 |
|  | PE10101100KONTI17 | Teava apa PE100 RC TRIPLUSTRAT DVGW-TIP2 MARCAJ LASER D.110x 6,6mm PN10 SDR17 | m | 1,0150 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,0500 |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 0,1700 |
|  | 2940600003014 | Aparat de sudura PE metoda cap la cap | h-ut | 0,1700 |
|  | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw | h-ut | 0,1700 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,0300 |
|  |  | Total | lei |  |
| 59 | AcA04C | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 219x7.0 mm | m |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,5300 |
|  | 2521216712197 | Teava de otel D219x7.0 mm | m | 1,0100 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,4700 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 1,4100 |
|  | 2873155901261 | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm | kg | 0,4100 |
|  | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte | kg | 3,2500 |
|  | 2320322600374 | Citom | kg | 0,0600 |
|  | 2112307324986 | Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul | kg | 0,1500 |
|  | 2320156200951 | Motorina motor DIESEL-ld | kg | 0,6500 |
|  | 3110500003004 | Convertizor de sudura de 14 kw | h-ut | 0,1500 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0410 |
|  | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw | h-ut | 0,0030 |
|  |  | Total | lei |  |
| 60 | AcA51A | Montarea prin introducerea in tevile de protectie existente a Conducta din PEID PE100 RC SDR17 PN10 D=90 mm triplustrat (tip 2, standard de referinta: PAS 1075) | m |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,4160 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,7260 |
|  | 2010237318749 | Distantieri 200/90 | buc | 0,78571 |
|  | 2913204500012 | Protectie capete intre teava si tub protectie 200/90 | buc | 0,14286 |
|  | PE10100900KONTI17 | TEAVA APA PE100 RC TRIPLUSTRAT DVGW-TIP2 MARCAJ LASER D. 90x 5,4mm PN10 SDR17 | m | 1,0150 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,0500 |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 0,1700 |
|  | 2940600003014 | Aparat de sudura PE metoda cap la cap | h-ut | 0,1700 |
|  | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw | h-ut | 0,1700 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,0300 |
|  |  | Total | lei |  |
| 61 | AcA04C | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 219x7.0 mm | m |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,5300 |
|  | 2521216712197 | Teava de otel D219x7.0 mm | m | 1,0100 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,4700 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 1,4100 |
|  | 2873155901261 | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm | kg | 0,4100 |
|  | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte | kg | 3,2500 |
|  | 2320322600374 | Citom | kg | 0,0600 |
|  | 2112307324986 | Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul | kg | 0,1500 |
|  | 2320156200951 | Motorina motor DIESEL-ld | kg | 0,6500 |
|  | 3110500003004 | Convertizor de sudura de 14 kw | h-ut | 0,1500 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0410 |
|  | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw | h-ut | 0,0030 |
|  |  | Total | lei |  |
| 62 | AcA51A | Montarea prin introducerea in tevile de protectie existente a Conducta din PEID PE100 RC SDR17 PN10 D=90 mm triplustrat (tip 2, standard de referinta: PAS 1075) | m |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,4160 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,7260 |
|  | 2010237318749 | Distantieri 200/90 | buc | 1,16667 |
|  | 2913204500012 | Protectie capete intre teava si tub protectie 200/90 | buc | 0,3333 |
|  | PE10100900KONTI17 | TEAVA APA PE100 RC TRIPLUSTRAT DVGW-TIP2 MARCAJ LASER D. 90x 5,4mm PN10 SDR17 | m | 1,0150 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,0500 |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 0,1700 |
|  | 2940600003014 | Aparat de sudura PE metoda cap la cap | h-ut | 0,1700 |
|  | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw | h-ut | 0,1700 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,0300 |
|  |  | Total | lei |  |
| 63 | AcA04C | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 219x7.0 mm | m |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,5300 |
|  | 2521216712197 | Teava de otel D219x7.0 mm | m | 1,0100 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,4700 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 1,4100 |
|  | 2873155901261 | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm | kg | 0,4100 |
|  | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte | kg | 3,2500 |
|  | 2320322600374 | Citom | kg | 0,0600 |
|  | 2112307324986 | Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul | kg | 0,1500 |
|  | 2320156200951 | Motorina motor DIESEL-ld | kg | 0,6500 |
|  | 3110500003004 | Convertizor de sudura de 14 kw | h-ut | 0,1500 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0410 |
|  | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw | h-ut | 0,0030 |
|  |  | Total | lei |  |
| 64 | AcA51A | Montarea prin introducerea in tevile de protectie existente a Conducta din PEID PE100 RC SDR17 PN10 D=75 mm triplustrat (tip 2, standard de referinta: PAS 1075) | m |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,4160 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,7260 |
|  | 2010237318747 | Distantieri 200/75 | buc | 1,5000 |
|  | 2913204500012 | Protectie capete intre teava si tub protectie 200/90 | buc | 0,5000 |
|  | PE10100750KONTI17 | TEAVA APA PE100 RC TRIPLUSTRAT DVGW-TIP2 MARCAJ LASER D. 75x 4,5mm PN10 SDR17 | m | 1,0150 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,0500 |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 0,1700 |
|  | 2940600003014 | Aparat de sudura PE metoda cap la cap | h-ut | 0,1700 |
|  | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw | h-ut | 0,1700 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,0300 |
|  |  | Total | lei |  |
| 65 | SA29C | Cruce redusa din fonta ductila cu flanse PN10, DN100/65 | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 3,8500 |
|  | 2722104109992 | Cruce din fonta cu flanse pt. conducte de presiune DN 100/65 | buc | 1,0000 |
|  | 2710603454305 | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm | kg | 0,9500 |
|  | 2710703500623 | Otel cornier 50x50x5 mm | kg | 5,3000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 66 | SA29C | Teu egal din fonta cu flanse pentru conducte de presiune, avind diametrul 100 mm, PN10 | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 3,8500 |
|  | 2722104109959 | Teu fonta cu flanse D.100 PN10 (8 gauri) | buc | 1,0000 |
|  | 2710603454305 | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm | kg | 0,9500 |
|  | 2710703500623 | Otel cornier 50x50x5 mm | kg | 5,3000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 67 | SA29B | Teu egal din fonta cu flanse pentru conducte de presiune, avind diametrul 80 mm, PN10 | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 3,4500 |
|  | 2722104109964 | Teu din fonta ductila cu flanse DN80/80, PN10/16 (8 gauri) | buc | 1,0000 |
|  | 2710603454305 | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm | kg | 0,5500 |
|  | 2710703500427 | Otel cornier cu aripi egale OL 37 40 x 40 x 5 mm | kg | 4,0000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 68 | SA29C | Teu redus din fonta cu flanse pentru conducte de presiune, avind diametrul 100/80 mm, PN10 | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 3,8500 |
|  | 2722104109967 | Teu fonta cu flanse D.100 x 80 PN10 (8 gauri) | buc | 1,0000 |
|  | 2710603454305 | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm | kg | 0,9500 |
|  | 2710703500623 | Otel cornier 50x50x5 mm | kg | 5,3000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 69 | SA29C | Teu redus din fonta cu flanse pentru conducte de presiune, avind diametrul 100/65 mm, PN10 | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 3,8500 |
|  | 2722104109968 | Teu fonta cu flanse D.100 x 65 PN10 L=360 mm (8/4 gauri) | buc | 1,0000 |
|  | 2710603454305 | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm | kg | 0,9500 |
|  | 2710703500623 | Otel cornier 50x50x5 mm | kg | 5,3000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 70 | SA29C | Teu redus din fonta cu flanse pentru conducte de presiune, avind diametrul 100/50 mm, PN10 | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 3,8500 |
|  | 2722104109969 | Teu fonta cu flanse D.100 x 50 PN10 (8/4 gauri) | buc | 1,0000 |
|  | 2710603454305 | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm | kg | 0,9500 |
|  | 2710703500623 | Otel cornier 50x50x5 mm | kg | 5,3000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 71 | SA29B | Teu redus din fonta cu flanse pentru conducte de presiune, avind diametrul 80/65 mm, PN10 | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 3,4500 |
|  | 2722104109940 | Teu fonta cu flanse D. 80 x 65 PN10 L=320 mm (8/4 gauri) | buc | 1,0000 |
|  | 2710603454305 | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm | kg | 0,5500 |
|  | 2710703500427 | Otel cornier cu aripi egale OL 37 40 x 40 x 5 mm | kg | 4,0000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 72 | SA29B | Teu redus din fonta cu flanse pentru conducte de presiune, avind diametrul 80/50 mm, PN10 | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 3,4500 |
|  | 2722104109941 | Teu redus din fonta ductila cu flanse DN80/50, PN10/16 (8/4 gauri) | buc | 1,0000 |
|  | 2710603454305 | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm | kg | 0,5500 |
|  | 2710703500427 | Otel cornier cu aripi egale OL 37 40 x 40 x 5 mm | kg | 4,0000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 73 | SA29A | Teu egal din fonta cu flanse pentru conducte de presiune, avind diametrul 65 mm, PN10 | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 3,1000 |
|  | 2722104109939 | Teu fonta cu flanse D. 65 x 65 PN10 L=330 mm (4 gauri) | buc | 1,0000 |
|  | 2710603454305 | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm | kg | 0,4600 |
|  | 2710703500427 | Otel cornier cu aripi egale OL 37 40 x 40 x 5 mm | kg | 3,8500 |
|  |  | Total | lei |  |
| 74 | SA29A | Teu redus din fonta cu flanse pentru conducte de presiune, avind diametrul 65/50 mm, PN10 | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 3,1000 |
|  | 2722104109938 | Teu redus din fonta ductila cu flanse DN65/50, PN10/16 (4/4 gauri) | buc | 1,0000 |
|  | 2710603454305 | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm | kg | 0,4600 |
|  | 2710703500427 | Otel cornier cu aripi egale OL 37 40 x 40 x 5 mm | kg | 3,8500 |
|  |  | Total | lei |  |
| 75 | AcA26A | Reductie concentrica din fonta ductila cu flanse, PN 10/16, DN100/80 | buc |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,8900 |
|  | 133-16-100-80 | Reductie concentrica din fonta ductila cu flanse DN 100/80, PN10/16 | buc | 1,0000 |
|  | 2513736601201 | Garnituri cauciuc cu insertii DN100 | buc | 1,0100 |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 | buc | 8,0000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 76 | AcA26A | Reductie concentrica din fonta ductila cu flanse, PN 10/16, DN100/50 | buc |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,8900 |
|  | 133-16-100-65 | Reductie concentrica din fonta ductila cu flanse DN 100/65, PN10/16 | buc | 1,0000 |
|  | 2513736601201 | Garnituri cauciuc cu insertii DN100 | buc | 1,0100 |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 | buc | 8,0000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 77 | AcA26A | Reductie concentrica din fonta ductila cu flanse, PN 10/16, DN80/65 | buc |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,8900 |
|  | 133-16-080-65 | Reductie concentrica din fonta ductila cu flanse DN 80/65, PN10/16 | buc | 1,0000 |
|  | 2513736601099 | Garnituri cauciuc cu insertii DN80 | buc | 1,0100 |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 | buc | 8,0000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 78 | AcA26A | Reductie concentrica din fonta ductila cu flanse, PN 10/16, DN80/50 | buc |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,8900 |
|  | 133-16-080-50 | Reductie concentrica din fonta ductila cu flanse DN 80/50, PN10/16 | buc | 1,0000 |
|  | 2513736601099 | Garnituri cauciuc cu insertii DN80 | buc | 1,0100 |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 | buc | 8,0000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 79 | AcA26A | Reductie concentrica din fonta ductila cu flanse, PN 10/16, DN65/50 | buc |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,8900 |
|  | 133-16-065-50 | Reductie concentrica din fonta ductila cu flanse DN 65/50, PN10/16 | buc | 1,0000 |
|  | 2513736601098 | Garnituri cauciuc cu insertii DN65 | buc | 1,0100 |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 | buc | 4,0000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 80 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a vana sertar din fonta cu flanse DN100 PN10, pana cauciucata | buc |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,8900 |
|  | 03433U | Vana fonta dn100 pana cauciucat PN10 (8 gauri) | buc | 1,0000 |
|  | 2513736601201 | Garnituri cauciuc cu insertii DN100 | buc | 1,0100 |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 | buc | 8,0000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 81 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a vana sertar din fonta cu flanse DN80 PN10, pana cauciucata | buc |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,8900 |
|  | 03442 | Vana fonta dn80 pana cauciucat PN10 (8 gauri) | buc | 1,0000 |
|  | 2513736601099 | Garnituri cauciuc cu insertii DN80 | buc | 1,0100 |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 | buc | 8,0000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 82 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a vana sertar din fonta cu flanse DN65 PN10, pana cauciucata | buc |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,8900 |
|  | 03441 | Vana fonta dn65 pana cauciucat PN10 (4 gauri) | buc | 1,0000 |
|  | 2513736601098 | Garnituri cauciuc cu insertii DN65 | buc | 1,0100 |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 | buc | 4,0000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 83 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a vana sertar din fonta cu flanse DN50 PN10, pana cauciucata | buc |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,8900 |
|  | 03430 | Vana fonta dn50 pana cauciucat PN10 (4 gauri) | buc | 1,0000 |
|  | 2513736601097 | Garnituri cauciuc cu insertii DN50 | buc | 1,0100 |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 | buc | 4,0000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 84 | CL26A | Rame metalice gata confectionate - Placa indicatoare HI montata la camine 560x710x3.0 mm | kg |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1100 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |
|  | 203013294701 | Placa indicatoare HI montata la camine dimensiuni 560x710x2.0 mm din otel galvanizat | kg | 1,0000 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,0050 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0200 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0200 |
|  |  | Total | lei |  |
| 85 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul - Placa indicatoare HI | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,1000 |
|  | 2430226100700 | Grund alchidic | kg | 0,1040 |
|  | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 0,1100 |
|  | 2430226102197 | Chit pe baza de rasini alchidice | kg | 0,0500 |
|  | 2430116104160 | Email alchidic | kg | 0,1700 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,2000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,1000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 86 | AcA53C | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Capat flansa PEID RC PE100 D110 | buc |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,2000 |
|  | 62448U | Capat flansa PEID RC PE100 D110 | buc | 1,0100 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 1,0800 |
|  | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw | h-ut | 1,0800 |
|  |  | Total | lei |  |
| 87 | AcA23A | Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind DN100 | buc |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5800 |
|  | 22078/3U | Flansa libera din otel dn 100-125 (135mm) PN16/ 8 gauri SK (RU) | buc | 1,0000 |
|  | 2513736601100 | Garnituri cauciuc cu insertii DN100 | buc | 1,0100 |
|  | 2874115800001 | Suruburi hexagonale cu piulite | buc | 8,0000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 88 | AcA53B | Imbinarea prin sudura cap la cap a Capat flansa PEID RC PE100 D90 | buc |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,0000 |
|  | 2523156753090 | Capat flansa PEID RC PE100 D90 | buc | 1,0100 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,8000 |
|  | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw | h-ut | 0,8000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 89 | AcA23A | Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor avind diametrul de 80 mm | buc |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5800 |
|  | 04203 | Flansa libera otel D. 80 (88,9) PN16 DIN | buc | 1,0000 |
|  | 2513736601099 | Garnituri cauciuc cu insertii DN80 | buc | 1,0100 |
|  | 2874115800001 | Suruburi hexagonale cu piulite | buc | 8,0000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 90 | AcA53B | Imbinarea prin sudura cap la cap a Capat flansa PEID RC PE100 D75 | buc |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,0000 |
|  | 2523156753075 | Capat flansa PEID RC PE100 D75 | buc | 1,0100 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,8000 |
|  | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw | h-ut | 0,8000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 91 | AcA23A | Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor avind diametrul de 65 mm | buc |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5800 |
|  | 22075 | Flansa libera otel D. 65 (92) PN16 (4 gauri) | buc | 1,0000 |
|  | 2513736601098 | Garnituri cauciuc cu insertii DN65 | buc | 1,0100 |
|  | 2874115800001 | Suruburi hexagonale cu piulite | buc | 4,0000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 92 | AcA53A | Imbinarea prin sudura cap la cap a Capat flansa PEID RC PE100 D63 | buc |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,8000 |
|  | 2523156753063 | Capat flansa PEID RC PE100 D63 | buc | 1,0000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,6000 |
|  | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw | h-ut | 0,6000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 93 | AcA23A | Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor avind diametrul de 50 mm | buc |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5800 |
|  | 22074 | Flansa libera otel D. 50 (78) PN16 | buc | 1,0000 |
|  | 2513736601097 | Garnituri cauciuc cu insertii DN50 | buc | 1,0100 |
|  | 2874115800001 | Suruburi hexagonale cu piulite | buc | 8,0000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 94 | AcA53A | Montarea fitingurilor prin electrofuziune a Mufa electrosudabila PE100 SDR11 D63 | buc |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,8000 |
|  | 12025 | Mufa electrosudabila PE100 SDR11 D50 | buc | 1,0000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,6000 |
|  | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw | h-ut | 0,6000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 95 | AcA53B | Montarea fitingurilor prin electrofuziune a Dop electrosudabil PE100 SDR11 D75 | buc |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,0000 |
|  | 12506 | Dop electrosudabil PE100 D75 | buc | 1,0100 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,8000 |
|  | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw | h-ut | 0,8000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 96 | AcA53A | Montarea fitingurilor prin electrofuziune a Dop electrosudabil PE100 SDR11 D63 | buc |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,8000 |
|  | 12005 | Dop e/f D. 63 PE100 | buc | 1,0000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,6000 |
|  | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw | h-ut | 0,6000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 97 | AcA53A | Montarea fitingurilor prin electrofuziune a Dop electrosudabil PE100 SDR11 D50 | buc |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,8000 |
|  | 12004 | Dop electrosudabil PE100 SDR11 D50 | buc | 1,0000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,6000 |
|  | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw | h-ut | 0,6000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 98 | AcA53A | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Cot 90* electrosudabil PE100 SDR11 D63 | buc |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,8000 |
|  | 2523156721170 | Cot 90* electrosudabil PE100 SDR11 D63 | buc | 1,0000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,6000 |
|  | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw | h-ut | 0,6000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 99 | AcA53A | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Cot 45* electrosudabil PE100 SDR11 D63 | buc |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,8000 |
|  | 2523156721172 | Cot 45* electrosudabil PE100 SDR11 D63 | buc | 1,0000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,6000 |
|  | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw | h-ut | 0,6000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 100 | AcA53A | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Cot 30* electrosudabil PE100 SDR11 D63 | buc |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,8000 |
|  | 2523156721173 | Cot 30* electrosudabil PE100 SDR11 D63 | buc | 1,0000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,6000 |
|  | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw | h-ut | 0,6000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 101 | AcA53A | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Cot 30* electrosudabil PE100 SDR11 D50 | buc |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,8000 |
|  | 2523156721163 | Cot 30* electrosudabil PE100 SDR11 D50 | buc | 1,0000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,6000 |
|  | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw | h-ut | 0,6000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 102 | AcA53C | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Cot 90* PEID RC PE100 D110 | buc |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,2000 |
|  | 2523156713496 | Cot 90* PEID RC PE100 D110 | buc | 1,0100 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 1,0800 |
|  | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw | h-ut | 1,0800 |
|  |  | Total | lei |  |
| 103 | AcA53C | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Cot 60* PEID RC PE100 D110 | buc |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,2000 |
|  | 2523156713497 | Cot 60* PEID RC PE100 D110 | buc | 1,0100 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 1,0800 |
|  | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw | h-ut | 1,0800 |
|  |  | Total | lei |  |
| 104 | AcA53C | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Cot 45* PEID RC PE100 D110 | buc |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,2000 |
|  | 2523156713498 | Cot 45* PEID RC PE100 D110 | buc | 1,0100 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 1,0800 |
|  | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw | h-ut | 1,0800 |
|  |  | Total | lei |  |
| 105 | AcA53C | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Cot 30* PEID RC PE100 D110 | buc |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,2000 |
|  | 2523156713499 | Cot 30* PEID RC PE100 D110 | buc | 1,0100 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 1,0800 |
|  | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw | h-ut | 1,0800 |
|  |  | Total | lei |  |
| 106 | AcA53C | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Cot 11* PEID RC PE100 D110 | buc |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,2000 |
|  | 25231567134990 | Cot 11* PEID RC PE100 D110 | buc | 1,0100 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 1,0800 |
|  | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw | h-ut | 1,0800 |
|  |  | Total | lei |  |
| 107 | AcA53B | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Cot 90* PE100 RC SDR11 D90 | buc |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,0000 |
|  | 2523156721121 | Cot 90* PE100 RC SDR11 D90 | buc | 1,0100 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,8000 |
|  | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw | h-ut | 0,8000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 108 | AcA53B | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Cot 60* PE100 RC SDR11 D90 | buc |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,0000 |
|  | 2523156721122 | Cot 60* PE100 RC SDR11 D90 | buc | 1,0100 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,8000 |
|  | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw | h-ut | 0,8000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 109 | AcA53B | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Cot 45* PE100 RC SDR11 D90 | buc |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,0000 |
|  | 2523156721123 | Cot 45* PE100 RC SDR11 D90 | buc | 1,0100 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,8000 |
|  | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw | h-ut | 0,8000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 110 | AcA53B | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Cot 30* PE100 RC SDR11 D90 | buc |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,0000 |
|  | 2523156721124 | Cot 30* PE100 RC SDR11 D90 | buc | 1,0100 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,8000 |
|  | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw | h-ut | 0,8000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 111 | AcA53B | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Cot 11* PE100 RC SDR11 D90 | buc |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,0000 |
|  | 2523156721126 | Cot 11* PE100 RC SDR11 D90 | buc | 1,0100 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,8000 |
|  | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw | h-ut | 0,8000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 112 | AcA53B | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Cot 90* PEID RC PE100 D75 | buc |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,0000 |
|  | 2523156721120 | Cot 90* PE100 RC SDR11 D75 | buc | 1,0100 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,8000 |
|  | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw | h-ut | 0,8000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 113 | AcA53B | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Cot 60* PEID RC PE100 D75 | buc |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,0000 |
|  | 2523156721119 | Cot 60* PE100 RC SDR11 D75 | buc | 1,0100 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,8000 |
|  | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw | h-ut | 0,8000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 114 | AcA53B | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Cot 45* PEID RC PE100 D75 | buc |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,0000 |
|  | 2523156721118 | Cot 45* PE100 RC SDR11 D75 | buc | 1,0100 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,8000 |
|  | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw | h-ut | 0,8000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 115 | AcA53B | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Cot 30* PEID RC PE100 D75 | buc |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,0000 |
|  | 2523156721117 | Cot 30* PE100 RC SDR11 D75 | buc | 1,0100 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,8000 |
|  | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw | h-ut | 0,8000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 116 | CL26A | Rame metalice gata confectionate - Teava patrata otel 100x100x3mm H=600mm Suport sub armaturi in caminele de vizitare, inclusiv protectia anticoroziva | kg |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1100 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |
|  | 2030132947000 | Placa indicatoare HI montata la camine dimensiuni 560x710x2.0 mm din otel galvanizat | kg | 1,0000 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,0050 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0200 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0200 |
|  |  | Total | lei |  |
| 117 | AcA53C | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Mufa electosudabila PE100 SDR11 PN16 D110 | buc |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,2000 |
|  | 12028 | Mufa electrosudabila PE100 SDR11 D110 | buc | 1,0100 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 1,0800 |
|  | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw | h-ut | 1,0800 |
|  |  | Total | lei |  |
| 118 | AcA53B | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Mufa electosudabila PE100 SDR11 PN16 D90 | buc |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,0000 |
|  | 12027 | Mufa electrosudabila PE100 SDR11 D90 | buc | 1,0100 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,8000 |
|  | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw | h-ut | 0,8000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 119 | AcA53B | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Mufa electosudabila PE100 SDR11 PN16 D75 | buc |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,0000 |
|  | 12026 | Mufa electrosudabila PE100 SDR11 D75 | buc | 1,0100 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,8000 |
|  | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw | h-ut | 0,8000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 120 | AcA53A | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Mufa electosudabila PE100 SDR11 PN16 D63 | buc |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,8000 |
|  | 12025 | Mufa electrosudabila PE100 SDR11 D50 | buc | 1,0000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,6000 |
|  | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw | h-ut | 0,6000 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | 1.4. Demolarea si restabilirea drumului din asfalt b=700mm |  |  |
| 121 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,2900 |
|  | 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm | buc | 0,0035 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0400 |
|  | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive | h-ut | 0,2940 |
|  |  | Total | lei |  |
| 122 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,6000 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0191 |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min | h-ut | 0,7750 |
|  | 12340002506 | Compresor 5-6 m3/min | h-ut | 0,7750 |
|  |  | Total | lei |  |
| 123 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 |  |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,7700 |
|  |  | Total | lei |  |
| 124 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0307 |
|  |  | Total | lei |  |
| 125 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,0040 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 126 | DA06A2 | Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip conform SM SR EN 12620+A1:2010 | m3 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 1,1500 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,3110 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,2320 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,1530 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0230 |
|  |  | Total | lei |  |
| 127 | DA06A1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast fr. 0-63 mm conform SM SR EN 13242+A1 | m3 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 1,1500 |
|  | 1421402200393 | Balast fr. 0-63 mm conform SM SR EN 13242+A1 | m3 | 1,3110 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,2320 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,1530 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0230 |
|  |  | Total | lei |  |
| 128 | Dl 107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 129 | DB19C | Imbracaminte de beton asfaltic deschis cucriblura BAD 22,4 leg. liant 50/70, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala | m2 |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,1600 |
|  | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD22.4 leg 50/70 SM SR EN13108-1:2010 | t | 0,1410 |
|  | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,0030 |
|  | 2710603420375 | Otel patrat lam.cald lt = 50 mm | kg | 0,0160 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0166 |
|  |  | Total | lei |  |
| 130 | Dl 107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 131 | DB16D | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16 rul 50/70 SM SR EN13108-5:2010, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala | m2 |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,1200 |
|  | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16 rul 50/70 SM SR EN13108-5:2010 | t | 0,0940 |
|  | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,0030 |
|  | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,0110 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0114 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | 1.5. Restabilirea drumului din pietris b=700mm |  |  |
| 132 | DA06A2 | Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip conform SM SR EN 12620+A1:2010 | m3 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 1,1500 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,3110 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,2320 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,1530 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0230 |
|  |  | Total | lei |  |
| 133 | DA06A1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast fr. 8-63 mm conform SM SR EN 13242+A1 | m3 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 1,1500 |
|  | 1421402200393 | Balast fr. 0-63 mm conform SM SR EN 13242+A1 | m3 | 1,3110 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,2320 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,1530 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0230 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | 1.6. Demolarea si restabilirea drumului din beton b=700mm |  |  |
| 134 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,2900 |
|  | 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm | buc | 0,0035 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0400 |
|  | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive | h-ut | 0,2940 |
|  |  | Total | lei |  |
| 135 | DG06A | Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor, gurilor de scurgere etc., executate in imbracaminti carosabile | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 4,2200 |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,8000 |
|  | 2952270003380 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,8000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 136 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 |  |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,7700 |
|  |  | Total | lei |  |
| 137 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0307 |
|  |  | Total | lei |  |
| 138 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,0040 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 139 | DA06A2 | Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip conform SM SR EN 12620+A1:2010 | m3 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 1,1500 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,3110 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,2320 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,1530 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0230 |
|  |  | Total | lei |  |
| 140 | DA06A1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast fr. 0-63 mm conform SM SR EN 13242+A1 | m3 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 1,1500 |
|  | 1421402200393 | Balast fr. 0-63 mm conform SM SR EN 13242+A1 | m3 | 1,3110 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,2320 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,1530 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0230 |
|  |  | Total | lei |  |
| 141 | Dl 119 | Fundatii monolite din beton marfa clasa C30/37 XC4+XM2+XD3+XF4 | m3 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |
|  | 2663102100926 | Beton de ciment clasa C30/37 | m3 | 1,0200 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | 1.7. Reabilitare a drumurilor pavate b=700mm |  |  |
| 142 | RpCS19A | Demontari: dale din beton, la trotuare, turnate pe loc | m2 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,3500 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,3600 |
|  |  | Total | lei |  |
| 143 | DA06A2 | Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip conform SM SR EN 12620+A1:2010 | m3 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 1,1500 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,3110 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,2320 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,1530 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0230 |
|  |  | Total | lei |  |
| 144 | DA06A1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast fr. 0-63 mm conform SM SR EN 13242+A1 | m3 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 1,1500 |
|  | 1421402200393 | Balast fr. 0-63 mm conform SM SR EN 13242+A1 | m3 | 1,3110 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,2320 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,1530 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0230 |
|  |  | Total | lei |  |
| 145 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr. 60 mm (din demontari) asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5802 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0158 |
|  | 2661112800655 | Placi din beton, pentru trotuare 60 mm | m2 | 0,0150 |
|  | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 1,6000 |
|  | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 7,8700 |
|  | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,0050 |
|  | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 0,0428 |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,0200 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | 1.8. Reabilitare trotuarilor asfaltate b=700mm |  |  |
| 146 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,2900 |
|  | 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm | buc | 0,0035 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0400 |
|  | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive | h-ut | 0,2940 |
|  |  | Total | lei |  |
| 147 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,6000 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0191 |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min | h-ut | 0,7750 |
|  | 12340002506 | Compresor 5-6 m3/min | h-ut | 0,7750 |
|  |  | Total | lei |  |
| 148 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |
|  |  | Total | lei |  |
| 149 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 |
|  |  | Total | lei |  |
| 150 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,0040 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 151 | DA06A1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast fr. 0-63 mm conform SM SR EN 13242+A1 | m3 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 1,1500 |
|  | 1421402200393 | Balast fr. 0-63 mm conform SM SR EN 13242+A1 | m3 | 1,3110 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,2320 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,1530 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0230 |
|  |  | Total | lei |  |
| 152 | Dl 107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 153 | DB16D | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16 rul 50/70 SM SR EN13108-5:2010, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala | m2 |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,1200 |
|  | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16 rul 50/70 SM SR EN13108-5:2010 | t | 0,0940 |
|  | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,0030 |
|  | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,0110 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0114 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |
| 154 | AcB06B | Montarea hidrantilor de incendiu suprateran pe pozitie existenta, avind diametrul de Dn=80 mm | buc |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 2,7200 |
|  | 13161 | Cot cu picior pentru hidrant | buc | 1,0000 |
|  | 2513736621815 | Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila 4 mm grosime | kg | 0,1360 |
|  | 2874115821760 | Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8 | buc | 8,0000 |
|  | 2874115840558 | Piulita hexag. M16 | buc | 8,0000 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0700 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |
| 155 | pret ofertant | Hidrant antiincendiar subteran din fonta ductila, DN 80, PN 10/16, L=1000mm, EN 14339 | buc |  |
|  | 13350 | Hidrant antiincendiar subteran din fonta ductila, DN 80, PN 10/16, L=1000mm, EN 14339 | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | lei |  |

Președintele grupului de lucru

Primarul s. Coteala                                                                                        Liliana BARBU