| Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Remorcă cu două axe, basculabilă |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică DEPLINĂ propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 1 |  |  |  |  |  |  | Se va face referire la standardele de calitate din țara de origine a pieselor utilizate |
| Remorcă cu două axe, basculabilă |  |  |  | • Greutatea maximă de ridicare: 7500 - 8500 kg. • Greutatea remorcii: maxim 2500 kg. • Puterea necesară pentru tractare: 82CP • Descărcare: Hidraulică, în 3 părți • Înălțimea borturilor: (2 rînduri a câte) minim 600 mm. + 600 mm • Dimensiuni exterioare: maxim 4600 x 2400 x 2600 mm. • Volum încărcare: 8,0 – 9,0 m³ • Suprafața de încărcare: 9,0 – 10,0 m² • Grosimea pereților: minim 2 mm. • Grosimea podelei: minim 4 mm. • Anvelopele: 12,5/80 -15,3 • Sistem de frînare: hydraulic • Viteza de lucru: minim 35 km/h • Cilindru hidraulic telescopic: 4 secții • Sistem de suspensii: arcuri • Dulăpior din plastic pentru instrumente • Tent inclus: pentru acoperirea remorcii • Garanție minim 12 luni |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________